# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河北彦博彩涂板业有限公司年产50万吨酸洗板项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-130292-33-03-00030 |  |  |
| 建设单位联系人 | 郑风连 | 联系方式 | 13483573636 |
| 建设地点 | 迁安市迁安镇科技路1588号（高新技术产业开发区，现有公司院内） |  |  |
| 地理坐标 | 东经（118.758170°），北纬（ 40.024012°） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3360金属表面处理及热处理加工 | 建设项目行业类别 | 30--067金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 √扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 河北迁安高新技术产业开发区审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 迁高新区备字[2020]032号 |
| 总投资（万元） | 5200 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 1.5% | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | √否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增占地 |
| 专项评价设置情况 | 设置风险专项评价 |  |  |
| 规划 情况 | 表1 规划情况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 规划名称; 《河北迁安高新技术产业开发区总体规划(2017-2030年》. 2; 审批机关; 迁安市人民政府. 3; 审批文件名称及文号; 正在进行审批. |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价情况见表2。 表2 规划环境影响评价情况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 规划环境影响评价文件名称; 《河北迁安高新技术产业开发区总体规划(2017-2030年）环境影响报告书》. 2; 审查机关; 河北省生态环境厅. 3; 审查文件名称 及文号; 《关于转送河北迁安高新技术产业开发区总体规划(2017-2030年）环境影响报告书审查意见的函》，冀环环评函[2021]367号. |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与河北迁安高新技术产业开发区总体规划符合性分析 (1)规划概况 河北迁安高新技术产业开发区位于河北省迁安市中心城区东北部，原为“迁安现代装备制造业产业聚集区”，2008年12月，开发区管委会委托中冶京诚(秦皇岛)工程技术有限公司就《迁安现代装备制造业产业聚集区总体规划》进行环境影响评价，并编制完成《迁安市现代装备制造产业聚集区规划(近期)环境影响报告书》；2009年2月25日，原河北省环境保护厅对该环评报告出具了《关于迁安现代装备制造产业聚集区规划环境影响报告书的审查意见》，文号为“冀环评函[2009]94号”；2012年12月，开发区委托中国市政工程东北设计研究总院编制完成了《迁安现代装备制造业产业聚集区总体规划环境影响补充报告》。2015年3月23日，原河北省环境保护厅出具了《关于转送迁安现代装备制造业产业聚集区总体规划环境影响补充报告审查意见的函》(冀环评函[2015]347号)；2014年经省政府批准（冀政办函[2014]14号），产业聚集区规范整合为河北迁安东部经济开发区；2016年省政府批准（冀政办函[2016]35号）将河北迁安东部经济开发区（迁安高新技术产业开发区）更名为河北迁安高新技术产业开发区。 《河北迁安高新技术产业开发区总体规划(2017-2030年)环境影响报告书》于2021年5月13日通过河北省生态环境厅审查，编号为冀环环评函【2021】367号，河北迁安高新技术产业开发区的功能定位为：以发展医药健康、高端装备制造、新兴产业拓展、传统产业及提升创新、创研及综合服务产业为主的产业创新示范开发区。本项目为金属表面处理及热处理加工项目，位于高端装备制造，符合园区功能定位要求。 河北迁安高新技术产业开发区总体规划图如图1所示。 项目所在地 图1 河北迁安高新技术产业开发区总体规划图 (2)基础设施 ①给水工程 表3 给水概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 需水量; 预测最高日需水量为11.5万m³。. 2; 水源; 工业区给水厂现状水源位于给水厂北部，远期水厂规模扩建后，根据东部工业区地下水资源的具体情况，将备用水源地定在工业区外上屋村南侧。. 3; 水厂; 保留现状给水厂，现状给水厂位于聚鑫街创新路交口西北角，规模为6万m³/d，总占地4公顷。远期现状给水厂规模需扩建至11.5万m³/d，占地面积7.15公顷。. 4; 配水管网; 遵循安全、经济、合理的原则，力求以最短的距离铺设管网，满足供水要求。开发区中心管网成环，四周辅以枝状管道，加强各供水分区之间的联系，提高整个管网供水能力，实现安全供水，达到远近结合、分期实施、节约资金的目的。. 项目用水由迁安高新技术开发区统一供水，在园区供水范围和能力范围内。 ②排水工程 表4 排水规划概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 排水体制; 采用雨污分流制. 2; 雨水工程; 流量计算; 采用唐山市暴雨强度公式. 雨水管网; 沿道路建设雨水管道，结合排涝规划，规划建设涵闸等构筑物。结合现状坑塘，规划绿地及水面，综合考虑雨水的集中收集、储存和利用，应为雨水利用设施留出用地空间。. 雨水利用; 结合开发区生态环境建设，采用多种方式，积极进行雨水的收集与利用，合理利用水资源，改善开发区生态环境。采取切实有效措施防止河塘水面被侵占，以利于调蓄雨水和美化开发区。开发区雨水利用可采取以下几种方式：分散住宅的雨水收集利用中水系统；建筑群或小区集中式雨水收集利用中水系统；分散式雨水渗透系统；集中式雨水渗透系统；屋顶花园雨水利用系统；生态小区雨水综合利用系统(屋顶花园、中水、渗透、水景)等。结合水系和绿地系统规划，市政道路、排水和雨水系统设计考虑雨水合理利用；城镇广场、停车厂、人行便道、居住小区、办公场地推广渗水材料，减少地面硬化面积。. 3; 污水工程; 污水量; 预测污水量为7万m³/d。. 污水厂; 工业区污水经污水管网排放至园区外省庄南侧的工业污水处理厂，近期工业污水厂建设规模为4万m³/d，其中一期建设规模为2万m³/d，二期建设规模为2万m³/d，远期扩建污水厂规模达到7万m³/d，总占地面积7公顷。污水厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。. 污水管网; 规划污水管网顺应工业区地形敷设，自北向南，主干管位于吉庆路、十里河右岸，经污水提升泵站提至省庄南侧的工业污水处理厂。污水管道的铺设应根据地形顺坡铺设，以保证污水在管道内通过重力自流排放，但在管道埋深过深处需考虑建设提升泵井将污水提升后排放，提升泵站的设立可减小污水管道埋深，降低施工难度，保证污水管道安全。规划创新路和兆康街交叉口设置提升泵站，将兆康街的污水提升后向西向南输送至工业污水处理厂。. 项目废水经彦博公司污水处理站处理达标后排入园区污水管网，由高新区污水处理厂处理，在高新区污水处理厂污水管网收水范围、处理能力范围内。 ③供电工程 表5 供电工程概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 用电 负荷; 规划期末，开发区最高负荷达348.51MW，每平方公里负荷密度为16.10MW/ km²。. 2; 规划 电源; 根据电力部门规划和迁安市城总体规划，保留现状110 kV变电站，根据规划用地布局，在开发区规划2座110kV变电站，分别祺光街长城大路交口东南角、聚鑫街创新路交口西南角，110kV变电站主变台数按4台考虑，单台容量为50MVA。作为新兴的工业开发区，应积极推广利用可再生能源。太阳能光伏发电是利用太阳能的主要手段之一，光伏发电与建筑相结合是光伏应用最重要的领域。. 3; 输电 线路; 新建110kV线路由开发区外缘通过或沿规划道路布置，并且宜采用占地较少的窄基塔和多回路同杆架设的紧凑型线路结构，以减少高压走廊占地。110kV线路深入中心区供电时，宜采用地下电缆敷设。 10kV线路一般采用架空与地下电缆敷设相结合的方式，并应与路网统一考虑，以保证线路通道的位置，使通道安全可靠。开发区繁华地段和主要景观地带，10kV及以下电力线路采用电缆线路，当电缆数量较多时，可采用电缆沟或排管敷设，当电缆数量较少时，可采用直埋敷设。. 项目用电由迁安恒晖热电有限公司提供。 ④供热规划 表6 供热工程概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 用热负荷; 开发区集中供热普及率2030年达到95%以上，各类建筑按节能建筑考虑。预测开发区冬季采暖热负荷为437.81MW。. 2; 规划热源; 保留现状恒晖热电厂，供热规模维持现状；扩建大唐国际迁安热电厂，总装机容量增至900MW，供热能力增至2924GJ/h，供蒸汽能力增至240t/h。 科技路与祺瑞街交口东北角的华电分布式能源站作为备用热源，远期随着工业区的建设发展，热源不足的情况下，将华电热能并网供热，仅提供工业蒸汽负荷。. 3; 供热管网; 采暖供热管网采用两级设置，集中供热锅炉房外供热媒为130－70℃高温热水，通过市政一级热网输送至各街区换热站，根据末端用户需要置换为85－60℃或者60－50℃低温热水，送入热用户使用。工业生产供热管网热媒为蒸汽，管网考虑凝结水回收。 供热管网采用枝状为主、环枝结合的方式布置，采用直埋敷设，尽量布置于负荷密集区域。. 项目所需蒸汽由迁安恒晖热电有限公司供给。迁安恒晖热电有限公司总装机容量36MW，供热范围为迁安市区居民生活供暖和迁安高新技术产业开发区生产用热。 ⑤燃气规划 表7 燃气工程概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 用气量; 2030年年耗天然气量2589.4万Nm³/年，年平均日耗天然气量7.09万Nm³。. 2; 气源; 工业区形成以永唐秦管道天然气为主，液化石油气为辅助的气源新格局。结合园区发展及天然气管线建设现状，确定保留现状开发区永-唐-秦管道天然气调压站(迁安华润燃气有限公司)，作为开发区管道天然气气源。. 3; 输配管道; 规划开发区天然气引自永唐秦管道，经调压站后，供开发区工业用气。开发区天然气管网采用中压(A)一级系统。开发区大工业用户可根据自身需要，建设天然气专用线。 天然气管网采用中压“A”一级压力系统，供气压力0.4MPa。为确保供气安全可靠、气压稳定，燃气管网布置采用环状为主、环枝结合的方式。天然气管道尽量避免布置在快车道下，一般布置在人行道或慢车道下，在个别狭窄道路，可考虑布置在绿化带内。. 项目产生的废酸由现有的酸再生站处理后回用，酸再生站燃用的天然气由迁安华润燃气有限公司提供，已签订协议。 运行后，供电、供水、供热、排水均依托园区的基础设施，经过以上论述，项目依托开发区基础设施可行。 (3)项目与规划环评审查意见的符合性分析 项目与规划环评审查意见符合性见表8。 表8 项目与规划环评审查意见符合性分析 序号; 审查意见; 项目情况; 符合性. 1; 严格环境准入，推动产业转型升级和绿色发展。按照环评报告书提出的“三线一单”管理要求，以资源利用上线、环境质量底线为约束，入区企业应符合《关于促进京津冀地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》（环办环评〔2018〕24号）、《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》等文件规定要求，严格落实环评报告中生态环境准入清单的要求。落实省政府及有关部门关于地下水开采政策，开发区逐步减少开采地下水，增加中水回用量，限制高耗水行业入区。; 对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目不属于“鼓励类”、“淘汰类”和“限制类”项目，为允许类。; 符合. 项目符合园区生态环境准入清单的要求。. 项目达到国际清洁生产领先水平; 符合. 2; 加强空间管制，优化生产空间和生活空间。严格落实环评报告中空间管控要求，控制开发区边界外居民点向开发区方向发展，确保区内企业与敏感点保持足够的防护距离，以减少突发事件对居民区的环境影响。 市区及城市规划区2公里范围内工业用地调整为一类用地，新建工业项目应为无工艺废气或低排量工艺废气的工业项目，现有企业占地维持原工业用地类型并禁止新增占地面积，现有企业应严格执行环评报告书提出的污染防治措施提升改造要求，对污染重、高耗能企业进行取缔。现有生活垃圾填埋场厂区调整为限制建设区，医疗废物处置中心调整为公用设施用地并在外围设置50米宽防护绿地用地。; 项目位于彦博公司厂区内，不新增占地; 符合. 3; 加强总量管控，推进环境质量改善。按照最不利条件并预留一定安全余量的原则，环评中提出的污染物排放总量控制上线作为开发区污染物排放总量管控限值。严格落实区域污染物削减方案，并不断提升技术工艺及节能节水控污水平，推动环境质量改善。; 项目主要污染物排放在彦博公司现有的总量指标范围内; 符合. 4; 加强规划环评与项目环评联动。切实发挥规划环评和项目环评预防环境污染和生态破坏的作用，项目环评文件应落实规划环评提出的各项要求，选址符合性分析、区域大气环境容量及总量控制、配套基础设施可行性可适当简化。同时，应重点开展项目准入条件符合性、工程分析、布局合理性、环保措施的可行性论证、污染物排放量与总量控制指标、大气环境防护距离符合性、清洁生产水平分析，并关注开发区基础设施及应急体系保障能力建设，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。; 项目符合园区准入清单要求，加强规划环评与项目环评联动; 符合. 5; 注重园区发展与区域水资源承载力相协调，严格限制发展水资源能源消耗量大的行业，统筹规划建设供水、排水、供热、供气等基础设施。; 项目达到国际清洁生产领先水平; 符合. 6; 鼓励开发区提高清洁能源汽车运输比例或实现大宗物料铁路运输，结合铁路相关规划和地方发展需求，按照国家对重点行业配套铁路运输的要求，尽快规划、实施并完善铁路运输系统，优化区域运输方式，减轻公路运输产生的不利环境影响。暂不能实现铁路运输的现有涉及大宗物料运输的重点企业应采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车运输；结合秋冬季行业错峰生产和重污染天气应急响应要求，制定应急运输响应方案，在黄色及以上重污染天气预警期间，大宗物料运输的重点用车企业实施应急运输响应; 项目不属于大宗物料运输的重点企业，且采用达到国六排放标准的汽车运输; 符合. 7; 加强区域环境污染防治和应急措施。开发区需严格落实各项环境风险防范措施，强化区内危险源管控，加强风险事故情况下的环境污染防范措施和应急处置，防止对区域周边环境敏感点和地表水环境造成影响。开发区现有企业应对厂区内重点区域、重点设施开展隐患排查工作，一旦发现土壤或地下水存在污染迹象，应按照相关规定开展调查与风险评估工作，根据评估结果采取风险管控或治理与修复等措施; 项目实施后，彦博公司风险源发生变化，要求企业编制突发环境事件应急预案并进行备案; 符合. 根据上述分析，项目与河北迁安高新技术产业开发区规划环评及审查意见相符。河北迁安高新技术产业开发区管理委员会出具了项目选址的意见书，园区意见见附件。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 项目建设内容不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中淘汰类和限制类，符合国家产业政策要求，河北迁安高新技术产业开发区审批局于2020年10月29日以迁高新区备字[2020]032号出具了备案信息，且项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》(冀政办发[2015]7号)规定的限制类、淘汰类之列。因此项目建设符合国家产业政策。 2、生态环境保护规划及法律法规符合性 ⑴河北省主体功能区划 根据《河北省主体功能区划》(2016-2020年)，根据资源环境承载能力、现有开发强度、发展潜力，经综合评价，省域国土空间划分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域(农产品主产区、重点生态功能区)、禁止开发区域。根据区划，项目所在地迁安市地处该规划所指的“燕山山前平原地区”，属于该规划中附一“河北省优化、重点开发、限制开发区域名录中”的优化开发区域。项目在河北省主体功能区划中位置见图2.8-1。 功能定位：中国北方经济中心区的重要组成部分，我国开放合作的新高地，京津冀区域现代工业密集区、高新技术成果转化和先进装备制造业基地，河北省新型工业化基地。 优化方向和重点：促进与京津产业分工合作，增强唐山高新技术产业集聚和区域创新功能。以高端化、品牌化为方向，积极发展高加工度、高技术含量、高附加值产品，培育壮大战略性新兴产业，优化提升传统产业，大力发展先进装备制造业，做优做强钢铁产业、建材产业。 项目位于迁安市，属于《河北省主体功能区规划》中的优化开发区域（见图1），项目为河北彦博彩涂板业有限公司年产50万吨酸洗板项目，符合该规划中产业结构优化方向和重点中“做优做强钢铁产业、建材产业”的优化方向和重点。 拟建工程 拟建项目 图2 河北省优化开发区域分布图 ⑵“三线一单”符合性 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。项目建设与上述要求的符合性分析如下： 表9 “三线一单”符合性分析 文件要求; 拟建项目情况; 符合性. 在项目环评中建立“三线一单”约束机制，强化准入管理; 环境质量底线： (1)环境空气：项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量现状的数据，迁安地区为不达标区域。项目排放的特征因子为氯化氢，采取洗涤塔处理后能够达标排放，对区域的污染贡献不大，对周围大气环境影响较小。 (2)水环境：酸洗工序废水、酸雾洗涤塔废水，车间地面冲洗废水经厂区废水处理站的酸洗废水处理系统处理达标后与脱盐水站排浓水一并排入园区管网，最终由高新区污水处理厂处理。 (3)声环境：项目采取了完善的噪声控制措施，经预测，厂界噪声达标排放。; 符合. 资源利用上线：根据冀政函（2017）48号《河北省人民政府关于公布平原区地下水超采区、禁采区和限采区范围的通知》，项目不在地下水超采区、禁采区和限采区范围内。项目建成后用水量为5082m³/a。; 符合. 生态保护红线：项目位于迁安市迁安镇科技路1588号（高新技术产业开发区，现有公司院内）。根据迁安市生态保护红线图(见图2)，拟建工程不在生态保护红线范围内。; 符合. 项目建设内容不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中淘汰类和限制类，符合国家产业政策要求，河北迁安高新技术产业开发区审批局于2020年10月29日以迁高新区备字[2020]032号出具了备案信息，且项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》(冀政办发[2015]7号)规定的限制类、淘汰类之列。因此项目建设符合国家产业政策。; 符合. 迁安市生态保护红线分布图（部分）见图2。项目不在生态环境红线内，因此，项目符合“三线一单”要求。 6.6km 项目所在地 图3 唐山市迁安市生态保护红线 ⑶ 唐山市“三线一单”生态环境分区管控 根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(唐政字[2021]48号)，主要目标为到2025年，建立健全以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，主要污染物排放总量持续降低，资源高效利用，环境质量明显改善，人居环境安全得到有效保障，环境治理体系和治理能力现代化取得重大提升，打造山水林田湖草海一体化生态系统格局。生态保护红线。保证生态功能的系统性和完整性，做到应划尽划、应保尽保。重要生态功能区域生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 环境质量底线。到2025年，地表水国省考断面优良(IH类 以上)比例、近岸海域优良海水比例稳定达标；PM2.5年均浓度持续降低、优良天数比例稳步提升；受污染耕地安全利用率、污染 地块安全利用率进一步提升。 资源利用上线。以保障生态安全、改善环境质量为核心，合理确定全市资源利用上线目标，实现水资源与水环境、能源与大气环境、岸线与海洋环境的协同管控。到2035年，广泛形成绿色 生产生活方式，生态环境根本好转，建成天蓝、水碧、土净的美丽唐山。 环境管控单元包括优先保护、重点管控和一般管控单元三类： 优先保护单元：主要包括以生态环境保护为主的区域，主 要包括陆域生态保护红线，自然保护区、森林公园等各级各类保 护地和其他重要生态功能区等陆域一般生态空间。 重点管控单元：指涉及水、大气、土 壤、海洋、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括 城镇规划区和工业园区(工业集聚区)等开发强度高、污染物排放 强度大以及环境问题相对集中的区域，近岸海域重点管控区，主 要包括工业与城镇用海、港口及特殊利用区域。 一般管控单元： 除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 项目位于河北迁安高新技术开发区，属于重点管控单元中的工业园区(工业集聚区)重点管控单元(见图 4)。项目与重点管控单元管控要求符合性分析见表10。 表10 重点管控单元(工业园区重点管控单元)管控要求符合性分析 管控单元; 要求; 项目情况; 符合性. 省级以上产业园区重点管控单元; 严格项目准入，优化产业布局；完善园区 设施建设，推动设施提标改造; 项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。同时根据《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》(冀政办发[2015]7号)，项目不属于限制和淘汰类，属于允许类项目；项目取得了河北迁安高新技术产业开发区审批局备案(迁高新区备字[2020]032号”; 符合. 实施污染物总量控制; 经过计算项目主要污染物排放量在现有公司总量指标范围，没有增加总量指标; 符合. 落实排污许可证制度; 环评要求项目在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污; 符合. 强化资源利用效率和地下水开采管控; 资源利用上线：根据冀政函（2017）48号《河北省人民政府关于公布平原区地下水超采区、禁采区和限采区范围的通知》，项目不在地下水超采区、禁采区和限采区范围内。项目建成后用水量为5082m³/a; 符合. 项目所在地 图 4 河北省环境管控单元分布图 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、主要建设内容 主要建设1条酸洗生产线以及配套的辅助设施共计43台套。包括开卷机、酸洗槽、张力机、水洗槽、上料小车、九辊夹送机、机头剪、切尾剪、圆盘剪等设备；建设生产车间厂房，总建筑面积4335.11平方米。项目组成一览表见表11。 表11 项目组成一览表 工程 类别; 项目名称; 建设内容. 主体 工程; 酸洗生 产线; 扩建一条酸洗生产线，年产50万吨酸洗板，主要生产工艺为开卷-二辊夹送-剪切-酸洗-水洗-烘干-剪切卷曲. 辅助 工程; 原料堆存; 酸洗车间面积4335.11m2，生产线和成品均布置于车间内. 洗车平台; 厂区现有洗车平台一套，布置于厂区出口. 办公 生活; 生活办公; 员工内部调剂，不新增员工，依托现有办公室. 公用 工程; 供水; 园区统一供水. 供电; 迁安恒晖热电有限公司供电. 供热; 项目所需蒸汽由迁安恒晖热电有限公司提供. 环保 工程; 废气; 酸洗工艺废气：石墨冷凝器+二级洗涤塔（风机风量20000m³/h+18m排气筒，未收集废气无组织排放。. 废水; 酸洗工序废水、酸雾洗涤塔废水，车间地面冲洗废水经厂区废水处理站的含酸废水处理系统处理达标后与脱盐水站排浓水一并排入园区管网，最终由高新区污水处理厂处理。. 洗车废水经沉淀池沉淀后回用. 噪声; 采取基础减震、厂房隔声等措施. 一般 固废; 废边角料; 收集后外售综合利用. 酸再生站氧化铁粉; 外售钢铁企业. 危险废物; 废润滑油、废液压油、废油桶、废酸过滤网、过滤废酸残渣、污水处理站污泥; 暂存于现有的危废间，交有资质单位处置. 废盐酸; 经现有酸再生站处置后回用. 防渗; 酸洗区域建设统一围堰，围堰内、污水收集和处理系统实施统一防渗、防腐处理，严禁含酸废水跑冒滴漏造成土壤及地下水污染。酸雾净化区、生产车间实行干湿分离，干区与湿区之间有围堰隔离，湿区有废水自流收集装置，确保所有废滴液自动流入废水处理系统。工艺槽体及管线均架空设置，废水管路采用PPH材质管线，采用明管架空方式。 ①重点防渗区：生产车间各工艺槽体地面（废水由导流渠自动流入彦博废水处理站，同时要求管线采用明沟套明管设计。工作槽采用架空方式）、酸雾净化区、废水排水沟等车间内“湿”区域、酸再生站新增的废酸储罐、再生酸储罐围堰区域内进行重点防渗，采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s。 ②一般防渗区：车间除各工艺槽体以外“干”区域地采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。. 依托 工程; 办公; 依托现有办公室. 危废间; 本项目依托彦博公司现有的危废间暂存，彦博公司现有一座建筑面积480m2的危废暂存间，已通过了环保验收，储存能力满足本项目危废的储存需求. 污水 处理站; 含酸废水依托厂区现有的废水处理站含酸废水处理系统处理，处理工艺为调节池+中和池+混凝池+絮凝池+幅流沉淀池+中间水池+除铁过滤器. 酸再生站; 酸洗产生的废酸依托厂区现有的酸再生站处理后回用。. 2、主要产品及产能 项目建成达产后，年产50万吨酸洗板。 3、主要生产单元 项目主要生产单元及主要建构筑物具体见表12。 表12 项目主要建筑物一览表 序号; 名称; 面积（m2）; 高度（m）; 结构形式; 备注. 1; 酸洗车间; 4335.11; 15; 0.5m混凝土基础墙+覆膜彩铝板; 包含原料区、成品区、生产区等. 2; 围堰; 2681.25; 0.2; 抗渗混凝土; 布置于车间内，用于酸洗车间内干区和湿区之间的隔离. 4、主要工艺 项目主要生产工艺为开卷-二辊夹送-剪切-酸洗-水洗-烘干-剪切卷曲。 5、主要生产设施及设施参数 技改后主要生产设施及设施参数见下表。 表13 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 开卷机; Ø760*1450; 2; 酸洗生产线. 2; 酸洗槽; 12.6m3；钢衬胶、水封密封; 6. 3; 张力机; Ø800*1450; 1. 4; 二辊夹送机; Ø300*1450; 1. 5; 三辊矫直机组; Ø300*1450; 1. 6; 水洗槽; 2000*1850；钢衬胶; 5. 7; 收卷机; Ø610*1450; 1. 8; 上料小车; 钢结构焊接; 2. 9; 卸料小车; 钢结构焊接; 1. 10; 九辊夹送机; Ø250mm*1500mm; 1. 11; 切头剪; 1500mm*80mm*30mm; 1. 12; 切尾剪; 1500mm*80mm*30mm; 1. 13; 石墨加热器; 20平方，石墨; 7. 14; 热风干燥器; 不绣钢材质; 1. 15; 再生酸罐（100m3）; 玻璃钢罐; 1; 厂区现有酸再生站增加. 16; 废酸罐（70m3）; 玻璃钢罐; 1. 17; 废酸罐（100m3）; 玻璃钢罐; 1. 18; 圆盘剪; Ø300mm*35mm; 1; 酸洗生产线. 19; 循环酸罐（30m3）; 玻璃钢罐; 3. 20; 循环酸罐（15m3）; 玻璃钢罐; 1. 21; 酸雾洗涤塔; PP; 2. 22; 石墨冷凝器; 400平方，石墨; 1. 23; 废边卷取机; 1. 合计; 43. 6、主要原辅材料及燃料 项目为扩建项目，项目原材料及能源消耗一览表见下表。 表14 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 材料名称; 本项目用量; 全厂（与酸洗项目相关）; 备注. 1; 盐酸（30%）; 2500t/a; 5000t/a; 外购，储存于现有的盐酸罐. 2; 润滑油; 0.4t/a; 0.8t/a; 外购. 3; 液压油; 0.4t/a; 0.8t/a; 外购. 4; 新鲜水; 5082t/a; 10164t/a; 园区统一供给. 5; 电; 600万kw·h; 1200万kw·h; 由迁安恒晖热电有限公司供电. 6; 蒸汽; 24000t/a; 48000t/a; 由迁安恒晖热电有限公司提供. 7、水平衡 1）给水 本项目为扩建一条酸洗线，同时根据现场踏勘，本项目用水为全厂新增用、排水。 本项目员工为公司内部调剂，不新增员工。项目用水为酸洗工序用水、酸雾洗涤塔用水、车辆冲洗用水、地面冲洗用水、烘干和酸洗槽保温用蒸汽和脱盐水站用水。 ①酸洗工序 A.酸洗工序用水量为490.5m3/d，其中补水量为脱盐水11.3m3/d，蒸汽冷凝水79.2m3/d，循环水量400m3/d； B.酸雾洗涤塔用水量为100.48m3/d，其中脱盐水补水4.48m3/d，循环水量96m3/d。 ②其他工序 A.脱盐水站用水 脱盐水依托现有脱盐水站提供，新鲜水用量为14.1m3/d。脱盐水主要用于酸洗工序、酸雾洗涤塔用水。 B车间地面冲洗用水 本项目需冲洗车间总面积约为4335.11m2 ，冲洗用水量按2L/m2·次计算，每7 天冲洗1 次，则地面冲洗用水量平均为1.24m3/d，水源为新鲜水。 C.洗车用水 洗车用水约为8m3/d，循环水量为6.4m3/d，补水量为1.6 m3/d，水源为新鲜水。 D.烘干和酸洗槽保温用蒸汽 烘干和酸洗槽保温用蒸汽，由迁安恒晖热电有限公司提供，蒸汽用量为80m3/d。 2）排水 酸洗工序废水产生量为89.5m³/d，其中29.5m³/d与废酸一并进入废酸再生站，60m³/d含酸废水排入厂区污水处理厂；酸雾洗涤塔损耗水量0.48m³/d，废水产生量为4m³/d；地面冲洗水损耗量0.24m³/d，废水产生量为1m³/d。以上含酸废水经过厂区现有的污水处理站含酸废水处理系统处理后排入园区污水管网最终由迁安市高新区污水处理厂处理。烘干和酸洗槽保温用蒸汽损耗0.8m³/d，产生的蒸汽冷凝水79.2m³/d，用于酸洗工序用水补水，脱盐水站产生的浓水量为2.8m³/d，与厂区污水处理站处理后的中水一并排入园区污水管网最终由迁安市高新区污水处理厂处理。洗车废水经过沉淀沉淀后循环使用。项目水平衡图见图5。 表15 项目给排水平衡 单位：m³/d 用水 单元; 总用 水量; 新鲜 水量; 蒸汽; 冷凝水; 脱盐水; 循环 水量; 损耗量; 废水产生量; 排放去向. 进入下道工序; 排放. 酸洗 工序; 490.5; 0; 0; 79.2; 11.3; 400; 1; 29.5; 60; 经厂区现有污水处理站处理后排入园区管网由迁安市高新区污水处理站处理. 酸雾洗涤塔; 100.48; 0; 0; 0; 4.48; 96; 0.48; 0; 4. 地面冲洗用水; 1.24; 1.24; 0; 0; 0; 0; 0.24; 0; 1. 车辆冲洗用水; 8; 1.6; 0; 0; 0; 6.4; 1.6; 0; 0; 经过沉淀后 回用. 脱盐 水站; 14.1; 14.1; 0; 0; 0; 0; 0; 11.3; 2.8; —. 烘干和酸洗槽保温; 80; 0; 80; 0; 0; 0; 0.8; 79.2; 0; —. 合计; 694.32; 16.94; 80; 79.2; 15.78; 502.4; 4.12; 120; 67.8; —. 图5 项目水平衡图 单位：m³/d 8、劳动定员及工作制度 项目劳动定员内部调剂，工作时间为每天24小时，年工作300天。 9、厂区平面布置 项目是在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全等要求，按各种设施不同功能进行分区和组合，项目生产线在车间自北向南布置，北侧原料区距离厂区较近，酸洗完成后的钢板进入下道工序，项目平面布局合理。具体布置情况见厂区平面布置图（附图2）。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 酸洗生产线采用目前较为先进的浅槽紊流推拉式酸洗技术。设计线速度160m/min，酸槽采用六槽总长度81米，酸洗板表面质量更好，为下道工序打下良好的基础。工艺设备与技术，是经生产实践证明了的、可靠的、先进的、成熟的，可满足稳定生产和长期运行的成套设备和技术。该技术具有设备结构合理，作业效率高，生产消耗低，操作方便，设备运行故障少等特点。 以热轧钢板为生产原料，采用推拉式浅槽紊流的酸洗工艺进行酸洗，主要为了去除钢板表面附着的氧化物。具体工艺如下： ⑴开卷 开卷机卷筒开始液压张开，撑紧钢卷内径。开卷压辊压紧钢卷的外圈，穿带台抬起，开卷机的卷筒开始转动，钢板送入夹送辊进行开卷。 此段工艺会产生噪声N。 ⑵夹送 利用夹送九辊矫直机进行夹送和矫直。 此段工艺无排污节点。 ⑶剪切 对酸洗原料不规则的头尾和超厚部分在酸洗前切除。切头剪出口设有一个由气缸驱动可升降的摆动平台，将废板头落入废料小车中。将钢板头部剪成V形，便于穿带作业。操作时，入口段点动将钢板头部运行到剪切中，液压缸推动切角剪进行带头切角。 此段工艺会产生固废边角料S和剪切机噪声N。 ⑷酸洗 项目采用浅槽紊流式酸洗工艺，采用连续密闭式酸洗机组去除卷板表面上附着的氧化铁皮（其中约含有10％的Fe2O3，40％的Fe3O4和50％的FeO）。酸洗介质采用盐酸水溶液，钢板酸洗速度为160m/min，停留时间为30s，酸洗温度为80~85℃。整个酸洗槽由6个串连并相互独立的酸槽组成，每个槽子容积为12.6m3，其酸液浓度约为80-180g/L。六个酸洗槽串联使用，连续酸洗，酸洗槽与酸循环罐连接，盐酸循环使用。酸槽由恒晖的蒸汽加热保温。当带钢依次自动通过1#~6#酸洗槽（浓度由低向高），各槽之间由挤干辊拖拉，配制的新酸由6#酸洗槽注入，废酸由1#酸洗罐排出，废酸经现有的废酸再生站焙烧再生。再生酸再经泵抽送到酸罐内继续使用。 各酸槽酸液则由浓度高向浓度低侧溢流。 酸洗的化学反应方程式如下： 外层：Fe2O3+4HCl＝2FeCl2+2H2O+1/2O2↑ 中层：Fe3O4+6HCl＝3FeCl2+3H2O+1/2O2↑ FeO＋2HCl＝FeCl2+H2O 此段工艺会产生废酸液S、酸雾废气G。废酸经厂区现有的废酸再生站焙烧后生产再生酸，进入酸罐内循环使用。 ⑸水洗 酸洗后再采用常温逆流水洗方法，不添加任何清洗剂，设置4个容积均为6m3的水洗槽。清洗废水循环使用，定期排放，作为废酸再生站HCl气体吸收剂。水洗槽液定期更换一次，清洗废水排入厂区污水处理站进行处理。 此段工艺会产生清洗废水W。 ⑹烘干 清洗后钢板经过热风干燥器内的热空气（利用恒晖蒸汽）烘干，烘干温度为80℃，烘干时间在2-3s。 此段工序无排污节点。 ⑺剪切、收卷 夹送钢板通过储存活套储存钢板，经过活套后利用夹送对中机将进入圆盘剪的钢带进行自动对中。圆盘剪剪掉钢板不合格的废边，圆盘剪剪切酸洗原料中不规则的头尾和超厚部分，切尾剪出口设有一个由气缸驱动可升降的摆动平台，将废板尾落入废料小车中。收卷机收卷进行包装进入库房，等待下一工序。 此段工艺会产生固废废边角料S和圆盘剪噪声N。 图6 酸洗生产线排污节点 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 河北彦博彩涂板业有限公司位于迁安高新技术产业开发区科技路1588号，主要产品为热镀锌板、彩涂钢板。该公司一期项目即《河北彦博彩涂板业有限公司25万吨热镀锌板、15万吨彩涂钢板生产线项目环境影响报告书》于2010年4月28日通过迁安市环境保护局的审批，批准文号为迁环评【2010】6号，该项目彩涂钢板生产线于2011年12月26日通过迁安市环境保护局的验收（验收文号为迁环验[2011]第132号），该项目于2017年9月编写了补充说明，热镀锌板生产线于2018年1月3日取得了竣工环境保护验收意见，于2018年3月12日取得了迁安市环境保护局的验收批复，针对一期项目彩涂1#生产线进行技术改造。二期项目即《河北彦博彩涂板业有限公司扩建50万吨高端精品彩涂板项目》于2013年8月通过迁安市环境保护局的审批，批准文号为迁环评【2013】19号，该项目于2017年9月编写了该项目补充说明，该项目于2018年1月3日取得了竣工环境保护验收意见，于2018年3月12日取得了迁安市环境保护局的验收批复。公司为提升产品性能、降低成本，对二期项目即《河北彦博彩涂板业有限公司完善50万吨高端精品彩涂板生产工艺项目》进行技术改造，于2018年6月25日取得了唐山市行政审批局的审批，于2019年2月15日取得了唐山市行政审批局的验收批复；《河北彦博彩涂板业有限公司50万吨高端精品彩涂板酸洗工段技改升级项目》于2019年4月22日取得了迁安市环境保护局的批复，于2020年6月3日取得了迁安市行政审批局的验收批复。2020年企业对现有1#彩涂生产线进行改造，《河北彦博彩涂板业有限公司产品升级技改项目》于2020年12月9日通过了迁安是行政审批局批复（迁行审环评【2020】26号），目前已建设完成，正在办理竣工验收手续。河北彦博彩涂板业有限公司已取得排污许可证（编号：911302836934925968001P ），有效期为2021年9月7日至2026年9月6日，近三年排污许可执行报告的污染物排放均满足排污许可量的排放要求，不存在非法排污。 2、彦博公司现有生产线工艺流程如下 ⑴1#酸洗生产线 图7 酸洗生产线 ⑵冷轧生产线 图8 冷轧工序工艺流程及排污节点 ⑶镀锌线生产线 图8 热镀锌板生产线工艺流程及排污节点图 ⑷1#彩涂生产线（技改后） 图9 1#彩涂生产线生产工艺流程图 ⑸2#、3#彩涂生产线 图10 2#、3#彩涂生产线生产工艺流程图 ⑸现有工程污染源分析及污染防治措施 #### ①废气 表16 大气污染源及排放一览表 排放 方式; 生产 工序; 污染源 名称; 污染物 名称; 治理措施; 排放浓度 mg/m3; 排放 限值 mg/m3; 是否达标. 有 组 织; 1#酸洗生产线; 酸洗槽 酸雾; HCl; 石墨冷凝器+酸雾二级洗涤塔+1根15m高排气筒; 14.0; 15; 是. 废酸再生站; Fe2O3 输送仓; 颗粒物; 塑烧板式除尘器+15m高排气筒; 9.5; 10; 是. 废酸再生站焙烧废气; 颗粒物; 旋风除尘+吸收塔+冷凝器+洗涤塔+低氮燃烧器+1根30m高排气筒; 8.7; 30; 是. SO2; 3; 50; 是. NOX; 27; 150; 是. HCl; 4.8; 30; 是. 冷轧 生产线; 1100轧 制机; 油雾; 经过油雾净化器+20m高排气筒; /; /; /. 1380轧 制机; 油雾; 经过油雾净化器+20m高排气筒; /; /; /. 1#镀锌生产线; 退火炉 废气; 颗粒物; 低氮燃烧器+30m高排气筒; 5.9; 10; 是. SO2; ND; 30; 是. NOX; 37; 50; 是. 2#镀锌生产线; 钝化炉 废气; 颗粒物; 低氮燃烧+15m高 排气筒; 7.5; 10; 是. SO2; ND; 30; 是. NOX; 24; 50; 是. 有组织; 1#彩涂生产线; 固化炉天然气燃烧; 颗粒物; 有机废气经过低氮燃烧器、催化焚烧后与催化焚烧炉燃烧天然气废气经1根30m高排气筒排放; 2.69; 10; 是. SO2; 未检出; 30; 是. NOX; 19; 50; 是. 涂漆及 固化; 苯; 0.186; 5.0; 是. 甲苯; 0.210; 25; 是. 二甲苯; 0.597; 40; 是. 非甲烷 总烃; 4.25; 50; 是. 2#彩涂生产线; 固化炉天然气燃烧; 颗粒物; 涂漆及固化产生废气经过催化焚烧+低氮燃烧器+经1根15高排气筒排放; 2.09; 10; 是. SO2; 5; 30; 是. NOX; 26; 50; 是. 涂漆及 固化; 苯; 0.187; 5.0; 是. 甲苯; 0.328; 25; 是. 二甲苯; 0.577; 40; 是. 非甲烷 总烃; 5.20; 50; 是. 3#彩涂生产线; 固化炉天然气燃烧; 颗粒物; 涂漆及固化产生废气经过催化焚烧+低氮燃烧器+经1根15高排气筒排放; 2.40; 10; 是. SO2; 6; 30; 是. NOX; 23; 50; 是. 涂漆及 固化; 苯; 0.186; 5; 是. 甲苯; 0.238; 25; 是. 二甲苯; 0.585; 40; 是. 非甲烷 总烃; 2.96; 50; 是. 1、2#镀锌 生产线; 颗粒物; 布袋除尘器; 3.6; 10; 是. 食堂; 油烟; 油烟; 油烟净化器+15m高排气筒; 0.17; 2.0; 是. 去除效率; /; 94.6%; 75%; 是. 无组织; HCl; /; 0.02; 0.2; 是. 苯; /; 0.0213-0.0952; 0.1; 是. 甲苯; /; 0.0168-0.0211; 0.6; 是. 二甲苯; /; 0.0601-0.0782; 0.2; 是. 非甲烷 总烃; /; 0.04-0.175; 2.0; 是. 氨; /; 0.092-0.122; 1.5; 是. 颗粒物; /; 0.321-0.485; 0.5; 是. 根据彦博公司监测报告，废气各污染物的排放浓度能够满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）标准，同时满足《唐山市大气污染防治工作领导小组办公室关于印发《唐山市钢铁行业整治提升工作方案》等10项方案的通知》（唐气领办[2021]15号）独立轧钢行业排放限值，有机废气满足《河北挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2169-2018）表1表面涂装业标准，其中液氨储罐无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993）表1厂界二级新改扩建标准。 #### ②废水 项目排放废水有酸洗槽清洗水、酸雾洗涤塔废水、冷轧机组废乳化液、镀锌脱脂槽废水、镀锌水洗槽废水、彩涂脱脂槽废水、彩涂水洗槽废水、场地冲洗水废水、生活废水，根据《河北彦博彩涂板业有限公司25万吨热镀锌板、15万吨彩涂钢板生产线项目验收检测报告》、《河北彦博彩涂板业有限公司扩建50万吨高端精品彩涂板项目验收检测报告》、《河北彦博彩涂板业有限公司完善50万吨高端精品彩涂板生产工艺项目验收检测报告》、《河北彦博彩涂板业有限公司50万吨高端精品彩涂板酸洗工段技改升级项目检测报告》，废水中各污染因子能够满足高新区污水处理厂进水水质要求及《钢铁行业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表2中标准。 #### ③噪声 噪声主要来自生产车间的开卷机、剪切机、收卷机、开头矫直机、轧机、净化风机、磨床、冷却塔和环保设施运行过程中风机、水泵产生的机械设备噪声以及空压机产生的空气动力性噪声。产噪设备采取布设在车间内，泵类采取减震基础并加设消声器，根据《河北彦博彩涂板业有限公司50万吨高端精品彩涂板酸洗工段技改升级项目检测报告》，南、西厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类，东、北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准。 #### ④固废 一般工业固体废物：本项目产生的一般工业固体废物主要包括钢材加工边角料、废铁屑，统一收集后外售冶金企业回收利用。废酸再生站氧化铁粉，除尘灰出售用于烧结；危险废物：废反渗透膜1年更换一次，由厂家回收；热镀锌过程产生的锌渣外卖炼锌厂；厂内污水处理设施产生的污泥；废机油、废钝化桶、污泥、废滤布、废金属屑、废液压油、废磨削液、废乳化液、废油桶均由危废资质单位处置；生活垃圾集中收集后由环卫部门处理。固体废物均得到了合理处置。 #### ⑤防渗防腐 对酸洗线、镀锌线、彩涂线、酸碱罐罐槽底部及侧壁、危废间、污水处理站、车间、道路等部位做防腐防渗处理，具体做法如下： a酸洗车间、镀锌车间、彩涂生产车间：混凝土硬化，厚度为20cm，表层铺设2mm厚环氧地坪； b酸洗生产线酸洗工段、水洗工段废酸再生站、镀锌生产线脱脂段、水洗段：铺设花岗岩防腐，底部采用5mm呋喃胶泥（环氧树脂+呋喃粉）作为隔离层，渗透系数≤10-10cm/s； c彩涂生产车线脱脂段、水洗段、钝化段：采用玻璃钢（三油两布）防腐，渗透系数≤10-10cm/s； d酸碱罐罐槽底部及侧壁：酸碱罐罐槽底部及侧壁均采用钢筋混凝土整体浇筑； e危废间：危险废物贮存在铁桶内、设立危险废物标志、危险废物情况记录等，设建筑面积为480m2危险废物库房，库房地面进行防渗处理，2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s； f污水站：污水处理站采用钢筋混凝土整体浇筑，配置具有防渗的UPVC管材，酸碱废水收集池、含油废水收集池、反应池等涂刷呋喃胶泥+粘贴耐酸砖。 h其他车间及厂区道路：其它车间地面及厂区道路均硬化处理，达到渗透系数小于10-7cm/s的限值要求。 ⑥应急预案编制和备案情况 河北彦博彩涂板业有限公司于2019年编制了突发环境事件应急预案，同年9月25日取得唐山市生态环境局迁安市分局的备案（备案号：130283-2019-074-M）。企业设置“三级防控体系”：液氨储罐设有专门的液氨储罐间。罐区外设置围堰，围堰高度1.0m，围堰面积25m2，2根喷淋管位于罐体上方，发生泄漏爆炸事故时，可对液氨储罐进行喷淋吸收氨气，以及防止温度过高或着火时因罐体过热而发生爆炸，房间内安装了氨气浓度自动报警装置；盐酸储罐外采用防渗材料包围，酸罐置于低于地面的罐槽内，一旦发生泄漏液体会聚集于罐槽内，不会溢流到周围环境中；厂区设有3个100m3事故池，可收集事故状态太的消防废水和泄露物料；厂区实行雨污分流，雨水、废水排放口均设置截断阀；一旦物料泄露量较大，厂区内无法控制时及时上报园区，联防联控。 2、污染物排放量 根据2020年排污许可执行报告，现有工程污染物排放量如下。 表17 现有工程污染物排放量 单位：t/a 类别; 污染物(t/a); 实际排放量; 排污许可量(t/a). 废气; 颗粒物; 1.857; 14.25. SO2; 0.831; 1.359. NOX; 3.099; 18.902. VOCS; 5.944; 18.538. 氯化氢; 0.459; 3.158. 油烟; 0.003; /. 油雾; 20.1; /. 废水; COD; 1.467; 8.139. 氨氮; 0.073; 0.843. #### 3、现有环境问题及整改 ⑴现有工程与《唐山市生态环境局关于印发独立石灰窑等五个行业工业炉窑烟气达标治理工作方案的通知》（唐环气〔2019〕2号）、《唐山市大气污染防治工作领导小组办公室关于印发《唐山市钢铁行业整治提升工作方案》等10项方案的通知》（唐气领办[2021]15号）的符合性分析。 表18 《唐山市生态环境局关于印发独立石灰窑等五个行业工业炉窑烟气达标治理工作方案的通知》（唐环气〔2019〕2号）的符合性分析 文件要求; 项目情况; 是否 符合. 1; 冷轧工序轧机应封闭或设置集气装置，配套高效油雾净化装置，通过排气筒排放，油雾排放浓度不高于20mg/Nm3。; 冷轧机上方设置集气罩，经过除雾器+二级过滤”工艺的干式油雾分离器处理，处理后废气通过排气筒排放，排放浓度小于小于20mg/Nm3。; 符合. 2; 酸洗生产过程中产生含有氯化氢的废气采用洗涤塔处理，颗粒物、氯化氢排放浓度分别不高于10mg/Nm3、15mg/Nm3。; 项目酸洗产生的氯化氢废气经过石墨冷凝器+二级洗涤塔+排气筒排放; 符合. 3; 涂镀工序应设置于封闭工作间，封闭工作间呈微负压，废气集中收集，经过VOCs治理设施处理，VOCs排放浓度执行河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》( DB13/2322-2016)中钢铁冶炼和压延加工业要求（非甲烷总烃、甲苯、二甲苯分别不高于50、25mg/Nm3）。; 项目彩涂均在封闭车间进行，VOCs经过催化焚烧处理，VOCs排放浓度执行河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》( DB13/2322-2016)中钢铁冶炼和压延加工业要求（非甲烷总烃、甲苯、二甲苯分别不高于50、25mg/Nm3）。; 符合. 4; 厂区路面硬化无破损，增大厂区绿化面积，实现“非硬即绿”，厂区路面采取洒水、水雾喷淋等降尘控制措施。; “非硬即绿”，厂区定期路面采取洒水、水雾喷淋等降尘措施; 符合. 5; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进棚存放，厂界内无露天堆放物料。; 厂区所有物料（包括原辅料、半成品、成品）均在车间储存，厂界内无露天堆放物料。; 符合. 6; 厂房四面封闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 厂房封闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，能够保证空气合理流动不产生湍流。; 符合. 7; 所有排气筒高度应不低于15米。; 厂区内所有排气筒高度都不低于15米; 符合. 8; 厂区边界颗粒物浓度不高于0.5mg/Nm3。; 根据监测，厂界颗粒物浓度小于0.5mg/Nm3.; 符合. 9; 按照要求规范排污口，设置明显标识，注明排污口编号、污染物排放种类、排放浓度等相关信息。; 排污口已设置明显标识，注明排污口编号、污染物排放种类、排放浓度等相关信息。; 符合. 表19 《唐山市大气污染防治工作领导小组办公室关于印发《唐山市钢铁行业整治提升工作方案》等10项方案的通知》（唐气领办[2021]15号） 的符合性分析 文件要求; 项目情况; 是否 符合. 1; 加热炉、退火炉使用电、天然气或处理达标后的高炉、转炉、焦炉煤气为能源，并配套低氮燃烧器（电加热炉、电退火炉除外）或脱硝设施，不得使用煤气发生炉。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/Nm3、30mg/Nm3、50mg/Nm3，基准氧含量为8%。; 项目退火炉采用清洁能源天然气，采用低氮燃烧技术、烟气循环，根据监测报告，污染物排放浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/Nm3、30mg/Nm3、50mg/Nm3，基准氧含量为8%。; 符合. 2; 拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接等各产尘工序配套集气罩和除尘设施，颗粒物排放浓度不高于10mg/Nm3。; 不涉及拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接; /. 3; 镀锌、吹镀工序配套除尘设施，颗粒物排放浓度不高于10mg/Nm3; 镀锌工序已采取除尘措施，并通过验收，颗粒物排放浓度不高于10mg/Nm3; 符合. 4; 冷轧工序轧机应封闭或设置集气装置，配套高效油雾净化装置，通过排气筒排放，油雾排放浓度不高于20mg/Nm3; 冷轧机上方设置集气罩，经过除雾器+二级过滤”工艺的干式油雾分离器处理，处理后废气通过排气筒排放，排放浓度小于小于20mg/Nm3。; 符合. 5; 酸洗生产过程中产生含有氯化氢的废气采用洗涤塔处理，颗粒物、氯化氢、硫酸雾、铬酸雾、硝酸雾、氟化物、碱雾排放浓度分别不高于10mg/Nm3、15mg/Nm3、10mg/Nm3、0.07mg/Nm3、150mg/Nm3、6.0mg/Nm3、10mg/Nm3; 项目在酸洗产生的氯化氢废气经过石墨冷凝器+酸雾二级洗涤塔+排气筒排放，排放浓度≤15mg/Nm3; 符合. 6; 酸再生工序中产生的废气氯化氢排放浓度不高于30mg/Nm3,颗粒物排放浓度不高于30mg/Nm3。; 根据监测报告，氯化氢排放浓度不高于30mg/Nm3,颗粒物排放浓度不高于30mg/Nm3。; 符合. 7; 涂镀工序应设置于封闭工作间，封闭工作间呈微负压，废气集中收集，经过VOCs治理设施处理，VOCs排放浓度执行河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中钢铁冶炼和压延加工业要求（非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯分别不高于50mg/Nm3、5mg/Nm3、25mg/Nm3、40mg/Nm3）; 项目彩涂均在封闭车间进行，VOCs经过催化焚烧处理，VOCs排放浓度执行河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》( DB13/2322-2016)中钢铁冶炼和压延加工业要求; 符合. 8; 建立全厂的无组织排放管控系统，厂区边界主导上、下风向各安装1套TSP、PM10、PM2.5在线监测设备，配备1台联网的计算机，安装无组织排放监测系统软件（在线设施须有环境保护产品认证证书），与生态环境部门联网。厂区边界颗粒物浓度不高于0.5mg/Nm3; 厂区边界主导上、下风向各安装了1套TSP、PM10、PM2.5在线监测设备，配备1台联网的计算机，安装无组织排放监测系统软件（在线设施须有环境保护产品认证证书），与生态环境部门联网。厂区边界颗粒物浓度不高于0.5mg/Nm3; 符合. 9; 生产车间安装高清视频监控设施。视频监控数据保存三个月以上。; 根据监测，厂界颗粒物浓度小于0.5mg/Nm3.; 符合. 10; 厂区路面硬化无破损，增大厂区绿化面积，实现“非硬即绿”，厂区路面采取洒水、水雾喷淋等降尘控制措施。每家企业至少配备一台湿扫车和一台洒水车，每天加强对厂区湿扫、洒水。企业厂区门口至主要交通干道之间车辆行驶路面要全部高标准硬化，并做好湿扫保洁; “非硬即绿”，厂区定期路面采取洒水、水雾喷淋等降尘措施; 符合. 11; 厂区出入口，安装运输车辆侧向全覆盖式强制喷淋清洗设施，清洗设施应保证车辆冲洗效果，长度不少于6米、高度不低于2.5米，地面至少设置一排花式喷射喷头。喷淋设施应充分考虑冷冻期结冰问题，合理优化地面基础设计，洗车平台应低于地面（呈斜坡状）；清洗完成后车辆应在洗车槽内短暂停留，避免因车身带水过多造成道路湿滑和冬季积水结冰等安全隐患；冲洗介质可使用温水、添加防冻物质等有效防冻措施；冲洗水循环利用，不外排; 厂区出口设置一套洗车平台，长度6米，高度2.5米，采用电保温; 符合. 12; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进棚存放，厂界内无露天堆放物料; 厂区所有物料（包括原辅料、半成品、成品）均在车间储存，厂界内无露天堆放物料。; 符合. 13; 厂房四面封闭，通道口安装电动门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流; 厂房封闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，能够保证空气合理流动不产生湍流。; 符合. 14; 厂房车间各生产工序须功能区化，轧制工序所在功能区安装固定的喷雾抑尘装置; 厂房车间生产工序功能区化，彦博公司轧钢属于冷轧，不属于热轧，轧制过程中不产尘; 符合. 15; 排污口规范化建设，设置明显标识，注明排污口编号、污染物排放种类、排放浓度等相关信息; 排污口已设置明显标识，注明排污口编号、污染物排放种类、排放浓度等相关信息。; 符合. 16; 干法除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘; 除尘灰加湿后运输，车辆进行苫盖; 符合. 17; 各企业在厂区门口或明显位置设置电子显示屏，实时发布主要污染物排放信息; 在企业门口设置了电子显示屏，实时发布了主要污染物排放信息; 符合. 由上表分析，现有工程符合《唐山市生态环境局关于印发独立石灰窑等五个行业工业炉窑烟气达标治理工作方案的通知》（唐环气〔2019〕2号）、《唐山市大气污染防治工作领导小组办公室关于印发《唐山市钢铁行业整治提升工作方案》等10项方案的通知》（唐气领办[2021]15号）文件要求。 ⑵地下水监控 企业目前未设置地下水监控井，要求在厂区污水处理站南侧设置地下水监控井，监测因子主要为pH、氨氮、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、石油类，监测频率为1次/年，枯水期、丰水期各一次，水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状评价 （1）项目所在区域达标判定 本项目区域达标判定采用唐山市生态环境局网站2021年6月3日公布的《2020年唐山市环境状况公报》数据，具体数据见表20。 表20 项目所在区域达标判定结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 18; 60; 30; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 46; 40; 115; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 88; 70; 125.7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 49; 35; 114.3; 超标. CO; 日平均质量浓度; 2.5mg/m3; 4mg/m3; 62.5; 达标. O3; 日最大8小时平均; 182; 160; 113.8; 超标. 2020年浓度均值情况：全市细颗粒物（PM2.5）年均浓度值49μg/m3，同比下降9.3%；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度值88μg/m3，同比下降12.9%；二氧化硫（SO2）年均浓度值18μg /m3，同比下降18.2%；二氧化氮（NO2）年均浓度值46μg /m3，同比下降9.8%；一氧化碳（CO）日均浓度值2.5mg/m3，同比下降13.8%；臭氧（O3）日最大8小时平均浓度值182μg /m3，同比上升4.2%。 由表20可知：本项目所在区域SO2、CO评价指标判定结果为达标，NO2、PM10、PM2.5、O3评价指标判定结果为超标，因此本项目所在区域为不达标区。 （2）基本污染物环境质量现状调查和评价 根据迁安市环境监测站提供的2020年迁安市常规监测点（迁安一中）全年监测资料，统计得出区域空气质量现状评价与基本污染物环境质量现状评价结果见表21。 表21 基本污染物环境质量现状评价表 序号; 污染物; 年评价指标; 评价标准(μg/m³); 现状浓度(μg/m³); 最大浓度占标率(%); 超标频率(%); 达标情况. 1; PM10; 年平均; 70; 87; 124.3; —; 超标. 日平均; 150; 15-254; 169.3; 11.75; 超标. 2; PM2.5; 年平均; 35; 41; 117.1; —; 超标. 日平均; 75; 7-211; 281.3; 11.48; 超标. 3; SO2; 年平均; 60; 18.8; 31.3; —; 达标. 日平均; 150; 4-44; 29.3; —; 达标. 4; NO2; 年平均; 40; 34; 85.0; —; 达标. 日平均; 80; 4-91; 113.8; 0.55; 超标. 5; CO(mg/m³); 日平均; 4; 0.2-302.5; 7562.5; 1.37; 超标. 6; O3; 8小时平均; 160; 10-301; 188.1; 18.03; 超标. 由表9可知，PM10年平均浓度为87μg/m³，占标率124.3%，最大日平均浓度254μg/m³，最大占标率169.3%，超标频率11.75%；PM2.5年平均浓度为41μg/m³，占标率117.1%，最大日平均浓度211μg/m³，最大占标率281.3%，超标频率11.48%；SO2年平均浓度为18.8μg/m³，占标率31.3%，最大日平均浓度44μg/m³，最大占标率29.3%；NO2年平均浓度为34μg/m³，占标率85.0%，最大日平均浓度91μg/m³，最大占标率113.8%，超标频率0.55%；CO最大日平均浓度302.5mg/m³，最大占标率7562.5%，超标频率1.37%；O3最大8h平均浓度301μg/m³，最大占标率188.1%，超标频率18.03%。 本项目大气质量现状监测引用《河北迁安高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书环境现状检测报告》（德禹（环）字第201912012号）。监测点位在潘义庄布置1个监测点，位于本项目下风向，监测点位距本项目最近距离1521m，监测报告可以引用。 - 监测布点及因子： 设置1个大气环境现状监测点，各监测点位置和监测因子见表22。 表22 环境空气监测布点及监测因子一览表 序号; 监测点名称; 方位; 相对距离（m）; 监测因子. 1; 潘义庄; SE; 1521; 氯化氢. - 监测频次 连续监测7天。氯化氢监测1小时平均浓度。每天采样4次，具体时间为2:00、8：00、14:00、20:00。 - 监测分析方法 采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）进行，监测分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单和《空气和废气监测分析方法》进行。 - 监测结果及分析 大气环境质量现状监测统计结果见表23。 表23 1小时平均浓度现状监测结果统计评价表 序号; 污染物; 监测点名称; 标准值 (ug/m³); 浓度范围 （ug/m³）; 超标率％; 标准指数Pi范围. 1; 氯化氢; 潘义庄; 50; ＜20-24; 0; 0.4-0.48. 由表10可知，氯化氢满足环境影响评技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值。 2、声环境 评价区内声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 评价区域内没有重点文物保护对象和珍稀动植物资源。根据项目性质和周围环境特征，确定主要保护对象及保护目标见表24。项目500m范围内敏感点如下。 表24 项目主要保护对象及保护目标 环境要素; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境空气; 富达园小区; 118.75449439; 40.02300921; 居住区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单; 二 类区; W; 190. 潘庄; 118.76737708; 40.01896449; 居住区; 二类区; SE; 330. 声环境; 厂界; 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类、4类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1 废气 施工期废气污染物排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）排放限值要求。 运营期项目废气排放执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）排放限值要求，具体标准值见表25。 表25 企业污染物排放浓度限值 污染源; 污染物; 浓度限值mg/m3; 标准来源. 酸洗机组; HCl; 15; 《钢铁工业大气污染物超低排放排放标准》(DB13/2169-2018)特别排放限值要求. 2、废水 项目生产废水经厂区现有污水处理站含酸废水处理系统处理后与脱盐水站浓水排入污水管网，最终进入高新区污水处理厂进一步处理。企业废水总排放口执行《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表3水污染物特别排放限值（间接排放），同时满足高新区污水处理厂的收水水质标准。 表26 企业总排放口污水排放标准一览表 污染物; 钢铁工业水污染物排放标准（GB13456-2012）表3水污染物特别排放限值（间接排放）; 高新区污水处理厂的收水水质标准; 单位; 本项目废水执行标准. pH; 6～9; 6～9; 无量纲; 6～9. COD; 200; 360; mg/L; 200. BOD5; --; 120; mg/L; 120. SS; 30; 220; mg/L; 30. 总铁; 10; --; mg/L; 10. 氨氮; 8; 35; mg/L; 8. 石油类; 3; --; mg/L; 3. 单位产品基准 排水量; 1.1（轧钢）; --; m3/t; 1.1. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准：昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)。 营运期噪声四厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准，其标准值如下： 3类标准：昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A)； 4类标准：昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)。 4、固废 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），以及《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号），项目污染总量指标按照排放标准进行核定。 (1)废气 根据建设方提供的现有废酸再生站的台账资料，酸再生站处理能力为3m3/h，目前废酸再生站全年运行2300h，本项目废酸产生量为6900m3/a，项目投产后，废酸再生站全年运行时间延长2300h。根据彦博公司的污染源自行监测报告，废酸再生站处置本项目废酸污染物排放量如下： 表27 现有废酸再生站增加的污染物排放量情况一览表 生产 工序; 污染源 名称; 污染物 名称; 烟气量（m3/h）; 排放浓度mg/m3; 排放小时数（h）; 排放量（t/a）. 废酸再生站; 废酸再生站焙烧废气; SO2; 14331; 3; 2300; 0.099. NOX; 14331; 27; 0.890. 项目投产后，现有废酸再生站处理本项目废盐酸（延长运行2300h）的主要污染物排放量分别为颗粒物SO2 0.099t/a、NOX 0.890t/a。 项目投产后，废酸再生站合计运行4600h，废酸再生合计排放量为SO2 0.198t/a、NOX 1.780t/a。本项目投产后污染物排放量与彦博公司原环评报告审批酸再生站的主要污染物总量对比情况如下： 表28 酸再生站污染物总排放量与总量指标对比情况 序号; 污染物; 本项目投产后废酸再生站污染物排放量（t/a）; 原环评报告审批主要污染物总量指标（废酸再生站部分）（t/a）; 是否满足 总量指标. 1; SO2; 0.198; 0.203; 满足. 2; NOX; 1.780; 3.448; 满足. 综上所述，项目投产后，废酸再生站污染物主要污染物排放量在原环评审批的主要污染物总量指标范围内，主要污染物总量指标不增加。 (2)废水 ①排放标准 项目废水排放执行《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表3水污染物特别排放限值（间接排放），同时满足高新区污水处理厂的收水水质标准。总量核算采用高新区污水处理厂排水标准，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 表29 废水污染物总量指标核算执行标准 污染物; 标准值; 单位; 标准来源. COD; 50; mg/L; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级A标准. 氨氮; 5. ②废水污染物总量控制指标 项目含酸废水经过厂区现有的污水处理站处理后与脱盐水站浓水排入园区污水管网最终由迁安市高新区污水处理厂处理。根据彦博公司2020年执行报告，全厂废水排放量为79975.513m3/a（按照满符合折算），本项目废水排放量67.8m3/d×300d=20340m3/a，项目建成后全厂废水排放量为79975.513m3/a+20340m3/a=100315.513m3/a。全厂废水主要污染物总量如下： COD：100315.513m3/a×50mg/m3×10-6=5.016t/a。 氨氮：100315.513m3/a×5mg/m3×10-6=0.502t/a。 废水污染物排放总量指标核算见表28。 表30 废水污染物总量指标核算 项目; 总量指标(t/a). COD; 氨氮. 彦博公司总量指标; 8.147; 0.847. 拟建项目实施后全厂废水主要污染物总量; 5.016; 0.502. 是否符合总量指标; 符合; 符合. 综上所述，项目实施后，全厂的废水主要污染物总量指标不增加。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废水 施工期废水主要来自施工人员的生活废水，施工人员约100人。项目不设施工营地，无宿舍、食堂、洗浴等生活设施，生活污水产生量较小，污染物主要是SS和COD，用于泼洒道路抑尘，不进入河流，不会对地表水造成影响。 2、废气 施工期由于场地平整、建筑材料运输等产生施工扬尘。为有效控制施工期间的扬尘影响，根据本项目具体情况，《关于印发<京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>的通知》(环大气[2020]61号)、《关于印发<河北省2021年建筑施工扬尘污染防治工作方案>的通知》(冀建质安函[2021]158号)、《河北省扬尘污染防治办法》(河北省人民政府令[2020]第1号)、《唐山市重污染天气应急预案》(唐政办字[2017]209号)、和《唐山市大气污染防治若干规定》(唐山市第十五届人民代表大会常务委员会第二十八号公告)等规定，同时根据类比调查结果及其他施工场地采取的抑尘措施，对本项目施工期提出以下要求： （1）施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。 （2）施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。 （3）施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 （4）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 （5）施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 （6）基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。 （7）施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 （8）施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。 （9）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 （10）建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。 （11）施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点,集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 （12）施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 （13）建筑工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆必须使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损。 （14）遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。 （15）建设单位必须组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。 （16）鼓励施工现场在道路、围墙等部位安装喷淋或喷雾等降尘装置。 （17）施工扬尘依据《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）在厂区出入口设置一个监测点位，高度4m。 在采取上述措施的前提下，施工扬尘对周围环境的影响可降至最低程度，满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934－2019）表1中颗粒物无组织排放监控浓度限值的要求，不会对大气环境质量产生明显影响。 3、噪声 ⑴噪声源强 施工期间，噪声主要为施工机械产生的噪声。据《建筑声学设计手册》(中国建筑工业出版社)并经过类比分析得到主要噪声源及源强见表31。 表31 施工期主要施工机械噪声表(距声源5米处) 施工机械名称; 挖掘机; 振捣器. 噪声dB(A); 90; 85. ⑵噪声影响预测 用噪声点声源距离衰减公式预测噪声对周围环境的影响，公式如下： L(r)=L(r0)-20lgr/r0-α(r-r0)-R 式中：L(r)－预测点处所接受的A声级； L(r0)－参考点处的声源A声级； r－声源至预测点的距离； r0－参考位置距离(m)，项目取5m； R－噪声源防护结构及房屋的隔声量，取20dB(A)； 计算得出各个不同噪声源在不同距离的施工站界最大噪声值，见表32： 表32 施工机械在不同距离处的噪声贡献值 噪声源; 施工机械在不同距离处的噪声预测值(dB(A). 5m; 10; 20m; 40m; 60m; 80m; 160m; 320m; 640m. 挖掘机; 90; 84; 78; 72; 68; 66; 60; 54; 48. 振捣器; 85; 79; 73; 67; 63; 61; 55; 49; 43. 由表24可看出施工机械设备噪声站界噪声排放值，昼间在约60m处满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的相关标准，夜间在约160m处满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的相关标准。 4、固体废物 施工期固体废弃物主要来源于建筑挖方、施工人员生活垃圾。建筑挖方全部用于场地土地平整及筑路填方，无弃方产生，不会对周围环境产生影响；生活垃圾经收集后袋装送环卫部门处理；固废综合利用或合理处置，不会对外环境产生 不利影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 (1)酸洗槽产生的HCL废气 本项目酸洗介质为盐酸，酸洗过程中产生酸雾，酸洗槽两侧分别设置吸风口，可最大限度的保证对酸雾进行收集，减小酸雾的无组织外逸，通过风机抽风使得酸洗工序密闭槽内形成负压以提高酸雾捕集率，采取上述密闭措施后，酸雾捕集率达99%以上，在酸洗槽酸雾管道上设置一台600m²石墨冷凝器一台，将酸洗槽产生的酸雾冷凝，减少酸雾的外排，废气经二级洗涤塔吸收后通过18m高排气筒达标排放，风机风量为20000m3/h。 类比彦博公司现有的酸洗生产线的验收监测数据（盐酸用量、环保措施一致），HCL废气排放浓度为6.85mg/m3，氯化氢排放浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表4 中酸洗机组工段排放限值要求（15mg/m3），HCL废气有组织排放量为0.986t/a。HCL无组织排放量为0.2t/a。 表33 项目废气污染物情况一览表（新增量） 产排污环节; 污染物种类; 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m³）; 排放形式; 治理措施; 是否为可行技术; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m³）. 酸洗; 氯化氢; 19.728; 137; 有组织; 石墨冷凝器+二级洗涤塔（风机风量20000m³/h+18m排气筒; 是; 0.986; 0.137; 6.85. 0.2; -; 无组织; 无组织; -; 0.2; -; --. 表34 项目废气排放口情况一览表 排气筒编号; 高度（m）; 内径(m); 温度; 类型; 地理坐标; 排放标准; 监测点位; 监测因子; 监测频次. P1; 18; 2.0; 51.3℃; 有组织; 北纬： 40°1'24.61"。东经：118°45'29.81"; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）; 排气筒出口; 氯化氢; 1次/半年. 厂界; 无组织; -; 厂界; 氯化氢; 1次/年. (3)非正常工况 非正常工况指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目非正常工况主要考虑除尘器布袋破损，造成除尘效率降低，从而造成污染物排放量增加的情况，一般酸洗槽洗涤塔内喷淋故障，去除效率会降低，按照80%去除率率考虑，非正常工况污染物排放情况如下： 表35 非正常工况污染物排放 污染源; 污染物; 风量 (m³/h); 速率(kg/h); 年发生频次; 单次持续时间(h); 应对措施. 酸洗槽; 氯化氢; 20000; 0.548; 2; 2; 加强环保设备的管理，做好设备日常维护并定期检查维修. 2、废水 ⑴废水产生及污染物排放情况 项目废水包括洗车废水、酸洗工序废水、酸雾洗涤塔废水，车间地面冲洗废水、脱盐水站排浓水。 洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用；酸洗工序废水、酸雾洗涤塔废水，车间地面冲洗废水经管道排至厂区废水处理站的酸洗废水处理系统处理达标后与脱盐水站排浓水一并排入园区管网，最终由高新区污水处理厂处理。 酸洗废水的处理系统的工艺流程如下： 表36 含酸废水源强核算结果及相关参数一览表 注：pH 无量纲 废水来源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 核算方法; 废水产生量(m3/d）; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 工艺; 处理效率（%）; 废水量(m3/d）; 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a); 排放时间(d). 酸洗工序废水、酸雾洗涤塔废水、地面冲洗水; pH; 类比法; 65; 1～2; /; 调节池+中和池+混凝池+絮凝池+幅流沉淀池+中间水池+除铁过滤器; /; 65; 6～9; /; 300. COD; 100; 1.950; 55; 45; 0.878. SS; 500; 9.750; 90; 50; 0.975. BOD5; 100; 1.950; 55; 45; 0.878. 氨氮; 10; 0.195; 55; 4.5; 0.088. Fe; 2000; 39; 99.5; 10; 0.195. 氯化物; 3588.73; 69.98; 0; 3588.73; 69.98. 石油类; 30; 0.585; 90; 3; 0.059. 表37 外排废水源强核算结果及相关参数一览表 注：pH 无量纲 废水种类; 污染物; 污染物产生; 污染物排放. 核算方法; 废水产生量(m3/d）; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 废水量(m3/h）; 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a); 排放时间（d）. 含酸废水处理中水; Ph; 类比法; 65; 6～9; /; 67.8; 6～9; /; 300. COD; 45; 0.878; 47.3; 0.962. SS; 50; 0.975; 48.8; 0.992. BOD5; 45; 0.878; 43.2; 0.878. 氨氮; 4.5; 0.088; 4.3; 0.088. Fe; 10; 0.195; 9.6; 0.195. 石油类; 3588.73; 69.980; 3440.5; 69.98. 氯化物; 3; 0.059; 2.9; 0.059. 脱盐水站排污水; Ph; 类比法; 2.8; 6～9; /; --; --. COD; 100; 3.976; --; --. SS; 20; 3.384; --; --. BOD5; 0; 0; --; --. 氨氮; 0; 0; --; --. Fe; 0; 0; --; --. 石油类; 0; 0; --; --. 氯化物; 0; 0; --; --. ⑵厂区现有污水处理站依托可行性 ①处理能力依托可行 厂区现有废水处理站含酸废水处理系统设计处理能力及废水处理情况见表38。 表38 废水处理站设计能力及本项目废水量一览表 废水种类; 设计处理能力m3/h; 现含酸废水处理量m3/h; 本项目废水量m3/h; 剩余处理能力m3/h. 含酸废水; 30; 2.67; 2.71; 24.62. 由表36可知，彦博公司现有的废水处理站含酸废水处理系统设计处理能力可满足本项目生产废水处理需求。 ②处理工艺依托可行 含酸废水处理系统处理效率见表39。 39 含酸废水处理系统污水处理效果分析一览表 参数 单元; pH; COD （mg/L); SS （mg/L); BOD5 （mg/L); 氨氮 （mg/L); 铁 （mg/L); 氯化物 （mg/L); 石油类 （mg/L). 调节池+中和池; 进水; 1～2; 100; 500; 100; 10; 2000; 3588.73; 30. 出水; 6～9; 100; 400; 100; 10; 1600; 3588.73; 30. 去除率; /; 0; 0.2; 0; 0; 0.2; 0; 0. 混凝池+絮凝池; 进水; 6～9; 100; 400; 100; 10; 1600; 3588.73; 30. 出水; 6～9; 70; 240; 80; 8; 800; 3588.73; 21. 去除率; /; 0.3; 0.4; 0.2; 0.2; 0.5; 0; 0.3. 幅流沉淀池; 进水; 6～9; 70; 240; 80; 8; 800; 3588.73; 21. 出水; 6～9; 50; 55; 50; 5; 14; 3588.73; 3.2. 去除率; /; 0.29; 0.77; 0.38; 0.38; 0.98; 0.00; 0.85. 中间水池+除铁过滤器; 进水; 6～9; 50; 55; 50; 5; 14; 3588.73; 3.2. 出水; 6～9; 45; 50; 45; 4.5; 10; 3588.73; 3. 去除率; /; 0.1; 0.09; 0.10; 0.10; 0.29; 0.00; 0.06. 综上所述，项目含酸废水经过厂区现有废水处理站处理后中水与脱盐水站浓水混合水质满足《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表3水污染物特别排放限值（间接排放），同时满足高新区污水处理厂的收水水质标准限值要求，废水能够达标排放。 (2)污水排入高新区污水处理厂可行性分析 目前高新技术产业开发区污水厂工程已取得唐山市环境保护局迁安市分局的审批意见（迁环评[2016]9号），根据《关于加快推进工业聚集区污水集中处理设施建设工作的通知》（冀环治领办[2015]38号）文件的相关规定及经迁安市政府同意，高新技术产业开发区污水厂替代规划的迁安市工业污水处理厂用于处理迁安高新技术产业开发区工业、生活污水和迁安市内工业企业废水。 该污水处理厂位于彭李公路北侧，芦沟堡村南，投资7000万元，分期建设，一期工程处理规模为2万吨/d，二期处理规模为2万吨/d，最终建成后处理规模为4万吨/d。处理工艺为“预处理+水解酸化+A2/O+二沉池+高效沉淀池+转盘过滤器+消毒”，进水水质要求为pH6-9、COD350mg/L、BOD5120mg/L、SS180mg/L、TN50mg/L、TP5mg/L、氨氮35mg/L。 生产废水依分类情况分别通过管道排至公司污水处理站进行处理后排入园区污水管网，最终进入高新区污水处理厂进一步处理。 项目位于河北高新技术产业开发区科技路1588号（河北彦博彩涂板业有限公司院内，简称彦博公司），处于开发区污水处理厂管网收水范围内，项目外排综合废水水质满足《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表3水污染物特别排放限值（间接排放），同时满足高新区污水处理厂的收水水质标准。因此项目废水排入开发区管网，由开发区污水处理厂处理可行。 综上所述，本项目废水外排可行。 3、噪声 项目主要噪声为开卷机、切头剪等设备噪声，源强为90-100dB(A)，通过采取基础减震、低噪设备、厂房隔声等措施后最大可削减20dB(A)左右。项目噪声预测参数见表40，预测结果见表41。 表40 噪声预测参数 单位dB(A) 序号; 设备; 源强; 数量; 控制措施; 降噪量; 降噪后源强. 1; 开卷机; 90; 1; 基础减震+0.5m混凝土基础墙+覆膜彩铝板; 15; 75. 2; 矫直机组; 90; 1; 15; 75. 3; 切头剪; 95; 1; 15; 80. 4; 切尾剪; 95; 1; 15; 80. 5; 圆盘剪; 95; 1; 15; 80. 6; 排雾风机; 85; 1; 基础减震+隔声罩; 15; 70. 合计; -; -; -; -; 85.72. 表41 噪声预测结果 噪声叠加值dB(A); 噪声源距厂界距离（m）; 噪声贡献值dB(A). 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生产车间; 85.72; 380; 55; 80; 93; 34.12; 50.91; 47.66; 46.35. 厂界 （背景值）a; 昼间; —; —; —; —; 63.3; 63.3; 63.7; 63.8. 夜间; —; —; —; —; 53.9; 52.8; 52.9; 53.5. 厂界 （叠加值）; 昼间; —; —; —; —; 63.31; 63.26; 63.81; 63.88. 夜间; —; —; —; —; 53.95; 54.97; 54.04; 54.27. 厂界 （达标）; 昼间; —; —; —; —; 70; 65; 65; 70. 夜间; —; —; —; —; 55; 55; 55; 55. 达标性; —; —; —; —; —; 达标; 达标; 达标; 达标. 注： 厂界噪声背景值来源于《河北彦博彩涂板业有限公司扩建50万吨高端精品彩涂项目竣工环境保护验收监测报告》（河北德禹（2018）环检（验）第0018-1号）。 根据预测结果，项目实施后全厂厂界噪声昼间预测值为63.31-63.88dB(A)，夜间噪声预测值为53.04-54.97dB(A)，东、北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，西、南厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 4、固体废物 项目运营期产生的一般固体废物主要为切头剪、切边剪产生的废边角料33790t，收集后在车间内暂存后外售综合利用；酸再生站增加的氧化铁粉1850.4t/a，桶装收集后外售钢铁企业。 （1）根据《国家危险废物名录》，设备定期更换的废润滑油类别为HW08，废物代码为900-214-08，危险特性为毒性（Toxicity，T）、易燃性（Ignitability，I），废润滑油年产生量约为0.4t/a。采用耐腐蚀容器收集，在厂区现有危废间暂存，定期交有资质单位处理。 （2）废液压油类别为HW08，废物代码为900-218-08，危险特性为毒性（Toxicity，T）、易燃性（Ignitability，I），废液压油年产生量约为0.02t/a。采用耐腐蚀容器收集，在厂区现有危废间暂存，定期交有资质单位处理。 （3）废油桶的危废类别为HW08，废物代码为900-249-08，产生量为0.04t/a，在厂区现有危废间暂存，定期交有资质单位处理。 （4）废盐酸的危废类别为HW34，废物代码为313-001-34，产生量为6900t/a，依托现有废酸再生站再生后回用，不外排。 （5）本项目废酸处理依托厂区现有的酸再生站，酸再生站增加的危险废物为废酸过滤网0.0025t/a，危废类别为HW49，废物代码为900-041-49；过滤废酸残渣0.5t/a，危废类别为HW34，废物代码为313-001-34。 （6）本项目废水依托厂区现有的污水处理站处理，污水处理增加的污泥产生量为27.638t/a，危废类别为HW17，废物代码为336-064-17。 废润滑油、废液压油、废油桶暂存现有危废暂存间，交由有资质的单位处置。危废间按GB15562.2的规定设置警示标志。 表42 危险废物产生、治理和排放情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润 滑油; HW08; 900-214-08; 0.4; 设备 润滑; 液态; 废矿 物油; 废矿物油; 1年; T，I; 暂存于铁桶中，暂存于现有的危险废物暂存间，按GB15562.2的规定设置警示标志，交有资质单位处置. 2; 废液 压油; HW08; 900-218-08; 0.02; /; 液态; 废矿 物油; 废矿物油; 1年; T，I. 3; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.04; /; 固态; 铁; 废矿物油; 1年; T，I. 4; 废盐酸; HW34; 313-001-34; 6900; 酸洗; 液态; 盐酸; 盐酸; /; C,T; 废酸再生站处理. 5; 废酸过滤网; HW49; 900-041-49; 0.0025; 酸再生站; 固态; 盐酸; 盐酸; 1年; T，In; 暂存于现有的危险废物暂存间，按GB15562.2的规定设置警示标志，交有资质单位处置. 6; 过滤废酸残渣; HW34; 313-001-34; 0.5; 固态; 盐酸; 盐酸; 1年; C,T. 7; 污泥; HW17; 336-064-17; 27.638; 污水处理站; 固态; 酸、碱、矿物油; 酸、碱、矿物油; 2个月; C,T. 表43 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积(m2); 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期; 防治措施. 1; 危废间; 废润 滑油; HW08; 900-214-08; 综合厂房内东侧; 480; 单独暂存于铁桶中; 300t; 1年; 耐磨蚀容器收集，交有资质单位处理. 2; 废液 压油; HW08; 900-218-08. 3; 废油桶; HW08; 900-249-08. 4; 废酸过滤网; HW49; 900-041-49; 单独暂存于耐腐蚀容器. 5; 过滤废酸残渣; HW34; 313-001-34; 单独暂存于耐腐蚀容器. 6; 污泥; HW17; 336-064-17; 单独暂存于耐腐蚀容器; 2个月. 7; 废酸再生站处置; 废盐酸; HW34; 313-001-34; 酸再生站; /; /; /; /; /. ⑴危废间依托可行性 本项目依托彦博公司现有的危废间暂存，彦博公司现有一座建筑面积480m2的危废暂存间，已通过了环保验收，已采取了如下措施： ①按照危险废物贮存污染控制标准要求，所有危废均采用专用的容器存放，并置于危废暂存间，防止了风吹雨淋和日晒，危废暂存间设立了危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。 ②危险废物暂存场所设置了堵截泄漏的裙脚，地面进行防渗处理，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s，且做到表面无裂隙，避免泄漏对地下水产生污染影响；并设置了泄漏液体的收集装置。 ③对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危废装入完好容器内。 ④储存能力 彦博公司危废间储存的危险废物和储存周期情况如下： 表44 危废间现有危险废物储存情况一览表 序号; 危险废物; 产生量（t/a）; 储存周期. 1; 废油桶; 0.962; 1年. 2; 废轧制油桶; 0.05; 1年. 3; 废试剂瓶; 0.02; 1年. 4; 废磨削液桶; 0.03; 1年. 5; 油泥; 1; 1年. 6; 实验室废液; 0.8; 1年. 7; 废金属屑; 0.01; 1年. 8; 废机油; 1.395; 1年. 9; 废磨削液; 0.02; 1年. 10; 废滤布; 7.296; 半年. 11; 废催化剂; 0.01; 1年. 12; 在线检测设备废液; 1; 1年. 13; 废水处理污泥; 64.275; 2个月. 14; 废包装桶; 1.3519; 半年. 16; 废钝化液槽渣; 0.02; 1年. 17; 废液压油; 0.05; 1年. 18; 废酸过滤网; 0.0025; 1年. 19; 过滤废酸残渣; 0.5; 1年. 20; 锌灰; 0.05; 1年. 21; 废布袋; 0.35; 1年. 22; 79.1924; /. 根据企业提供的危险废物台账记录，现有危废间储存的危险废物量为79.1924t/a，剩余220.8076t/a储存能力，本项目危险废物废酸依托现有酸再生站处理后回用，不储存，需储存的危险废物量29.0005t/a＜220.8076t/a（剩余储存能力），综上所述项目产生的危险服务依托彦博公司危废间可行。 ⑵废酸再生站依托可行性 ①处理能力 根据建设方提供的现有废酸再生站的台账资料，酸再生站处理能力为3m3/h，目前废酸再生站全年运行2300h，本项目废酸产生量为6900m3/a，项目投产后，废酸再生站全年运行时间延长2300h。酸再生站采取的环保措施为废酸经过钛钯合金文丘里浓缩后，使酸再生尾气粉尘排放减少，同时也提高盐酸回收率，废酸再生产生的废气经过旋风除尘+吸收塔+冷凝器+洗涤塔+低氮燃烧器处理达标后经过1根30m高排气筒。根据彦博公司的污染源自行监测报告，废酸再生站处置本项目废酸污染物排放量如下： 表45 废酸再生站处理本项目废酸污染物排放量情况一览表 生产 工序; 污染源 名称; 污染物 名称; 烟气量（m3/h）; 排放浓度mg/m3; 排放小时数（h）; 排放量（t/a）. 废酸再生站（增加）; Fe2O3 输送仓; 颗粒物; 6043; 9.4; 2300; 0.131. 废酸再生站焙烧废气; 颗粒物; 14331; 8.7; 0.287. SO2; 14331; 3; 0.099. NOX; 14331; 27; 0.890. HCl; 14331; 4.8; 0.158. 合计 （拟建项目实施后）; 颗粒物; /; /; /; 0.836. SO2; /; /; /; 0.198. NOX; /; /; /; 1.780. HCl; /; /; /; 0.316. 现有废酸再生站处理本项目废酸污染物排放量分别增加为颗粒物0.418t/a、SO2 0.099t/a、NOX 0.890t/a、HCl 0.158t/a。 项目投产后，废酸再生站合计排放量分别为颗粒物0.836t/a、SO2 0.198t/a、NOX 1.780t/a、HCl 0.316t/a。本项目投产后酸再生站污染物总排放量与彦博公司原环评报告审批酸再生站的污染物排放量对比情况如下： 表46 酸再生站污染物排放量与原环评审批量情况如下 序号; 污染物; 本项目投产后废酸再生站污染物排放量（t/a）; 原环评报告审批的废酸再生站污染物排放量（t/a）; 是否增加. 1; 颗粒物; 0.836; 0.839; 不增加. 2; SO2; 0.198; 0.203; 不增加. 3; NOX; 1.780; 3.448; 不增加. 4; HCl; 0.316; 0.488; 不增加. 综上所述，项目投产后，废酸再生站污染物排放量在原环评审批的污染物排放量范围内。 ②处理工艺 废酸再生回收原理是盐酸废液经过钛钯合金文丘里浓缩后喷入焙烧炉与高温气体相接触，在高温状态下使废液中的盐酸和氯化亚铁分解，生成Fe2O3和HC1。工艺过程包括：废酸液浓缩、喷雾焙烧、氯化氢吸收及氧化铁粉收集等。废酸经废酸再生站焙烧后生产再生酸，进入酸罐内循环使用。现有废酸再生站处理工艺满足本项目废酸的处理需求。 ③环保手续 厂区现有废酸再生站于2018年3月通过了唐山市生态环境局迁安市分局的验收（迁环评验[2018]12号），根据彦博公司监测报告，废酸再生站排放的废气满足《河北省地方标准-钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）标准，同时满足《唐山市大气污染防治工作领导小组办公室关于印发《唐山市钢铁行业整治提升工作方案》等10项方案的通知》（唐气领办[2021]15号）独立轧钢行业排放限值。 综上所述，项目废酸依托现有废酸再生站，可行。 项目固体废物产生排放情况如下表。 表47 项目固体废物处置措施一览表 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 年度产生量t/a; 贮存 方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a. 切头剪、切边剪; 废边 角料; 一般工业固体废物（其他废物; 无; 固体; 无; 33790; 车间内贮存; 收集后外售综合利用; 33790. 酸再生站; 氧化铁粉; 一般工业固体废物（其他废物; 无; 固体; 无; 1850.4; 车间内贮存; 收集后外售钢铁企业; 1850.4. 设备 维修; 废润 滑油; 危险 废物（HW08）; 废润 滑油; 液态; T，I; 0.4; 暂存于现有危废间; 交有资质单位处置; 0.4. 废液 压油; 废液 压油; 液态; T，I; 0.02; 0.02. 废油桶; 废润 滑油; 固体; T，I; 0.04; 0.04. 废酸再生站; 废酸过滤网; 危险 废物（HW49）; 盐酸; 固态; C,T; 0.0025; 0.0025. 过滤废酸残渣; 危险 废物（HW34）; 盐酸; 固态; T，In; 0.5; 0.5. 污水处理站; 污水处理站污泥; 危险 废物（HW17）; 盐酸; 固态; C,T; 27.638; 27.638. 酸洗; 废盐酸; 危险 废物（HW34）; 废盐酸; 液态; C,T; 6900; 现有酸再生站; 处置后 回用; 6900. 综上，项目所产生的固体废物经合理利用和处置后，对周边环境不会产生影响。 5、地下水 项目实施后，对地下水的影响情况如下 表48 建设项目土壤环境影响源及影响因子识别 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 车间; 酸洗工段; 垂直入渗; pH、石油类、氯化物等; pH、 石油类、氯化物; 事故状态下渗. 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中地下水污染防渗分区参照表，项目防渗工程的设计标准应符合下列要求： (1)各设备、地下管道或建构筑物防渗的设计使用年限分别不低于相应设备、地下管道或建、构筑物的设计使用年限。 （2）分区防渗措施 酸洗区域建设统一围堰，围堰内、污水收集和处理系统实施统一防渗、防腐处理，严禁含酸废水跑冒滴漏造成土壤及地下水污染。酸雾净化区、生产车间实行干湿分离，干区与湿区之间有围堰隔离，湿区有废水自流收集装置，确保所有废滴液自动流入废水处理系统。工艺槽体及管线均架空设置，废水管路采用PPH材质管线，采用明管架空方式。 项目对厂区进行了分区防渗处理，根据各区域可能泄漏至地面污染物的性质和各生产单元的构筑方式，将厂区划分为：重点防渗区、一般防渗区。根据项目各工序可能泄漏的污染物性质，确定项目各分区防渗措施如下： ①重点防渗区：生产车间各工艺槽体地面（废水由导流渠自动流入彦博废水处理站，同时要求管线采用明沟套明管设计。工作槽采用架空方式）、酸雾净化区、废水排水沟等车间内“湿”区域、酸再生站新增的废酸储罐、再生酸储罐围堰区域内进行重点防渗，采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s。 ②一般防渗区：车间除各工艺槽体以外“干”区域地采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。采取上述防渗措施后，渗透系数满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）对各功能分区的防渗系数要求。 （3）污染监控 为了及时准确的掌握项目所在地周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化情况，项目所在区域地下水环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻项目对地下水环境的污染。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求，结合区域地下水流向、厂区包气带防污性能和建设项目的平面布置特征及地下水监测布点原则，本项目在地下水流向下游(潘庄)布设1眼水质监测井，随时掌握地下水水质变化趋势。地下水环境监测点见表49。 表49 工程地下水监控井设置 序号; 监测点位; 功能; 监测水层; 监测因子; 监测 频次. 1; 酸洗车间南侧; 污染监 控井; 潜水; pH、石油类、氯化物; 2次/年（枯水期、丰水期各一次）. 6、土壤 ①正常状况下，项目已按要求采取土壤污染防渗措施，洗车平台沉淀池、酸洗工段等做防渗，减少对土壤的影响。项目土壤环境影响源及影响因子下表。 表50 项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 污染物类型; 污染途径; 备注. 酸洗工段; pH、石油烃; 垂直入渗; 事故工况. 根据现有工程生产工艺、设备布置、物料输送、污染物产生、收集及处理、及危险废物存储等环节将厂区分为重点防渗、一般防渗区。通过采取防渗措施后，项目对土壤影响很小。 ②跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(试行)(HJ964-2018)和《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》(HJ878-2017)相关要求，在重点控制区和厂界外敏感点布置2个土壤跟踪监测点。 表51 土壤跟踪监测点布置一览表 序号; 监测点位置; 土地类型; 采样深度; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 1; 酸洗工段 附近; 二类建设 用地; 0-0.5m 0.5-1.5m 1.5-3m; pH、石油烃; 1次/年; GB36600-2018、 DB13/T5216-2020. 2; 潘庄北侧; 农用地; 表层0-0.2m; GB15618-2018、DB13/T5216-2020. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 酸洗 | 氯化氢 | 石墨冷凝器+二级洗涤塔（风机风量20000m³/h+18m排气筒 |  | 《钢铁工业大气污染物超低排放排放标准》(DB13/2169-2018)特别排放限值要求 |
|  | 酸洗未收集 | 氯化氢 | 无组织 |  |  |
| 地表水 环境 | 酸洗工序废水、酸雾洗涤塔废水、地面冲洗、石油类 | pH、COD、SS、BOD5、氨氮、Fe、氯化物 | 依托厂区现有污水处理站含酸废水处理系统处理 | 排入污水管网，由高新区污水处理厂处理 | 《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表3水污染物特别排放限值（间接排放），同时满足高新区污水处理厂的收水水质标准。 |
|  | 脱盐水站排污水 | COD、SS | / |  |  |
| 声环境 | 开卷机、切头剪等主要设备 | Leq(A) | 基础减振+ 厂房隔声，其中风机采取基础减震，加装隔声罩 |  | 西、南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类；东、北厂界执行4类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 切头剪、切边剪产生的废边角料收集后外售综合利用。酸再生站氧化铁粉外售钢铁企业；废润滑油、废液压油、废油桶、废酸过滤网、过滤废酸残渣、污泥由现有危废间储存，交由有资质的单位处置；废盐酸经过现有酸再生站再生后回用，不外排。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 酸洗区域建设统一围堰，围堰内、污水收集和处理系统实施统一防渗、防腐处理，严禁含酸废水跑冒滴漏造成土壤及地下水污染。酸雾净化区、生产车间实行干湿分离，干区与湿区之间有围堰隔离，湿区有废水自流收集装置，确保所有废滴液自动流入废水处理系统。工艺槽体及管线均架空设置，废水管路采用PPH材质管线，采用明管架空方式。 项目对厂区进行了分区防渗处理，根据各区域可能泄漏至地面污染物的性质和各生产单元的构筑方式，将厂区划分为：重点防渗区、一般防渗区。根据项目各工序可能泄漏的污染物性质，确定项目各分区防渗措施如下： ①重点防渗区：生产车间各工艺槽体地面（废水由导流渠自动流入彦博废水处理站，同时要求管线采用明沟套明管设计。工作槽采用架空方式）、酸雾净化区、废水排水沟等车间内“湿”区域、酸再生站新增的废酸储罐、再生酸储罐围堰区域内进行重点防渗，采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s。 ②一般防渗区：车间除各工艺槽体以外“干”区域地采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目位于彦博公司现有厂区内，不新增占地，不会对周边产生明显的生态影响 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目在盐酸储罐设有围堰并进行重点防渗；厂区现有3个事故池，收集盐酸储罐泄露后稀释空气的消防废水，经事故池收集后送至彦博公司污水处理站酸性废水处理线处理达标后排污市政管网，最终由迁安高新区污水处理厂处理；厂区设初期雨水收集池收集雨水，在雨水排放口、废水排放口设置总阀门，当厂区发生事故时，第一时间关闭阀门，截断废水外排途径。储罐区设置自动监控和自动报警；配备防护服、防毒面具、检测及堵漏器材、移动式消防灭火器材、安全警示标志、编制应急预案。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 (1)管理机构设置 企业的环境保护管理机构是我国环境管理的最基层组织，完善的企业环境管理体系是贯彻执行我国环境保护各项法规、政策的组织保障，其任务是对项目生产过程进行有效地监控，及时掌握和了解各污染治理设施与控制措施执行的效果，及时反馈生产部门，保证环保设施的稳定、高效运行及各种污染物达标排放。因此，公司设置专门的环保机构，机构中设置主抓环保工作的负责人一名，并设专职环保技术管理员。 (2)机构职责 环境管理机构负责项目建设期与运营期的环境管理与环境监测工作，主要职责： ①贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受行业主管部门、环境保护局的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作；②制定和实施环境监测方案，负责所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；③在项目建设阶段负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实项目的环境保护“三同时”制度；④监督污染物总量排放及达标情况，确保污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标；⑤参与环保设施竣工验收工作；⑥负责对职工环保宣传教育工作及检查、监督各岗位环保制度的执行情况。 ⑦领导并组织环境监测工作，建立污染源与监测档案、环境管理台账，定期向主管部门及环保部门上报监测报表。 2、排污口规范化 按照《排污口规范化整治技术要求(试行) 》（环监[1996]470号）相关要求设置规范化排污口。 (1)废气排放口设置便于采样、监测的采样口，废气监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合GB/T16157、HJ/T397等的要求；监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全；(2)按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，标明废气排放单位，排放口编号，污染物种类等。 3、排污许可证衔接 据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作》(环办环评[2017]84号)、《关于进一步完善排污许可制实施工作的通知》(冀环评函[2018]689号)的通知，本项目与排污许可制衔接工作如下： ①在排污许可管理中，应严格按照本评价的要求核发排污许可证； ②在核发排污许可证时应严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容； ③项目在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 |  |  |  |  |

六、结论

河北彦博彩涂板业有限公司年产50万吨酸洗板项目位于迁安市迁安镇科技路1588号（高新技术产业开发区，现有公司院内），项目符合产业政策、符合土地利用规划，在运营期间所产生的废气、废水、噪声、固废等均采取了合理有效的治理措施，在落实环评中提出的各项环保措施后可达标排放，对周围环境的影响程度在可接受的范围内，不会改变周围地区目前大气环境、水环境、声环境、土壤环境的现有功能；项目采取了风险防范及风险应急措施，环境风险可接受。在执行环保“三同时”制度和认真落实本环评提出的各项环保措施后，从环保角度分析，该项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.857 | 14.25 | / | 0.418 | / | 2.275 | 0.418 |
|  | 二氧化硫 | 0.831 | 1.359 | / | 0.099 | / | 0.93 | 0.099 |
|  | 氮氧化物 | 3.099 | 18.902 | / | 0.890 | / | 3.989 | 0.890 |
|  | VOCS | 5.944 | 18.538 | / | / | / | 5.944 | 0 |
|  | 氯化氢 | 0.459 | 3.158 | / | 1.344 | / | 1.645 | 1.344 |
| 废水 | COD | 1.467 | 8.139 | / | 0.962 |  | 2.429 | 0.962 |
|  | 氨氮 | 0.073 | 0.843 | / | 0.088 |  | 0.161 | 0.088 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 19360.5 | / | / | 33790 | / | 53150.5 | 33790 |
|  | 氧化铁粉 | 1850.4 | / | / | 1850.4 | / | 3700.8 | 1850.4 |
|  | 除尘灰 | 5 | / | / | / | / | 5 | / |
|  | 锌渣 | 203 | / | / | / | / | 203 | / |
| 危险废物 | 废油桶 | 0.962 | / | / | 0.04 | / | 1.002 | 0.04 |
|  | 废轧制油桶 | 0.05 | / | / | / | / | 0.05 | 0 |
|  | 废试剂瓶 | 0.02 | / | / | / | / | 0.02 | 0 |
|  | 废磨削液桶 | 0.03 | / | / | / | / | 0.03 | 0 |
|  | 油泥 | 1 | / | / | / | / | 1 | 0 |
|  | 实验室废液 | 0.8 | / | / | / | / | 0.8 | 0 |
|  | 废金属屑 | 0.01 | / | / | / | / | 0.01 | 0 |
|  | 废润滑油 | 1.395 | / | / | 0.4 | / | 1.795 | 0.4 |
|  | 废磨削液 | 0.02 | / | / | / | / | 0.02 | 0 |
|  | 废滤布 | 7.296 | / | / | / | / | 7.296 | 0 |
|  | 废催化剂 | 0.01 | / | / | / | / | 0.01 | 0 |
|  | 在线检测设备废液 | 1 | / | / | / | / | 1 | 0 |
|  | 废水处理污泥 | 64.275 | / | / | 27.638 | / | 91.913 | 27.638 |
|  | 废包装桶 | 1.3519 | / | / | / | / | 1.3519 | 0 |
|  | 废乳化液 | 2.634 | / | / | / | / | 2.634 | 0 |
|  | 废钝化液 槽渣 | 0.02 | / | / | / | / | 0.02 | 0 |
|  | 废液压油 | 0.05 | / | / | 0.02 | / | 0 | 0 |
|  | 废酸过滤网 | 0.0025 | / | / | 0.0025 | / | 0.07 | 0.02 |
|  | 过滤废酸残渣 | 0.5 | / | / | 0.5 | / | 0.005 | 0.0025 |
|  | 锌灰 | 0.05 | / | / | / | / | 1 | 0.5 |
|  | 废布袋 | 0.35 | / | / | / | / | 0.35 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

单位：t/a