# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：迁安市九江线材有限责任公司整合重组减量置换项目

配套资源综合利用项目

建设单位(盖章)：迁安市九江线材有限责任公司

编制日期：          二零二二年十一月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 迁安市九江线材有限责任公司整合重组减量置换项目配套资源综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2207-130200-89-01-213208 |  |  |
| 建设单位联系人 | 巩恩伯 | 联系方式 | 18931444081 |
| 建设地点 | 河北迁安经济开发区(迁安市木厂口镇)，公司现有厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | 东经118.563570°，北纬39.949450° |  |  |
| 国民经济行业类别 | 4411火力发电 | 建设项目行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业-火力发电4411 |
| 建设性质 | 新建(迁建) □改建 □扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | 唐山市行政审批局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 唐审投资核字[2022]29号 |
| 总投资(万元) | 44578.9 | 环保投资(万元) | 2000 |
| 环保投资占比(%) | 4.49% | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | √否 是： | 用地(用海) 面积(m2) | 0 |
| 专项评价设置情况 | 项目危险物质（氨水、一氧化碳、盐酸、氢氧化钠）存储量超过临界量，需设置环境风险专项评价； |  |  |
| 规划情况 | 规划情况见表1。 表1 规划情况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 规划名称; 《河北迁安经济开发区总体规划修编调整(2018-2030年)》. 2; 审批机关; 迁安市人民政府. 3; 审批文件名称 及文号; 《关于批准实施河北迁安经济开发区总体规划修编调整 (2018-2030年)的批复》，迁政发[2019]44号. |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价情况见表2。 表2 规划环境影响评价情况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 规划环境影响评价文件名称; 《河北迁安经济开发区总体规划修编调整(2018-2030年)环境影响报告书》. 2; 审查机关; 河北省生态环境厅. 3; 审查文件名称及文号; 《关于转送河北迁安经济开发区总体规划修编(2018年-2030年)环境影响报告书审查意见的函》，冀环环评函[2019]1168号. |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与河北迁安经济开发区总体规划符合性分析 1.1规划概况 河北迁安经济开发区位于河北省迁安市域西南，滦河西侧，原名迁安西部工业区，2010年6月，《迁安西部工业区规划环境影响报告书》取得迁安市环境保护局的审查意见(迁环评[2010]17号)，2010年10月9日，河北省环保厅出具了《关于确认迁安西部工业区发展规划环境影响报告书审查意见的函》(冀环评函[2010]609号)。2014年，迁安市西部工业区被省政府批准更名为“河北迁安经济开发区”。2018年12月，河北迁安经济开发区完成对原总体规划的跟踪评价。随后，河北迁安经济开发区启动规划修编工作，2019年4月11日，《河北迁安经济开发区总体规划修编(2018-2030年)环境影响报告书》取得唐山市生态环境局的预审查意见(唐环评函[2019]22号)，2019年4月18日，河北省生态环境厅出具了《关于转送河北迁安经济开发区总体规划修编(2018-2030年)环境影响报告书审查意见的函》(冀环环评函[2019]411号)。2019年5月，河北迁安经济开发区对规划范围内现有企业的实际占地边界进行了全面复核，根据复核后的成果开发区管委会对上一版规划进行调整，调整后的规划区总面积为55.55km2，规划年限为2018-2030年，编制了《河北迁安经济开发区总体规划修编调整(2018-2030年)环境影响报告书》，河北省生态环境厅于2019年9月24日出具该环境影响报告书的审查意见(冀环环评函[2019]1168号)。 1.2功能分区 根据《河北迁安经济开发区总体规划修编调整(2018-2030年)》，功能布局为“五区四园”的功能布局。“五区”指五个特色产业区(产业集群)，即钢铁产业区、装备制造产业区、环保产业区、煤化工产业区、煤化工及钢铁建材产业区；“四园”即外围的冶金建材产业园、现代装备及循环产业园、钢铁及节能环保产业园、高端装备制造园。 项目位于河北迁安经济开发区功能分区中钢铁产业区，其规划重点发展方向或产品：保留原有产业外，大力发展热轧薄板、冷轧薄板、线材、热镀锌板、彩涂板、硅钢板、特种型钢、经济断面型钢等钢铁行业及其上下游产业。项目为利用转炉煤气和高炉煤气发电项目，为钢铁行业附属产业，项目符合开发区定位要求。根据规划环评中钢铁产业区的负面清单：1、增加钢铁产能的项目(减量置换除外)；2、铁合金冶炼(产能置换除外)；3、独立热轧项目；4、焦化项目(产能置换除外)；5、涉及重金属重点行业的有重金属排放的项目；6、新建的属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》中的“限制类”和“淘汰类”项目。通过对比分析，本项目不在负面清单内。 项目所在地 图1 项目在河北迁安经济开发区产业布局规划图 项目已取得河北迁安经济开发区出具的关于本项目符合规划的意见，符合河北迁安经济开发区总体规划要求。 1.3土地利用规划 根据《河北迁安经济开发区总体规划修编调整(2018-2030年)》，开发区内土地划分为一类工业用地、二类工业用地、三类工业用地、发展备用地、防护绿地、商业用地等，拟建项目位于河北迁安经济开发区(迁安市木厂口镇)，公司现有厂区内，根据开发区用地规划图，迁安市九江线材有限责任公司土地类型为三类工业用地，符合用地规划要求。 项目位置 图2 土地利用规划图 1.4基础设施建设情况 ①给水工程 现状：开发区中的装备制造产业区和环保产业区给水管网已建设完毕，钢铁产业区的西沙河东部地块给水管网也建设完毕。钢铁产业区的西沙河西部分布的首钢迁钢、首钢矿业和迁安中化三家企业均为首钢集团下属公司，给水管线已由企业自建形成完善的配套给水管线，三家在滦河西岸共同建有水源地和输水管线。目前首钢迁钢等三家供水站能力尚有充足余量，未来作为智能创新产业园的供水水源地和供水站，接管完成后将取缔该区内的其他自备水井，实行统一供水。 规划：开发区内不设给水厂，考虑现状情况，近期保留大型独立工矿企业自备供水管线及供水设施，并辅助区域内中小企业供水。开发区远期给水纳入迁安市中心城区给水系统，供水水源为滦河地下水。开发区内城市生活用水纳入迁安市中心城区供水系统，依托迁安市第一水厂、第二水厂、第三水厂提供居民生产生活用水。4#河西水厂(钢城西路和经十三路交口，供水规模15万m³/d)、6#河西备用水厂(平杨路以南、卑水铁路以西，供水规模16万m³/d)。 本项目用水由迁安市九江线材有限责任公司统一供给，接自厂区东南侧现有生产生活给水管道。 ②排水工程 开发区规划依托现有2座污水处理厂，迁安市大西区建设开发有限公司污水处理厂和迁安市沙河驿镇污水厂。迁安市大西区建设开发有限公司污水处理厂，位于纬十七街南、经十一路东，收水范围是迁安经济开发区内纬十七街以北，东、西、北至规划边界的工业废水和生活污水。目前污水厂一期工程已建成投产并验收通过，处理规模0.5万m³/d，预留二期建设规模1.5万m³/d，二期建设待入本污水厂收水量稳定在0.4~0.5万m³/d时启动。目前，收水范围内配套管网工程已投入使用。污水处理厂采用较为先进的改良A2/O+深度处理污水处理工艺，一期工程实际处理规模约1500m³/d，尚有富余接纳能力。 本项目混床再生产生的酸、碱废水经地沟排至机组排水槽内，并加入少量酸、碱进行调节后与其他生产废水排入迁安市九江线材有限责任公司厂区综合污水处理站，处理后回用于生产。 ③供热工程 开发区内各区域近期以内部工厂生产余热供热，采用热水和蒸汽两种介质。 迁安市九江线材有限责任公司采用回收余热进行办公、生活采暖，由公司统一供给。 ④燃气设施 气源为冀东油田气、永-唐-秦天然气。保留首钢天然气高中压调压站，新建1座天然气汽车加气母站，与现状九江加油站合建。本项目生产的原料为本厂的转炉煤气和高炉煤气，不使用天然气。 2.与园区规划环评结论的符合性分析 表3 园区规划环评结论符合性分析一览表 序号; 园区规划环评结论; 本项目; 结论. 1; 主体功能区划：根据《全国主体功能区规划》及《河北省主体功能区规划》，河北迁安经济开发区所在区域为优化开发区，该区域规划发展方向为：积极发展装备制造、石油化工、精品钢铁、新型建材、电子信息等先进制造业，大力发展现代物流、休闲旅游等服务业等。; 项目为钢铁行业配套资源综合利用项目。; 符合. 2; 生态功能区划：开发区建设与区域生态功能区划不冲突。; 本项目位于公司现有厂区内，河北迁安经济开发区钢铁产业区，用地类型为三类工业用地。; 符合. 3; 城市规划：经济开发区总体规划在用地布局方面符合城乡总体规划要求，开发区以发展精品钢铁、装备制造、煤化工建材等产业为主的经济开发区，符合城乡总体规划。; 本项目位于公司现有厂区内，河北迁安经济开发区钢铁产业区，用地类型为三类工业用地，符合规划。; 符合. 4; 规划布局：规划根据产业定位划定主体功能区和外围产业园。主体功能区包括南北两部分，外围产业园包括4个产业园。其中，冶金建材产业园位于主体功能区北侧，现代装备及循环产业园位于主体功能区西北侧，高端装备制造园位于主体功能区南区的东侧，综合考虑《重点工业行业用水效率指南》(工信部联节[2013]367号)、《唐山市水污染防治工作方案》(唐发[2016]6号)确定水资源利用效率及总量控制线等相关要求。; 本项目位于公司现有厂区内，河北迁安经济开发区钢铁产业区，符合园区产业定位要求；项目无废水外排。; 符合. 5; “三线一单”符合性分析：本次评价建议增加禁止建设区范围。建议将区内涉及的少量基本农田地块划定为禁止建设区。采取上述管控措施后，开发区建设满足生态保护红线要求；SO2可以满足环境容量要求，NO2 和PM2.5均不满足环境容量要求，需要继续削减。按照优先削减前体物的原则，需要优先削减NO2到允许排放量，再将SO2、NO2、一次PM2.5一同削减，直至总PM2.5满足环境容量要求，经计算，SO2、NO2、一次PM2.5削减量分别为4201.39t/a、11121.87t/a、2359.90t/a；迁安经济开发区到规划远期2030年，即使52.5526km²范围内全部落满工业企业，最大需增加耕地转工业用地1145.47公顷，占迁安市新增建设用地规模指标7516.87公顷的15.24%。迁安市2015-2020年通过土地复垦、土地开发补充耕地指标6618.64公顷，完全满足迁安经济开发区发展需要。迁安经济开发区具有较强的土地资源承载力；进入开发区的项目应符合国家、河北省、唐山市各项产业政策。严禁各项产业政策明令淘汰或禁止的产业、生产工艺及装备进入开发区。生产工艺或污染防治技术不成熟的项目不得进入本开发区。; 本项目位于公司现有厂区内，河北迁安经济开发区钢铁产业区，用地类型为三类工业用地，符合规划；本项目符合“三线一单”要求，且不在园区“负面准入清单”中；项目为钢铁行业配套资源综合利用项目，不属于各项产业政策明令淘汰或禁止的产业、生产工艺及装备，生产工艺或污染防治技术成熟，项目符合国家、河北省、唐山市各项产业政策。; 符合. 3与园区规划环评审查意见的符合性分析 河北省生态环境厅2019年4月13日出具了《关于转送河北迁安经济开发区总体规划修编(2018年-2030年)环境影响报告书审查意见的函(冀环环评函[2019]411号)。 表4 与河北迁安经济开发区总体规划修编(2018年-2030年) 环境影响报告书审查意见的函符合性分析 序号; 审查意见的函要求; 本项目实施情况; 结论. 1; (一)强化循环经济和低碳经济理念，贯彻清洁生产、达标排放、总量控制原则，坚持开发区建设与环境建设同步规划、同步实施、同步发展，确保产业发展方向与循环经济产业链延伸相协调。结合当地区域经济、社会和资源环境状况，以推进生态质量改善及推动产业转型升级为目标，在环境保护与发展中贯彻保护优先的要求。; 本项目各污染物均达标排放。; 符合. 2; (二)加强环境准入，推动产业转型升级和绿色发展。入区企业应符合《关于促进京津冀地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》(环办环评[2018]24号)、《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订)、《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》、《关于促进焦化行业结构调整高质量发展的若干政策措施》等文件规定要求，严格落实环评报告中生态环境准入清单的要求。开发区钢铁、焦化、平板玻璃等行业不得突破规划产能上限，落实省政府及有关部门关于地下水开采政策，开发区逐步减少地下水用量，增加地表水和中水回用量，限制高耗水行业入区。; 本项目不属于限制类及淘汰类产业，项目用水由迁安市九江线材有限责任公司统一供给，接自厂区东南侧现有生产生活给水管道。; 符合. 3; (三)加强空间管制，优化生产空间和生活空间。严格落实环评报告中空间管控要求，控制开发区边界外居民点向工业区方向发展，按照修编规划及环境影响报告书中的搬迁要求和相关方案尽快完成搬迁任务，减少突发事件可能对居民区产生的影响。; 本项目周边不涉及搬迁任务，距离本项目最近敏感点为北侧840m处的松汀村。; 符合. 4; (四)加强总量管控，推进环境质量改善。按照最不利条件并预留一定安全余量的原则，环评中提出的污染物排放总量控制上线作为开发区污染物排放总量管控限值。严格落实区域污染物削减方案，并不断提升技术工艺及节能节水控污水平，推动环境质量改善。; 各污染物均能达标排放，项目取得了污染物倍量削减方案，有利于区域环境质量改善，不会对周围环境质量造成冲击性影响。; 符合. 5; (五)加强规划环评与项目环评联动。切实发挥规划环评和项目环评预防环境污染和生态破坏的作用，项目环评文件应落实规划环评提出的各项要求，选址符合性分析、区域大气环境容量及总量控制、配套基础设施可行性可适当简化。同时，应重点开展项目准入条件符合性、工程分析、布局合理性、环保措施的可行性论证、污染物排放量与总量控制指标、大气环境防护距离符合性、清洁生产水平分析，并关注开发区基础设施及应急体系保障能力建设，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。; 本项目建设符合规划环评规划要求，对重点环节进行了分析，提出环境监测和环境保护“三同时”。; 符合. 6; (六)注重开发区发展与区域资源承载力相协调，统筹规划建设开发区配套的基础设施。开发区供水依托现有供水管网，依托现有供水厂供水，取缔无证自备水井；再生水由开发区污水厂和沙河驿污水处理厂提供；废水由开发区污水厂和沙河驿污水处理厂处理，并应尽快完成深度处理工艺的提升改造，确保开发区污水排放满足地表水Ⅳ类标准要求；供热由迁安市翅翼热力有限公司和各钢铁企业利用余热提供。落实土地占补平衡要求，合理调整土地利用规划。; 本项目用水由迁安市九江线材有限责任公司统一供给，接自厂区东南侧现有生产生活给水管道；项目无废水外排。; 符合. 7; (七)加强区域环境污染防治和应急措施。开发区需严格落实各项环境风险防范措施，强化区内危险源管控，加强风险事故情况下的环境污染防范措施和应急处置，防止对区域周边环境敏感点造成影响。; 2022年1月20日编制并签署发布了《迁安市九江线材有限责任公司突发环境事件应急预案》，同时在唐山市生态环境局迁安市分局备案130283-2022-009-H；针对可能出现的突发环境事件制定了完善的风险防范措施，实现与园区应急预案联动。; 符合. 河北省生态环境厅2019年9月24日出具了《关于转送河北迁安经济开发区总体规划修编调整(2018年-2030年)环境影响报告书审查意见的函 (冀环环评函[2019]1168号)。 表5 本项目与河北迁安经济开发区总体规划修编调整(2018年-2030年)环境影响报告书审查意见的函符合性分析 序号; 审查意见的函要求; 本项目实施情况; 结论. 1; (一)加强环境准入，推动产业转型升级和绿色发展。开发区新增地块内企业应严格落实环评报告中空间管制和生态环境准入清单的要求，调整后开发区钢铁、焦化、平板玻璃等行业不得突破规划产能上限。; 项目为钢铁行业配套资源综合利用项目，不涉及新增钢铁产能。; 符合. 2; (二)加强空间管制，优化生产空间和生活空间。控制开发区边界外居民点向开发区方向发展，确保开发区新增地块内企业与敏感点保持足够的环境防护距离。; 本项目周边不涉及搬迁任务，距离本项目最近敏感点为北侧840m处的松汀村。; 符合. 3; (三)加强总量管控，推进环境质量改善。严格落实区域污染削减方案，不断提升技术工艺及节能节水控污水平。进一步推动“公转铁”，大宗物料和产品采用铁路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于80%，汽车运输部分应采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车，禁止使用柴油车及国五标准以下汽车。; 汽车运输部分要求均采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车; 符合. 4; (四)加强区域环境污染防治和应急措施。严格落实环境影响报告书及开发区突发环境事件应急预案中提出的各项环境风险防范措施，加强开发区新增地块内企业在风险事故情况下的环境污染防范、应急响应和协同处置。; 企业在实际生产过程中应加强区域环境污染防治和应急措施；严格落实环境影响报告表及开发区突发环境事件应急预案中提出的各项环境风险防范措施，加强企业在风险事故情况下的环境污染防范、应急响应和协同处置。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性 项目为燃气发电项目(配套资源综合利用项目)，根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，项目属于鼓励类、第四十三项“环境保护与资源节约综合利用”中第22条：“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”；根据《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》(冀政办发[2015]7号)，项目不属于限制和淘汰类。迁安市九江线材有限责任公司已获得唐山市行政审批局关于本项目核准的批复，批复号为唐审投资核字[2022]29号。 二、与“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)，要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单(以下简称“三线一单”)为手段，强化空间、总量和准入环境管理。本项目建设与上述要求的符合性分析如下： (1)生态保护红线 生态保护红线包括重点生态功能区保护红线、生态敏感脆弱区保护红线和禁止开发区保护红线。根据《河北省生态保护红线》，迁安市生态保护红线区面积为138.56km2，占迁安市国土面积的11.29%。共划分4个红线区：迁安市青山关水源涵养土壤保持功能红线区、迁安市青龙山水源涵养土壤保持功能红线区、迁安市滦河下游水源涵养功能红线区、迁安市沙河河滨岸带敏感红线区。项目位于河北迁安经济开发区，公司现有厂区内。距离迁安市沙河河滨岸带敏感红线区的最近距离为382m，项目不在迁安市4个红线区范围内。迁安市生态保护红线分布图见图3。 图3 迁安市生态保护红线 (2)环境质量底线 ①环境空气：项目区域大气环境为二类区，根据唐山市环境状况公报，项目所在区域为不达标区域，超标原因为：随着唐山市工业的快速发展、能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。项目实施后，废气全部达标排放，对周边环境影响很小。 ②水环境：项目无废水外排。不与地表水发生联系，项目根据防渗需要采取相应等级的防渗措施，不会对地下水造成影响，因此，不会对周边水环境产生影响。 ③声环境：项目区域环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。项目采取了完善的噪声控制措施，经预测，厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB13248-2008)3类标准要求。 (3)资源利用上线 本项目所在园区规划的资源利用上线为： ①水资源 综合考虑《重点工业行业用水效率指南》(工信部联节[2013]367号)、《唐山市水污染防治工作方案》(唐发[2016]6号)确定水资源利用效率及总量控制线等相关要求。 钢铁行业普通钢厂吨钢产品取水限定额为4.9m³，迁安经济开发区内7家钢铁企业炼钢产能3544万吨，取水上限为17365.6万m³。目前现状所有企业及未来增加的用水量合计为15769.5万m³。 根据迁安经济开发区制定的供水方案，规划期内傍河取水水源井供水能力达到12019万m³/a，滦河地表水供水能力达到9000万m³/a，开发区总供水能力达到21000万m³/a。 因此，确定河北迁安经济开发区水资源上限为15770万m³；地表水利用上限为9000万m³/a；地下水水资源开发上限为12000万m³/a。 ②土地资源 根据《河北迁安经济开发区总体规划修编调整》(2018-2030年)，规划总面积55.55km²，其中有基本农田2.86km²，其余范围内土地原则上办理相关手续后均可以加以利用，或为工业用地、或为水域、或为绿地等。项目落地严格控制在规划指标范围内，不得占用基本农田、河道等禁止建设区。 因此，确定河北迁安经济开发区的土地资源利用上限为52.69km²。 根据《河北省人民政府关于公布地下水超采区、禁止开采区和限制开采区范围的通知》冀政字[2017]48号，项目所在地不属于超采、禁采和限采范围内，迁安市九江线材有限责任公司已办理取水许可证，可满足用水需求；项目位于河北迁安经济开发区(迁安市木厂口镇)，公司现有厂区内，不新增占地；项目年用电量约为7956万kWh，由迁安市九江线材有限责任公司供给。综上，能源的供应有保障，不受资源利用上线的制约。 (4)环境准入负面清单 根据《河北迁安经济开发区总体规划修编调整(2018-2030年)环境影响报告书》项目与负面清单的符合性见表6。 表6 项目与开发区负面清单符合性分析 类别; 负面清单; 项目情况; 是否在负面清单范围内. 河北迁安经济开发区; 增加炼钢、炼铁、焦化、玻璃产能的项目(等量置换或减量置换除外); 项目为钢铁行业配套资源综合利用项目，不属于增加炼钢、炼铁、焦化、玻璃产能的产能项目; 否. 禁入新建涉重金属项目(锌除外); 不属于新建涉重金属项目; 否. 禁入新建高耗水项目; 项目不属于高耗水项目; 否. 西沙河两侧禁入涉及有毒有害危险化学品且其地表水环境风险不可控的项目; 本评价建议对废水管网、各厂区物料围堰及事故水池进行定期检查，出现破碎及时修补；落实相应风险事故污水措施的情况下，在发生风险事故时污水不会流入外环境。地表水环境风险可控。; 否. 钢铁产业区; 1、增加钢铁产能的项目（减量置换除外）；; 项目为钢铁行业配套资源综合利用项目，不属于增加炼钢产能的项目; 否. 2、铁合金冶炼（产能置换除外）；; 项目为钢铁行业配套资源综合利用项目，不属于铁合金冶炼; 否. 3、独立热轧项目；; 项目为钢铁行业配套资源综合利用项目，不属于独立热轧; 否. 4、焦化项目（产能置换除外）；; 项目为钢铁行业配套资源综合利用项目，不属于焦化项目; 否. 5、涉及重金属重点行业的有重金属排放的项目；; 项目不属于涉及重金属重点行业; 否. 6、新建的属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正)》中的“限制类”和“淘汰类”项目。; 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于鼓励类、第四十三项“环境保护与资源节约综合利用”中第22条：“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”，且项目所用设备中无限制类或淘汰类设备; 否. 项目符合河北迁安经济开发区负面准入清单要求。 经以上分析可知，本项目符合“三线一单”的要求。 三、唐山市“三线一单”生态环境分区管控 根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(唐政字[2021]48号)，主要目标为到2025年，建立健全以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，主要污染物排放总量持续降低，资源高效利用，环境质量明显改善，人居环境安全得到有效保障，环境治理体系和治理能力现代化取得重大提升，打造山水林田湖草海一体化生态系统格局。生态保护红线。保证生态功能的系统性和完整性，做到应划尽划、应保尽保。重要生态功能区域生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 环境质量底线。到2025年，地表水国省考断面优良(IH类以上)比例、近岸海域优良海水比例稳定达标；PM2.5年均浓度持续降低、优良天数比例稳步提升；受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率进一步提升。 资源利用上线。以保障生态安全、改善环境质量为核心，合理确定全市资源利用上线目标，实现水资源与水环境、能源与大气环境、岸线与海洋环境的协同管控。到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，生态环境根本好转，建成天蓝、水碧、土净的美丽唐山。 环境管控单元包括优先保护、重点管控和一般管控单元三类： 优先保护单元：主要包括以生态环境保护为主的区域，主要包括陆域生态保护红线，自然保护区、森林公园等各级各类保护地和其他重要生态功能区等陆域一般生态空间。 重点管控单元：指涉及水、大气、土壤、海洋、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区和工业园区(工业集聚区)等开发强度高、污染物排放强度大以及环境问题相对集中的区域，近岸海域重点管控区，主要包括工业与城镇用海、港口及特殊利用区域。 一般管控单元：除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 项目位于河北迁安经济开发区，迁安市九江线材有限责任公司现有厂区内，属于重点管控单元中的工业园区(工业集聚区)重点管控单元(见图4)，项目与重点管控单元管控要求符合性分析见表7。 项目所在地 图4 唐山市环境管控单元分布图 表7 项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析 管控单元; 要求; 项目情况; 符合性. 分类管控要求; (省级以上产业园区重点管控单元); 严格项目准入，优化产业布局；完善园区设施建设，推动设施提标改造; 项目为钢铁行业配套资源综合利用项目，不涉及钢铁产能变化；属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励类项目、不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》、《河北省禁止投资的产业目录(2014年版)》中限制类与淘汰类。迁安市九江线材有限责任公司已获得唐山市行政审批局关于本项目核准的批复，批复编号为唐审投资核字[2022]29号；项目位于河北迁安经济开发区产业布局中的钢铁产业区，符合园区产业布局; 符合. 实施污染物总量控制; 项目为钢铁行业配套资源综合利用项目，总量指标废水：COD：0t/a、氨氮：0t/a；废气：SO2：150.8t/a、NOX：214.6t/a。; 符合. 落实排污许可证制度; 2017年首次申领排污许可证，证号：911302007356029939001P，已于2020年进行了延期，有效期至2025年9月6日。; 符合. 强化资源利用效率和地下水开采管控; 迁安市九江线材有限责任公司已办理取水许可证。; 符合. 生态保护红线区; 空间布局约束; 禁止类管控要求; 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。; 根据河北省生态保护红线分布图，项目位于河北迁安经济开发区，公司现有厂区内。距离迁安市沙河河滨岸带敏感红线区的最近距离为382m，项目不在迁安市4个红线区范围内；项目位于河北省主体功能区划中的优化开发区，符合主体功能区划；项目位于河北迁安经济开发区(迁安市木厂口镇)，公司现有厂区内，不新增占地; 符合. 允许类管控要求; 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动. 一般生态空间; 总体要求; 空间布局约束; 根据生态功能保护区的资源禀赋、环境容量，合理确定区域产业发展方向，限制高污染、高能耗、高物耗产业的发展。 严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理; 项目为钢铁行业配套资源综合利用项目，不涉及钢铁产能变化；根据河北省生态保护红线分布图，项目不在生态保护红线范围内; 符合. 大气环境; 空间布局约束; 1、全面推进沿海、迁安、滦州、迁西(遵化) 4大片区规划建设，加快推进钢铁企业整合搬迁项目建设，推进“公转铁”、“公转水”和物料集中输送管廊项目建设，形成“沿海临港、铁路沿线”产业新布局。 2、严禁钢铁、水泥和平板玻璃行业违规新增产能。新(改、扩)建项目严格执行产能置换、煤炭替代和污染物倍量削减替代制度，当地有相关园区规划的，原则上要进入园区并配套建设高效环保治理设施，符合园区规划环评、建设项目环评要求。; 项目为钢铁行业配套资源综合利用项目，不涉及钢铁产能变化；; 符合. 污染物排放管控; 1、细颗粒物(PM2.5) 年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代(燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外)。 2、加大秋冬季工业企业生产调控力度，按照基本抵消新增污染物排放量的原则，对钢铁、建材、焦化、铸造、化工等高排放行业实行强化管控。 3、加快推进钢铁行业超低排放改造，积极推进平板玻璃行业和水泥行业污染治理升级改造。钢铁烧结(球团)、高炉、转炉、轧钢工序实施车间封闭生产。已实现超低排放企业，对标行业先进，持续推动污染物排放总量降低。 4、加快重点行业超低排放改造。深入实施工业企业排放达标计划，未达标排放的企业一律依法停产整治。以钢铁、焦化等行业为重点，全面实施超低排放改造。推进工业企业“持证排污”、“按证排污”，推行企业排放绩效管理、实行差异化管控。 5、开展钢铁、建材、火电、焦化、铸造等重点行业无组织排放排查工作，以县(市)区为单位分行业建立无组织排放改造清单和管理台账:物料存储运输等全部采用密闭形式。 6、加强机动车监管和尾气治理。加快柴油货车治理，推动货运经营整合升级、提质增效，加快规模化发展、连锁化经营。实施清洁柴油车、清洁运输和清洁油品行动，降低污染排放总量。加快推广应用新能源汽车，港口、机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要采用新能源汽车，加快完普优化充电基础设施。 7、 加快推进“公转铁”。构建以铁路为主的大宗物料运输和集疏运体系，打通唐山港与大型工矿企业间的铁路运输通道，有效解决铁路运输“最后一公里问题”，推进大宗物料运输基本实现利用铁路集疏港。 8、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》。县城及城市规划建设用地范围内建筑工地全面做到周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，建筑工地实现视频监控和PM10在线监测联网全覆盖。实施城市土地硬化和复绿，开展国土绿化行动。加强道路扬尘综合整治。; 1、项目评价区为环境质量不达标区，已取得现役源倍量削减方案。 2、项目为钢铁行业配套资源综合利用项目，不涉及钢铁产能变化，不增加迁安市九江线材有限责任公司污染物总量指标 3、迁安市九江线材有限责任公司已按相关要求完成超低排放改造，各项污染物排放均满足超低排放标准要求 4、迁安市九江线材有限责任公司已完成超低排放改造并取得行政主管部门核发的排污许可证 5、项目基建期严格按照《河北省建筑施工扬尘防治标准》相关要求进行，建筑工地全面做到周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等“六个百分之百”，建筑工地实现视频监控和PM10在线监测联网全覆盖; 符合. 资源开发利用; 1、对新增耗煤项目实施减量替代。 2、提高能源利用效率。实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。 3、加强重点能耗行业节能。持续开展重点企业能效对标提升，在钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等重点耗能行业实施能效“领跑者”行动，引导企业对标提升，实施高耗煤行业节能改造，推广中高温余热余压利用、低温烟气余热深度回收、空气源热泵供暖等节能技术，推进能量系统优化，提升能源利用效率。; 项目电气设备全部采用节能电机; 符合. 水环境; 空间布局约束; 1、对上一年度水体不能达到目标要求或未完成水污染物总量减排任务的区域暂停审批新增排放水污染物的建设项目:未完成污水集中处理设施建设的工业园区(工业集聚区)，一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目。 2、严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。 3、重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。; 1、项目位于河北迁安经济开发区，开发区已配套建设集中污水处理设施，园区内污水集中处理后达标排放 2、项目为钢铁行业配套资源综合利用项目，本项目用水由迁安市九江线材有限责任公司统一供给，接自厂区东南侧现有生产生活给水管道，已办理取水许可证，可满足用水需求。 3、项目位于河北迁安经济开发区，符合开发区产业布局规划、土地利用规划，符合迁安市城乡总体规划; 符合. 污染物排放管控; 1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。; 项目为钢铁行业配套资源综合利用项目，项目用水由迁安市九江线材有限责任公司统一供给，接自厂区东南侧现有生产生活给水管道，已办理取水许可证，可满足用水需求。项目废水经管道排入场地北侧厂区现有污水管道，最终排入迁安市九江线材有限责任公司污水处理站，处理后回用于生产，不外排。; 符合. 土壤环境; 空间布局约束; 1、严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。; 项目位于河北迁安经济开发区，符合开发区产业布局规划、用地规划、符合迁安市城乡总体规划、符合河北省主体功能区划; 符合. 污染排放管控; 1、组织开展工业固体废物堆存场所环境整治，提升大宗固体废物综合利用能力，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施。推动工业固废综合利用，促进工业固废减量化、资源化。推行生态环境保护综合执法，加强塑料废弃物回收、利用、处置等环节的环境监管，依法查处违法排污等行为。全面禁止洋垃圾入境，逐步实现固体废物零进口。 2、加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系。; 1、项目固体废物按照“资源化、无害化”处置原则，树脂再生后循环使用；除尘灰收集后作为化工原料外售。 2、危险废物暂存于危险废物间，并按照危险废物相关要求进行转移、处置; 符合. 环境风险防控; 1、危险废物产生企业和利用处置企业要根据土壤污染防治相关要求，完善突发环境事件应急预案内容，并向所在地环保部门备案。 2、强化污染地块土壤环境联动监管。抓好退城搬迁工业企业工矿用地土壤环境监督管理，有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、造纸、钢铁、制药、农药、印染等行业企业，以及土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物，要制定土壤污染防治工作方案，防范拆除活动造成土壤和地下水污染，切实保障生态环境安全。; 迁安市九江线材有限责任公司2022年1月20日编制并签署发布了《迁安市九江线材有限责任公司突发环境事件应急预案》，同时在唐山市生态环境局迁安市分局备案：130283-2022-009-H；项目针对可能出现的突发环境事件制定了完善的风险防范措施，环境风险可接受; 符合. 水资源; ## 资源利用 效率要求; 实施水资源消耗总量与强度双控行动。推进农业、工业和城镇节约集约用水，积极推广中水回收利用，持续提升水资源利用效率和效益。; 项目用水由迁安市九江线材有限责任公司统一供给，接自厂区东南侧现有生产生活给水管道，已办理取水许可证，可满足用水需求。项目废水经管道排入场地北侧厂区现有污水管道，最终排入迁安市九江线材有限责任公司污水处理站，处理后回用于生产，不外排。; 符合. 能源; ## 资源利用效率要求; 1、禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放:仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。 2、禁燃区内禁止原煤散烧。; 项目所用燃料为整合重组减量置换项目中高炉产生的高炉煤气和转炉煤气，配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置，二氧化硫、氮氧化物和烟尘等达标排放。; 符合. 产业总体布局要求; 空间布局约束; 1、严格执行《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》以及《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015 年版》相关要求。 2、严格控制生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。 3、严禁钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝、有色、电石、铁合金、陶瓷等违规新增产能项目建设，鼓励建设大型超超临界和超临界机组，重点行业新(改、扩)建项目严格执行产能置换、煤炭、污染物倍量削减替代办法。 4、上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代(燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外)。地方有更严格倍量替代要求的，按照相关规定执行。 5、以钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤(燃重油等)炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造,建设规模化和集约化工业企业。; 1、项目为钢铁行业配套资源综合利用项目，不涉及钢铁产能变化；属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励类项目、不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》、《河北省禁止投资的产业目录(2014年版)》中限制类与淘汰类，不属于《市场准入负面清单》禁止类项目；符合国家产业政策 2、项目所在区域不属于生态脆弱或环境敏感区 3、项目已取得现役源倍量削减方案，可实现主要污染物2倍削减。 4、项目位于河北迁安经济开发区，不属于列入退城搬迁的企业，项目符合国家及地方产业政策，符合开发区产业布局规划和土地利用规划; 符合. 项目入园要求; 空间布局约束; 1、鼓励清洁生产水平先进的项目，禁止资源消耗高、环境污染重、废物难处理、不符合国家、河北省产业政策、行业准入条件和落后的生产技术、工艺、装备和产品入驻。 2、造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区。加强企业入区管理，严格按照园区规划产业定位及产业布局安排入区项目，禁止不符产业定位的项目入驻。合理安排开发区发展时序，入驻企业选址与周围居民点的距离应满足大气环境防护距离要求，生活空间周边禁止布局高噪声生产企业。现有不符合开发区产业定位或产业布局的合法合规企业，不得在原址扩大生产规模，应提高污染治理水平和清洁生产水平。; 1、项目不属于资源消耗高、环境污染重、废物难处理、不符合国家、河北省产业政策、行业准入条件和落后的生产技术、工艺、装备和产品。 2、项目位于河北迁安经济开发区，符合开发区产业布局规划、用地规划; 符合. 根据《唐山市生态环境准入清单》，项目位于ZH13028320003重点管控单元。该单元管控措施及符合性分析见表8。 表8 与唐山市生态环境准入清单的符合性分析 单元类别; 维度; 管控要求; 项目情况; 符合性. ZH13028320003; 空间布局约束; 1、 禁止新建增加焦化产能的项目(减量置换除外)。 2、 禁止新建增加钢铁、焦化、平板玻璃产能的项目(减量置换除外)。 3、 禁止新建铁合金冶炼(产能置换除外)。 4、 禁止新建独立热轧项目。 5、 禁止新建涉及重金属重点行业的有重金属排放的项目。; 项目为钢铁行业配套资源综合利用项目，不涉及钢铁产能，项目不涉及铅、汞、铬、镉和类金属砷；; 符合. 污染物排放管控; 1、 符合改造条件的钢铁企业全部达到《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB132169-2018)、《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》(唐气领办(2018)38号)相关排放限值要求。 2、 焦化企业全部完成深度治理，达到《炼焦化学工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2863-2018)、《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》(唐气领办(2018)38号)相关排放限值要求。; 迁安市九江线材有限责任公司现有工程污染物排放均能满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB132169-2018)、《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》(唐气领办(2018)38号)相关排放限值要求; 符合. 环境风险防控; 1、 加强重污染天气应急联动。加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，建设全市区域污染传输监控预警系统，提高重污染天气预报预警准确度。全市具备发布空气质量预报信息的能力。 2、 完善应急减排措施。; 迁安市九江线材有限责任公司2022年1月20日编制并签署发布了《迁安市九江线材有限责任公司突发环境事件应急预案》，同时在唐山市生态环境局迁安市分局备案：130283-2022-009-H；项目针对可能出现的突发环境事件制定了完善的风险防范措施，环境风险可接受; 符合. 资源利用效率要求; 1、 推进非常规水资源利用。促进再生水利用，凡能使用再生水的工业企业，优先使用再生水。 2、 项目落地严格控制在规划指标范围内，不得占用基本农田、河道等禁止建设区。; 项目用水由迁安市九江线材有限责任公司统一供给，接自厂区东南侧现有生产生活给水管道，已办理取水许可证，可满足用水需求。项目废水经管道排入场地北侧厂区现有污水管道，最终排入迁安市九江线材有限责任公司污水处理站，处理后回用于生产，不外排。项目位于河北迁安经济开发区(迁安市木厂口镇)，公司现有厂区内，不新增占地。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 迁安市九江线材有限责任公司成立于2002年4月，是一家集烧结、球团、炼铁、炼钢、轧钢于一体的大型钢铁联合企业。 为积极响应国家鼓励企业兼并重组，提高产业集中度的政策要求，落实《唐山市贯彻落实<河北省建设京津冀生态环境支撑区“十四五”规划>的实施方案》，九江线材已于2021年初完成实质性兼并重组唐山德龙钢铁有限公司(以下简称“唐山德龙”)实施“整合重组减量置换项目”，于2022年2月10日委托河北正润环境科技有限公司承担“迁安市九江线材有限责任公司整合重组减量置换项目”的环境影响评价工作，并于2022年8月18日取得河北省生态环境厅的批复，批复文号为冀环审[2022]72号，该项目将置换建设2座1250m3高炉，3座100t电炉、1座105t电炉，会增加煤气的产生量，为了响应国家“节能、减排”的号召，充分利用迁安市九江线材有限责任公司生产剩余的煤气。迁安市九江线材有限责任公司拟投资44578.9万元用于建设整合重组减量置换项目配套资源综合利用项目，项目建成后，年发电量128000万千瓦时。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关环保政策法规的要求，该项目属于四十一、电力、热力生产和供应业87燃气发电，根据要求，该项目需编制环境影响报告表。迁安市九江线材有限责任公司委托我公司进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对本项目进行现场踏勘，详细地搜集了与本项目有关的技术资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）等的有关规定，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、主要建设内容 项目拆除现有50MW发电系统，新建1×145MW超临界煤气发电机组以及配套辅助设施，包含1×425t/h高效超临界煤气锅炉、1×145MW高效超临界中间再热凝汽式汽轮机、1×160MW发电机等，新建主厂房(包含汽机跨、除氧跨、锅炉跨、煤加、除尘器及引风机、烟囱、CEMS小室等)、升压站、脱硫脱硝区及配套附属设施等。年发电量128000万千瓦时。 表9 项目组成一览表 工程类别; 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 主厂房(包含汽机跨、除氧跨、锅炉跨、煤加、脱硫反应器、除尘器及引风机、烟囱、CEMS小室等); 包括1×425t/h高效超临界煤气锅炉、1×145MW高效超临界中间再热凝汽式汽轮机、1×160MW发电机；由北向南布置汽机跨及除氧跨。在锅炉及炉后设施拆除后的场地上，由西向东新建锅炉跨、煤加、脱硫反应器、除尘器及引风机及烟囱等。; 新建. 配套工程; 化水系统; 多介质过滤器出水→反渗透提升泵(依托)→一级反渗透装置(新增一套)→一级反渗透产水箱(依托)→混床给水泵(依托)→混合离子交换器(依托)→EDI给水箱(依托1台300m³除盐水箱)→EDI给水泵(新增)→EDI装置(新增两套)→除盐水箱(新增一台200m³除盐水箱)→除盐水泵(新增)/锅炉上水泵(新增); 依托+新建. 循环水系统; 原有2000m2双曲线自然通风冷却塔利旧，新建2000m2双曲线自然通风冷却塔。; 依托+新建. 辅助工程; 办公; 依托厂区原有办公楼。; 依托. 危废间; 依托厂区原有危废间。设置在轧钢三分厂北侧，面积600m2，全厂共用。; 依托. 公用工程; 供水; 由迁安市九江线材有限责任公司统一供给，接自厂区东南侧现有生产生活给水管道。; 依托. 供电; 由迁安市九江线材有限责任公司供给，从已有10kV供电网络引一路10kV电源(约16MVA)，作为本工程的备用电源，并兼作启动电源。; 依托. 供热; 由迁安市九江线材有限责任公司统一供给。; 依托. 供气; 高炉煤气、转炉煤气、压缩空气、氮气由迁安市九江线材有限责任公司供给，接自厂区南侧现有煤气管廊，并沿新建管架向北敷设至锅炉区域。; 依托. 环保工程; 废气; 燃烧废气; SCR脱硝+干法脱硫+布袋除尘器+100m高排气筒; 新建. 氨水罐; 密闭氨水罐，管路均采用全密闭工艺，装卸料采取平衡管工艺。; 新建. 酸罐; 密闭酸罐，管路均采用全密闭工艺。; 新建. 主油箱; 油雾吸收净化装置; 新建. 废水; 本工程循环冷却水系统排污水、锅炉启动系统冲洗排水、除盐水制备工序产生的浓盐水经管道排入场地北侧厂区现有污水管道，混床再生产生的酸、碱废水经地沟排至机组排水槽内，并加入少量酸、碱进行调节，与其他生产废水一同排入迁安市九江线材有限责任公司厂区综合污水处理站，处理后回用于生产。; 依托. 噪声; 选用低噪声设备，机械设备采用基础减震、厂房隔声。; —. 一般固废; 树脂再生后循环使用；除尘灰收集后作为化工原料外售，废布袋收集后由厂家回收。; —. 危险废物; 废SCR催化剂(HW50，钒钛系)、废矿物油(废液压油、废润滑油)、废滤芯、滤纸和滤网等危险废物集中收集于塑料桶内与废油桶在危废间暂存后，定期交与有资质的单位处置。; 依托. 3、主要产品及产能 表10 产品种类及规模一览表 序号; 产品名称; 单位; 数量. 1; 发电量; kWh; 128000万. 4、主要生产单元 项目主要生产单元及主要建构筑物具体见表11。 表11 项目主要建筑物一览表 序号; 工程名称; 结构型式; 层数; 面积(m2); 施工情况. 1; 主厂房(汽机跨、除氧跨、锅炉跨等); 钢筋混凝土框排架结构; 2/5; 2257.50; 新建. 2; 精处理车间; 钢筋混凝土框架结构; 1; 160; 新建. 3; 高厂变/主变压器室; 钢筋混凝土框架结构; 1; 81; 新建. 4; 自然通风冷却塔; 钢筋混凝土结构; /; 2000; 新建. 5; 循环水泵房; 钢筋混凝土框架结构; 1; 353.10; 新建. 6; 机械通风冷却塔; 钢筋混凝土结构; /; /; 新建. 7; 灰库及研磨机房; 钢筋混凝土框架结构; 1; 111.60; 新建. 8; CEMS小室; 钢筋混凝土框架结构; 1; 12; 新建. 9; 管道支架; 混凝土结构; /; /; 新建. 10; 研磨机房及变频器室、配电室; 钢筋混凝土框架结构; 1; 520; 新建. 11; 引风机房; 钢筋混凝土框架结构; 1; 198; 新建. 12; 氨水站区; 钢结构+混凝土; 1; 229.32; 新建. 13; 灰库; 钢筋混凝土框架结构; 1; 20; 新建. 5、主要生产设施及设施参数 项目主要生产设施及设施参数见下表。 表12 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 锅炉; 425t/h，25.4MPa，605°C/603°C; 台; 1; 新建. 2; 汽轮机; N145-24.2/600/600; 台; 1; 新建. 3; 发电机; QF-160-15.75; 台; 1; 新建. 4; 脱硫、除尘、脱硝系统; —; 套; 1; 新建. 5; 锅炉给水处理系统; 一级反渗透提升水泵; Q=87 m³/h，H=0.38MPa; 台; 2; 依托. 6; 一级反渗透装置; Q=25m3/h(25℃)，回收率75%; 套; 2; 依托. 7; 混合离子交换器; Q=50m3/h; 台; 2; 依托. 8; 除盐水箱; V=300m3; 台; 3; 依托. 9; 除盐水泵; Q=47m3/h，H=0.44MPa; 台; 2; 依托. 10; 锅炉上水泵; Q=30~60m3/h，H=0.76~0.67MPa; 台; 1; 依托. 11; 一级反渗透装置(组装式); Q=25m3/h(25℃)，回收率75%; 套; 1; 新建. 12; EDI装置; Q=30m3/h(25℃)，回收率90%; 台; 2; 新建. 13; EDI给水泵; Q=34m3/h，H=0.5MPa; 台; 2; 新建. 14; 除盐水箱; V=200m3，钢制聚脲防腐; 台; 1; 新建. 15; 除盐水泵; Q=10m3/h，H=0.5MPa; 台; 2; 新建. 16; 锅炉上水泵; Q=150m3/h，H=0.7MPa; 台; 1; 新建. 17; EDI化学清洗装置保安过滤器滤芯; Q=2m3/h，过滤精度1μm; 支; 20; 新建. 18; 凝结水精处理系统; 前置过滤器; Q=165t/h，PN3.5MPa; 台; 2; 新建. 19; 高速混床; Q=330t/h，PN3.5MPa，阳树脂660mm，阴树脂440mm; 台; 2; 新建. 20; 树脂捕捉器; DN500，PN3.5MPa与混床配套; 台; 2; 新建. 21; 再循环泵; Q=230m3/h，H=0.3MPa，N=30kW; 台; 1; 新建. 22; 精处理取样架; 套; 1; 新建. 23; 树脂分离罐; DN1300/DN2100，PN0.6MPa，钢制衬胶; 台; 1; 新建. 24; 阴再生罐; DN1200，PN0.6MPa，钢制衬胶; 台; 1; 新建. 25; 阳再生兼贮存罐; DN1500，PN0.6MPa，钢制衬胶; 台; 1; 新建. 26; 废水树脂捕捉器; DN800，PN0.6MPa，钢制衬胶; 台; 1; 新建. 27; 冲洗水泵; Q=80m3/h，H=0.5MPa，N=18.5kW; 台; 2; 新建. 28; 反洗水泵; Q=42m3/h，H=0.41MPa，N=11kW; 台; 2; 新建. 29; 罗茨风机; Q=7.0Nm3/min，P=80kPa，N=18.5kW; 台; 2; 新建. 30; 压缩空气罐; V=6m3，P=0.9MPa; 台; 1; 新建. 31; 电热水箱; V=4.5m3，PN0.6MPa，SS304，N=120KW; 台; 1; 新建. 32; 酸储罐; V=10m3，钢制衬胶; 台; 1; 新建. 33; 碱储罐; V=10m3，钢制衬胶; 台; 1; 新建. 34; 卸酸泵; Q=20m3/h，H=0.2MPa，N=5.5kW; 台; 1; 新建. 35; 卸碱泵; Q=20m3/h，H=0.2MPa，N=5.5kW; 台; 1; 新建. 36; 酸计量箱; V=2m3，钢制衬胶; 台; 1; 新建. 37; 碱计量箱; V=2m3，钢制衬胶; 台; 1; 新建. 38; 酸喷射器; 与阳再生罐配套; 台; 1; 新建. 39; 碱喷射器; 与阴再生罐配套; 台; 1; 新建. 40; 酸雾吸收器; DN400，UPVC; 台; 1; 新建. 41; 二氧化碳吸收器; 与碱储存罐、碱计量箱配套; 套; 2; 新建. 42; 树脂添加斗; V=0.15m3; 台; 1; 新建. 43; 中和池排污泵; Q=150m3/h，H=0.2MPa，N=22kW; 台; 2; 新建. 44; 安全淋浴器; 含洗眼器; 套; 1; 新建. 45; 再生水箱; V=50m3，S30408; 台; 1; 新建. 6、主要原辅材料及燃料 项目原料材料及能源消耗一览表见表13，高炉煤气和转炉煤气成分见表14项目实施前后煤气平衡见表15、16。 表13 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 单位/年; 消耗量; 备注. 1; 高炉煤气; 104Nm3; 214422; 由迁安市九江线材有限责任公司供给，接自厂区南侧现有煤气管廊. 2; 转炉煤气; 104Nm3; 23825. 3; 小苏打粉; 吨; 3520; 外购，吨袋装. 4; 氮气; m3; 720万; 用于煤气管道吹扫. 5; 压缩空气; m3; 18万; 精处理系统仪表用气. 6; 蒸汽; 吨; 100; 启动用. 7; 离子交换树脂; 吨; 0.66; 用于凝结水精处理. 8; 30%HCl; 吨; 18.6; 用于离子交换树脂再生，30%HCl的最大存在量为6.48t，30%NaOH的最大存在量为8t，酸碱罐区位于主厂房除氧跨东侧。. 9; 30%NaOH; 吨; 10.7. 10; 氨水; 吨; 1600; 浓度20%，最大存在量为69t，位于除尘器及引风机的南侧，用于燃烧废气脱硝。. 11; 杀菌灭藻剂; 吨; 40; 氧化性杀菌剂量，有效氯含量＞8%，用于冷却塔杀菌灭藻. 12; 缓蚀阻垢剂; 吨; 80; 用于冷却塔阻垢. 13; 润滑油; 吨; 0.6; —. 14; 液压油; 吨; 0.2; —. 15; 电; 万kWh; 7956; 由迁安市九江线材有限责任公司供给. 16; 水; 吨; 3388720; 由迁安市九江线材有限责任公司统一供给. 表14 高炉煤气和转炉煤气成分一览表 序号; 项目; 单位; 数值. BFG(高炉煤气); LDG(转炉煤气). 1; 供给压力：正常; kPa; 5-20; 5-10. 2; 供给温度：正常; ℃; 40; 35. 3; 成份(正常)：. 4; N2; wet-Vol %; 56.94; 29.5. 5; H2; wet-Vol %; 1.9; 1.5. 6; CO2; wet-Vol %; 15.5; 22. 7; CO; wet-Vol %; 24; 45.5. 8; CH4; wet-Vol %; —; 1.5. 9; CnHm; wet-Vol %; —; —. 10; O2; wet-Vol %; 1.66; —. 11; 低位发热值; kcal/Nm3-wet; 760; 1520. 12; H2S; mg/Nm3; ≤53; —. 13; 含尘量; mg/Nm3; ≤50; ≤50. 14; 含S量; mg/Nm3; ≤50; —. 表15 项目实施前全厂煤气平衡一览表 单位：万m3/d 产生; 消耗. 产生单元; 数量; 用气单元; 数量. 炼铁高炉; 2970; 烧结; 141.4. 炼钢转炉; 632.6610; 球团; 20.76. 轧钢; 744. 炼钢; 95.4. 喷煤; 40.5. 西区余热及炼铁烤包; 9.6. 拔丝厂; 3.2. 微粉; 87.21. 93MW; 627. 1#亚临界; 592.2. 2#亚临界; 609.84. 2×65MW; 631.551. 合计; 3602.661; 3602.661. 注：已将转炉煤气转化为高炉煤气，转炉煤气折高炉煤气1.73倍。 表16 项目实施后煤气平衡一览表 单位：万m3/d 产生量; 消耗量. 炼铁高炉; 4180; 烧结; 199.5. 炼钢转炉; 477.48; 球团; 38.925. 轧钢; 1008. 炼钢; 132. 喷煤; 57. 西区余热及炼铁烤包; 9.6. 拔丝厂; 3.2. 微粉; 122.74. 卷板厂; 332.16. 93MW; 627. 1#亚临界; 592.2. 2#亚临界; 609.84. 2*65MW; 158.4. 本项目145MW; 766.9150. 合计; 4657.48; 4657.48. 注：已将转炉煤气转化为高炉煤气，转炉煤气折高炉煤气1.73倍。 7、给排水 (1)给水 项目生产用水由迁安市九江线材有限责任公司统一供给，接自厂区东南侧现有生产生活给水管道。项目不新增劳动定员，不新增生活用水量。生产用水主要包括汽机、锅炉辅机工业用水冷却水，汽轮机凝汽器，发电机空冷器及汽轮机冷油机冷却用水，锅炉启动系统用水和混床再生用水，新增用水量为419.94m3/h(夏季为434.54m3/h)，其中夏季增加用水量的原因为需对空冷器及冷油器进行冷却，增加新水消耗。 (2)排水 项目生产废水包括循环冷却水系统产生的系统排污水、锅炉启动系统排水、混床再生排水和除盐水制备工序产生的浓盐水，冷却塔循环冷却水系统产生的系统排污水量为126.4m3/h(夏季为130m3/h)，除盐水制备工序产生的浓盐水量为5.14m3/h，锅炉启动系统排水量为5m3/h，混床再生排水量为1m3/h，混床再生产生的酸、碱废水经地沟排至机组排水槽内，并加入少量酸、碱进行调节后与其他生产废水排入迁安市九江线材有限责任公司厂区综合污水处理站，处理后回用于生产。 水平衡表见表17（夏季）、表18，水平衡图见图5、6。 表17 水平衡表(夏季) m3/h 用水单元; 总用水量; 循环使用量; 进水; 损耗量; 出水. 新鲜用水量; 串级; 脱盐水; 脱盐水; 串级; 废水产生量. 发电机空冷器+汽轮机冷油器(新水); 2.7; 0; 2.7; 0; 0; 0; 0; 2.7; 0. 发电机空冷器(循环水); 500; 0; 0; 500; 0; 0; 0; 500; 0. 汽轮机冷油器(循环水); 400; 0; 0; 400; 0; 0; 0; 400; 0. 汽轮机凝汽器; 18600; 0; 0; 18600; 0; 0; 0; 18600; 0. 除盐水制备; 17.14; 0; 17.14; 0; 0; 0; 12; 0; 5.14. 锅炉+汽轮机; 437; 425; 0; 0; 12; 0; 0; 12; 0. 汽机、锅炉辅机工业冷取水; 364; 0; 364; 0; 0; 0; 0; 364; 0. 一期发电机组冷却水; 2950; 0; 44.7; 2905.3; 0; 0; 0; 2950; 0. 利旧冷却塔; 10926; 0; 0; 10926; 0; 140.3; 0; 10723.4; 62.3. 新建冷却塔; 11500; 0; 0; 11500; 0; 153; 0; 11279.2; 67.8. 锅炉启动系统用水; 5; 0; 5; 0; 0; 0; 0; 0; 5. 混床再生用水; 1; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 1. 合计; 45702.84; 425; 434.54; 44831.3; 12; 293.3; 12; 44831.3; 141.24. 图5 水平衡图(夏季) 表18 水平衡表(其他季节) m3/h 用水单元; 总用水量; 循环使用量; 进水; 损耗量; 出水. 新鲜用水量; 串级; 脱盐水; 脱盐水; 串级; 废水产生量. 发电机空冷器(循环水); 500; 0; 0; 500; 0; 0; 0; 500; 0. 汽轮机冷油器(循环水); 400; 0; 0; 400; 0; 0; 0; 400; 0. 汽轮机凝汽器; 18600; 0; 0; 18600; 0; 0; 0; 18600; 0. 除盐水制备; 17.14; 0; 17.14; 0; 0; 0; 12; 5.14. 锅炉+汽轮机; 437; 425; 0; 0; 12; 0; 0; 12; 0. 汽机、锅炉辅机工业冷取水; 364; 0; 364; 0; 0; 0; 0; 364; 0. 一期发电机组冷却水; 2330; 0; 32.8; 2297.2; 0; 0; 0; 2330; 0. 利旧冷却塔; 10306; 0; 0; 10306; 0; 132.1; 0; 10115.3; 58.6. 新建冷却塔; 11500; 0; 0; 11500; 0; 150.3; 0; 11281.9; 67.8. 锅炉启动系统用水; 5; 0; 5; 0; 0; 0; 0; 0; 5. 混床再生用水; 1; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 1. 合计; 44460.14; 425; 419.94; 43603.2; 12; 282.4; 12; 43603.2; 137.54. 图6 水平衡图(其他季节) 8、劳动定员及工作制度 项目劳动定员由迁安市九江线材有限责任公司内部调剂，采用四班三运转工作制，每班工作8小时，年工作时间为8000h。 9、厂区周边关系及平面布置 迁安市九江线材有限责任公司位于迁安市木厂口镇松汀村南，中心位置地理坐标：北纬：39°57′37″，东经：118°33′42″。厂区南与万太公路连接线相邻，东南与松汀钢铁有限公司隔路相望，东北侧与迁安中化煤化工有限责任公司相邻，西南为首钢杏山铁矿，九江线材东厂界临卑水铁路。 项目位于现有厂区动力厂内，北侧为整合重组减量置换项目新建烧结机，西侧和南侧为线材车间，东南为公司办公楼。距离本项目最近的环境敏感点为位于本项目北侧840m处的松汀村。厂区周边关系见附图3。 项目是在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全等要求，按各种设施不同功能进行分区和组合。项目由北向南布置汽机跨及除氧跨，在锅炉及炉后设施拆除后的场地上，由西向东新建锅炉跨、煤加、脱硫反应器、除尘器及引风机及烟囱等，在汽机跨的东北侧为2000m2双曲线自然通风冷却塔。具体布置情况见厂区平面布置图(附图2)。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程简述 1.1施工期 本项目的施工主要包括拆除现有50MW发电系统、平整施工场地、基础建设、建筑施工三部分。对环境的影响主要表现为：施工过程产生的扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾及施工人员的生活排污等。施工工艺流程及排污节点见图7。 图7 施工期工艺流程及排污节点 项目拆除现有50MW发电系统，迁安市九江线材有限公司已编制《迁安市九江线材有限公司4#50MW发电机组拆除活动污染防治工作方案》，并通过了专家评审，已在迁安市生态环境局迁安市分局和迁安市工业和信息化局进行备案，严格按照方案要求认真组织实施，确保拆除物得到合理处置。 1.2运营期 (1)煤气发电工艺流程 来自公司公辅煤气管网的高炉煤气和转炉煤气接至本工程锅炉，经调压后由锅炉两侧的燃烧器送至炉膛燃烧。煤气燃烧所需要的空气由送风机供给，送风机先把冷空气送到空气预热器加热后，再通过热风道将空气送入炉膛。锅炉燃烧生产的烟气经过SCR脱硝、脱硫反应器、除尘器后由引风机抽出，经100m高烟囱排放。锅炉内水冷壁吸收煤气燃烧放出的热量，产生饱和蒸汽，饱和蒸汽经过热器进一步吸收热量变为过热蒸汽，由主蒸汽管道进入汽轮机房。来自主蒸汽管道的过热蒸汽进入汽轮机膨胀做功，汽轮机带动发电机将机械能变为电能。汽轮机乏汽进入凝汽器，凝结为凝结水，由凝汽器热井经总管引出，然后分两路至二台全容量凝结水泵，经出口母管合并后先经过凝结水精处理装置，然后经汽封加热器、低压加热器至除氧器，经省煤器加热后再进入锅炉循环使用。 (2)除盐水制备系统艺流程 多介质过滤器出水→反渗透提升泵（利旧）→一级反渗透装置(新增一套)→一级反渗透产水箱(利旧)→混床给水泵(利旧)→混合离子交换器(利旧)→EDI给水箱(利旧1台300m³除盐水箱)→EDI给水泵(新增)→EDI装置(新增两套)→除盐水箱(新增一台)→除盐水泵(新增)/锅炉上水泵(新增)→除盐水用户。 (3)锅炉烟气治理工艺 项目废气治理系统是有脱硝系统、脱硫系统和除尘系统组成。 ①脱硝 脱硝系统基本设计参数和主要技术性能参数如下表所示。 表19 基本设计参数表 序号; 项目名称; 单位; 设计工况; 校核工况. 1; 设计烟气量（标态，湿基）; Nm³/h; ～561000; ～591000. 2; 烟气温度; ℃; 320-380; 320-380. 3; 入口NOx浓度（干基，3%O2，以NO2计）; mg/Nm³; 200; 200. 表20 脱硝系统主要技术性能参数表 序号; 项目名称; 单位; 数值. 1; 出口NOx浓度; mg/Nm³; ≤30. 2; 氨逃逸量; ppm; ≤3. 3; SO2/SO3转化率; %; ≤1. 4; 装置可用率; %; 98. 5; 脱硝系统总压损; Pa; <1600. 6; 催化剂正常运行温度; ℃; 320-380. 项目拟采用锅炉低氮燃烧器+SCR脱硝进行烟气脱硝。SCR技术是在金属催化剂作用下，以NH3作为还原剂，将NOx还原成N2和H2O。NH3不和烟气中的残余的O2反应，而如果采用H2、CO、CH4等还原剂，它们在还原NOx的同时会与O2作用，因此称这种方法为“选择性”。通过采用合适的催化剂，上述反应可以在320℃~380℃的温度范围内有效进行，配套一座氨水站。催化剂促进反应进行，但在反应中并不被消耗。SCR中发生的主要反应如下所示： 4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O(催化剂) 6NO2+8NH3→7N2+12H2O(催化剂) NO+NO2+2NH3→2N2+3H2O(催化剂) SCR工作原理图如下图。 图8 SCR工作原理图 ②脱硫 本工程锅炉烟气脱硫系统采用小苏打干法脱硫工艺，小苏打干法烟气脱硫技术是利用小苏打作为脱硫剂，对烟气中SO2进行吸收脱除的一种技术。小苏打干法脱硫装置主要由吸收剂制备系统、喷射系统及仪表用气系统等组成。 本项目脱硫剂采用小苏打粉，小苏打粉(吨袋)由叉车运至研磨机房内，电动葫芦提升吨袋上料。在研磨机上方设置料斗平台，每台研磨机对应一个料斗，料斗中的小苏打粉通过给料系统送入后续研磨设备。料斗容积按3m3设计。配置料斗除尘，充分抑制卸料时扬尘。小苏打粉上料系统及研磨系统均布置在研磨机房内。 碳酸氢钠(小苏打)用作烟气脱硫的吸附剂，通过化学吸附去除烟气中的SO2，同时，它还可通过物理吸附去除一些无机和有机微量物质。此工艺将碳酸氢钠细粉直接喷入高温烟气中，在高温下碳酸氢钠分解生成碳酸钠Na2CO3、H2O和CO2。 2NaHCO3→Na2CO3+CO2+H2O 新产生的碳酸钠Na2CO3在生成瞬间有高度的反应活性，可自发地与烟气中的硫氧化物进行下列反应： Na2CO3+SO2+12O2=Na2SO4+CO2 Na2CO3+SO3=Na2SO4+CO2 ③除尘 除灰系统为干式除灰系统，采用正压气力输灰系统将除尘器灰斗收集的飞灰输送至灰库。 项目的产排污节点：锅炉燃烧产生的烟尘、SO2和NOX；循环冷却水系统产生的系统排污水、锅炉启动系统冲洗排水、除盐水制备工序产生的浓盐水、混床再生产生的酸碱废水；各机械设备(锅炉风机、汽轮机、发电机等)和设施(冷却塔)产生的噪声；冷油器回收站产生废矿物油(废液压油、废润滑油)、废滤芯、滤纸和滤网。 2.产排污环节 本项目施工期和营运期主要产排污节点见表21。 表21 主要污染工序一览表 时期; 污染类型; 污染工序; 污染物; 排放特征; 治理措施. 施工期; 废气; 施工场地; 粉尘; 连续; 裸露地面采取绿化、遮盖、喷洒抑尘剂；车辆冲洗设施；洒水防尘. 废水; 施工人员生活; COD、BOD、SS、NH3-N等; 间歇; 清洗处设置沉淀池，使排放的废水先经沉淀池沉淀后再回收用于场地洒水降尘，生活污水进入厂区原有污水管道。. 噪声; 施工作业机械噪声、运输车辆噪声; A声级; 连续; 使用低噪声设备，固定设备基础减震，设置围挡. 固废; 建筑施工; 建筑垃圾; 间歇; 清运到城市建设监管部门指定地点. 施工人员生活; 生活垃圾; 间歇; 收集后交由环卫部门处理. 营运期; 废气; 煤气锅炉; 颗粒物、SO2、NOx、NH3; 连续; 低氮燃烧器+SCR脱硝+干法脱硫+布袋除尘器+100m排气筒. 氨水罐; NH3; 连续; 氨水罐、管路均采用全密闭工艺. 酸罐; HCl; 连续; 密闭酸罐，管路均采用全密闭工艺。. 主油箱; 油雾; 连续; 油雾吸收净化装置. 、; 废水; 循环冷却水系统排污水; SS、COD; 连续; 污水管道; 迁安市九江线材有限责任公司污水处理站. 锅炉启动系统冲洗排水; 间断. 除盐水制备工序产生的浓盐水; 连续. 混床再生; pH、COD、SS; 间断; 加入少量酸、碱进行调节. 噪声; 设备运转噪声; Leq(A); 连续; 基础减振、厂房隔声、隔声罩、消声器. 固废; 树脂再生; 废树脂; 间断; 再生后循环使用. 除尘; 废布袋; 间断; 收集后由厂家回收. 除尘; 除尘灰; 间断; 作为化工原料外售. 冷油器; 废矿物油(废液压油、废润滑油)、废油桶、废滤芯、滤纸和滤网; 间断; 集中收集于塑料桶内与废油桶在危废间暂存后，定期交与有资质的单位处置。. 脱硝; 废SCR催化剂; 间断; 在危废间暂存，定期交与有资质的单位处置。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 现有工程1条铁路专用线；3台360m2带式烧结机（2#已验收，1、3#已建成尚未投运）、5、6、7#90m2步进式烧结机；2条240万吨/年链篦机-回转窑生产线（已建成尚未投运）；2座480m3高炉、6座1080m3高炉，2座80t转炉、4座100t转炉，15条高速线材生产线，2条镀锌生产线及配套公辅设施。具备年产烧结矿1600万吨，球团矿480万吨，炼铁产能654万吨、炼钢产能592万吨及轧钢产能900万吨的产能。 公司现有主要装备环保手续履行情况见下表。 表22 迁安市九江线材有限责任公司现有环保手续一览表 序号; 建设项目名称; 环境影响评价; 竣工环境保护验收. 审批单位; 批准文号; 批准时间; 审批单位; 批准文号; 批准/验收时间. 1; 环境影响评价报告暨排放污染物技术报告; 河北省环保厅; 备案; 2017; /; /; /. 2; 迁安市九江线材有限责任公司厂区铁路专用线工程环境影响报告表; 唐山市生态环境局迁安市分局; 迁环表[2019]16号; 2019.3.19; /; /; 自主验收2020.7.9. 迁安市行政审批局; 迁行审环表验[2020]15号; 2020.8.4. 3; 迁安市九江线材有限责任公司炼钢产能减量置换项目环境影响报告书; 河北省生态环境厅; 冀环审[2019]32号; 2019.10.22; /; /; 自主验收2020.10.30. 4; 迁安市九江线材有限责任公司钢渣综合利用项目环境影响报告表; 唐山市生态环境局迁安市分局; 迁环表[2019]89号; 2019.12.13; /; /; 自主验收2020.12.5. 5; 迁安市九江线材有限责任公司拔丝生产线技术改造及环保提升项目环境影响报告书; 迁安市行政审批局; 迁行审环评[2020]10号; 2020.7.9; /; /; /. 6; 1#360m2烧结机升级改造项目环境影响报告书; 河北省生态环境厅; 冀环审[2020]96号; 2020.10.14; /; /; /. 7; 2#360m2烧结机升级改造项目环境影响报告书; 河北省生态环境厅; 冀环审[2020]98号; 2020.10.14; /; /; 自主验收2022.4.1. 8; 3#360m2烧结机升级改造项目环境影响报告书; 河北省生态环境厅; 冀环审[2020]97号; 2020.10.14; /; /; /. 9; 1#240万吨/年链篦机回转窑项目环境影响报告书; 河北省生态环境厅; 冀环审[2020]113号; 2020.11.24; /; /; /. 10; 2#240万吨/年链篦机回转窑项目环境影响报告书; 河北省生态环境厅; 冀环审[2020]114号; 2020.11.24; /; /; /. 11; 迁安市九江线材有限责任公司加热炉烟气SCR脱硝项目环境影响登记表; /; 备案号202113028300000128; 2021.8.23; /; /; /. 12; 高炉煤气精脱硫项目环境影响登记表; /; 备案号202113028300000132; 2021.9.3; /; /; /. 13; 迁安市九江线材有限责任公司整合重组减量置换项目; 河北省生态环境厅; 冀环审[2022]72号; 2022.8.18; /; /; /. 14; 排污许可证情况：2017年首次申领排污许可证，证号：911302007356029939001P. 2、现有工程污染物排放情况 (1)废气 1)有组织 以在线监测数据、自行监测报告为依据，迁安市九江线材有限责任公司现状工程烧结、球团、炼铁、炼钢、轧钢、发电、矿渣微粉、镀锌、钢渣处理、铁路专用线等各生产单元有组织废气排放均达到相应排放标准。 2)无组织 迁安市九江线材有限责任公司废气无组织排放情况按照《排污许可技术规范申请与核发技术规范(钢铁工业)》(HJ846-2017)进行核算，全厂无组织排放量为1360.1621t/a。 2020年9月，河北德禹检测技术有限公司对迁安市九江线材有限责任公司厂界无组织排放进行了实测，厂界浓度范围为0.383~0.850，2020年8月份和12月份，对车间无组织颗粒物进行了监测，浓度范围为1.04~3.99，均可达到《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)超低排放限值要求。 (2)废水 迁安市九江线材有限责任公司配套水处理设施29套(个)：高炉冲渣水沉淀池9个，炼钢废水处理设施11套，轧钢废水处理设施7套(个)，镀锌废水处理设施1套，综合污水处理厂1座。 迁安市九江线材有限责任公司综合污水处理厂设计处理能力7000m3/d，污水处理工艺采用“絮凝沉淀+反冲洗滤+多介质过滤+超滤+反渗透”，各工序排污水经污水处理站处理后全部回用，无废水外排。 (3)噪声 迁安市九江线材有限责任公司设备工程噪声分为机械噪声和空气动力性噪声，主要源自各种生产设备和辅助生产设备。2020年12月24日，河北德禹检测技术有限公司对迁安市九江线材有限责任公司厂界噪声进行了实测，监测点位共计15个，监测结果表明厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类标准。 (4)固废 固体废物包括除尘灰、脱硫石膏、瓦斯灰、高炉渣、钢渣、铸余渣、氧化铁皮、含铁尘泥、轧废、污泥、锰砂、废活性炭、电镀锌槽渣、废酸、废矿物油、废液压油、实验室废液等，其中除尘灰、脱硫石膏、瓦斯灰、高炉渣、钢渣、铸余渣、氧化铁皮、含铁尘泥、轧废、污泥属于一般固体废物，除尘灰、瓦斯灰、含铁尘泥、氧化铁皮送烧结工序配料，脱硫石膏、高炉水渣送矿渣微粉厂做原料，钢渣和铸余渣送至钢渣处理生产线综合利用；根据《国家危险废物名录》，锰砂、废活性炭、电镀锌槽渣、废酸、废润滑油、废液压油、实验室废液属于危险废物，在危废暂存间暂存后交有资质单位处置。 迁安市九江线材有限责任公司现有危废暂存间2间，1间设置在轧钢三分厂北侧，面积600m2，全厂共用，1间设置在镀锌区，面积50m2，单独存放镀锌生产线产生的危废。企业危废暂存间采用“玻璃钢+水泥”硬化防渗，渗透系数小于10-10cm/s，并设置有泄漏液收集池、危险废物警示标识、泄漏应急设施及管理台账等，危废暂存间建设满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的相关要求。 迁安市九江线材有限责任公司危险废物主要为镀锌厂污泥、废活性炭、废矿物油等，产生量0.0465万t/a，厂区危废暂存间规模可以满足危废暂存需求。 (5)应急预案 迁安市九江线材有限责任公司厂区建有1座1000m3初期雨水收集池、1座525m3初期雨水收集池、1座360m3初期雨水收集池，2022年1月20日编制并签署发布了《迁安市九江线材有限责任公司突发环境事件应急预案》，同时在唐山市生态环境局迁安市分局备案，备案编号为：130283-2022-009-H；针对可能出现的突发环境事件制定了完善的风险防范措施，实现与园区应急预案联动。另外，九江线材公司在工艺设计中提高自动化控制水平和机械化生产水平，生产装置采用DCS控制系统，优化操作指标，并针对高炉煤气、转炉煤气、氨等危险物质采取了预防、应急处置措施，同时加强了危险物质在贮存、使用、运输等环节的日常管理和安全防范。 - 相关工程介绍 为进一步降低高炉煤气中硫含量，迁安市九江线材有限责任公司于2021年投资35300万元，实施了高炉煤气精脱硫项目，于2021年9月3日填报了环境影响登记表（备案号202113028300000132）。该项目采用“脱氯+水解+脱硫塔”的处置工艺，将有机硫转化为无机硫后，在脱硫塔内硫化氢被脱硫吸附剂吸收，最终可实现总硫小于20mg/m3。该项目已于2021年12月31日通过验收。 4、与项目有关的主要环境问题 现状无与项目有关的环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状评价 (1)空气质量达标区判定 按照《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)相关规定：“根据国家或地方生态环境主管部门公开发布的城市环境空气质量达标情况，判断项目所在区域是否属于达标区”。项目所在区域为迁安市，根据唐山市生态环境局公开发布的《2021年唐山市生态环境状况公报》判断项目所在区域是否为达标区。 区域空气质量达标区判定见表23。 表23 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度(μg/m³); 标准值(μg/m³); 占标率(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33; 40; 82.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 79; 70; 112.9; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.1; 达标. CO(mg/m³); 95%百分位数日平均; 2.6; 4; 65.0; 达标. O3; 90%百分位数8h平均浓度; 155; 160; 96.9; 达标. 由上表可知，唐山市2021年区域空气质量现状评价因子SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、PM2.5平均质量浓度、CO百分位数日平均浓度、O3年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单要求，PM10平均质量浓度超标。 综上判定，项目所在区域为不达标区。 (2)项目特征因子 本项目特征因子TSP现状监测引用《唐山松汀钢铁有限公司环境质量现状监测》(德禹(环)字第202110008号)中监测数据，监测时间为2021年11月21日-11月27日，监测点位位于本项目东侧的木厂口村，距厂区最近距离1000m，监测报告为项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，监测报告可以引用。 表24 监测点位基本信息 序号; 监测点名称; 监测点坐标; 相对厂址方位; 监测因子; 监测时段; 数据来源. 东经(°); 北纬(°). 1; 木厂口村; 118.594188; 39.941988; E; TSP、氯化氢、氨; 2021年11月21日-11月27日连续检测7天; 德禹(环)字第202110008号. 大气环境质量现状监测统计结果见表25。 表25 现状监测结果统计评价表 监测点名称; 污染物; 平均时间; 评价标准 (mg/m³); 浓度范围 (μg/m³); 最大浓度占标率%; 超标率％; 达标情况. 木厂口村; TSP; 日平均; 0.3; 143-268; 47.67-89.33; 0; 达标. 氯化氢; 小时平均; 0.05; 未检出; —; —; 达标. 氨; 小时平均; 0.2; 0.052-0.073; 26-36.5; 0; 达标. 由上表可知，TSP满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，氯化氢和氨满足《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D空气质量浓度参考限值。 2.声环境 2020年12月24日，河北德禹检测技术有限公司对九江线材厂界噪声进行了实测，监测报告为“德禹(测)字第202001018-16号”，监测点位共计15个，监测结果表明厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类标准。 表26 现状厂界噪声监测结果及达标评价一览表 监测点位; 监测值/dB(A); 标准值/dB(A); 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#东厂界; 64; 54; 70; 55; 达标; 达标. 2#东厂界; 64; 54; 65; 55; 达标; 达标. 3#东厂界; 63; 53; 65; 55; 达标; 达标. 4#东南厂界; 60; 51; 70; 55; 达标; 达标. 5#东南厂界; 61; 51; 70; 55; 达标; 达标. 6#南厂界; 62; 51; 70; 55; 达标; 达标. 7#南厂界; 62; 52; 70; 55; 达标; 达标. 8#西南厂界; 62; 51; 65; 55; 达标; 达标. 9#西厂界; 61; 52; 65; 55; 达标; 达标. 10#西北厂界; 61; 50; 65; 55; 达标; 达标. 11#西北厂界; 62; 52; 65; 55; 达标; 达标. 12#北厂界; 61; 51; 65; 55; 达标; 达标. 13#北厂界; 60; 51; 65; 55; 达标; 达标. 14#东北厂界; 62; 52; 65; 55; 达标; 达标. 15#东厂界; 60; 51; 65; 55; 达标; 达标. 图9 厂界噪声监测点位 评价区域内声环境质量现状满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准(65dB(A)/55dB(A))的要求。 3.生态环境 拟建项目位于河北迁安经济开发区内，不需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于河北迁安经济开发区，现有公司院内，迁安市九江线材有限责任公司厂界周边500m范围内存在居住区敏感点，无自然保护区、风景名胜区、文化区区域，迁安市九江线材有限责任公司厂界周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，50m范围内不存在声环境保护目标。 表27 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂界方位; 相对厂界距离(m); 相对本项目方位; 本项目边界(m); 人口数. 经度; 纬度. 松汀村; 118.559944; 39.957436; 居民点; 居民; 环境质量二类区; E; 150; N; 840; 1620. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.施工期污染物排放标准 (1)施工期扬尘(颗粒物)执行《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1中扬尘排放浓度限值，见表28。 表28 大气污染物排放限值和控制要求 标准号; 标准名称; 污染物; 数值. DB13/2934-2019; 施工场地扬尘排放标准; PM10; 80μg/m³. 指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县(市、区)PM10小时平均浓度的差值。当县(市、区)PM10小时平均浓度值大于150μg/m³时，以150μg/m³计。. (2)施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准：昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)。 2.营运期污染物排放标准 (1)废气：煤气锅炉烟气执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表2大气污染物特别排放限值标准，同时参照执行《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》唐气领办2018(38)号：钢铁企业自备电厂超低排放要求；氨无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)污染物排放限值标准，有组织排放参照执行《火电厂氮氧化物防治技术政策》(环发[2010]10号)；氯化氢无组织排放参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5氯化氢排放浓度限值。具体见表29。 表29 项目大气污染物排放标准一览表 排放方式; 污染因子; 标准值; 单位; 标准名称. 有组织排放; 烟尘; 5; mg/m3; 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表2大气污染物特别排放限值，同时满足唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》唐气领办2018(38)号钢铁企业自备电厂超低排放要求. 二氧化硫; 35. 氮氧化物; 50. 氨; 2.5; mg/m3; 《火电厂氮氧化物防治技术政策》(环发[2010]10号). 无组织排放; 1.5; mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93). 氯化氢; 0.2; mg/m3; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）. (2)噪声 营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3、4类标准。即：3类：昼间65dB(A)，夜间55dB(A)；4类：昼间70dB(A)；夜间55dB(A)。 (4)固废 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《全国主要污染物排放总量控制计划》、《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知(环发[2014]197号)、《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)等文件的相关要求进行核算，总量控制因子为：COD、NH3-N、SO2、NOx。 根据项目特点，项目涉及到的总量控制因子包括SO2和NOX，项目无废水外排。 (1)排放标准核算量 根据《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)中附件2火电行业建设项目主要污染物排放总量指标核定技术方法，火电机组二氧化硫和氮氧化物总量指标采用绩效方法核定，平均发电小时数原则上按5500小时取值。计算公式为： Mi=(CAPi×5500+Di/1000)×GPSi×10-3 （1） 式中：Mi为第i台机组的主要大气污染物总量指标，吨/年； CAPi为第i台机组的装机容量，兆瓦； GPSi为第i台机组的排放绩效值，克/千瓦时。 热电联产机组的供热部分折算成发电量，用等效发电量表示。计算公式为： （2） 式中：Di为第i台机组供热量折算的等效发电量，千瓦时； Hi为第i台机组的供热量，兆焦。 根据《钢铁企业副产煤气发电技术规范》(YB/T 4881-2020)第6.4条，汽轮机最大出力应考虑钢铁企业煤气波动，最大功率可按其额定功率的110%配置。本项目汽轮机额定功率为145MW，发电机功率按110%配置为160MW。发电机的工艺原理为：发电锅炉燃烧煤气产生饱和蒸汽，饱和蒸汽经过热器进一步吸收热量变为过热蒸汽，由主蒸汽管道进入汽轮机房对汽轮机做功，汽轮机带动发电机将机械能变为电能。发电机组按照110%配置并不增加煤气的消耗量即不增加污染物的排放量，故排放总量核定中的装机容量按照汽轮机的装机容量进行计算，即145MW。 项目污染物排放总量计算结果见表30。 表30 项目污染物排放总量计算 项目; D(kWh); CAP(MW); GPS(g/kWh); 发电小时数（h）; 污染物年排放量(t/a). SO2; 0; 145; 0.13; 8000; 150.8. NOX; 0; 145; 0.185; 8000; 214.6. 核算结果; SO2：150.8t/a，NOx ：214.6t/a. 备注：氮氧化物执行的排放标准为50mg/m3，氮氧化物核定绩效值0.37g/kWh对应的排放标准是100mg/m3，所以将氮氧化物核定绩效值折算为0.185g/kWh。 则SO2排放总量为145×8000×0.13×10-3=150.8t/a，NOx排放总量为145×8000×0.185×10-3=214.6t/a。 根据《关于开展排污许可证单位主要污染物排污权确权工作“回头看”的通知》([2021]-429)，迁安市九江线材有限责任公司拟确权量为：二氧化硫2103.246t、氮氧化物3510.204t；目前该公司排污许可载明许可排放量为：二氧化硫1433.8892t、氮氧化物2270.4799t，该公司二氧化硫确权指标富余量669.3568t，氮氧化物确权指标富余量1239.7241t。迁安市九江线材有限责任公司整合重组减量置换项目新增总量指标为：二氧化硫241.898t、氮氧化物553.328t，将富余量调剂给该公司整合重组减量置换项目后，二氧化硫确权指标富余量为：427.4588t、氮氧化物确权指标富余量686.3961t，可调剂给本项目使用，全厂污染物总量指标不变，调剂给本项目后，二氧化硫确权指标富余量为：276.6588t、氮氧化物确权指标富余量471.7961t。 (2)预测排放量 颗粒物，SO2和NOX预测排放总量分别为15.049t/a、32.163t/a、45.743t/a。 根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(唐政字[2021]48号)文件要求“细颗粒物(PM2.5)年均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代”。根据《2021年唐山市环境状况公报》，项目所在区域为不达标区，应落实区域内现役污染源2倍削减替代，即颗粒物30.098t/a，二氧化硫64.326t/a，氮氧化物91.486t/a。唐山市生态环境局迁安市分局已出具项目主要污染物现役源倍量削减方案，文号为迁环气[2022]72号。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期拆除现有50MW发电系统，建设1×145MW超临界煤气发电机组主厂房、冷却塔等，并进行生产设备及环保设备安装等，施工期环保措施如下： 1、施工扬尘防治措施： (1)施工现场周边按照规范要求设置硬质封闭围挡或者围墙，并进行妥善维护；施工现场出入口、主要道路、加工区等进行硬化处理，裸露地面采取绿化、遮盖、喷洒抑尘剂等防尘措施； (2)在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息； (3)施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路，配备洒水设备，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次； (4)项目主要使用商品混凝土等成品建材，施工现场不设混凝土搅拌站。运输车辆加盖苫布、防止物料飘洒。采取物料堆存过程加盖苫布等措施，施工材料堆存过程对周围环境影响较小； (5)施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃； (6)建筑物内保持干净整洁，清扫时应当洒水防尘； (7)高空作业施工中，施工层建筑垃圾应当采用封闭式管道运送或者装袋用垂直升降机械运送，禁止高空抛掷、扬撒； (8)装饰装修施工中，在施工现场进行机械剔凿、清理作业时应当采取封闭、遮盖、喷淋等防尘措施； (9)施工工地应当安装视频监控设备和扬尘污染物在线监测设备，并分别与建设主管部门、环境保护主管部门的监控设备联网，县级以上人民政府建立统一平台后，并入监控系统进行联网监控。发生故障应当在二十四小时内修复。 根据《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)，本项目施工场地约为厂房和办公用房的占地范围，占地17670平米，需设置4个监测点。根据多年气象统计资料，所在地区无明显主导风向，区域年最多风向为NW风，因此确定2个监测点位布设于施工场地东南部，1个监测点布设于施工场地西北部，1个监测点位于南部。可吸入颗粒物PM10采样口高度一般应设在距地面3.5m±0.5m，采样口到在线监测仪管道长度不应大于2.5m。 (10)遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填或其他有可能产生扬尘的作业； (11)建筑垃圾等应当及时清运，不得高空抛掷、扬撒；不能及时清运的，应当采用遮盖等防尘措施。 2、废水防治措施 (1)混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理； (2)机械和车辆冲洗废水：清洗处设置沉淀池，使排放的废水先经沉淀池沉淀后再回收用于场地洒水降尘； (3)施工人员生活污水：施工现场不设餐厅，本项目不设置施工人员生活区，生活污水主要为施工人员的盥洗污水，可直接泼洒地面。 3、噪声防治措施 (1)整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，尽量使用减振机座； (2)施工时对运输车辆采取进入施工场地减速、平稳启动的措施； (3)在施工场地周围设置2.5m高的彩钢板围挡； (4)装载机、吊车等设备施工时应尽量靠近场界内侧，降低对厂界周边的影响； (5)使用低频环保型振捣器并由专人操作，尽量减少与模板的碰撞。 4、固体废物防治措施 (1)拆除工程固废：一般固废送城建部门指定地点处置，在外运过程中用苫布覆盖，避免沿途遗洒，并按城建部门指定路线行驶，不会对周围环境产生较大不利影响；废油、油污抹布等依托迁安市九江线材有限责任公司原有危废间存储，并定期交由有资质的单位处置。 (2)施工弃土处置：地基开挖的废土除部分回填外，应统一规划处置，对弃土应设立堆土场，进行集中处置。 (3)施工生产废料处理：首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板等下脚料可分类回收利用；对建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运到城市建设监管部门指定的地点。 (4)施工生活垃圾处置：在施工场地内设置垃圾桶，指派专人定期将垃圾定时清运至城市垃圾处理场。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 1、废气治理措施及影响分析 本项目运营期废气污染物主要为锅炉燃烧废气，锅炉采用低氮燃烧器，废气经SCR脱硝+干法脱硫+布袋除尘器后，由100m高排气筒排放。 (1)废气源强 项目废气污染源为煤气锅炉产生的烟气。煤气锅炉以净化后的高炉煤气和转炉煤气为燃料，加装低氮燃烧器，燃烧后的烟气经SCR脱硝+干法脱硫+布袋除尘器后，由100m高排气筒排放。高炉煤气消耗量为214422万m3/a，转炉煤气消耗量为23825万m3/a，项目年工作时间8000h。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(生态环境部公告2021年第24号)4430工业锅炉(热力供应)行业系数手册，转炉、高炉混合煤气工业废气量为18047Nm3/万m3原料，SO2产生量为0.02Skg/万m3(高炉煤气含硫量按照50mg/m3计算)，氮氧化物产生量为0.64kg/万m3原料，因此，煤气燃烧后烟气量为429964.3609N万m3/a(537455.4511Nm3/h)，SO2产生量为214.422t/a(26.803kg/h)，NOX产生量为152.478t/a(19.06kg/h)。 根据企业提供资料，干法脱硫效率可达85%以上，本次按照85%计算，则SO2排放量为32.163t/a，排放速率为4.02kg/h，排放浓度为7.48mg/Nm3。低氮燃烧器+SCR的脱硝效率为70%-90%，本次按照70%计算，则NOX排放量为45.743t/a，排放速率为5.718kg/h，排放浓度为10.64mg/Nm3。 颗粒物排放情况类比唐山松汀钢铁有限公司2×50MW超高温超高压煤气发电工程竣工环境保护验收监测报告的废气监测数据(德禹(验)字第202009012号)，颗粒物排放浓度为3.5mg/m3，排放速率为1.881kg/h，排放量为15.049t/a。 综上，煤气锅炉排放的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表2大气污染物特别排放限值，同时满足唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》唐气领办2018(38)号钢铁企业自备电厂超低排放要求。 项目采用氨法脱硝，会有少量的氨气逃逸，最终与锅炉烟气一并通过排气筒排放，按设计资料，项目SCR脱硝装置氨逃逸量≤2.3mg/m3，逃逸量很少；项目氨水罐、管路及其零部件均采用全密闭工艺，减少无组织排放；采用质量可靠的设备、管件及附件，减少“跑、冒、滴、漏”现象；装卸料采取平衡管工艺，采取上述措施后，无组织排放的氨气很少。项目氨水罐无组织排放的氨能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中厂界排放限值标准，脱硝系统逃逸的氨满足脱硝系统逃逸的氨满足《火电厂氮氧化物防治技术政策》(环发[2010]10号)中相关要求。 项目30%盐酸存储过程中会产生盐酸雾，通过采用密闭酸罐，管路均采用全密闭工艺，类比同类项目，厂界氯化氢的浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5氯化氢排放浓度限值。 项目主油箱产生的油雾经油雾吸收净化装置(滤芯)吸收后无组织排放。类比同类项目，对周围环境空气质量影响很小。 综上所述，项目运行后对周围环境空气质量影响很小。 项目废气产生、排放情况见表31。 表31 项目废气产生、排放情况 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放标准值 mg/m³; 排放时间h. 产生浓度mg/m³; 产生速率kg/h; 产生量 t/a; 工艺; 处理风量Nm³/h; 去除率 %; 是否可行性技术; 排放形式; 排放浓度mg/m³; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a. 煤气锅炉; 颗粒物; 350; 188.11; 1504.875; 低氮燃烧器+SCR脱硝+干法脱硫+布袋除尘器+100m排气筒; 引风机风量为1150000m3/h; 99; 是; 有组织; 3.5; 1.881; 15.049; 5; 8000. SO2; 199.48; 26.803; 214.422; 85; 是; 有组织; 7.48; 4.02; 32.163; 35. NOX; 35.46; 19.06; 152.478; 70; 是; 有组织; 10.64; 5.718; 45.743; 50. NH3; /; /; /; /; 是; 有组织; ≤2.3; /; /; 2.5. 无组织; NH3; /; /; /; 密闭氨水罐、管路均采用全密闭工艺，装卸料采取平衡管工艺。; /; /; 是; 无组织; /; /; /; 1.5; 8000. 氯化氢; /; /; /; 密闭酸罐，管路均采用全密闭工艺。; /; /; 是; 无组织; /; /; /; 0.2; 8000. (2)达标分析 # 表32 本项目有组织废气排放情况一览表 生产工序; 污染物; 产生浓度mg/m³; 产生速率kg/h; 产生量 t/a; 处置 措施; 有组织; 标准值 mg/m3; 是否达标. 排放浓度mg/m³; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a. 煤气锅炉; 颗粒物; 350; 188.11; 1504.875; 低氮燃烧器+SCR脱硝+干法脱硫+布袋除尘器+100m排气筒(引风机风量为1150000m3/h); 3.5; 1.881; 15.049; 5; 达标. SO2; 199.48; 26.803; 214.422; 7.48; 4.02; 32.163; 35; 达标. NOX; 35.46; 19.06; 152.478; 10.64; 5.718; 45.743; 50; 达标. NH3; /; /; /; /; ≤2.3; /; 2.5; 达标. (3)非正常工况分析 本项目可能发生的非正常工况主要为环保设施发生故障。环保设施故障频次按每年发生1次，每次持续10min计。环保设施发生故障后,立即停产,对故障设施进行检修，待故障设施恢复正常后恢复生产。本项目非正常工况污染物排放情况见下表33。 # 表33 非正常排放情况一览表 非正常排放源; 频次; 污染物; 排放浓度mg/m³; 排放速率kg/h; 措施. 煤气锅炉; 1次/a; 颗粒物; 350; 188.11; 停止生产，修复废气治理设备；待废气治理设备恢复后尚能启动生产。. SO2; 199.48; 26.8. NOX; 35.46; 19.06. (4)排放口基本情况及排放标准 本项目排放口基本情况见下表。 表34 本项目排放口基本情况表 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 排气温度℃; 类型. 经度; 纬度. 燃气锅炉排放口P1; 颗粒物、SO2、NOX、NH3; 118.563753; 39.949201; 100; 4.2; 150; 有组织. 本项目废气排放标准见下表。 表35 废气污染物排放执行标准信息表 排放口编号; 排放口 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准. 名称; 浓度 mg/Nm3; 速率限值kg/h. DA001; 排气筒P1; 颗粒物; 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表2大气污染物特别排放限值，同时满足唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》唐气领办2018(38)号钢铁企业自备电厂超低排放要求; 5; -. SO2; 35; -. NOx; 50; -. NH3; 《火电厂氮氧化物防治技术政策》(环发[2010]10号); 2.5; -. (5)废气监测方案 根据《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》，建设单位营运期应进行常规自行监测，监测项目及频次可按照下表或更为严格的要求执行。 表36 本项目废气监测方案一览表 序号; 污染源; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 1; 有组织; 锅炉排气筒; 颗粒物; 排气筒监测口; 1次/季. SO2; 排气筒监测口. NOx; 排气筒监测口; 自动监测. NH3; 排气筒监测口. 林格曼黑度; 排气筒监测口; 1次/季. 2; 无组织; 厂界; NH3、氯化氢; 上风向1个参照点，下风向3个监测点; 1次/季. (6)大气环境影响结论 本项目位于河北迁安经济开发区，公司现有厂区内，项目所在地为环境空气质量不达标区。经工程分析及源强核算可知各污染物经相应治理措施治理后均能做到达标排放。营运期，建设单位在加强各废气处理装置运营维护、定期按要求进行日常监测，确保各装置正常使用的情况下，本项目排放的废气不会对周边空气质量产生明显不利影响。 2、地表水治理措施及影响分析 (1)员工生活污水 项目不新增劳动定员，不新增生活污水产生量。 (2)生产废水 项目生产废水包括循环冷却水系统产生的系统排污水、锅炉启动系统排水、混床再生排水和除盐水制备工序产生的浓盐水，冷却塔循环冷却水系统产生的系统排污水量为126.4m3/h(夏季为130m3/h)，除盐水制备工序产生的浓盐水量为5.14m3/h，锅炉启动系统排水量为5m3/h，混床再生排水量为1m3/h，混床再生产生的酸、碱废水经地沟排至机组排水槽内，并加入少量酸、碱进行调节后与其他生产废水排入迁安市九江线材有限责任公司厂区综合污水处理站，处理后回用于生产。 迁安市九江线材有限责任公司自有综合污水处理站1座，处理规模24000m3/d，污水处理工艺采用“混凝+沉淀+超滤+反渗透”，各工序排污水经污水处理站处理后全部回用，无废水外排。 3、噪声治理措施及影响分析 (1)噪声源强及降噪措施 本项目主要产噪设备为锅炉风机、汽轮机、发电机、冷却塔、锅炉排气等设备，源强为80-110dB(A)。 表37 项目噪声排放及处理措施一览表 设备名称; 数量 (台/套); 单台声级 dB(A); 排放规律; 治理措施; 持续时间. 锅炉风机; 1; 90; 连续; 厂房隔声+消声器; 24h. 汽轮机; 1; 100; 连续; 隔声罩+厂房隔声+基础减振+小型风机进行排风散热+通道口安装消声材料; 24h. 发电机; 1; 85; 连续; 厂房隔声; 24h. 冷却塔; 2; 80; 连续; —; 24h. 锅炉排汽; 1; 110; 间断偶发; 排汽孔安装小孔消音器; —. (2)预测内容 1)预测因子：等效连续A声级。 2)预测点位：预测项目实施后对厂界的噪声贡献值和叠加现状背景值后的预测值。 (3)预测模式 1)室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 LA(r)=LAref(r0)－(Adiv+Abar+Aatm+Aexc) 式中：LA(r)──距声源r米处的A声级； LAref(r0)—参考位置r0米处的A声级； Adiv──声波几何发散引起的A声级衰减量； Abar──声屏障引起的A声级衰减量； Aatm──空气吸收引起的A声级衰减量； Aexc──附加衰减量。 ①几何发散 对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为： LA(r)=LA(r0)－20Lg(r/r0) ②遮挡物引起的衰减 遮挡物引起的衰减，只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应，(1)中已计算，其他忽略不计。 ③空气吸收引起的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： 式中：r—预测点距声源的距离，m； r0—参考点距声源的距离，m； α—每1000m空气吸收系数。 ④附加衰减 附加衰减包括声波传播过程中由于云、雾、温度梯度、风及地面效应引起的声能量衰减，本次评价中忽略不计。 2)室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 ①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lwoct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向性因子。 ②计算出所有室内声源的靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：TLoct为围护结构倍频带隔声损失，厂房内的噪声与围护结构距离较近，整个厂房实际起着一个大隔声罩的作用。 ④将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct； 式中：S为透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，根据厂房结构(门、窗)和预测点的位置关系，计算预测点处的声级。 假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测： () () () 3)有限长线声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 (4)预测步骤 1)以项目西南角为坐标原点(0，0)，建立一个坐标系，确定各噪声源及厂界预测点坐标。 2)根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级Li。 3)将各声源对某预测点产生的A声级按下式叠加，得到该预测点的声级值L1。 4)将厂界噪声现状监测值与工程噪声贡献值叠加，即得噪声预测值。 (5)噪声点分布及预测点位设置 本次预测拟建项目噪声源对厂界及敏感点的噪声贡献值、背景噪声值计算对敏感点的叠加影响。 表38 噪声源参数一览表(室外声源) 序号; 噪声源; 数量 (台/套); 空间位置/m; 噪声源强; 声源控制措施; 运行时段; 降噪效果/dB(A); 单个设备降噪后源 强/dB(A). 中心坐标(x,y,z); 声压级/dB(A); 距声源距离/m. 1; 冷却塔; 2; (986.2，1292.12，4)；(1137.52，1376.9，4); 80; 1; —; 连续; 0; 80. 2; 锅炉排气; 1; (1047.05，1281.69，15); 110; 1; 排汽孔安装小孔消音器; 间断; 15; 95. 表39 噪声源参数一览表(室内声源) 序号; 噪声源; 数量 (台/套); 噪声源强; 声源控制措施; 空间位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界 声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声压级/dB(A); 距声源距离/m; 中心坐标(x,y,z); 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. 1; 锅炉风机; 1; 90; 1; 厂房隔声+消声器; (1127.99，1298.52，2); 4; 77.96; 连续; 20; 57.96; 1. 2; 汽轮机; 1; 100; 1; 隔声罩+厂房隔声+基础减振+小型风机进行排风散热+通道口安装消声材料; (1045.7，1325.89，2); 5; 86.02; 连续; 20; 66.02; 1. 3; 发电机; 1; 85; 1; 厂房隔声; (1071.44，1329.11，4); 10; 65; 连续; 15; 50; 1. 表40 噪声源四周厂界噪声预测值值一览表(dB(A)) 点位; 现状监测值/dB(A); 贡献值; 预测值; 标准值/dB(A); 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#东厂界; 64; 54; 10.42; 64; 54; 70; 55; 达标; 达标. 2#东厂界; 64; 54; 17.77; 64; 54; 65; 55; 达标; 达标. 3#东厂界; 63; 53; 19.89; 63; 53; 65; 55; 达标; 达标. 4#东南厂界; 60; 51; 13.79; 60; 51; 70; 55; 达标; 达标. 5#东南厂界; 61; 51; 15.60; 61; 51; 70; 55; 达标; 达标. 6#南厂界; 62; 51; 7.75; 62; 51; 70; 55; 达标; 达标. 7#南厂界; 62; 52; 2.74; 62; 52; 70; 55; 达标; 达标. 8#西南厂界; 62; 51; 5.95; 62; 51; 65; 55; 达标; 达标. 9#西厂界; 61; 52; 1.39; 61; 52; 65; 55; 达标; 达标. 10#西北厂界; 61; 50; 0; 61; 50; 65; 55; 达标; 达标. 11#西北厂界; 62; 52; 0; 62; 52; 65; 55; 达标; 达标. 12#北厂界; 61; 51; 0; 61; 51; 65; 55; 达标; 达标. 13#北厂界; 60; 51; 0; 60; 51; 65; 55; 达标; 达标. 14#东北厂界; 62; 52; 3.49; 62; 52; 65; 55; 达标; 达标. 15#东厂界; 60; 51; 5.54; 60; 51; 65; 55; 达标; 达标. 表41 项目噪声监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 厂界外1m处; 连续等效A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3、4类标准. (3)达标情况分析 据预测结果，本项目四周厂界昼间噪声预测值为60-64dB(A)，夜间为50-54dB(A)，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类标准。 4、固体废物环境影响分析 (1)一般固废 ①除尘灰：除尘灰主要成分为Na2SO4，产生量约为1173t/a，采用正压气力输灰系统将除尘器灰斗收集的飞灰输送至灰库，作为化工原料外售。 ②废树脂：除盐水生产过程中产生的废树脂进行电化学再生，循环利用。 ③废布袋：除尘器产生的废布袋产生量约为0.1t/a，在灰库内暂存，定期由厂家回收利用。 (2)危险废物 废SCR催化剂：根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废催化剂属于“HW50废催化剂”，废催化剂的代码为“772-007-50烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂”，产生量为10t/3a。 废滤芯、滤纸和滤网：根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废滤芯、滤纸和滤网属于“HW49其他废物”，废催化剂的代码为“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，产生量为0.5t/a。 废矿物油(废润滑油、废液压油)：根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废液压油、废润滑油于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废液压油废物代码为“900-218-08液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”，年产生量为0.6t/a；废润滑油废物代码为“900-214-08车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，年产生量为0.2t/a；桶装收集后，暂存厂区危废间，交有资质单位处理。 废油桶：根据《国家危险废物名录》(2021年)，项目废油桶属于HW08，危险废物代码为“900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物类危险废物”。项目废油桶年产生量为0.03t/a，收集后，暂存厂区危废间，交有资质单位处理。 固体废物产生量和处理情况见表42。 表42 固体废物产生情况一览表 单位t/a 产生环节; 名称; 代码; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量; 贮存方式; 利用及处置方式和去向; 利用或处置量; 环境管理要求. 除尘; 除尘灰; 441-999-66; 无; 固体; 无; 1173; 统一收集后作为化工原料外售; 1173; 灰库内存储; 合理处置，满足防渗、防雨淋、防扬尘等要求。. 除盐水生产; 废树脂; 441-999-99; 无; 固体; 无; 5; 再生后循环使用; 0.66; —. 除尘; 废布袋; 441-999-99; 无; 固体; 无; 0.1; 厂家回收; 0.1; 灰库内存储. 生产过程; 废SCR催化剂; 772-007-50; TiO2、V2O5; 固体; T; 10t/3a; 桶装加盖，暂存于危废间; 委托有资质单位进行处理; 10t/3a; 危险废物的收集及临时存放应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单；对国家规定的危险废物分别存放，并应按照《环境保护图形标志》(GB15562-1995)的要求对危险废物的临时存放场所设置环境保护图形标志牌. 废滤芯、滤纸和滤网; 900-041-49; 废滤芯、滤纸、滤网; 固体; T/In; 0.5; 0.5. 废润滑油; 900-214-08; 矿物油; 液态; T，I; 0.2; 0.2. 废液压油; 900-218-08; 矿物油; 液态; T，I; 0.6; 0.6. 废油桶; 900-249-08; 矿物油; 液态; T，I; 0.03; 暂存于危废间; 0.03. (4)固体废物管理措施 ①一般固体废物管理措施 A、贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 B、贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 C、为加强监督管理，贮存、处置场应设置环境保护图形标志。 ②危险废物管理措施 A、危险废物收集 废润滑油、废液压油、废SCR催化剂、废滤芯、滤纸和滤网采用桶装密闭收集，容器应达到防渗、防漏的要求；为防止油类物质在使用过程的跑冒滴漏，在生产设备下设托盘，以消除在使用过程中跑、冒、滴、漏、遗撒现象的产生。 B、危险废物贮存 本项目危险废物储存依托厂区原有危废间。设置在轧钢三分厂北侧，面积600m2。企业危废暂存间采用“玻璃钢+水泥”硬化防渗，渗透系数小于10-10cm/s，并设置有泄漏液收集池、危险废物警示标识、泄漏应急设施及管理台账等，危废暂存间建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关要求。 项目要求装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 盛装危险废物的容器要带盖，容器底部设置托盘，门口设围堰，防止泄漏物落地或漫流。 危废储存间要防风、防雨、防晒、防渗漏和防流失。 危废储存间必须按照《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995)中的规定设立危险废物警示标志。 危废间大门设置双锁管理，危险废物进出设立台账进行记录。 C、危险废物运输 本项目产生的危险废物按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)相关要求进行运输，并按要求填写危险废物的收集记录、厂内转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 所有运输车辆按规定的路线运输。 运输过程中危险废物应放置在密闭容器中，且运输设施应为封闭结构，具有防臭防遗撒功能，安装行驶及装卸记录仪。 危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应按照标准要求填写《危险废物厂内转运记录表》。 危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，无危险废物遗失在转运路线上。 D、危险废物处置 本项目危险废物存放于危险废物暂存间，储存周期为半年，根据危险废物种类及数量，委托有资质的危险废物处置单位进行处理。 (5)固体废物影响评价结论 采取本项目提出的固体废物处置措施，各固体废物均得到合理处理处置，不会对环境造成二次污染。 5、地下水 (1)污染源及途径 本项目地下水环境影响源及影响因子识别结果参见表43。 表43 地下水环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染因子; 污染类型; 污染特征. 氨水储罐区; 氨水储存; 垂直入渗; NH3-N; 易分解无机污染物; 间断. 酸碱罐区; 30%HCl存储、30%NaOH存储; 垂直入渗; pH; pH; 间断. 事故油池; 汽机跨主油箱; 垂直入渗; 石油类; 石油类; 间断. (2)分区防渗 为防止项目建设对地下水的影响，项目采取分区治理的方式进行防渗处理。 ①分区防控措施：主要包括相关区域地面的防渗措施及污染物收集措施。拟建项目依据相关规范设计地下水污染防渗措施，防渗设计要能满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区防渗技术要求。所有设施，正常工况下，不会对地下水环境产生影响。 ②污染监控措施：安排专人定期进行检查，发生地面破裂、泄漏易于及时发现。 ③应急响应措施：建设单位通过严格管理，专人巡检等方式进行监管，非正常情况渗漏一经发现，启动应急预案，立即采取封堵、吸收、吸附等措施，防止大量泄漏。综上所述，地下水防渗措施符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，能够有效防控地下水污染。 表44 项目防渗措施设计方案一览表 防渗级别; 防渗区域; 防渗技术要求; 防渗效果. 重点防渗区; 氨水储罐区、酸碱罐区、事故油池; 采用20cm厚防渗混凝土浇筑，并铺设2mm厚高密度聚乙烯; 等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤10-10cm/s. 简单防渗区; 其他区域; 水泥硬化; 一般地面硬化. 项目采取以上防渗措施处理后，可有效阻止污染物下渗，综上所述，本项目建设对周围水环境影响较小，且项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，可不开展地下水跟踪监测。 6、土壤 本项目生产过程产生的废气为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，不含重金属且排放量较少，因此不会对土壤环境产生明显不利影响。 本项目混床再生产生的酸、碱废水经地沟排至机组排水槽内，并加入少量酸、碱进行调节后与其他生产废水排入迁安市九江线材有限责任公司厂区综合污水处理站，处理后回用于生产，不外排，不会对土壤产生影响。 本项目可能对土壤产生影响的途径为项目使用的润滑油、液压油及废润滑油、废液压油、氨水、酸碱等滴落至地面垂直入渗进入土壤，针对可能产生的影响源，本项目采用如下防渗措施： (1)危废间内的地面与裙角设置防渗层，采用“玻璃钢+水泥”硬化防渗，渗透系数小于10-10cm/s。生产设备下设托盘，用于收集生产过程产生的废油，确保危废不落地；氨水储罐区、酸碱罐区池、事故油池采用20cm厚防渗混凝土浇筑，并铺设2mm厚高密度聚乙烯进行防渗，渗透系数小于10-10cm/s。 (2)生产车间进行硬化，厂区其他区域非硬即绿。 采取上述措施后，项目的建设不会对土壤环境环境产生影响，无需进行跟踪监测。 7、生态影响分析 本项目位于河北迁安经济开发区(迁安市木厂口镇)，公司现有厂区内，附近无敏感生态保护目标，对周围生态环境影响很小。 8、环境风险 从预测结果分析，风险事故发生后对周围环境产生影响较小。若发生风险事故，应及时启动风险应急预案，将事故影响程度减少到最低。在建设单位严格落实各项风险防范措施和风险应急预案的前提下，工程环境风险可防可控，项目建设是可行的，详见环境风险评价专章。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 煤气锅炉 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧器+SCR脱硝+干法脱硫+布袋除尘器+100m排气筒(NOx、氨在线监测，风量为1150000m3/h) |  | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表2大气污染物特别排放限值，同时满足唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》唐气领办2018(38)号钢铁企业自备电厂超低排放要求 |
|  |  | NH3 |  |  | 《火电厂氮氧化物防治技术政策》(环发[2010]10号) |
|  | 氨水罐 | NH3 | 密闭氨水罐、管路均采用全密闭工艺，装卸料采取平衡管工艺。 |  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
|  | 酸罐 | HCl | 密闭酸罐，管路均采用全密闭工艺。 |  | 钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5氯化氢排放浓度限值 |
| 地表水环境 | 循环冷却水系统排污水 | SS、COD | 污水管道 | 迁安市九江线材有限责任公司污水处理站 | 处理后回用于生产，不外排 |
|  | 锅炉启动系统冲洗排水 |  |  |  |  |
|  | 除盐水制备工序产生的浓盐水 |  |  |  |  |
|  | 混床再生 | pH、COD、SS | 加入少量酸、碱进行调节 |  |  |
| 声环境 | 生产设备、锅炉风机 | Leq(A) | 采取选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、风机加装消声器等措施 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求 |
| 电磁辐射 | — | — | — |  | — |
| 固体废物 | 一般固废：废树脂再生后循环使用；除尘灰收集后作为化工原料外售；废布袋收集后由厂家回收。 危险废物：废SCR催化剂(HW50，钒钛系)、废矿物油(废液压油、废润滑油)、废滤芯、滤纸和滤网等危险废物集中收集于塑料桶内与废油桶在危废间暂存后，定期交与有资质的单位处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 氨水储罐区、酸碱罐区、事故油池为重点防渗区，地面采取2mm厚高密度聚乙烯防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s（或采取其他具有同等防渗效力的防渗材料）。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | — |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①煤气管道设置自动调压、自动点火放散装置；②煤气系统设置一氧化碳和氧含量连续监测和自控控制系统；③在易发生气体泄漏的工艺现场设置可燃、有毒气体监测器；④可能发生有毒气体泄漏区巡视人员配备便携式有毒气体探测器；⑤对高炉煤气管道设置识别色和流向压力，温度等标识；⑥主油箱采用碳钢防渗漏材质制成，周围设置围堰，主油箱围堰高度为0.3m，罐区周围设置围堰，氨水储罐围堰高度1.2m，酸碱储罐围堰高度为0.3m，事故油池、罐区地面及围堰用20cm厚防渗混凝土浇筑，并铺设2mm厚高密度聚乙烯进行防渗，等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤10-10cm/s，事故油池容积为48m3(3m×4m×4m)。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.排放口规范化 按照《排污口规范化整治技术要求(试行)》（环监[1996]470号）相关要求设置规范化排污口。 (1)废气排放口设置便于采样、监测的采样口，废气监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合GB/T16157、HJ/T397等的要求；监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。 (2)按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，标明废气排放单位，排放口编号，污染物种类等。 2.严格落实排污许可证制度 迁安市九江线材有限责任公司已取得排污许可证，证书编号为：911302007356029939001P，本项目在启动生产设施或者发生实际排污之前，需对公司现有排污许可证进行变更，将本项目的相关内容纳入排污许可管理。 |  |  |  |  |

# 六、结论

迁安市九江线材有限责任公司整合重组减量置换项目配套资源综合利用项目符合国家和地方产业政策，项目拟采取的环保措施技术可靠、经济可行，项目建设符合达标排放、总量控制的基本原则。厂区所在区域环境质量现状适合项目建设，项目建设对周围环境影响较小，厂址选择从环保角度合理。 建设单位在全面加强管理，落实主管部门的环保要求，严格认真落实各项环境保护措施和风险防范措施后，项目运营期对环境空气、水环境、声环境等的影响较小，能够满足功能区环境质量标准要求。项目运营期存在事故风险，通过采取严格的环境风险防范措施，并建立完善的风险应急预案，可使事故风险发生率降至较小程度，减少危害，其风险在可接受水平。 综上所述，本项目在严格执行国家、地方的各项环保政策、法规和规定，保证废气、废水、噪声达标排放和固废合理处置，落实报告表提出的各项环境保护措施和风险防范措施要求的前提下，项目各项污染物均能合理处置或达标排放，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量(新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 2113.217 | 1785.9815 | 875.544 | 15.049 | — | 3003.81 | +15.049 |
|  | SO2 | 347.52 | 1432.854 | 423.182 | 32.163 | — | 802.865 | +32.163 |
|  | NOx | 856.292 | 2260.9759 | 628.918 | 45.743 | — | 1530.953 | +45.743 |
| 废水 | COD | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 氨氮 | — | — | — | — | — | — | — |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | — | — | — | 1173 | — | 1173 | +1173 |
|  | 废布袋 | — | — | — | 0.1 | — | 0.1 | +0.1 |
| 危险废物 | 废SCR催化剂 | — | — | — | 10t/3a | — | 10t/3a | +10t/3a |
|  | 废滤芯、滤纸和滤网 | — | — | — | 0.5 | — | 0.5 | +0.5 |
|  | 废润滑油 | — | — | — | 0.6 | — | 0.6 | +0.6 |
|  | 废液压油 | — | — | — | 0.2 | — | 0.2 | +0.2 |
|  | 废油桶 | — | — | — | 0.03 | — | 0.03 | +0.03 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a