# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 迁安市健康体检管理中心新建项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 迁安市卫生健康局 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 朱冰 |  |  | 联系人 | 曹小娟 |  |  |
| 通讯地址 | 迁安市创客广场A座9层 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13292592618 |  | 传 真 |  | 邮政编码 | 064400 |  |
| 建设地点 | 迁安市惠安大街北侧 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | - |  |  | 批准文号 | - |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别及代码 | 健康体检服务(Q-8491) |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 3048 |  |  | 绿化面积 (平方米) | - |  |  |
| 总投资 (万元) | 10000 | 其中：环保投资(万元) |  | 14 | 占总投资比例 |  | 0.14% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产 日期 |  | 2021年6月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 2016年中共中央国务院发布了《“健康中国2030”规划纲要》，强调预防为主防患未然；坚持共建共享，全民参与；明确将“全民健康”作为“健康中国的根本目的”。2020年我市出台20项“为民实施工程”，其中第一项“全面健康服务工程”，明确建设市级健康体检管理中心，打造及健康体检、健康档案、健康指导、家庭医生等功能于一体的健康管理平台，为全市人民提供高质量健康服务。这一重大举措为我市健康服务也的发展指明了方向，当前，我市正以保障和促进人的健康为宗旨，加快打造国家健康城市。但与建设健康城市要求和群众对健康生活的需求比，我市的体检设施功能还存在较大差距。因此，迁安市卫生健康局拟在迁安市惠安大街北侧,人民医院院内建设迁安市健康体检管理中心新建项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，项目应开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属“四十九、卫生——108、医院841”，需编制建设项目环境影响报告表。受迁安市卫生健康局委托，唐山立业工程技术咨询有限公司承担该项目的环境影响评价工作，接受委托后，在现场踏勘、资料收集和初步调查研究的基础上编写了本环境影响报告表。 二、工程概况 1、项目名称 迁安市健康体检管理中心新建项目。 2、建设单位 迁安市卫生健康局。 3、建设性质 新建项目。 4、项目投资 项目总投资10000万元，其中环保投资14万元，占总投资的比例为0.14 %。 5、建设地点 迁安市健康体检管理中心新建项目位于迁安市惠安大街北侧，中心地理坐标为北纬39°59′13.91″、东经118°43′29.96″。项目位于迁安市人民医院院内，北侧为燕鑫公益园，南侧60m为惠安大街、西侧35m为丰吉路。距离项目最近的环境敏感目标为项目东侧的迁安市人民医院主楼。项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。 6、项目产业政策及规划符合性 根据《产业结构调整指导目录》(2019年修本)，项目属于第三十七条“卫生健康”中第5条“医疗卫生服务设施建设”，为鼓励类项目，符合国家产业政策。已取得《关于迁安市卫生健康局迁安市健康体检管理中心新建项目可行性研究报告的批复》（迁行审投资审字[2020]58号）。项目位于迁安市人民医院院内，迁安市城乡规划局颁发了建设工程规划许可证，符合城乡规划要求。 7、选址合理性分析 项目位于迁安市惠安大街北侧，迁安市人民医院院内，人民医院取得了迁安市人民政府发放的土地证，建设单位与迁安市人民医院签订了无偿使用情况说明，符合当地土地利用总体规划；迁安市城乡规划局颁发了建设工程规划许可证，项目选址符合规划。根据《迁安市土地利用总体规划（2010-2020年）》，该地块规划用途为允许建设区。 8、建设内容和规模 项目对现有的5层建筑物进行装修改造为健康体检管理中心，总建筑面积为8080平方米，对室内重新进行平面布置分隔，购置医疗设备、办公设备等相关附属设施。根据医疗设备进行全面改造装修，满足体检要求，首层及二层为体检项目，三层中医、健康咨询及办公区，四层VIP诊疗，五层全部为康健理疗区。项目建成后移交给迁安市人民医院管理使用。 表1 项目组成一览表 工程类别; 项目名称; 建设内容. 主体工程; 首层及二层; 体检项目. 三层; 中医、健康咨询及办公区. 四层; VIP诊疗. 五层; 康健理疗区. 公用工程; 供水; 迁安市供水管网. 供电; 由当地电网接入. 供热; 市政集中供热. 环保工程; 废水; 生活污水经化粪池处理后排至迁安市人民医院污水处理站，医疗废水排入迁安市人民医院污水处理站处理，处理后排入市政污水管网. 噪声; 项目主要噪声为空调风机产生的噪声，采用低噪声及振动小的设备，并采取基础减振措施，隔声罩等措施. 固废; - 人员生活垃圾交环卫部门清运 - 医疗废物暂存医疗废物暂存间内，定期交唐山市保洁医用废弃物处置有限公司处理. 表2 项目建构筑物一览表 序号; 项目名称; 建筑面积; 备注. 1; 体检中心; 8080m2; 改建. 9、主要设备 项目的主要设备见表3。 表3 主要医疗设备一览表 序号; 名称; 数量; 备注. 1; CT设备; 2; 另做环评. 2; 超声机（全身）; 8. 3; 放射DR机; 2; 另做环评. 4; 胃镜; 1. 5; 肠镜; 1. 6; 胃肠镜清洗设备; 1. 7; 胃镜床; 3. 8; 麻醉机; 1. 9; 供氧设备; 1. 10; 负压吸引; 2. 11; 除颤仪; 1. 12; 监护仪; 1. 13; 24h动态心电; 1. 14; 12导心电图; 6. 15; 运动平板连接心电图机; 1. 16; 骨密度仪; 1. 17; 全自动电子血压仪; 6. 18; 体重身高仪; 5. 19; 动脉硬化检测; 1. 20; 肺功能检测; 1. 21; 幽门螺旋杆菌检测仪; 1. 22; 眼科裂隙灯; 2. 23; 非接触眼压计; 2. 24; 眼底照相; 1. 25; 眼底镜; 2. 26; 口腔综合操作台; 2. 27; 耳鼻喉操作台; 2. 28; 经颅多普勒; 1. 29; 妇科检查床（电动）; 2. 30; 客观听力测试台; 1. 31; 诊床; 15. 32; 超声诊床; 8. 33; 无菌柜; 20. 34; 放射防护用品（铅衣、铅裙等）; 4. 35; 呼叫系统; 1套. 36; 医疗器械（抢救车治疗车托盘、紫外线灯等）; 1套. 10、主要原辅材料及能源消耗量 项目为体检大楼，主要原辅材料为体检过程的消耗品，主要有乙醇消毒液、84消毒液、碘伏消毒液、医用棉签、一次性尿杯、一次性采血针、一次性使用阴道扩张器、一次性橡胶检查手套、医用输液贴等，使用量根据实际受检人员数量及所选项目而定。 11、平面布置 项目首层及二层为体检项目，三层中医、健康咨询及办公区，四层VIP诊疗，五层全部为标准间。各层分区明确，因此，项目平面布局合理。 12、公用工程 （1）供电 供电来源于市政电网，年用电量178.53万kWh。 （2）给排水 ①给水：项目用水主要是医务人员生活用水、体检用水、健康养护用水、洗衣用水和绿化灌溉用水。项目不设食堂、洗浴设施，厕所为水冲厕所。根据《河北省用水定额》(DB13/T 1161.3-2016)及建设方提供资料，医务人员用水量为40L/人·d，体检用水量为10L/人·次，健康养护用水50L/人·d，洗衣房用水量按照40L/kg干衣，干衣按照2kg干衣/床·d计算，项目共66张床位；项目运营期间，医务人员共计60人，每天体检人数约为220人次。绿化灌溉用水2.5m3/d，总用水量为17.50m3/d（5775m3/a）。项目用水量统计见表3。 ②排水：项目排水主要为生活污水、体检废水、健康养护废水、洗衣废水。生活污水经化粪池处理后，排入迁安市人民医院污水处理站处理；医疗废水直接排入迁安市人民医院污水处理站处理，处理后排入管网（与人民医院共用一个排污口），进入迁安市污水处理厂处理。排水量按用水量的80%计算，则项目总排水量为14m3/d（4620m3/a）。 项目用水分析见表4，水平衡图如图1。 表4 用水分析表 序号; 用水单元; 单位; 用水定额; 数量（人）; 用水量（m3/d）; 排水量（m3/d）. 1; 体检用水; L/人·d; 10; 220; 2.2; 1.76. 2; 医务人员用水; L/人·d; 40; 60; 2.4; 1.92. 3; 绿化灌溉用水; m3/d; --; --; 2.5; 0. 4; 洗衣用水; L/床·d; 80; 80; 6.40; 5.12. 5; 健康养护用水; L/床·d; 50; 80; 4.00; 3.20. 6; 小计; --; --; --; 17.50; 14.00. 图1 项目水平衡图(m3/d) 13、劳动定员及工作制度 项目配备职工人员共计约60人，年工作天数330天。 14、项目实施进度 项目预计于2021年6月建成投产。 15、“三线一单”政策符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。项目建设与上述要求的符合性分析如下： 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。项目建设与上述要求的符合性分析如下： 表5 “三线一单”符合性分析 文件要求; 拟建项目情况; 符合性. 在项目环评中建立“三线一单”约束机制，强化准入管理; 环境质量底线： (1)环境空气：项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量现状的数据，迁安地区为不达标区域，运行过程中无废气产生。 (2)水环境：项目废水依托迁安市人民医院污水处理站，处理后排入污水管网。 (3)声环境：项目采取了完善的噪声控制措施，经预测，厂界噪声达标排放。; 符合. 资源利用上线：本项目所用的土地资源为迁安市人民医院原有占地，不新增占地，土地资源无制约；根据冀政函（2017）48号《河北省人民政府关于公布平原区地下水超采区、禁采区和限采区范围的通知》，项目不在地下水超采区、禁采区和限采区范围内。项目建成后用水量为5775m3/a，用水依托迁安市市政供水管网，供水能够满足项目使用。项目用电由当地电网引接，年用电量178.53万kWh，能够满足项目生产、生活用电要求。 项目所使用的能源主要为水、电，能源能够满足企业生产需求，不会超出当地资源利用上线。项目所使用的能源主要为水、电，能源能够满足企业生产需求，不会超出当地资源利用上线。; 符合. 生态保护红线：项目位于迁安市惠安大街北侧，根据《迁安市生态保护红线分布图》（第三次对接修改后）和迁安市生态保护红线图(见图2），项目不在生态保护红线范围内。; 符合. 环境准入负面清单：项目新建项目，根据《产业结构调整指导目录》(2019年修本)，项目属于第三十七条“卫生健康”中第5条“医疗卫生服务设施建设”，为鼓励类项目，符合国家产业政策。; 符合. 本项目 图2 迁安市生态保护红线分布图 |
| 与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题： 迁安市健康体检管理中心新建项目是将迁安市人民医院宿舍楼进行装修改造成为体检中心，不存在原有环境污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地貌与位置 迁安市位于河北省东北部、唐山市东北部，为唐山市所辖县级市，地处北纬39°51'～40°15'，东经118°26'～118°55'之间，东与秦皇岛卢龙县交界，南连滦县，西接迁西县，北与秦皇岛市青龙满族自治县相望。长城横贯迁安市北部，成为迁安市与青龙满族自治县的界墙。全市东西横距39 km，南北纵横45 km，总面积达1208 km2。县城西距北京225 km，距天津160 km，东距秦皇岛75 km。西南距唐山市区60 km，交通方便。 迁安市健康体检管理中心新建项目位于迁安市惠安大街北侧，人民医院院内，中心地理坐标为北纬39°59′13.91″、东经118°43′29.96″，地理位置见附图1。 2、气候气象 迁安市属暖温带季风气候，冬季最低气温-26.7℃，夏季最高气温为38.6℃，多年平均气温10.1℃。年最大降水量1152mm，日最大降雨量344.8mm，降水多集中在7、8月份，多年平均降水量675.6mm。全年主导风向西北风，夏季主导风向东南风，冬季主导风向西北风，年平均风速2.5m/s，静风频率28%，多年平均无霜期168天。本地区蒸发量大于降雨量，年平均蒸发量1882.5mm，常形成干旱季节。 市境夏季多东南风，冬季多西北风，春秋两季为冬季风和夏季风的过度季节，风向多变。年平均大风日数99d，年平均风速2.5 m/s。春季大风日数占全年的44.9%。 3、地表水系 迁安市境内最大河流为滦河。滦河古称“濡水”。发源于河北省丰宁县小梁山，自西北龟口处入境，经马兰庄、阎家店、杨店子镇、迁安镇、赵店子、野鸡坨、夏官营、彭店子等8个乡镇，向东南流至南丘村与青龙河汇合出境，经滦县、乐亭等县入渤海。境内有冷口西沙河、凉水河、野河、三里河、十里河注入。境内流程54km，流域面积262.8km2，基底为沙卵石。1951年到1968年平均年径流量28.74亿m3，最高达92.28亿m3(1959年)。1980年-1986年(潘家口、大黑汀水库建成)平均年径流减少到10.57亿m3，年平均淤沙量1136万t。水质为淡水。河床平均宽0.5-1km。结冰期由当年11月至翌年3月上旬。 4、水文地质 迁安市地质构造属燕山沉降带，地层出露齐全，现保留的有太古界、震旦系、侏罗系、寒武系和第四系松散地层。由于地质构造不同，地下水的分布、埋深、富水程度也不相同。按水文地质构造条件，全市地下水可分为四个大区：北部和西部中低山丘陵地带贫水区；东南部丘陵地带贫水区；坎上平原亚富水区。 河川平原富水区主要分布在迁安市城区，该区受滦河、三里河、青龙河三条河流的影响，地下水丰富，已被广泛开发利用。区内地下水以降水垂向补给和河流侧向补给为主，以人工开采和河流方式排泄。该区域地下水流向为自西北向东南方向。 5、土壤 迁安境内土壤主要分为褐土和风沙土两大类。评价区域土壤多为褐土类，受海拔高度分布及河流沟道切割等因素影响，分为褐土性土、淋溶褐土和草甸褐土3个亚类。 6、植被、生物多样性 项目所在区域内的土壤成土母质类型，主要为河流冲积物，河流冲积草甸褐土多分布在滦河两岸一带，土壤中有机质含量较低，渗水性能好。该区域除工业企业外，主要是农业区，自然植被很少。植被大部分为人工植被，乡间路两侧及村庄旁植树以杨树为多，有少量柳树、榆树、椿树、槐树和刺槐等。农田主要种植玉米、大豆、小麦等农作物。动物主要为农户饲养的牛、马、猪、羊、鸡等。项目所在区域内无珍稀保护动植物。 7、污水处理厂 迁安市污水处理厂位于迁安市三李庄村东南，处理能力为8万m3/d，收水范围为迁安市区范围。采用A2/O工艺+“微絮凝—过滤—消毒”深度处理工艺，处理达标外排水量为4万m3/d，外排水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；另外4万m3/d沉淀池处水进入中水处理工艺进行处理，出水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）水质标准，供中水用户使用。 项目位于迁安市惠安大街北侧，人民医院院内，属于迁安市污水处理厂服务范围。目前该区域配套污水管网已铺设完善，项目外排水具备入网条件。 目前，污水处理厂的进水量约60000t/d，项目总废水排放量为14t/d，占污水处理厂剩余处理规模的0.07%，尚有余量容纳本项目污水。污水经处理后可纳入污水管网。因此，从水量分析，项目废水的纳入不会对污水处理厂的正常运行造成冲击。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气 项目所在区域环境空气质量现状数据采用唐山市生态环境局公开发布的《2019年唐山市环境状况公报》中空气质量数据，具体情况见表6。 表6 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 22; 60; 36.7; 达标. NO2; 51; 40; 127.5; 不达标. PM10; 101; 70; 144.3; 不达标. PM2.5; 53.9; 35; 154; 不达标. CO; 日平均质量浓度的第95百分位数; 2900; 4000; 72.5; 达标. O3; 日最大8h平均浓度的第90百分位数; 190; 160; 118.8; 不达标. 由表6可知，SO2的年平均质量浓度、CO的日平均质量浓度的第95百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准；NO2、PM2.5、PM10的年平均质量浓度和O3的日最大8h平均浓度的第90百分位数不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，6.4.1.1 城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。通过以上数据判定，项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 2、声环境 根据迁安市环境监测站声环境现状监测数据，区域环境噪声为：昼间45.6～54.9dB(A)，夜间41.1～44.3dB(A)，声环境现状满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准要求，声环境质量良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目主要环境保护目标见表7。 表7 环境保护目标 名称; 经纬度（0）; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 迁安市人民医院主楼; 118.728132; 39.987495; 医院; 声环境; 声环境1类; 东; 67. 迁安市人民医院主楼; 118.728132; 39.987495; 医院; 环境 空气; 环境空气二级; 东; 67. 迁安市惠民小区; 118.714743; 39.986196; 居民; 西南; 140m. 洪富庄村; 118.726501; 39.981264; 居民; 南; 384m. 石岩庄村; 118.722467; 39.993890; 居民; 西北; 475m. 崔庄村; 118.713756; 39.988432; 居民; 西; 688m.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，具体标准见表8。 表8 环境空气质量标准 标 准 名 称; 级 别; 污染物名称; 浓度限值. 单 位; 数 值. 《环境空气质量标准》(GB3095-2012); 二级; TSP; 日平均; μg/m3; 300. PM10; 日平均; μg/m3; 150. SO2; 日平均; μg/m3; 150. 1小时平均; μg/m3; 500. NO2; 日平均; μg/m3; 80. 1小时平均; μg/m3; 200. CO; 日平均; mg/m3; 4. 1小时平均; 10. O2; 日最大8小时平均; μg/m3; 160. 1小时平均; 200. PM2.5; 日平均; μg/m3; 75. 2、迁安市健康体检管理中心新建项目声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)标准；东厂界、南厂界和北厂界外执行1类标准，西厂界执行4a类标准。其标准值如下： 1类标准： 昼间：55dB(A)，夜间：45dB(A)； 4a类标准：昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值标准。具体标准值见表9。 表9 施工期废气排放标准 标准名称; 污染物; 监测点浓度要求; 达标判定依据（次/天）. 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1; PM10; 80μg/m3①; ≤2天. 注①：指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计 2、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 标准值，见表10。 表10 施工期噪声排放标准 执行时段 标准类别; 昼 间; 夜 间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); 70dB(A); 55dB(A). 3、项目营运期废水主要包括医疗废水、生活污水。医疗废水和生活污水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准以及迁安市污水处理厂收水标准，见表11 表11 废水排放标准 污染物; 排放限值; 标准来源; 本项目排放废水执行标准. 浓度; 单位. pH; 6-9; -; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准（总排口）. COD; 浓度; 250; mg/L. 最高允许排放负荷; 250; （g/床位）. BOD; 浓度; 100; mg/L. 最高允许排放负荷; 100; （g/床位）. SS; 浓度; 60; mg/L. 最高允许排放负荷; 60; （g/床位）. 粪大肠菌群数; 5000; MPN/L. 阴离子表面活性剂; 5; mg/L. 总氮; 45; mg/L; 迁安市污水处理厂收水标准. 氨氮; 35; mg/L. 总磷; 5; mg/L. 4、项目营运期西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准，北厂界、南厂界和东厂界噪声执行1类标准，见表12。 表12 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 执行时段 标准类别; 昼 间(dB(A)); 夜 间(dB(A)). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准(GB12348-2008); 55; 45. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准(GB12348-2008); 70; 55. 5、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国家“十三五”主要污染物总量控制规划》，总量控制因子包括化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOX)和VOCs。迁安市健康体检管理中心新建项目废水经过迁安市人民医院污水处理站处理后排入市政污水管网，与人民医院共用一个排污口。本项目排水量为4620m3/a，污染物排放浓度为COD：205mg/L，氨氮：22.5mg/L；TN：35mg/L，则： COD：205mg/L×4620m3/a×10-6=0.947t/a； NH3-N：22.5mg/L×4620m3/a×10-6=0.104t/a； TN：35mg/L×4620m3/a×10-6=0.162t/a； 则项目污染物排放总量控制指标为： 废气：SO2：0t/a；NOx：0t/a 废水：COD：0.947t/a；NH3-N：0.104t/a；TN：0.162t/a。 按照《国家“十二五”主要污染物总量控制规划》，污染物排放总量控制因子为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）。另根据国家《“十三五”生态环境保护规划》，河北省唐山市区域应增加TN、颗粒物的总量控制。 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定，项目污水排入迁安市污水处理厂，按污水处理厂排水标准核算项目总量，项目污水排放总量为4620m3/a，排水标准为：COD：50mg/L、总氮：15mg/L、氨氮：5（8）mg/L（括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标，项目所在地区水温＞12℃的时间为8个月，水温≤12℃时间为4个月） 该项目污染物排放总量为： COD：4620m3/a×50mg/L×10-6=0.231t/a； NH3-N：（3080m3/a×5mg/L+1540m3/a×8mg/L）×10-6=0.028t/a； TN：4620m3/a×15mg/L×10-6=0.069t/a。 综上所述，本次评价核定总量控制指标为：SO2：0t/a，NOX：0t/a，COD：0.231t/a，NH3-N：0.028t/a，TN：0.069t/a。 项目建成后移交给迁安市人民医院管理使用，迁安市人民医院体检项目均转移至本项目体检中心进行，根据《迁安市人民医院迁建项目环境影响报告书》人民医院原体检能力为500人次/日，本项目平均每日体检人数为220人次，健康养护80人次，经核算，本项目COD、NH3-N排放量少于现有排放量，因此不会增加COD、NH3-N的排放量，不需进行总量交易。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1、施工期 本项目施工主要是原有建筑改造装修和设备的安装。设备安装产生的噪声对环境的影响较小，设备安装产生的噪声随着工期完结，噪声污染也就不复存在。使用商品混凝土，项目施工场地不设搅拌站。工艺流程见下图3： 图3 施工期工艺流程及排污节点 施工过程的排污节点：设备安装产生的噪声；产生的固体废物如建筑垃圾和施工人员生活垃圾等，会对环境产生一定的影响。 2、营运期 （1）健康体检 针对客户需求，为受检人员身体情况进行各项检查。 排污节点：体检过程有医疗固废、医疗废水产生。 （2）健康管理 健康管理由三个大的基本模块构成，即健康检测与监测、健康评估与指导、健康干预与维护。三个模块于一个信息平台上运行，延伸到社区（村）的跟踪服务，形成健康管理服务的循环体系。 排污节点：此过程无污染物产生。 （3）健康养护 针对亚健康人群运用中医药适宜技术进行保健和养护，创建中医药养生国内知名专家库，建立专家工作室。通过奇灸妙招、砭石疗法、脏腑养生、体感音疗等，利用知名营养专家、心理专家、高级运动师及私人医生团队的引领下，从身体到心灵，全方位健康养护。 排污节点：此过程有医疗固废、医疗废水、生活垃圾产生。 医护人员办公生活有生活垃圾和生活废水产生。洗衣过程产生洗衣废水。 其工艺流程及排污位置见图4。 图4 工艺流程及排污位置图

主要污染工序： 项目施工期与营运期的主要污染工序见表13。 表13 项目主要污染工序一览表 建设时期; 项目; 污染源/排污工序; 污染因子. 施工期; 噪声; 施工设备; A声级. 固废; 建筑施工; 建筑垃圾. 施工人员; 生活垃圾. 废气; 施工场地; 颗粒物. 废水; 施工人员生活; COD、SS. 营运期; 废水; 体检、健康养护废水; COD、BOD、SS、氨氮、粪大肠菌群. 生活污水; COD、BOD、SS、氨氮、粪大肠菌群. 洗衣废水; COD、BOD、SS、阴离子表面活性剂. 固废; 体检、健康养护; 医疗废物. 办公生活; 生活垃圾. 化粪池; 化粪池污泥. 噪声; 空调风机; A声级.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 废水 | 废水量 | 4620m3/a | 4620m3/a |
|  |  | COD | 300mg/L、1.39t/a | 205mg/L、0.95t/a |
|  |  | BOD | 150mg/L、0.69t/a | 95mg/L、0.44t/a |
|  |  | SS | 150mg/L、0.69t/a | 15mg/L、0.07t/a |
|  |  | NH3-N | 50mg/L、0.23t/a | 22.5mg/L、0.10t/a |
|  |  | TN | 40mg/L、0.18t/a | 35mg/L、0.16t/a |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 15mg/L、0.07t/a | 5mg/L、0.02t/a |
|  |  | 粪大肠菌群 | 1.6×108MPN/L | 5000MPN/L |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 一般生活垃圾 | 22.44t/a | 交由环卫部门处理 |
|  | 体检、 健康养护 | 医疗废物 | 25.08t/a | 暂存医疗废物暂存间，交有资质单位处理 |
|  | 化粪池 | 污泥 | 12.87t/a | 经消毒处理后，交由有资质单位处理 |
| 噪 声 | 项目主要噪声为空调风机产生的机械噪声。项目采用低噪声及振动小的设备，并采取基础减振措施，隔声罩后对外界声环境影响较小。 |  |  |  |
| 其它 | -- |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 项目位于迁安市惠安大街北侧，人民医院院内，中心地理坐标为北纬39°59′13.91″、东经118°43′29.96″，不构成对植被的破坏，项目建设对当地的生态环境无影响。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

# 施工期环境影响简要分析： 1、大气环境影响分析 施工期建筑材料运输等产生施工扬尘。根据《河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案》、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》、《河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案》的通知、《河北省扬尘污染防治办法》等文件要求，为控制施工废气对周围环境的影响，应采取以下措施： （1）施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。 （2）施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。两侧的围挡高度不低于2.5米。 （3）施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 （4）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 （5）施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。 （6）施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 （7）施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 （8）具备条件的地区施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。不具备条件的地区，现场搅拌砂浆必须搭设封闭式搅拌机棚。 （9）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 （10）建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。 （11）施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点,集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 （12）施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 （13）建筑工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆必须使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损。 （14）遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。 （15）建设单位必须组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。 （16）鼓励施工现场在道路、围墙、脚手架等部位安装喷淋或喷雾等降尘装置；鼓励在施工现场安装空气质量检测仪等装置。 （17）施工现场视频监控和监测。施工现场出入口、加工区和主作业区等处安装远程视频监控，与住建部门联网；按规定安装在线监测系统，与环保部门联网，对施工扬尘实时监控。 采取上述措施后，施工扬尘满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值标准。不会对环境空气造成明显的影响。 2、水环境影响分析 拟建项目施工期废水主要为施工人员生活污水，水量较少且成分简单，用于泼洒地面抑尘。生活污水不外排，不会对区域水环境产生影响。 3、声环境影响分析 施工期噪声源主要为砂轮机、电钻、切割机等设备产生的噪声，其噪声值一般在70-90dB（A）之间。随着施工期的结束，噪声也就不复存在。施工期间采取如下降噪措施： ①施工单位要严格按照建筑施工场地要求的时间段施工，尽量避免多台施工机械同时作业。中午12:00-14:00，夜间22:00到次日清晨6:00时段内，禁止施工。 ②选用高效、低噪声施工机械，加强对机械设备的维护保养和正确操作，保证在良好的条件下使用，减少运行噪声。 ③规范施工现场围挡，充分发挥其隔声降噪作用。 通过采取以上措施，项目施工噪声对周围环境影响能够较小。 4、固废影响分析 # 施工期间产生的固体废物主要为施工产生的弃土、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。对不同的固体废物应合理分类、收集并合法处置。对施工弃土尽可能的利用，如用于绿化表土。生活垃圾由环卫部门定期清运，统一处置。固体废物全部妥善处置，因此，不会对周围环境产生明显影响。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目不设食堂，不产生食堂油烟等，无废气产生。 2、水环境影响分析 (1)地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目废水排放为间接排放项目，评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。 - 废水的产生 项目排水主要为生活污水和医疗废水，医疗废水包括体检废水、健康养护废水、洗衣废水，排水量按用水量的80%计算，则项目总排水量为14m3/d（4620m3/a）。其中产生酸性废水PH值在6-9范围内，各科室内不涉及含氰、含汞、含铬废水及洗相废水。 - 废水的治理 生活污水经化粪池处理后，排至迁安市人民医院污水处理站污水处理，医疗废水直接排入迁安市人民医院污水处理站处理。污水处理站处理工艺为“污水→格栅→集水井→调节池→水解池→生物接触氧化池→高效沉淀池→中间水池→机械过滤器→消毒水池→脱氯水池”，处理后排入城市市政污水管网（与人民医院共用一个排污口），最终进入迁安市城市污水处理厂。 - 废水达标排放 废水经上述工艺处理后，出水水质见表14，排放浓度参照《迁安市人民医院迁建项目环境影响报告书》。 表14 污水中各污染物产生、排放情况一览表 排水 区域; 污染物; 单位; COD; BOD5; SS; TN; 氨氮; 粪大肠菌群(MPN/L); 阴离子表面活性剂. 体检 中心; 产生浓度; mg/L; 300; 150; 250; 40; 50; 1.6×108; 15. 产生量; t/a; 1.39; 0.69; 1.15; 0.18; 0.23; —; 0.07. 排放浓度; mg/L; 205; 95; 15; 35; 22.5; 5000; 5. 排放量; t/a; 0.95; 0.44; 0.07; 0.16; 0.10; —; 0.02. 排放标准; mg/L; 250; 100; 60; 35; 45; 5000; 10. - 依托可行性 - A.人民医院污水处理站 - a.环保手续情况 2007年12月26日迁安市人民医院委托河北省环境科学研究院进行了迁安市人民医院迁建项目环境影响评价工作，并于2008年3月编制了《迁安市人民医院迁建项目环境影响报告书》，2008年3月18日通过了报书技术评估专家评审会，2008年6月18日取得了迁安市环境保护局的批复，批复文号为迁环管字【2008】4号。2020年8月02日，迁安市人民医院取得了唐山市生态环境局颁发的《河北省排放污染物许可证》，证书编号：hb1302005000019857001v，有效期为2020年8月02日至2023年8月01日。 b.工艺可行性 - 人民医院污水处理站处理工艺为“污水→格栅→集水井→调节池→水解池→生物接触氧化池→高效沉淀池→中间水池→机械过滤器→消毒水池→脱氯水池”。 污水经格栅去除飘浮大颗粒悬浮杂质，以保护水泵和后续处理单元。格栅处理后进入集水井，经提升泵进入调节池，进行均质均量调节，调节池中设置液位控制器，再经液位控制仪传递信号，由提升泵送至水解酸化池，污水中的大分子有机物经水解酸化作用后转化为易为微生物吸收降解的小分子物质，出水自流至生物接触氧化池，通过生化作用得以降解水中大部分有机物污染物。自流进入高效沉淀池，进行固液分离去除生化池中剥落下来的生物膜和悬浮污泥，上部清水自流入中间水池、机械过滤器处理后，经二氧化氯消毒，杀灭病原菌和病毒后排入脱氯水池脱氯，经市政排水管网最终排至迁安市污水处理厂处理。迁安市人民医院外排废水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准要求。 根据迁安市人民医院环评，污水处理站处理能力600m3/d，人民医院总排水量437m3/d，本项目总排水量14m3/d，因此废水可依托人民医院污水处理站处理。 c．管网可行性分析 项目位于迁安市惠安大街北侧，人民医院院内，属于迁安市污水处理厂服务范围。目前该区域配套污水管网已铺设完善，项目外排水具备入网条件。 B．迁安市污水处理厂依托可行性分析 迁安市污水处理厂总投资1.137亿元，占地面积140亩，位于迁安市三李庄村东南，于2003年8月正式投入使用，设计污水处理量为8万t/d，污水处理工艺为采用A2/O工艺+“微絮凝—过滤—消毒”深度处理工艺。目前，污水处理厂的进水量约60000t/d，项目总废水排放量为14t/d，占污水处理厂剩余处理规模的0.07%，尚有余量容纳本项目污水。污水经处理后可纳入污水管网。因此，从水量分析，项目废水的纳入不会对污水处理厂的正常运行造成冲击。 C．对污水处理厂水质的影响 迁安市污水处理厂的设计废水进水质无特殊规定，项目预处理后的废水能够达到迁安市污水处理厂收水标准，项目废水的纳入不会对污水处理厂的正常运行造成影响。综上所述，项目对地表水环境无影响。 - 废水对地表水的影响 由上表可知，项目废水可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的排放标准以及迁安市污水处理厂收水标准后排入市政污水管网，不与地表水发生直接联系，因此不会对地表水环境产生影响。 (2)地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为V社会事业与服务业 161、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心等其他卫生机构，属于地下水环境影响评价项目类别中的Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。 项目为了防止污水处理站对地下水造成污染，需采取以下措施： ①项目污水处理依托迁安市人民医院污水处理站，室外污水管道选用钢筋混凝土管，达到渗透系数小于10-10cm/s的要求，可有效防治污水的下渗； ②医疗废物根据种类分开暂存不同的特定容器中，存放一层西南侧危废暂存间内，面积约为10m2，危废贮存间地面用钢筋混凝土构筑，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，渗透系数小于10-10cm/s的要求建筑，危废暂存设施应封闭，并设置相关标识。 表15 地下水污染防渗分区表 防渗区; 防渗分区; 污染控制难易程度; 防渗措施. 医疗废物储存间、 污水管道; 重点防渗区; 难; 地面采取2mm厚高密度聚乙烯防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s（或采取其他具有同等防渗效力的防渗材料）. 化粪池; 一般防渗区; 难; 抗渗混凝土防渗，厚度≥15cm，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s. 其他地面; 简单防渗区; 易; 一般地面硬化. 采取上述措施后，对地下水的环境影响很小。 表16 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 ； 水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 ；其他; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □； 冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）个. 表17 地表水环境影响评价自查表（续表） 工作内容; 自查项目. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km； 湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （ ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：I类 □；II类 □；III类 □；IV类 □；V类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □： 达标 □； 不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □： 达标 □； 不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □： 达标 □； 不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □； 不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □；解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □；其他 □. 表18 地表水环境影响评价自查表（续表） 工作内容; 自查项目. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □； 替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. /; /; /. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □； 无监测 □; 手动；自动 □； 无监测. 监测点位; （ ）; （污水总排口）. 监测因子; （ ）; （COD、SS、氨氮、粪大肠菌群）. 污染物排放清单; COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、粪大肠菌群. 评价结论; 可以接受 ；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 3、固体废物 项目产生的固体废物主要为办公生活垃圾和医疗废物和化粪池污泥等。 ①办公生活垃圾 医护人员办公生活垃圾产生量按照0.5kg/(人·d)计算，医务人员60人，产生生活垃圾30kg/d；体检人员生活垃圾产生量按照0.1kg/(人·次)计算，每天体检人数按220人计，则产生生活垃圾22kg/d；健康养护人员产生生活垃圾按照0.2kg/(人·d)计算，人数按80人计，则产生生活垃圾16kg/d；则共产生生活垃圾68kg/d（22.44t/a）。收集后定期交由环卫部门处置。 ②医疗废物 项目产生的医疗废物属于《国家危险废物名录》（2016年）中的“HW01 医疗废物”，包括①医疗固废：一次性用具等属于感染性废物（831-001-01）；②医药固废分析试剂、过期药品等属于药物性废物（831-005-01）。医疗废物暂存于医疗废物暂存间，交由有资质单位处置。 项目体检人员医疗废物按每日每人次0.2kg计，日受检人数220人计，产生医疗废物44kg/d（14.52t/a）；健康养护人员产生医疗废物按每日每人次0.4kg计，按每日80人计，则产生医疗废物32kg/d（10.56t/a）；因此共产生医疗废物76kg/d（25.08t/a）。 ③化粪池污泥 化粪池污泥来自医务人员和体检人员及健康养护人员的粪便，污泥量取决于化粪池的清掏周期和每人每日的粪便量。每人每日的粪便量约为150g，项目按每天360人，则每天产生粪便量为39kg（12.87t/a）。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“栅渣、化粪池污泥和污水处理站污泥属危险废物，按照危险废物进行处理处置”，栅渣和污水处理站污泥根据实际运行情况进行清理，化粪池污泥每半年清掏一次，污泥经过消毒满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4要求后，交由资质单位处置。 项目产生的固体废物均得到了合理处置，不会对周围环境产生不良影响。 表19 危险废物产生、治理和排放情况表 危废名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 产生周期; 危险特性; 污染防治措施. 一次性用具; HW01; 83100201; 25.08; 体检; 固态; 一次性用具; 视情况而定; In; 在医疗废物暂存间暂存，按GB15562.2的规定设置警示标志，定期交由资质单位处置. 废弃的一般性药品; HW01; 83100501; 治疗; 固-液态; --; T. 化粪池污泥; HW01; 83100101; 12.87; 化粪池; 固态; 化粪池污泥; 半年; In; 经消毒处理后，交由资质单位处理。. 表20 项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积m2; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期; 防渗要求. 1; 医疗废物储存间; 医疗固废; HW01; 831-001-01; 一层西侧; 10; 耐磨蚀容器收集; 2t; 2天; 地面采取2mm厚高密度聚乙烯防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s（或采取其他具有同等防渗效力的防渗材料）. 2; 医药固废; HW01; 831-005-01; 2天. 4、噪声 (1)源强分析 项目主要噪声为空调风机产生的机械噪声。项目采用低噪声及振动小的设备，并采取基础减振措施，隔声罩后对外界声环境影响较小。项目噪声排放情况见表21。 表21 项目噪声排放情况一览表 噪声源; 源强(dB(A)); 产生位置; 处理措施; 处理后噪声(dB(A)). 空调风机; 85; 体检楼; 采用低噪声设备+基础减振+隔声罩; 60. (2)噪声影响预测 噪声预测采用点声源噪声衰减公式和噪声叠加公式。 a.点声源噪声衰减公式： L(r)=L(r0)-20lgr/r0 式中：L(r)－预测点处所接受的A声级； L(r0)－参考点处的声源A声级； r－声源至预测点的距离； r0－参考位置距离，m，取1m。 b.噪声叠加模式： L＝10lg[100.1L1+100.1L2+100.1L3] 式中：L－受声点处的总声级，dB(A)； L1－甲噪声源对受声点的噪声影响值，dB(A)； L2－乙噪声源对受声点的噪声影响值，dB(A)； L3－丙噪声源对受声点的噪声影响值，dB(A)。 (3)噪声预测结果 根据上述预测模式和参数计算厂界噪声，同时对附近居民房作为声敏感点进行噪声预测，预测结果见表22、表23。 表22 噪声厂界预测参数表 噪声源; 治理后源强dB(A); 厂界距噪声源距离(m); 厂界噪声贡献值dB(A). 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 空调风机; 60; 65; 45; 22; 10; 23.7; 26.9; 33.2; 40. 表23 噪声敏感点预测参数表 人民医院主楼; 惠民小区. 声源距敏感点距离(m); 噪声贡献值dB(A); 声源距敏感点距离(m); 噪声贡献值dB(A). 62; 24.2; 160; 15.9. 由噪声预测结果可知，采取上述措施后，噪声厂界贡献值降至23.7-40dB(A)。项目东、北、南厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准，西厂界噪声满足4类标准。项目噪声对敏感点贡献值较小。人民医院和惠民小区敏感点声环境质量能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)的1类标准要求。 (4)外环境噪声对医院的影响 根据项目分析可知，运营期，西侧丰吉路产生对本项目声环境的影响。 经调查类比相关数据，该道路昼间噪声值分别为41.2~45.1dB(A)左右，夜间噪声值分别为39~40dB(A)。昼、夜间噪声满足《声环境质量标准》中4a类标准要求。噪声贡献点距离丰吉路最近敏感点约35m，经距离衰减后，噪声贡献值为10.32-14.22dB(A)，项目建成后丰吉路交通噪声对本项目敏感点环境影响较小，可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准要求。 - 土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ 964-2018)附录A 表A.1土壤环境影响评价项目类别：本项目为体检中心，属于“其他行业”，为Ⅳ类项目，不需要开展土壤环境影响评价。 - 环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169—2018)，项目无附录B的风险物质，故判断项目风险潜势为I，可确定本环评风险评价工作等级为简单分析。 （1）环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169—2018)，风险类型包括危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。 根据项目特点，环境风险主要为泄漏风险，主要来自医疗污水和医疗废物泄漏。 （2）环境风险防范措施及应急要求 a医疗污水事故性排放风险及措施 医疗废水处理过程中的事故因素为操作不当或处理设施失灵，废水不能达标排放。主要采取以下防治措施：①定期检查排水管道完好情况；②配备双电源，确保设备不断电；③定期强化培训管理及操作人员，提高工作人员处理突发事件的能力，如快速准确关闭总排口阀门，快速报告等。 b医疗废物风险及措施 医疗废物具有危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗废物得到安全处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范发生医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故：①确定流失、泄露、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；②组织有关人员尽快对发生医疗废物泄露、扩散的现场进行处理；③对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对就诊人员、医务人员、其他现场人员及环境的影响；④采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其它无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；⑤对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；⑥工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。 综上所述：本项目风险处于可接受水平，风险管理措施有效、可靠，从风险角度而言可行。 表24 环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风 险 调 查; 危险物质; 名称. 存在总量/t. 环境敏感性; 大气; 500 m 范围内人口数 人; 5 km 范围内人口数 人. 每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大）; 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1 □; F2 □; F3 □. 环境敏感目标分级; S1 □; S2 □; S3 □. 地下水; 地下水功能敏感性; G1 □; G2 □; G3 □. 包气带防污性能; D1; D2; D3 □. 物质及工艺系统 危险性; Q 值; Q＜1; 1≤Q＜10 □; 10≤Q＜100 □; Q＞100 □. M 值; M1 □; M2 □; M3 □; M4 □. P 值; P1□; P2 □; P3 □; P4 □. 环境敏感 程度; 大气; E1 □; E2 □; E3 □. 地表水; E1 □; E2 □; E3 □. 地下水; E1 □; E2; E3 □. 环境风险潜势; Ⅳ+ □; Ⅳ□; Ⅲ □; Ⅱ □; I □. 评价等级; 一级; 二级 □; 三级 □; 简单分析. 风 险 识 别; 物质危险性; 有毒有害 □; 易燃易爆. 环境风险类型; 泄漏; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放. 影响途径; 大气; 地表水 □; 地下水. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法 □; 经验估算法 □; 其他估算法 □. 风险 预测 与评 价; 大气; 预测模型; SLAB □; AFTOX; 其他□. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m. 地表水; 最近环境敏感目标 ，到达时间 h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 d. 最近环境敏感目标 ，到达时间 d. 重点风险防范措施. 评价结论与建议; 通过采取防范措施，风险程度可以降到最低，达到人群可以接受的水平，因此本项目环境风险是可控的。. 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。. 7、总量控制 根据《国家“十三五”主要污染物总量控制规划》，总量控制因子包括化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOX)和VOCs。迁安市健康体检管理中心新建项目废水经过污水处理站处理后排入市政污水管网。本项目排水量为4620m3/a，污染物排放浓度为COD：205mg/L，氨氮：22.5mg/L；TN：35mg/L，则： COD：205mg/L×4620m3/a×10-6=0.95t/a； NH3-N：22.5mg/L×4620m3/a×10-6=0.10t/a； TN：35mg/L×4620m3/a×10-6=0.16t/a； 则项目污染物排放总量控制指标为： 废气：SO2：0t/a；NOx：0t/a 废水：COD：0.95t/a；NH3-N：0.10t/a；TN：0.16t/a。 按照《国家“十二五”主要污染物总量控制规划》，污染物排放总量控制因子为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）。另根据国家《“十三五”生态环境保护规划》，河北省唐山市区域应增加TN、颗粒物的总量控制。 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定，项目污水排入迁安市污水处理厂，按污水处理厂排水标准核算项目总量，项目污水排放总量为4620m3/a，排水标准为：COD：50mg/L、总氮：15mg/L、氨氮：5（8）mg/L（括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标，项目所在地区水温＞12℃的时间为8个月，水温≤12℃时间为4个月） 该项目污染物排放总量为： COD：4620m3/a×50mg/L×10-6=0.231t/a； NH3-N：（3080m3/a×5mg/L+1540m3/a×8mg/L）×10-6=0.028t/a； TN：4620m3/a×15mg/L×10-6=0.069t/a。 综上所述，本次评价核定总量控制指标为：SO2：0t/a，NOX：0t/a，颗粒物：0t/a，COD：0.231t/a，NH3-N：0.028t/a，TN：0.069t/a。 8、环境管理与监测计划 环境管理体系是企业生产管理体系的重要组成部分，建立环境管理体系可使企业在发展生产的同时提高清洁生产水平，控制污染物排放，减小对环境的影响，为企业创造良好的社会效益、经济效益和环境效益。公司设置专门的环保机构，负责项目的环境管理与环境监测工作。 （1）日常环境保护管理 ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标。 ②负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案。 ③对环保设施的改进提出积极的建议。 ④建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 （2）环境监测计划 环境监测计划是指项目在建设期、运行期对项目主要污染对象进行的环境样品、化验、数据处理以及编制报告，为环境管理部门强化环境管理，编制环保计划，制定污染防治对象，提供科学依据。根据该项目生产特点和主要污染物排放情况，提出如下监测要求： ①厂方应委托有资质单位定期对产生的废水、厂界噪声进行监测； ②定期向环境管理部门上报监测结果； ③监测中发现超标排放或其它异常情况，及时报告企业环保管理部门查找原因、解决处理，遇有特殊情况时应随时监测。 监测点位、监测项目和监测频率见表25。 表25 环境监测计划一览表 监测类别; 监测点位; 点位个数; 监测项目; 监测频率. 噪声; 厂区边界; 4; Leq(A); 1次/季. 废水; 人民医院污水排放口; 1; pH、BOD、COD、SS、氨氮、粪大肠菌群等; 1次/年. 9、排污口规范化 （1）按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监［1996］470号）、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》等文件中有关规定设置规范化排污口。 （2）按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。 10、污染物排放清单 项目污染物排放清单见表26。 表26 项目污染物排放清单一览表 污染源; 污染物源及污染物; 环保措施; 排污口信息; 执行标准. 环保措施; 数量; 排放参数; 排气筒. 污水; 生活 废水; COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂; 废水经化粪池处理后排入院区污水处理厂，处理达标后排入市政污水管网; -; 14m3/d; -; -; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和迁安市污水处理厂收水标准. 医疗 废水; COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群; 废水排入院区污水处理厂，处理达标后排入市政污水管网; -; -; -. 噪声; 空调 风机; A声级; 采用低噪声设备+隔声罩; -; -; -; -; 东、北、南厂界达到《工业企业环境噪声排放标准》(GB12348－2008 )1类标准限值；西厂界达到《工业企业环境噪声排放标准》(GB12348－2008 )4类标准限值. 固废; 一般 固废; 生活垃圾; 收集后交环卫部门处理; -; 22.44t/a; -; -; -. 危险 废物; 医疗废物; 暂存于医疗废物暂存间，交有资质单位处置; -; 25.08t/a; -; -; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. 化粪池污泥; 定期清理、消毒处理后，交由资质单位处理; -; 12.87t/a; -; -. 表37 项目污染物环境管理要求一览表 类 别; 规 格; 标准; 备注. 废水; 生活废水; 化粪池处理后依托迁安市人民医院污水处理站，处理后排入市政污水管网; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和迁安市污水处理厂收水标准; /. 医疗废水; 排入人民医院污水处理厂，处理达标后排入市政污水管网; /. 噪声; 设备机械噪声; 采用低噪声设备+隔声罩; 东、北、南厂界达到《工业企业环境噪声排放标准》(GB12348－2008 )1类标准限值，西厂界达到4类标准限值; 提示图形符号. 固废; 生活垃圾; 收集后交环卫部门处理; 合理处置; /. 医疗废物; 暂存于医疗废物暂存间，交有资质单位处置; 由危废间暂存，之后交有资质单位进行处理; - 提示图形符号. 化粪池污泥; 定期清理、消毒处理后，交由资质单位处理. 防渗; 医疗废物暂存间：地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。危废贮存间地面铺防渗材料，使渗透系数≤1×10-10cm/s。危废暂存设施应封闭，并设置相关标识； 排水管道：外排水采用防渗沟渠排水，渗透系数≤1×10-10cm/s； 化粪池：用钢筋混凝土构筑地下空间，设置其他人工材料的防渗层，渗透系数≤10-7cm/s。.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 体检废水、健康养护废水、洗衣废水、医务人员废水 | COD | 生活污水经化粪池处理后进入迁安市人民医院污水处理站，医疗废水直接进入迁安市人民医院污水处理站，处理后排入市政污水管网 | 达标排放 |
|  |  | BOD |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群 |  |  |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 | 合理处置 |
|  | 检查 | 医疗废物 | 暂存于医疗废物暂存间，交由有资质单位处置 |  |
|  | 化粪池 | 污泥 | 定期清理、消毒处理后，交由资质单位处理 |  |
| 噪 声 | 项目主要噪声为空调风机产生的机械噪声，采用低噪声及振动小的设备，隔声罩后对外界声环境影响较小 |  |  |  |
| 其它 | -- |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 项目位于迁安市惠安大街北侧，现人民医院院内，不新增占地，本项目仅为建筑物的装修和设备安装，不会对周边区域产生生态影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

# 一、结论 1、项目工程概况 迁安市健康体检管理中心新建项目位于迁安市惠安大街北侧，人民医院院内，中心地理坐标为北纬39°59′13.91″、东经118°43′29.96″，总建筑面积为8080m2。首层及二层为体检项目，三层中医、健康咨询及办公区，四层VIP诊疗，五层全部为标准间。分为健康体检，健康管理和健康养护三个功能，其中医务人员60名，年工作天数330天，每天体检人数约为220人次。项目建成后移交给迁安市人民医院管理使用。 （1）项目名称：迁安市健康体检管理中心新建项目。 （2）工程地点及周边关系：迁安市健康体检管理中心新建项目位于迁安市惠安大街北侧，中心地理坐标为北纬39°59′13.91″、东经118°43′29.96″，总建筑面积为8080m2。项目位于迁安市人民医院院内，北侧为燕鑫公益园，南侧60m为惠安大街、西侧35m为丰吉路。距离项目最近的环境敏感目标为项目东侧的迁安市人民医院主楼项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。 （3）总投资：项目总投资10000万元，其中环保投资14万元，占总投资的比例为0.14 %。 （4）项目建设内容及规模：项目对现有的5层建筑物进行装修改造，总建筑面积为8080平方米，购置医疗设备、办公设备等相关附属设施。首层及二层为体检项目，三层中医、健康咨询及办公区，四层VIP诊疗，五层全部为标准间。 （5）给排水：项目用水主要是医务人员生活用水、体检用水、洗衣用水、健康养护用水和绿化灌溉用水，新水量17.50m3/d。项目不设食堂，厕所为水冲厕所。 项目废水主要为员工生活污水、体检废水、洗衣废水、健康养护人废水。产生量按用水量的80%计算，为14m3/d，生活污水经化粪池处理后排入人民医院污水处理站，医疗废水直接排入迁安市人民医院污水处理站处理，由医院污水处理站处理后排入市政污水管网（与人民医院共用一个排污口），进入迁安市污水处理厂。 （6）项目平面布局及其合理性：项目对现有的5层建筑物进行装修改造，首层及二层为体检项目，三层中医、健康咨询及办公区，四层VIP诊疗，五层全部为标准间，为康健养护室各层分区明确，因此，项目平面布局合理。 2、环境质量现状 （1）环境空气 项目所在区域环境空气质量现状数据采用唐山市生态环境局公开发布的《2018年唐山市环境状况公报》中空气质量数据，SO2的年平均质量浓度、CO的日平均质量浓度的第95百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准；NO2、PM2.5、PM10的年平均质量浓度和O3的日最大8h平均浓度的第90百分位数不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，6.4.1.1 城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。通过以上数据判定，项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 （2）声环境 根据迁安市环境监测站声环境现状监测数据，区域环境噪声为：昼间45.6～54.9dB(A)，夜间41.1～44.3dB(A)，声环境现状满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准要求，声环境质量良好。 3、施工期主要环境影响 ⑴废水 施工期废水主要来自施工人员的生活废水。项目不设施工营地，无宿舍、食堂、洗浴等生活设施，生活废水产生量较小，污染物主要是SS和COD，用于泼洒道路抑尘，对地表水环境不会产生影响。 ⑵废气 废气主要为堆放建筑材料、进出车辆、搬运水泥等过程产生的扬尘。为降低扬尘产生量，评价要求施工时采取如下措施： ①施工现场需用2m高围档封闭，出口放置防尘垫；主要运输道路进行简单硬化，临时道路定时洒水；加强雨天土方运输管理，严禁车体带泥上路。 ②施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗撒。 ③设置垃圾存放点，集中堆放并覆盖，及时清运，严禁随意丢弃。 ④施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生。 采取上述措施后，施工扬尘满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值标准。不会对环境空气造成明显的影响。 ⑶噪声 项目施工机械设备噪声厂界噪声排放值，昼间在室外10m处满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的昼间70dB(A)的标准要求，夜间在约40m处满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的夜间55dB(A)的标准要求。距离项目施工场地最近的声环境敏感点为项目施工场地东侧67m的迁安市人民医院主楼。为避免项目建设对住院病人的影响，项目夜间不施工，中午12:00-14:00不施工，采取上述措施后，项目施工噪声对环境影响能够降到最小。 ⑷固体废物 施工期固体废弃物主要来源于装修垃圾及施工人员生活垃圾。生活垃圾经收集后袋装送环卫部门处理，装修垃圾清运到城市建设监管部门指定的地点，不会对周围环境产生影响。固废综合利用或合理处置，不会对外环境产生不利影响。 ⑸生态环境 本项目建设过程中进行建筑装修及设备的安装，本项目区无珍稀的动植物，项目建设对当地的生态环境影响不大。 4、运营期主要环境影响 （1）大气环境影响分析 本项目不设食堂，不产生食堂油烟等，无废气产生。 （2）水环境影响分析 ①地表水环境影响分析 项目营运期用水主要为医务人员生活用水、体检用水、健康养护用水、洗衣用水和绿化灌溉用水，排水主要为生活污水和医疗废水，医疗废水包括体检废水、健康养护废水、洗衣废水，总排水量为14m3/d，医疗废水排入人民医院污水处理站处理后排入迁安市污水处理厂，生活废水经化粪池处理排入人民医院污水处理站处理后排入迁安市污水处理厂。废水中主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮、粪大肠菌群和阴离子表面活性剂。各污染浓度可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的排放标准和迁安市污水处理厂收水标准。 ②地下水环境影响分析 项目污水管道、化粪池和医疗废物暂存间做防渗处理，污水管道和医疗废物暂存间渗透系数达到10-10cm/s，化粪池渗透系数达到10-7cm/s，不会对地下水水质造成影响。综上，项目对水环境的影响较小。 （3）固废 医院产生的固废包括办公生活垃圾、医疗废物和化粪池污泥。 项目产生的一般生活垃圾交由环卫部门处理。 产生的医疗废物属于《国家危险废物名录》（2016年）中的“HW01 医疗废物”，暂存于人民医院医疗废物暂存间，交有资质单位处置。 化粪池污泥经过消毒满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4要求后，交有资质单位处置。 项目产生的固体废物均得到了合理处置，不会对周围环境产生不良影响。 （4）声环境影响分析 项目主要噪声为空调风机产生的机械噪声。项目采用低噪声及振动小的设备，并采取基础减振、隔声罩等措施后对外界声环境影响较小。项目南厂界、东厂界、北厂界的噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准，西厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准。 5、环境风险 项目环境风险主要为主要来自医疗污水泄漏和医疗废物泄漏。通过采取等风险防范措施，项目建成运营后风险较小，在可接受范围内。 6、政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》(2019年修本)，项目属于第三十七条“卫生健康”中第5条“医疗卫生服务设施建设”，为鼓励类项目，符合国家产业政策。 7、总量控制 根据《国家“十三五”主要污染物总量控制规划》，总量控制因子包括化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOX)和VOCs。迁安市健康体检管理中心新建项目废水经过污水处理站处理后排入市政污水管网。本项目排水量为4620m3/a，污染物排放浓度为COD：205mg/L，氨氮：22.5mg/L；TN：35mg/L，则： COD：205mg/L×4620m3/a×10-6=0.947t/a； NH3-N：22.5mg/L×4620m3/a×10-6=0.104t/a； TN：35mg/L×4620m3/a×10-6=0.162t/a； 则项目污染物排放总量控制指标为： 废气：SO2：0t/a；NOx：0t/a 废水：COD：0.947t/a；NH3-N：0.104t/a；TN：0.162t/a。 按照《国家“十二五”主要污染物总量控制规划》，污染物排放总量控制因子为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）。另根据国家《“十三五”生态环境保护规划》，河北省唐山市区域应增加TN、颗粒物的总量控制。 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定，项目污水排入迁安市污水处理厂，按污水处理厂排水标准核算项目总量，项目污水排放总量为4620m3/a，排水标准为：COD：50mg/L、总氮：15mg/L、氨氮：5（8）mg/L（括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标，项目所在地区水温＞12℃的时间为8个月，水温≤12℃时间为4个月） 该项目污染物排放总量为： COD：4620m3/a×50mg/L×10-6=0.231t/a； NH3-N：（3080m3/a×5mg/L+1540m3/a×8mg/L）×10-6=0.028t/a； TN：4620m3/a×15mg/L×10-6=0.069t/a。 综上所述，本次评价核定总量控制指标为：SO2：0t/a，NOX：0t/a，颗粒物：0t/a，COD：0.231t/a，NH3-N：0.028t/a，TN：0.069t/a。 项目建成后移交给迁安市人民医院管理使用，迁安市人民医院体检项目均转移至本项目体检中心进行，根据《迁安市人民医院迁建项目环境影响报告书》人民医院原体检能力为500人次/日，本项目平均每日体检人数为220人次，健康养护80人次，经核算，本项目COD、NH3-N排放量少于现有排放量，因此不会增加COD、NH3-N的排放量，不需进行总量交易。 8、可行性结论 迁安市健康体检管理中心新建项目符合国家产业政策要求，选址合理。项目在建设和运营过程中对产生的废水、固废、噪声等均采取了合理有效的防治措施，对周围环境的影响程度在可接受的范围内，不会改变周围地区目前的水、声环境质量的现有功能；项目具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。因此，在切实落实本环评提出的各项环保措施后，从环保角度分析，该项目建设可行。 二、建议： 1、加强各类设备的日常管理与维护，保证设备正常运转，以减少跑、冒、滴、漏等事故发生； 2、加强环保教育，提高员工的环保意识，使员工主动做好各项环保工作； 3、辐射设备另作环评。 附：环境保护“三同时” 验收一览表 表21 三同时验收一览表 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 防治措施; 治理 效果; 验收标准; 环保 投资 (万元). 水 污 染 物; 废水; 医疗废水; 依托迁安市人民医院污水处理站，处理后排入市政污水管网; 达标排放; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和迁安市污水处理厂收水标准; 3. 生活污水; 化粪池处理后依托迁安市人民医院污水处理站，处理后排入市政污水管网. 固 体 废 物; 生活办公; 一般生活垃圾; 交由环卫部门处理; 合理处置; -; 2. 体检、 健康养护; 医疗废物; 暂存于医疗废物暂存间，交有资质单位处理; 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关规定; 4. 化粪池; 污泥; 定期清理、消毒处理后，交由资质单位处理. 噪 声; 空调风机; A声级; 低噪设备+基础减震+隔声罩; 达标排放; 东、北、南厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准，西厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准; 2. 防渗; 医疗废物暂存间：地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。危废贮存间地面铺防渗材料，使渗透系数≤1×10-10cm/s。危废暂存设施应封闭，并设置相关标识； 排水管道：外排水采用防渗沟渠排水，渗透系数≤1×10-10cm/s； 化粪池：用钢筋混凝土构筑地下空间，设置其他人工材料的防渗层，渗透系数≤10-7cm/s。; 3. 合计(万元); 14.

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日