# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：      外墙保温用锚栓生产项目

建设单位(盖章)：河北聚砺新材料科技有限公司

编制目期：          2023年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 外墙保温用锚栓生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2211-130283-89-01-115903 |  |  |
| 建设单位联系人 | 黄晓枫 | 联系方式 | 13933480991 |
| 建设地点 | 迁安市野鸡坨镇邵家营村南 |  |  |
| 地理坐标 | 东经118度 40 分16.642秒，北纬39度 52 分19.641 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 53塑料制品业 292 |
| 建设性质 | 新建(迁建) 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | 迁安市行政审批局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 迁行审投资备字[2022]169号 |
| 总投资(万元) | 6000 | 环保投资(万元) | 30 |
| 环保投资占比(%) | 0.5 | 施工工期 | 4 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地(用海) 面积(m2) | 1000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，为允许类，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中的产业类别，本项目已经由迁安市行政审批局备案，备案编号为：迁行审投资备字[2022]169号。项目建设符合国家及地方产业政策。 2、选址合理性 本项目位于迁安市野鸡坨镇邵家营村南，租用北京五洲泡沫塑料有限公司迁安分公司院内闲置车间，根据企业提供的租赁协议及迁安市野鸡坨镇人民政府出具的情况说明可知，拟同意该项目选址，符合规划要求。 3、 “三线一单”符合性分析 根据《关于改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。项目建设与上述要求的符合性分析如下： 表1 “三线一单”符合性分析 文件要求; 拟建项目情况; 符合性. 在项目环评中建立“三线一单”约束机制，强化准入管理; 环境质量底线：(1)环境空气：项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量现状的数据，迁安地区为不达标区域。本项目产生的非甲烷总烃经环保措施治理后，排放量较小，对区域的污染贡献不大，对周围大气环境影响较小。(2)水环境：本项目无生产废水外排，生活污水水质简单，泼洒抑尘不外排。(3)声环境：项目采取了完善的噪声控制措施，经预测，厂界噪声达标排放。; 符合. 资源利用上线：项目用水依托当地自来水管网；项目电源引自当地电网，能够满足项目生产要求。项目占地符合《迁安市土地利用总体规划（2010~2020）》。; 符合. 生态保护红线：项目位于迁安市野鸡坨镇邵家营村南。根据迁安市生态保护红线图，拟建工程距离最近生态红线5000m，不在生态保护红线范围内。; 符合. 环境准入负面清单：根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，为允许类，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中的产业类别，本项目已经由迁安市行政审批局备案，备案编号为：迁行审投资备字[2022]169号。项目建设符合国家及地方产业政策。; 符合. 与《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(唐政字[2021]48号)符合性分析 本项目位于迁安市野鸡坨镇邵家营村南，属于重点管控单元，根据管控措施要求，严格执行国家和省关于产业准入、总量控制和污染物排放标准等管控要求，本项目与唐山市环境管控单元分布图详见附图， 表2 与唐山市生态环境准入清单符合性分析 编号; 环境要素类别; 维度; 管控措施; 本项目; 符合性. ZH1302832 0010; 1、大 气环 境受体敏感重点管控区2、高 污染 燃料禁燃区3、迁安 市城市开发边界4、水环 境城镇生活污染重点管控区 5、地 下水 风险防控重点管控区; 空间布局约束; 1、禁止新建和扩建酿造、制浆造纸、屠宰、畜禽养殖、印染、日用化学品制造、制革、高耗水食品加工等项目。2、新建企业原则上均应建在工业集聚区。对城市建成区内重污染企业、不符合安全防护距离和卫生防护距离的危化企业实施有序搬迁改造或依法关闭。; 本项目为新建塑料制品生产项目，位于迁安市野鸡坨镇邵家营村南。; 符合. 污染物排放管控; 1、加强涂料等行业 VOCs 治理力度。重点提高涉VOCs 排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs 物料储存和装卸治理力度。2、涉VOCs排放工业企业污染物排行应达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB13/2322-2016）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关排放标准要求。; 本项目废气采用“过滤棉箱+ 活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理；本项目原料使用时人工拆袋。生产过程在封闭生产车间内进行；废气排放满足相关标准要求; 符合. 环境风险防控; - 1、加强重污染天气应急联动。加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，建设全市区域污染传输监控预警系统，提高重污染天气预报预警准确度。全市具备发布空气质量预报信息的能力。2、完善应急减排措施。; 本项目完成后及时制定应急减排措施; 符合. 资源利用效率; - 1、淘汰集中供热管网覆盖范围内的散煤。2、禁燃区内禁止新建、改建、扩建及使用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（城市集中供热应急调峰锅炉除外）。; 本项目采用电加热，不涉及锅炉、炉窑、炉灶。; 符合. 项目符合项目新水用量较小，实施污染物总量控制，对固体废物进行综合利用，落实排污许可证制度，符合唐山市生态环境准入清单管控要求。 (1)生态保护红线 根据《河北省人民政府关于发布<河北省生态保护红线>的通知》(冀政字[2018]23 号)，迁安市生态保护红线区面积为138.56km2，占迁安市国土面积的11.29%。共划分4个红线区：迁安市青山关水源涵养土壤保持功能红线区、迁安市青龙山水源涵养土壤保持功能红线区、迁安市滦河下游水源涵养功能红线区、迁安市沙河河滨岸带敏感红线区。主要为：北部长城沿线保护地带；西部迁安国家地质公园；山叶口省级森林公园；滦河河床，西沙河自大庄户至出县边界间的河床；此外，在三岔峪、佛峪院、田庄营和杨纪庄各村间山野地带及太平庄乡京哈高速南侧的山野地带也划定为生态保护红线范围。 拟建项目位于迁安市野鸡坨镇邵家营村南，距离项目最近的生态保护红线位于项目东北侧约5000m，本项目不在迁安市生态保护红线区范围内。 (2)环境质量底线 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准，根据唐山市环境保护局网站公布的《2021年唐山市环境状况公报》中环境空气质量数据，项目选址区域环境空气属不达标区。项目产生的废气经有效处理后均可达标排放，对周围环境影响较小。 项目均选用低噪声设备，根据产噪机理，分别采取厂房隔声、基础减振、消声器等降噪措施，经预测，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 项目建成后，生活污水泼洒抑尘，不外排。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求。 (3)资源利用上线 拟建项目位于迁安市野鸡坨镇邵家营村南。项目用水由自来水管网供给，无生产废水外排；用电由当地电网供给，消耗资源量较少，符合资源利用上线的要求。 ①产业政策准入要求 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，为允许类，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中的产业类别，本项目已经由迁安市行政审批局备案，备案编号为：迁行审投资备字[2022]169号。项目建设符合国家及地方产业政策。 项目新水用量较小，实施污染物总量控制，对固体废物进行综合利用，落实排污许可证制度，符合唐山市生态环境准入清单管控要求。 综上所述，项目符合“三线一单”要求。 4、VOCS 污染防治政策可行性分析 表3《河北省重点行业挥发性有机物污染控制技术指引》 （冀环大气[2019]501 号） 序号; 要求; 本项目; 可行性. 1; 对于低浓度、大风量 VOCs 废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs 浓度后净化处理。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理。; 本项目产生的有机废气经过滤棉箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理; 可行. 2; 优先采用可再生的活性炭吸附技术，并定期对动态吸附量进行检测，当动态吸附量低于设计值的80%时宜更换；采用无再生活性炭吸附技术的，应严格按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HI2026-2013）要求，当排气浓度不满足设计或排放要求是应更换活性炭。; 本项目活性炭定期更换，按危险废物处置。; 可行. 3; 塑料制品业：优先采用环保型原辅料，禁止使用附带污染、有毒有害物质的废塑料作为 生产原辅料。限制使用加工过程中产生较大臭味的原料（如聚甲醛等)。; 本项目原料为聚丙烯原包料颗粒,不含废塑料。; 可行. 4; 塑料制品业：增塑剂等含有VOCs 组分的物料应密闭储存；涉及大宗有机物料使用的应采用储罐储存，并优先采用管道输送。; 本项目原料为聚丙烯原包料颗粒，使用时在生产车间拆包。; 可行. 5; 塑料制品业：熔融、塑化挤出工序（包括注塑、挤塑、吸塑、吹塑、滚塑、发泡等）应设置废气收集系统，经降温、除油、除尘等预处理措施后，可采用活性炭吸附、“吸附浓缩+燃烧”、催化燃烧等适用技术。; 本项目注塑工序设置集气罩，废气经“过滤棉箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理后排放。; 可行. 表4《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气[2019]53 号 序号; 要求; 本项目; 可行性. 1; 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的， 应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。; 本项目VOCs 初始排放速率＜2kg/h，本项目加大控制力度，废气采用“过滤棉箱+ 活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理；去除效率不低于80%；本项目原料为聚丙烯原包料颗粒。; 可行. 2; 鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理；采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。; 本项目产生的有机废气属于低浓度有机废气，拟采用活性炭吸附处理；活性炭定期更换，按危险废物处置。; 可行. 表5 《关于进一步做好涉 VOCs 行业环保监督管理的通知》 （唐气领办[2019]16 号 序号; 要求; 本项目; 可行性. 1; 橡胶和塑料制品行业：重点推进橡胶制品业、塑料制品业（不含塑料人造革、合成革制造）等VOCs排放控制。加强源头控制。橡胶行业推广使用新型偶联剂、黏合剂等产品，推广使用石蜡油等全面替代普通芳怪油、煤焦油等助剂。推广使用清洁生产技术和设备。选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产成套设备；推广应用自动称量、配料、进料、出料的密闭炼胶生产线；推广采用串联法混炼、常压连续脱硫工艺；优先采用水冷工艺，普及低温一次法炼胶工艺；硫化装置设置负压抽气、常压开盖的自动化排气系统。溶剂储存、装卸参照石化行业要求开展 VOCs污染防治工作。加强废气收集与处理。在密炼机进、出口安装集气罩局部抽风，硫化机上方安装大围罩引风装置，打浆、浸胶、涂布工序应安装密闭集气装置，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上。炼胶废气建设除尘、吸附浓缩与焚烧组合的治理设施，其他废气建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。; 本项目为塑料制品行业，原料为聚丙烯原包料颗粒；项目加强废气收集与处理，废气采用“过滤棉箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理。; 可行. 表6 《唐山市 2021 年挥发性有机物综合治理工作方案》 序号; 要求; 本项目; 可行性. 1; VOC 治理基本路线：对产生废气的行业（有机化工行业除外），应在有机废气处理设施前段加装高效除尘设施或油烟净化装置，确保废气中粉尘或油烟浓度满足VOCs治理设施要求，对于制鞋、塑料、橡胶等行业的挤出、硫化工序，需加装油烟净化装置，保证过滤单元后无可见油烟。 根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的要求，VOCs年产生量大于10吨的企业认定为重点管控企业（每天VOCs产生量大于30千克的工业企业）。 按照物料平衡计算，达到上述要求的企业须在主要污染物排放口安装VOCs在线监测设施；按照物料平衡计算，达到上述要求的企业须在主要污染物排放口安装 VOCs 在线监测设施（氢火焰离子化检测器，FID）；达不到上述要求的企业，安装超标报警装置，但需定期采用便携式氢火焰离子化检测仪（FID）进行比对并留存比对记录。; 本项目产生的有机废气经过滤棉箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理。 本项目挥发性有机物有组织预测排放量0.129t/a。本项目无需安装VOCs在线监测设施（FID）并联网。; 可行. 2; VOC末端治理原则：低浓度废气（通常为小于1000ppm），可选择吸附浓缩后处理技术、吸收技术、生物技术等，目前大 多数情况采取组合技术进行净化。; 本项目产生的有机废气经过滤棉箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理。; 可行. 3; 源头控制：采用环保型原辅料，禁止使用附带生物 污染、有毒有害物质的废物料作为生产原料。进口废塑料 作为生产原料的企业应具有固体废物进口许可证，进口的废塑料应符合《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准废塑料》（GB16487.12-2005）要求。应选择先进、稳定、无二次污染的生产工艺，优先使用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和装备，鼓励企业选用密闭自动配套装置和生产线。为防止热熔过程温度过高发生分解，在热熔过程中可对造粒机加热温度进行监控；为控制含氯塑料热熔过程释放含氯气体，其加热过程应低于 185℃；定型工序优先采用水冷工艺。; 本项目原料为聚丙烯原包料颗粒。选择自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和装备。; 可行. 4; 过程控制：①VOCs 原料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs原料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在 非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；②颗粒状、粉状 VOCs 物料采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送，或采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs 废气收集处理系统。液态VOCs物料采用密闭管道输送，或者采用密闭容器或罐车输送；③塑料制品行业产生的VOCs工段应在密闭空间内操作，无法密闭的应采取局部气体收集措 施。废气应排至除尘设施和废气收集系统。其 中，采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业 有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相 关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。④废吸附剂应采用密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账。; 原料包装袋进厂， 进厂后存于原料区，在生产车间内拆包。本项目产生的有机废气经过滤棉箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理。本项目采取局部气体收集，有机废气产生环节设置集气罩，收集的废气经过滤棉箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理。入口设计风速0.8 米/秒。有机废气处理装置产生的废过滤棉、废活性炭采用封闭存储，并建立储存、处置台账。; 可行. 5; 末端治理：①生产工艺产生的VOC，通过高效袋式除尘或其他高效过滤式除尘设施后，采用 燃烧方式或喷淋、吸附、低温等离子、生物法等二级及以上组合工艺处理。过滤、压延、粘合等尾气可采用静电除雾器对有机物进行回收 处理，发泡废气优先采用高温焚烧技术处理。使用原包料且VOCs产生量较小（<3kg/d）的企业，如采用UV光解、活性炭吸附或低温等离子等技术处理废气时，应在前端设置降温、除湿、除尘等预处理措施； ②治理设施应与其对应的生产工艺设备同步运 转。应保证在生产工艺设备运行波动情况下净 化设施仍能正常运转，实现达标排放。治理设 施应 有详细的设计方案、工艺参数等。因治理设施故障造成非正常排放，应停止运转对应的 生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。应严格控制 VOCs 处理过程中产生的二次污染。催化燃烧和热力焚烧过程产生的废气（如氮氧化物、二氧化硫、卤化氢等），吸收、吸附、冷凝、生物处理过程中产生的废水、固体废物等应收集处理后回收利用或达标排放。; 项目产生的有机废气经过滤棉箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理。 治理设施与其对应的生产工艺设备同步运转。治理设施有详细的设计方案、工艺参数等。因治理设施故障造成非正常排放，停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。有机废气处理装置产生的废过滤棉、废活性炭、废催化剂作为危险废物处理。; 可行. - 5、与《关于做好2021年重点行业绩效分级和应急减排清单修订工作的通知》（冀气领办[2021]92 号）附件-《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》“塑料制品行业绩效分级指标”符合性分析： - 根据《河北省 2021 年大气污染综合治理工作方案》，重点任务要求，新上涉气建设项目绩效评价达到B级及以上水平。 表7 与塑料制品行业绩效分级指标符合性分析 差异化指标; B 级企业; 本项目; 可行 性. 原料、能源类型; 原料非再生料使用比例≥80% 能源使用电、天然气、液化石油气等能源; 本项目原料为聚丙烯原包料颗粒，不使用再生料；能源使用电。; 可行. 污染治理技术; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等产生的VOCs环节有效收集，废气排至 VOCs废气收集处理系统；距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 生产工艺产生的VOCs 采用燃烧方式或喷淋、吸附、生物法等二级及以上组合工艺处理，采用活性炭吸附的，按照生态环境部《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》中碘值的相关要求执行，且按活性炭最大吸附量的90%计算更换周期。废气中含有油烟或颗粒物的，应在 VOCs治理设施前端加装高效除尘设施或油烟净化装置；2.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，颗粒物有效收集，采用布袋、滤筒等高效除尘技术；3.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术；4.废吸附剂应在密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账; 本项目注塑工序设置集气罩收集产生的有机废气，集气罩开口面控制风速取0.8m/s，本项目有机废气采用“过滤棉箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”，产生的废过滤棉、废活性炭、废催化剂采用密闭桶装，暂存于危废暂存间，设置危废台账，委托有资质单位处处理。活性炭碘值 800mg/g，符合相关要求，废活性炭定期更换；本项目均为颗粒状物料，无粉状物料。; 可行. 排放限值; 1.车间或生产设施排气筒非甲烷总烃浓度低于30mg/m³；2.VOCs 治理设施去除效率需达到80%，若去除效率达不到相应规定，生产车间或生产设备的无组织排放监控点非甲烷总烃浓度低于4mg/m³，企业边界1h非甲烷总烃平均浓度低于2mg/m³；3.颗粒物排放浓度不高于15mg/m³。; 经预测，本项目吸附状态下有组织排放浓度为23.8mg/m3；处理效率吸附90%，催化燃烧98%。; 可行. 无组织管控要 求; 1.VOCs 物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装 VOCs原料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；2.颗粒状、粉状 VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送，或采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；3.液态VOCs 物料采用密闭管道输送，或者采用密闭容器或罐车输送；4.产生VOCs的生产工序和装置应设置集气装置并引至 VOCs 末端处理设施；5.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部无明显积尘；车间、厂区无明显异味，厂容厂貌整洁有序。; 原料包装袋进厂，在生产车间内拆包，非取用时封口；本项目有机废气采用“过滤棉箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”；厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部无明显积尘；车间、厂区无明显异味，厂容厂貌整洁有序。; 可行. 境管理水平; 1.环保档案：①环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；②排污许可证及季度、年度执行报告；③环境管理制度（主要包括岗位责任制度、定期巡查维护制度、环保奖惩制度等）；④ 废气治理设施运行管理规程；⑤一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。2.台账记录：（1）生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；（2）污染控制设备为冷凝装置，应每月记录冷凝剂液量；污染控制设备为吸附装置，应记录吸附剂种类、更换/再生周期、更换量；污染控制设备为催化燃烧装置，应记录催化燃烧剂、催化剂更换日期；其他污染控制设备，应记录保养维护事项；（3）主要原辅材料消耗记录；以上记录至少需保存一年。3. 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 建成投产后环保档案应按B及要求进行保存；按要求进行台账记录；配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 可行. 物料运输; 1.物料、产品全部使用国五及以上重型载货车辆或者其他清洁的运输方式；2.厂内3吨以下非道路移动机械全部使用纯电动，其他非道路移动机械达到国三及以上标准或使用新能源机械。; 本项目不新增重型载货车辆及厂内非道路移动机械。; /. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账。; 建成投产后参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账。; /. 表8 《唐山市生态环境局关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》 （唐环气〔2022〕1 号） 要求; 本项目; 可行 性. 源头控制：塑料制品采用环保型原辅料，禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废物料作为生产原料。①要使用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和装备，鼓励选用密闭自动配套装置和生产线。②为防止热熔过程温度过高发生分解，在热熔过程中可对造粒机加热温度进行监控。③为控制含氯塑料热熔过程释放含氯气体，其加热过程应低于185℃。④定型工序优先采用水冷工艺。; 本项目原料为聚丙烯原包料颗粒。本项目注塑使用自动化设备，密闭性强。本项目不涉及造粒工序，注塑工序加热温度为150℃。定性工序采用循环水冷却工艺。; 可行. 过程控制：加强原辅料输运过程VOCs 排放控制。①颗粒状、粉状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送，或采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。②无法密闭投加的，必须在密闭空间内操作，或进行局部气体全部收集措施，收集废气排至除尘设施、VOCs 废气收集处理系统高效处理。 加强塑料制品行业生产工艺过程VOCs 排放控制①塑料制品行业产生VOCs的工段，应在密闭空间内操作，废气排至除尘设施和废气收集系统（无法密闭的必须采取局部气体全部收集高效处理 措施）。②采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。③采用局部集气罩的，集气罩开口面控制风速应不小于0.8m/s，同时，满足距集气罩开口面最远处的VOCs排放位置控制风速应保证不小于0.4m/s，确保有机废气收集率达到90%以上。废吸附剂应采用密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账。; 原料聚丙烯原包料颗粒采用密闭包装袋转移。 本项目注塑工序设置集气罩收集产生的有机废气，集气罩开口面控制风速取0.8m/s，废气收集效率可达到90%以上。本项目有机废气采用“过滤棉箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”，产生的废过滤棉、废活性炭、废催化剂采用密闭桶装，暂存于危废暂存间，设置危废台账，委托有资质单位处理。; 可行. 加强末端治理、监测及治理设施运行管理：塑料制品行业产生的 VOCs 废气采用燃烧方式或喷淋、吸附、低温等离子、生物法等二级及以上组合工艺处理。过滤、压延、粘合等尾气可采用静电除雾器对有机物进行回收处理，发泡废气优先采用高温焚烧技术处理。使用原包料且VOCs产生量较小（<3kg/d）的企业，如采用UV光解、活性炭吸附或低温等离子等技术处理废气时，应在前端设置降温、除湿、除尘等预处理措施。 确保废气处理设施处理能力。对因实施封闭改造，增加废气收集点和收集风量的，可在现有废气治理设施基础上，根据废气量的增加，进行科学设计，可并联增设新的 VOCs 废气处理设施，确保满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322—2016）控制要求。严禁废气治理设施以“小马拉大车”等敷衍应付。 治理设施应与其对应的生产工艺设备同步 运转。治理设施应有详细的设计方案、工艺参数等。因治理设施故障造成非正常排放，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。 监测要求：企业按照环境监测管理规定和技术规范要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。VOCs 排放速率（包括等效排气筒等效排放速率）大于2.5kg/h 或排气量大于40000m3/h 的重点工业固定排放源，安装VOCs在线监测设施（FID）并联网，推进VOCs在线监测设施安装联网情况纳入排污许可管理。 治理管控效果：无组织VOCs 排放满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）排放限值要求。厂界：非甲烷总烃2 mg/m3。 加强VOCs污染控制及治理设施运行记录管理。应符合《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB13/2322-2016）附录A有关要求，并明确专人负责。; 本项目产生的有机废气经过滤棉箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理。 本项目有机废气处理能力为8000m3/h，满足生产需求。治理设施与其对应的生产工艺设备同步运转。因治理设施故障造成非正常排放，停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。本项目按照环保要求设置了采样口。本项目无需安装VOCs在线监测设施（FID）并联网。 无组织非甲烷总烃厂界排放浓度预测值符合《工业企业挥发性有机物排放标准》表2中其他企业排放限值，2.0mg/m3；同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs 无组织排放限值要求（厂房外监控点处任意一次浓度限值20mg/m3，监控点处 1h 平均浓度限值6mg/m3）。VOCs污染控制及治理设施运行记录管理。应符合《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB13/2322-2016）附录A有关要求。; 可行. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、、基本情况 1、项目概况 项目名称：外墙保温用锚栓生产项目 建设单位：河北聚砺新材料科技有限公司 建设地点：迁安市野鸡坨镇邵家营村南 项目投资：项目总投资6000万元。 主要建设内容及规模：项目租赁现有厂房，建筑面积1000平方米，新建5条保温钉生产线，购置安装上料机、注塑机等设备及环保设施。项目建成后，年产保温钉5000万个。 2、项目建设内容 项目项目工程建设内容见下表。 表9 项目组成一览表 工程分类; 项目名称; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 共1座，包括原料区、生产区、成品区，建筑面积1000m2，新建5条保温钉生产线. 辅助工程; 危废间; 共1座，建筑面积4m2，框架结构，用于暂存危险废物. 公用工程; 供水; 厂区供水由自来水管网供给. 供电; 项目用电来自当地电网. 供热; 项目车间不采暖. 环保工程; 废气; 项目设计在每台注塑机上方设置集气罩（0.6m×0.5m）， 经管道引入1套有机废气处理装置处理，即“过滤棉箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”， 处理后经 1 根 15m 高排气筒（DA001）排放（风机风量8000m3/h）. 废水; 生活污水泼洒抑尘，不外排. 本项目生产废水循环使用，不外排。. 噪声; 选用低噪声设备、合理布局，采用厂房隔声、基础减振等措施. 固废; 一般固废集中收集后外售；危险废物暂存危废间暂存后，委托有资质的单位处理。. 3、主要产品及产能 表10 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品规格; 生产规模. 1; 保温钉; 长度/个：200mm-550mm 重量/个：9g（不包含钢筋）; 5000万个/a. 4、项目建构筑物 表11 项目建构筑物一览表 序号; 名称; 建筑面积(m2); 高度(m); 结构. 1; 生产车间; 1000; 20m×50m×11m; 1m基础墙+双层彩钢结构. 2; 危废间; 4; 2m×2m×3m; 砖混结构. 5、主要生产设备 表12主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 型号; 备注. 1; 上料机; 5; 300型; 单台处理能力：50kg/h. 2; 注塑机; 5; 65型; 单台处理能力：50kg/h. 3; 钢筋调直机; 3; /; 自带剪切功能. 4; 循环水池; 1; /; 1.8*1.8*2m. 6、原辅材料消耗 表13 项目原辅材料、能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 聚丙烯原包料; t/a; 450; 外购，固态颗粒，25kg/袋. 2; 盘螺钢筋; t/a; 4500; 外购表面加工后的钢筋成品，8mm，. 3; 电; 万kWh/a; 200; 当地电网. 4; 水; m3/a; 390; 自来水管网. 5; 润滑油; t/a; 0.2; 外购，桶装，随用随买，不在厂内储存. 6; 活性炭; t/a; 1; 过滤棉每年更换一次. 7; 过滤棉; t/a; 0.1; 活性炭每年更换一次. 8; 催化剂; t/2a; 0.01; 催化剂每两年更换一次. 注：聚丙烯：简称PP，是一种无色、无臭、无毒、半透明固体物质。聚丙烯是一种性能优良的热塑性合成树脂，为无色半透明的热塑性轻质通用塑料。聚丙烯分解温度为350～380℃，，具有良好的电性能和高频绝缘性且不受湿度影响。 7、劳动定员及工作制度 项目全厂劳动定员15人，实行8小时，一班工作制。 8、厂区平面布置及周边关系 项目租用北京五洲泡沫塑料有限公司迁安分公司院内闲置车间，本项目生产车间位于厂区内东侧，西侧、北侧分别为北京五洲泡沫塑料有限公司库房、车间。北京五洲泡沫塑料有限公司厂区外东侧为乡村路，南侧隔乡村路为海鑫金属制品有限公司，西侧为闲置厂房，北侧为唐山卓能建材科技有限公司。本项目生产车间内由南至北依次为原料区、生产区、成品区。 9、给排水 给水：项目用水来自当地自来水管网，冷却水循环补水量1m3/d（300 m3/a）， 厂区内无宿舍、食堂、浴室，厕所为防渗旱厕。生活用水主要为职工盥洗用水。《河北省用水定额》（DB13/T 5450.1-2021），并结合企业实际情况，职工生活用水量按20 L/人·d计，则生活用水量为0.3m3/d（90m3/a）。 排水：项目冷却水循环使用，无生产废水外排；项目生活污水泼洒抑尘，不外排；生活污水按生活用水量80%计算，生活污水量为0.24m3/d（72m3/a）。 图1 项目水平衡图 单位：m3/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目设置五条保温钉生产线，每条生产线工艺流程一致。本项目生产流程简述如下： 注塑工序有效作业时间：本项目单台注塑机注塑能力为10kg/h，项目共设置5台注塑机，则有效作业时间为1800h。 （1）原料进厂：本项目外购聚丙烯原包料和钢筋，暂存生产车间原料区。 （2）钢筋加工：外购的钢筋利用钢筋调直机进行调直，钢筋调直机自带剪切功能，按照相应的订单要求，将钢筋剪切成相应的长度，剪切下的两端废钢筋集中收集后外售。 （3）上料：人工将袋装原包料拆包，聚丙烯颗粒通过自动上料机进入上料。 （4）注塑：将剪切好的钢筋放入注塑模型内。聚丙烯颗粒进入注塑机物料斗后，利用注塑机内的电加热装置将原料加热软化，电加热温度为150℃左右，原料达到熔融塑化的状态后注入模具内，附着在钢筋表面。 （5）冷却：注塑后的模具进行水冷干燥，得到成品保温钉。 （6）检验外售：成品保温钉进行人工检验，不合格品外售，合格品打包入库、待售。 工艺流程图如下图所示： 图2 工艺流程图 表14 主要污染工序 类别; 污染源; 主要污染物; 产生特征; 排放去向; 处理措施. 废气; 注塑; 非甲烷总烃; 连续; 排入大气; 每台注塑机上方设置集气罩（0.6m×0.5m），收集的废气引入1套过滤棉箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后经15m排气筒排放. 噪声; 生产设备运行; 噪声; 连续; 排入环境; 厂房隔声，基础减振. 废水; 生活污水; COD、SS; 间断; 不外排; 泼洒抑尘. 设备循环冷却水; COD、SS; 连续; 循环使用，不外排. 固废; 拆包; 废包装材料; 间断; 不外排; 暂存一般固废区，集中收集外售. 注塑; 不合格品; 间断. 钢筋加工; 废钢筋; 间断. 设备维护 保养; 废润滑油; 间断; 定期交有资质单位处理. 废油桶; 间断. 有机废气治理设备; 废过滤棉; 间断. 废催化剂; 间断. 废活性炭; 间断. 职工生活; 生活垃圾; 间断; 集中收集交环卫部门处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建，租赁现有闲置厂房，经现场踏勘，无原有环境问题，无其他污染情况。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状评价 (1)环境空气质量达标区判定 根据唐山市生态环境局网站公布的《2022年唐山市环境状况公报》： 2022年全市优良天数275天，同比增加19天，优良天数比例为75.3%，同比提高5.2个百分点。重度污染以上天数3天，占比0.8%，同比减少5天。全市空气质量综合指数4.47，同比下降10.6%，排名全国168个重点监测城市倒38名，较2021年提升30个位次。 2022年，全市细颗粒物（PM2.5）年均浓度为37微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为67微克/立方米，二氧化硫（SO2）年均浓度为8微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均浓度为32微克/立方米，一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度平均为1.5毫克/立方米，臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度平均为182微克/立方米。 表15 项目所在区域达标判定结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度值; 8; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度值; 32; 40; 达标. CO; 日平均浓度值; 1500; 4000; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度值; 182; 160; 不达标. PM10; 年平均质量浓度值; 67; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度值; 37; 35; 不达标. 由上表可知，超标因子为PM2.5、O3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，6.4.1.1 城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。通过以上数据判定，项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 (2)基本污染物环境空气质量现状 本项目PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3引用《2022年唐山市环境状况公报》中迁安市的六项污染物浓度。监测数据如下。 表16 基本污染物环境空气质量现状评价结果一览表 污染物; 年评价指标; 评价标准（µg/m3）; 现状浓度/（µg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 12; 20%; /; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 28; 70%; /; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 64; 91.4%; /; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 26; 74.3%; /; 达标. CO; 24h平均质量浓度; 4000; 1600; 40%; /; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度; 160; 180; 112.5%; 12.5%; 不达标. 本区域监测期间环境空气质量PM10不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。 (3)其他污染物环境空气质量现状 本项目特征污染物为非甲烷总烃，本项目于2023年1月6日—8日委托河北嘉清环境检测技术服务有限公司进行检测，检测结果如下： 表17 其他污染物环境空气质量现状评价结果一览表 污染物; 监测点; 平均时间; 标准值(mg/m3); 浓度范围(mg/m3); 最大浓度占标率(%); 超标率 (%); 达标情况. 非甲烷总烃; 项目厂区; 24小时平均; 2.0; 0.81~0.99; 49.5; 0; 达标. 由监测结果可知，监测点非甲烷总烃24小时平均最大浓度占标率为49.5%，满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2、声环境质量现状 项目位于2类声环境功能区，厂界外50m内无声环境保护目标，所在区域内声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 厂界500m 范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标，距离本项目最近的环境敏感点为北侧363m 处的邵家营村。厂界外50m内无声环境保护目标。厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。评价范围内环境保护目标见下表。 表18 项目环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 方位; 坐标; 与本项目距离; 功能; 级别. 经度; 纬度. 环境空气; 邵家营村; N; 118.66686°; 39.87753°; 363m; 居住; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二类区. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 废气中非甲烷总烃有组织排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值，同时要求满足河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）中塑料制品行业绩效分级指标（B级企业）要求；无组织排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2 限值要求；同时要求满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 的要求。 表19 运营期废气执行标准 项目; 污染物名称; 标准值; 单位; 标准来源. 注塑; 非甲烷总烃; 生产车间或生产设施排气筒; 60; mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5. 非甲烷总烃; 生产车间或生产设施排气筒; 30; mg/m3; 河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）中塑料制品行业绩效分级指标（B级企业）. 去除效率; 80; %. 非甲烷总烃; 厂界无组织; 2.0; mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2. 非甲烷总烃; 厂房外监测点处1h平均浓度值; 6; mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 表A.1. 厂房外监测点处任意一次浓度值; 20; mg/m3. 2、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 3、固体废物 一般工业固体废物采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中相关规定要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《全国主要污染物排放总量控制计划》、《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知(环发[2014]197号)、《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)等文件的相关要求进行核算，并结合本工程外排污染物特征，确定本项目总量控制因子为：COD、NH3-N、SO2、NOX。 (1)废气 项目注塑产生的废气采用1套过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧设备处理，处理后经15m高排气筒排放；风机风量为8000m3/h。 非甲烷总烃总量=30mg/m3×1920万m3/a×10-9=0.576t/a (2)废水 项目生产过程中产生的生产废水循环使用，不外排。 生活污水泼洒抑尘不外排。 综上所述，项目总量控制因子及指标为： 废气：SO2：0t/a；NOX：0t/a；VOCs：0.576t/a；颗粒物：0t/a； 废水：COD：0t/a；NH3-N：0t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有生产车间，施工期主要进行设备安装调试，不进行大型土建施工，项目施工期工程量较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1废气 1.1废气污染物产生及排放情况 本项目原料均为原包料颗粒，因此不产生颗粒物。本项目废气主要为注塑过程产生的有机废气，聚丙烯原包料生产过程加热温度控制在 150℃左右，均未达到其分解温度，项目加热过程中会产生少量挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《292 塑料制品行业系数手册》中 2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表，注塑过程中，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为2.7kg/t-产品，项目年保温钉5000万个，由钢筋及塑料外壳构成。钢筋加热过程无废气产生，因此本项目挥发性有机物产生按2.7kg/t-原料计，聚丙烯原包料使用量为450吨，故项目非甲烷总烃产生量为1.215t/a。 本项目设置 1 套有机废气处理装置。上述废气经收集后引至1套有机废气处理装置处理，即“过滤棉箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”，处理后经1根15m高排气筒排放（DA001）。各引风管道设置切换阀门，使用该设备时将阀门打开，不用时关闭。本项目有机废气治理设施参数均满足《河北省涉 VOCs 工业企业常用治理技术指南》要求。 1.2 废气达标分析 （1）本项目各节点废气产生位置、收集方式： 表20 有机废气产生位置、收集方式一览表 污染源; 废气产生点位置; 数量; 废气收集方式; 所需风量(m3/h). 注塑工序; 注塑机; 5台; 注塑机上方设置集气罩（0.6m×0.5m）， 经管道引入有机废气处理装置; 1331. 项目共有5台注塑机，注塑机上方设置集气罩（0.6m×0.5m），废气经集气罩收集后引入有机废气净化装置进行处理。有机废气净化装置风机风量采用下列公式计算。 风量计算公式：Q=K(a+b)×H×V0×3600 式中：Q 为风量，单位为 m3/h； K 为安全系数 1.4； (a+b)为集气罩周长，单位为 m； H 为罩口至污染源的距离，单位为 m，本项目为0.3m； V0为污染源气体流速，一般在0.5m/s~1.5m/s，本项目取 0.8m/s； 经计算，本项目每台注塑机所需风量为1331m3/h，故5台注塑机所需风量为6655m3/h。考虑管道阻力损失，风机风量预留约10%富余量，故项目风量取8000m3/h。 （2）有机废气治理工艺流程简述： 本项目有机废气治理设施采用一套“过滤棉箱+活性炭吸附/脱附箱+催化燃烧设备”处理。活性炭吸附浓缩+催化燃烧法，该设备采用多气路连续工作，设备多个吸附床可交替使用。含有机物的废气经风机的作用，经过活性炭吸附层，有机物质被活性炭特有的吸附作用力截留在其内部，吸附去除效率达90%以上，吸附后的洁净气体经过风机由排气筒排出。 经过一段时间后，活性炭达到饱和状态时，停止吸附，此时有机物已被浓缩在活性炭内，之后按照 PLC 自动控制程序将饱和的活性炭床与脱附后待用的活性炭床进行交替切换。CO（催化氧化设备）自动升温将热空气通过风机送入活性炭床使碳层升温将有机物从活性炭中“蒸”出，脱附出来的废气属于高浓度、小风量、高温度的有机废气。 催化床催化燃烧： VOC-CH 型有机气体催化净化装置，是利用催化剂使 有害气体中的可燃组分在较低的温度下氧化分解的净化方法。对于CnHm和有机溶剂蒸汽氧化分解生成 CO2和 H2O 并释放出大量热。 其反应过程为： 活性炭脱附出来的高浓度、小风量、高温度的有机废气进入催化燃烧炉的热交换器，和催化反应后的高温气体进行能量间接交换，此时废气源的温度得到第一次提升；具有一定温度的气体进入预热器，进行第二次的温度提升；之后进入第一级催化反应，此时有机废气在低温下部份分解，并释放出能量，对废气源进行直接加热，将气体温度提高到催化反应的最佳温度；经温度检测系统检测，温度符合催化反应的温度要求，进入催化燃烧室，有机气体得到彻底分解，同时释放出大量的热量；净化后的气体通过热交换器将热能转换给出冷气流，降温后气体由引风机排空。 吸附单元活性炭介绍： 活性炭常用于气体的吸附、分离和提纯、溶剂的回收、糖液、油脂、甘油、药物的脱色剂，饮用水或冰箱的除臭剂，防毒面具的滤毒剂，还可用作催化剂或金属盐催化剂的截体。 当有机废气气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质及气味从而被吸附。 根据建设单位提供资料，项目设有两个活性炭箱体，每个箱体装填活性炭1m3，蜂窝活性炭密度按0.5*103kg/m3计，则2个箱体共盛装活性炭1t。结合有机废气产生量及催化燃烧脱附模式，本项目活性炭更换频次为一年一次。 催化燃烧单元： 催化燃烧技术可以在较低温度（250至350℃）下实现对VOCs95%以上去除效率，反应完全，生成 CO2 和 H2O，是一种最节能和高效的废气处理技术之一。 借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度条件下发生无焰燃烧，并氧化分解为CO2 和 H2O，同时放出大量热量。本项目催化剂采用进口技术合成高活性的1-2nm的铂基催化剂。 催化炉由厚8mmQ235钢焊接，外壳采用 1.5mmQ235 中电喷涂，炉体采用 100mm 岩棉进行保温，外壳温度不大于60℃，该气体组分的起燃温度。 脱附单元： 热气流脱附，利用催化燃烧产生的烟气，经补冷风使其达到适合的温度由脱附风机吹入吸附箱脱附——吸附剂再生。脱附出来的高浓度有机废气直接引入催化燃烧单元的节能器加热后流过催化床燃烧。为预防脱附气体的热量在活性炭表面累积引起自燃，吸附箱都加装了喷淋装置。 图 3 有机废气处理装置工艺流程图 本项目有机废气处理工艺采用过滤棉箱+活性炭吸附+催化燃烧处理工艺，其中吸附过程吸附介质为高效活性炭，催化燃烧工艺为离线脱附工艺。 表 21 主要技术性能指标 设备名称; 处理能力 8000m3/h. 指标; 参数. 吸附净化装置; 吸附风量; 8000m3/h. 活性炭填充量; 设置 2 个活性炭箱，每个活性炭箱中活性炭填充量为1m3，采用蜂窝状活性炭， 活性炭密度约为0.5*103kg/m3。. 单箱吸附周期; ＞40h. 活性炭比表面积; 1000m2/g. 建议碘吸附值; ≥800mg/g. 活性炭更换周期; 次/a. （3）废气排放达标分析 ①有组织废气 根据建设单位提供的设计资料，收集效率按90%计算，吸附状态时有机废气去除效率可达90%；脱附解吸后进入催化燃烧装置，有机废气去除效率可达98%，脱附时间最长为600h。 表22 有机废气吸附状态产生、排放情况一览表 类别; 非甲烷总烃产生情况; 活性炭吸附效率; 排放情况. 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a. 产生量t/a; 速率kg/h. 注塑; 1.215; 0.51; 90%; 0.045; 5.68; 0.109. 表 23 有机废气脱附状态产生、排放情况一览表 污染物; 进入催化燃烧装置污染物量 t/a; 脱附风量m3/h; 工作时间 h; 排放情况. 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3. 注塑; 0.98415; 1600; 600; 0.02; 0.03; 20.8. 经上表可知非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值非甲烷总烃 60mg/m3，同时满足河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）中塑料制品行业绩效分级指标（B 级企业）排放限值非甲烷总烃30mg/m3，去除效率≥80%的要求。 表 24 废气排放口基本情况表一览表 序号; 排放口名称; 排放口编号; 排放口地理坐标; 排放口高度/m; 排气筒内径/m; 烟气流速 /（m/s）; 温度/℃; 排放口类型. 经度; 纬度. 1; 注塑废气 排放口; DA001; 118.67128°; 39.87217°; 15; 0.4; 15.48; 40; 一般排放 口. ②无组织废气 未被收集的非甲烷总烃 0.1215t/a，以无组织形式在车间内排放，经估算项目有机废气无组织排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2 厂界无组织监控浓度限值 非甲烷总烃 2.0mg/m3；同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）控制要求（厂房外监控点处任意一次浓度20mg/m3，监控点处 1h 平均浓度 6mg/m3）。 表25 废气处置措施及排放情况一览表 污染物种类; 排放形式; 治理设施; 产污环节; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放标准. 非甲 烷总 烃; 有组织; 注塑机上方设置集气罩（0.6m×0.5m）， 经管道引入1套过滤棉箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后经15m高排气筒DA001排放; 注塑工序; 活性炭吸附; 0.045; 5.68; 0.109; 《合成树脂行业污染物排放标准（GB31572-2015）中表5非甲烷总烃排放限值60mg/m3)；同时满足《关于做好2021年重点行业绩效分级和应急减排清单修订工作的通知》（冀气领办[2021]92号）附件-《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》中“塑料制品行业绩效分级指标”中B级排放限值要求：车间或生产设施排气筒非甲烷总烃浓度低于30mg/m³，去除效率需达到80%. 脱附; 0.03; 20.8; 0.02. 无组织; 封闭生产车间; 0.05; ＜2.0; 0.1215; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2 厂界无组织监控浓度限值 非甲烷总烃 2.0mg/m3；同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）控制要求（厂房外监控点处任意一次浓度 20mg/m3，监控点处1h平均浓度 6mg/m3）. 为确保废气污染物持续稳定达标排放，本次提出： ①主要生产设施、环保治理设施安装分表计电设施。 ②每年更换一次活性炭，每2年更换一次催化剂。 本项目有机废气处理采用过滤棉箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧工艺，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中第二部分 塑料制品工业，采用活性炭吸附+催化燃烧的组合技术处理注塑废气，为可行技术；根据《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）结合《唐山市生态环境局关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》(唐环气〔2022〕1 号)：“科学选择适宜废气处理技术。①塑料制品行业产生的VOCs 废气采用燃烧方式或喷淋、吸附、低温等离子、生物法等二级及以上组合工艺处理。使用原包料且 VOCs 产生量较小（<3kg/d）的企业，如采用 UV 光解活性炭吸附或低温等离子等技术处理废气时， 应在前端设置降温、除湿、除尘等预处理措施。”本项目使用原包料，VOCs 产生量较小，有机废气治理采用过滤棉箱进行预处理，采用活性炭吸附+催化燃烧治理工艺，措施可行。 1.3非正常生产状况下废气污染源排放情况分析 结合项目工艺、设备及废气污染物产排特点，非正常生产状况主要是工艺装置开、停车、检修及环保设施故障造成。 （1）工艺装置开、停车、检修时废气污染物排放分析 各工艺装置进行有计划检修开停车及临时性故障停车时，各工艺及环保设施均处于正常运行状态，开车时物料投料量加大、停车时物料停止投料，装置内物料量均较正常生产时小的多。本项目废气主要为非甲烷总烃，开车前先开启环保设施， 停车后再关闭环保设施，废气均能按正常操作进入各工艺及环保设施，进行有效处理，废气污染物均可实现达标排放，不会对环境造成影响。 （2） 环保设施不正常运行污染物排放 当环保设施不正常运行时可直接导致废气中污染物浓度超标排放。一般来讲， 废气处理环保设施存在多环节的故障隐患，但同时出现的概率极低，一年出现故障的次数不超过 2 次，每次出现事故持续时间一般不会超过 0.5h，可紧急抢修修复。根据前文按事故一年发生 2 次，每次持续时间 0.5h 计算，则非甲烷总烃排放量0.228kg.非正常工况下持续时间短，对环境影响不大。一旦环保设施出现故障，影响废气处理效率，应立即关闭该生产线。 为减少非正常工况，应对设备加强日常维护，定期检修维护，确保废气净化装置稳定运行，污染物达标排放。 1.4废气排放环境影响分析 本项目有机废气经过滤棉箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后达标排放，经分析厂界污染物浓度满足标准限值，项目废气全部达标排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122—2020）中表 A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，项目采用的废气治理措施为可行技术；本项目废气可达标排放。 2废水 项目生产过程中冷却水循环使用，不外排；项目无宿舍、食堂、浴室等设施，厕所为防渗旱厕。生活用水主要为职工盥洗用水，废水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS，生活污水泼洒抑尘不外排。项目无生产生活废水外排。 3噪声 3.1噪声源种类和源强参数 项目噪声源主要为生产设备运行过程中产生的噪声，其源强为70~85dB(A)。以本项目以厂区西北角为坐标原点（0，0，0），噪声设备源强及降噪措施见下表。 表 26 噪声源强及治理措施一览表 建筑物名称; 声源名称; 源强 /dB(A); 数量台/套; 声源控制措施; 中心坐标 （x,y,z）; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. 生产车间; 注塑机; 70; 5; 选用低噪声设备、合理布局；砖混+双层彩钢结构车间内间；设备底部加装基础减振; （5，10～40，1）; 5; 56; 20; 49.01; 1. 上料机; 70; 5; （4，10～40，1）; 4; 64.8; 20. 钢筋调直机; 70; 3; （12，15～30，1）; 12; 48.4; 20. 风机; 85; 1; （8，30，1）; 10; 65; 20. 3.2厂界噪声影响预测及达标分析 （1）预测因子：等效 A 声级 （2）预测方位：厂界外 1m （3）预测模式 ①室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a）在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)（A.1） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A 计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.2） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置 r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 几何发散对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为：LA(r)=LA(r0)－20Lg(r/r0)B、遮挡物引起的衰减遮挡物引起的衰减，只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应，(1)中已计算，其他忽略不计。 C、空气吸收引起的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： 式中： r—预测点距声源的距离，m； r0—参考点距声源的距离，m； α—每 1000m 空气吸收系数。 ②室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级： 式中： Loct，1 为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lwoct 为某个声源的倍频带声功率级； r1 为室内某个声源与靠近围护结构处的距离 R 为房间常数； Q 为方向性因子。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 式中： L oct，1 T ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Loct 1(i)——室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N ——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：TLoct 为围护结构倍频带隔声损失，厂房内的噪声与围护结构距离较近，整个厂房实际起着一个大隔声罩的作用。在本次预测中，利用实测结果，确定以25dB(A)作为厂房围护的隔声量。 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透 声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中： Lwoct ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Loct2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S 为透声面积，m 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模型计算。预测值计算噪声预测值（ Leq ）计算公式为： 式中： Leq ——预测点的噪声预测值，dB； Leqg ——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb ——预测点的背景噪声值，dB。 3.3预测结果与评价 生产车间距厂区边界距离及噪声预测结果见下表。 表 27 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 36.9; 36.9; 60; 50; 达标; 达标. 南厂界; 35.1; 35.1; 达标; 达标. 西厂界; 36.9; 36.9; 达标; 达标. 北厂界; 33.4; 33.4; 达标; 达标. 由上表可知，厂界噪声贡献值为33.4~36.9dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类区标准限值要求。项目 50m 范围内没有噪声敏感点，噪声对周围环境影响较小。 4固体废物 项目产生的固体废弃物包括一般固废、危险废物和生活垃圾，具体情况如下： ⑴一般固废：拆包产生的废包装材料产生量约0.5t/a。不合格品产生量约0.1t/a。废钢筋产生量约0.1t/a。在生产车间内北侧设置一般固废暂存区（10m2）。一般固废区使用混凝土硬化，一般固体废物定 期处置。具备防风、防雨、防淋溶措施，严禁露天堆存，一般固废区应按 GB 15562《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》要求设置标识。一般固废妥善处置，对环境影响较小。 表28 固体废物产生量及处置措施一览表 名称; 来源; 产生量（t/a）; 处置方式; 代码; 性质. 废包装材料; 拆包; 0.5; 集中收集外售; 900-999-99; 一般固废. 不合格品; 注塑; 0.1; 集中收集外售; 292-001-06. 废钢筋; 钢筋加工; 0.1; 集中收集外售; 900-999-99. ⑵危险废物：设备维护保养废润滑油产生量为用量的 10%-20%，环评取最大值 20%计为 0.04t/a，废油桶产生量为0.05t/a。废过滤棉产生量0.1t/a，废催化剂产生量 0.01 t/2a，废活性炭产生量1 t/a。 ⅰ 企业危险废物产生情况 表 29 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.04; 设备维护 保养; 液态; 废润滑油; 毒性，易燃性; 废润滑油置于专门的容器内. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.05; 固态; 废矿物油; 毒性，易燃性; 暂存危废间，定期交有资质的单位处理. 3; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.1; 有机废气 治理设备; 固态; 挥发性有机物; 毒性; 分别采用带塑料内衬的包装袋收集，袋口扎紧，暂存危废间，定期交有资质单位处理. 4; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 0.01t/2a; 固态; 毒性. 5; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 1; 固态; 毒性. ⅱ 危险废物收集、厂内运输 将废矿物油收集后采用专用容器贮存，装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，容器应不易破损、变形、老化，并能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签。采用专用工具运至危废间暂存，专人运输，运输过程中防止遗漏。 ⅲ 危废暂存设施建设 本项目新建危险废物暂存间 1 座（4m2，贮存能力 2t），位于生产车间内东南角，将危险废物暂存于危险废物暂存间内。危废暂存间内部地面及裙角采用抗渗混凝土+涂环氧树脂漆进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，并设有泄漏液体收集装置。危废间采用双锁，危废间门口设置危废标识，所有危废按规定粘贴相应危险废物标识。 表30 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施名称）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 贮存方式; 面积; 贮存能力; 贮存周期. 危废间; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 生产车间内西南角; 桶装; 4m2; 2t; 1 年. 废油桶; HW08; 900-249-08; 桶装. 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 袋装. 废催化剂; HW50; 772-007-50; 袋装. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 袋装. 为防止危险废物暂存过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单，本评价要求： a.危险废物应采用特定容器分别盛装，不得将不相容的废物混合或合并存放， 且盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》附录A 所示的标签； b.装载液体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100 毫米以上的空间； c.危险废液应采用罐体收集，贮存区域应设有防渗漏设施； d.危险废物存放过程中需防风、防雨、防晒； e.定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换； f.做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； g.危险废物的转移应遵从《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《危险废物转移联单管理办法》以及危险废物转移管理办法（部令 第23 号，2022.1.1 执行）规定的要求。 本次评价提出危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物， 并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。移出人、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案。 ⅳ 危废处置情况：企业委托有危险废物处理资质单位进行处置。 采取上述措施后，危险废物处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。 ⑶生活垃圾 项目劳动定员 15人，按每人 0.1kg/d 计，产生量 0.45t/a。生活垃圾集中收集， 倒入垃圾箱由环卫部门统一处理。 项目固废进行分类分区存储，采取上述措施后，项目产生的固废均妥善处置， 对环境影响较小。 5地下水、土壤 5.1地下水、土壤环境污染识别 项目位于迁安市野鸡坨镇邵家营村南，项目周边无地下水环境敏感目标。项目车间地面硬化，危废间地面采用抗渗混凝土+涂环氧树脂漆进行防渗处理，盛放废油的油桶密封置于托盘内，因此项目产生的废矿物油无污染途径。 根据本项目生产工艺及特点，本项目地下水、土壤环境影响评价因子见下表。 表31 项目地下水、土壤环境影响评价因子一览表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子. 危废间; 危废泄漏; 无; 石油烃; 石油烃. 5.2地下水、土壤环境污染防控措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，分区防控要求如下： 重点防渗：危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单建设，地面和裙角进行防渗处理，防渗层为抗渗混凝土+涂环氧树脂漆，渗透系数≤10-10cm/s，盛放废油的容器加盖密封，并置于托盘内，托盘有效容积可容纳单个油桶全部泄漏物料。 一般防渗：生产车间地面采用抗渗混凝土地面硬化，渗透系数≤10-7cm/s； 其他区域为简单防渗区，进行绿化硬化，做到非硬即绿。 企业加强管理，落实好巡检制度，有异常情况及时采取措施。采取措施后， 本项目不会对地下水、土壤环境产生影响，不再进行跟踪监测。 6生态 项目位于迁安市野鸡坨镇邵家营村南，项目用地范围内无生态环境保护目标。 7环境风险 本项目润滑油不在厂内存储，随用随买，考虑其厂内最大存在量， 涉及的风险物质主要为润滑油、废润滑油。 根据计算及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B、C，结合《企业突发环境事件风险分级方法》中“附录 A，突发环境事件风险物质及临界量见下表。 表 32项目危险化学物质储存量及临界量 序号; 物质名称; 最大存在量t; 临界量 t; CAS 号; q/Q 值. 1; 润滑油; 0.2; 2500; —; 0.00008. 2; 废润滑油; 0.04; 100; —; 0.0004. 合计; 0.00048. 本项目 Q=0.00048＜1 ，拟建工程无重大危险源，故该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （1）风险物质、风险源及可能影响途径 本项目风险源分布情况及可能影响途径见下表。 表 33 风险源分布情况及影响途径 序号; 风险单元; 危险物质名称; 最大存在量t; 危险性; 存在条件; 转化为事故的触发因素; 主要危害; 影响途径. 1; 生产车间; 润滑油; 0.2; 易燃，毒性; 泄漏，明火; 违规操作; 泄漏流入外环境或遇明火引发火灾; 大气、水体、土壤. 2; 危废间; 废润滑油; 0.04; 易燃，毒性; 泄漏，明火; 违规操作; 泄漏流入外环境或遇明火引发火灾; 大气、水体、土壤. （2）环境风险防范措施 本项目废润滑油储存在专门的桶内，置于危废暂存间储存，车间及危废间地面均做防渗，且设有防渗托盘，泄漏对水体基本没有影响；本项目使用润滑油、液压油量很小，专人管理。 评价要求在发生泄漏或火灾事故后，如发生其他次生灾害，应做好应急监测工作，根据当时的气象条件及事故情况，立即派分析人员到环境敏感点，监测空气中特征污染因子的浓度，并做好紧急疏散工作。 表 34 风险防范措施内容一览表 项目; 风险防范措施内容. 危废暂存间、生产车间; ①废润滑油采用专用容器贮存，并加盖密封，将盛有废油的容器置于托盘内，托盘有效容积可容纳单个油桶全部泄漏物料。禁止明火。 ②生产车间属于一般防渗区，地面进行硬化，液压站下方设置接油盘，渗透系数K≤1×10-7cm/s；危废间属于重点防渗区，内部地面及裙角进行了防渗处理，防渗层为抗渗混凝土+涂环氧树脂漆，渗透系数K≤1×10-10 cm/s。加强管理，落实好巡检制度，有异常情况及时采取措施。采取防渗措施后，可有效控制物料泄漏对环境的影响。 ③编制突发环境事件应急预案。. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 注塑废气排气筒DA001 | 非甲烷总烃 | 项目设计在每台注塑机上方设置集气罩（0.6m×0.5m）， 经管道引入1套有机废气处理装置处理，即“过滤棉箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”， 处理后经 1 根 15m 高排气筒（DA001）排放（风机风量8000m3/h） | 《合成树脂行业污染物排放标准（GB31572-2015）中表5非甲烷总烃排放限值60mg/m3)；同时满足《关于做好2021年重点行业绩效分级和应急减排清单修订工作的通知》（冀气领办[2021]92号）附件-《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》中“塑料制品行业绩效分级指标”中B级排放限值要求：车间或生产设施排气筒非甲烷总烃浓度低于30mg/m³，去除效率需达到80% |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 封闭生产车间 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2 厂界无组织监控浓度限值 非甲烷总烃 2.0mg/m3；同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）控制要求（厂房外监控点处任意一次浓度 20mg/m3，监控点处 1h 平均浓度 6mg/m3） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、 | 泼洒抑尘不外排。 | -- |
|  | 生产废水 | SS | 项目循环冷却水循环使用，不外排。 | -- |
| 声环境 | 项目设备噪声源在70dB(A)~85dB(A)之间，项目设备噪声经基础减振、厂房隔声降噪后，项目四厂界昼、夜间噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准(昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A))。 |  |  |  |
| 电磁辐射 | -- | -- | -- | -- |
| 固体废物 | 拆包产生的废包装材料、废钢筋和不合格品集中收集后外售；废润滑油桶与废润滑油暂存危废间，定期交由有资质单位处理；废催化剂、废过滤棉、废活性炭分别采用带塑料内衬的包装袋收集，袋口扎紧，暂存危废间，定期交有资质单位处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间地面和裙角做好防渗处理，危废暂存间内部地面及裙角采用抗渗混凝土+涂环氧树脂漆进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s；危废间内危废储存装置下设托盘，用于收集生产过程产生的废润滑油，确保危废不落地。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | -- |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 制定管理措施、修订应急预案，有效防范风险事故的发生，配备的事故应急设施、材料能保证有效的事故应急，降低事故环境风险 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | (1)环境管理机构及职责 1)管理机构设置 企业的环境保护管理机构是我国环境管理的最基层组织，完善的企业环境管理体系是贯彻执行我国环境保护各项法规、政策的组织保障，其任务是对项目生产过程进行有效地监控，及时掌握和了解各污染治理设施与控制措施执行的效果，及时反馈生产部门，保证环保设施的稳定、高效运行及各种污染物达标排放。因此，公司设置专门的环保机构，机构中设置主抓环保工作的负责人一名，并设专职环保技术管理员。 2)机构职责 环境管理机构负责项目建设期与运营期的环境管理与环境监测工作，主要职责： ①贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受行业主管部门、环境保护局的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作。 ②制定和实施环境监测方案，负责所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议。 ③在项目建设阶段负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实项目的环境保护“三同时”制度。 ④监督污染物总量排放及达标情况，确保污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标。 ⑤原料来源发生变化时，及时上报环境保护主管部门。 ⑥正常生产时，保持厂房门窗关闭。 ⑦参与环保设施竣工验收工作。 ⑧负责对职工环保宣传教育工作及检查、监督各岗位环保制度的执行情况。 ⑨领导并组织环境监测工作，建立污染源与监测档案、环境管理台账，定期向主管部门及环保部门上报监测报表。 (2)环境管理台账及信息公开 1)环境管理台账 项目应建立环境管理台账制度，并设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理。 台账应真实记录如下信息： ①生产设施运行管理信息。 ②原辅料采购信息。 ③污染治理设施运行管理信息。 ④非正常工况及污染治理设施异常情况记录信息。 ⑤监测记录信息。 ⑥按照《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》(HJ954-2018)中相关要求，做好环保台账记录及管理，按时上报排污许可证执行报告。 3)信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环保部令第31号，2014年12月19日)、《企业信息公示暂行条例》等规定，项目建立健全单位环境信息公开制度，设置专门机构负责本单位环境信息公开日常工作。 公开信息如下： ①基础信息 包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模等。 ②排污信息 包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。 ③污染治理设施的建设和运行情况。 ④项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。 ⑤其他应当公开的环境信息。 公开方式及时间要求如下： ①公告或者公开发行的信息专刊。 ②广播、电视等新闻媒体。 ③信息公开服务、监督热线电话。 ④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施。 ⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 ⑥企业对其自行发布的环境信息的真实性、准确性负责。 ⑦公开时间要求：环境信息有新生成或者发生变更情形的，应当自环境信息生成或变更之日起三十日内予以公开。法律、法规另有规定的，从其规定。 ⑧采用手工监测等方式，对污染物排放状况进行监测，监测完成的次日公开。 ⑨对监测浓度或总量超过国家或地方污染物排放标准、排污许可证规定的，重点排污单位应在3日内向社会公开超标原因、应对措施等。 (3)排污口规范化管理： ①新增排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样平台，当采样平台设置在离地面高度≥5米的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。在各排气筒近地面处，应按《环境保护图形标志——排放口(源)》(GB15562.1-1995)要求设立醒目的环境保护图形标志牌。排污口规范化应符合国家、省、市有关规定。 ②危险废物暂存场所应根据《环境保护图形标志——固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2－1995)的要求设置环境保护图形标志，标志牌应设在与之功能相应的醒目处，标志牌必须保持清晰、完整。当发现形象损坏、颜色污染或有变化、褪色等不符合本标准的情况，应及时修复或更换。检查时间至少每半年一次。 ③排污口建档管理：使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档。 表35 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 表36 危废间及储存容器标签示例 场合; 样式; 要求. 室外（粘贴于门上或悬挂）; 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：40×40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 - 警告标志外檐2.5cm - 适用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所. 粘贴于危险废物储存容器; 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：20×20cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择. |

# 六、结论

本项目项目选址符合当地规划要求；项目符合国家及地方产业政策要求；项目运营过程中采取了完善的环保措施，可确保各类污染物达标排放；在各类环保设施稳定运行前提下，项目的实施不会对周围环境产生明显影响，同时项目采取了严格的风险防范措施，环境风险可控。 综上，从环境保护角度分析，外墙保温用锚栓生产项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | NOx | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.2505t/a | / | 0.2505t/a | +0.2505t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | SS | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 不合格品 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废钢筋 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | +0.04t/a |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 0.01t/2a | / | 0.01t/2a | +0.01t/2a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a