# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：新一代钨丝金刚切割线生产项目

建设单位(盖章)：河北恒洋材料科技有限公司

编制日期：      二零二三年十月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 |  | 新一代钨丝金刚切割线生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2304-130292-89-05-433496 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 白雪松 | 联系方式 | 18931444081 |
| 建设地点 |  | 河北迁安经济开发区东部片区兴安大街3457号南部厂区 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经118.733068°，北纬40.028442° |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3340 金属丝绳及其制品制造 | 建设项目行业类别 | 三十、金属制品业66金属丝绳及其制品制造334其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | ☑新建(迁建) □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/备案)部门 (选填) |  | 河北迁安经济开发区行政审批局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 迁经开行审投资东备字[2023]035号 |
| 总投资 (万元) |  | 53000 | 环保投资(万元) | 150 |
| 环保投资 占比(%) |  | 0.28 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否 开工建设 |  | ☑否 □是 | 用地(用海) 面积(m2) | 69亩（46000m2） |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《河北迁安高新技术产业开发区总体规划（2017-2030年） |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《河北迁安高新技术产业开发区总体规划（2017-2030 年）环境影响报告书》 审查机关：河北省生态环境厅 审查文件名称及文号：《关于转送河北迁安高新技术产业开发区总体规划（2017 -2030年)环境影响报告书审查意见的函》，冀环环评函[2021]367号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与河北迁安经济开发区总体规划符合性分析 1.1规划概况 河北迁安高新技术产业开发区位于迁安市中心城区东北部，原为“迁安现代制备制造业产业聚居区”，产业定位为以制备制造业为主，高新技术及轻工业为辅；产业布局“一区多园”模式，包括轻工业园、装备制造业、产业园、高新技术产业元、现代物流服务业园。2008年，中冶京城(秦皇岛)工程技术有限公司编制了《迁安现代装备制造业产业聚居区总体规划》并进行环境影响评价，编制了《迁安现代装备制造业产业聚居区总体规划环境影响报告书》，2009年2月25日，原河北省环境保护局对该环评报告予以批复，出具了《迁安现代装备制造业产业聚居区总体规划环境影响报告书的审查意见》(冀环评函[2009]94 号)。2012年12月开发区委托中国市政工程东北设计研究院对原规划进行修编，形成《迁安现代装备制造业产业聚居区总体规划（2012-2020年）》，修编后的规划面积为21.9205km2，规划发展发展装备制造业、生物医药、电子新材料业、轻工产业。同期委托河北省环境科学研究院对修编后的总体规划进行环境影响评价，编制完成了《迁安现代装备制造业产业聚居区总体规划环境影响补充报告》，2015年3月23日，原河北省环境保护厅出具了《关于转送迁安现代装备制造业产业聚居区总体规划环境影响补充报告审查意见的函》(冀环评函[2015]347 号)。迁安市人民政府批复了《迁安现代装备制造业产业聚居区总体规划（2012-2020年）》（迁政发[2012]69号），同意《迁安现代装备制造业产业聚居区总体规划（2012-2020年）》确定的发展规划及功能定位、用地布局、道路交通、生态景观、环境保护等规划，批复面积21.92km2。 2014 年经省政府批准（冀政办函[2014]14 号），产业聚集区规范整合为河北迁安东部经济开发区；2016 年省政府批准（冀政办函[2016]35 号）将河北迁安东部经济开发区（迁安高新技术产业开发区）更名为河北迁安高新技术产业开发区。《河北迁安高新技术产业开发区总体规划（2017-2030 年）环境影响报告书》于 2021 年 5 月 13 日通过河北省生态环境厅审查，文号为冀环环评函[2021]367号。 1.2功能分区 河北迁安高新技术产业开发区的功能定位为：以发展医药健康、高端装备制造、新兴产业拓展、传统产业及提升创新、创研及综合服务产业为主的产业创新示范开发区。 规划构建“一核五区”的空间布局结构：一个核心指中部创研及综合服务核心区、五个产业功能区分别为传统产业及提升创新区、医药健康产业区、新兴产业拓展区、高端装备制造区和生活服务区。 项目已取得园区开具的符合规划的证明，同意本项目入园，符合开发区总体规划。 项目位置 图1.2-1 项目在河北迁安高新技术产业开发区产业布局规划图 1.3土地利用规划 根据《河北迁安经济开发区总体规划修编调整(2018-2030年)》，开发区内土地划分为一类工业用地、二类工业用地、三类工业用地、发展备用地、防护绿地、商业用地等，拟建项目位于河北迁安经济开发区(迁安市木厂口镇)，根据开发区用地规划图，河北恒洋材料科技有限公司土地类型为二类工业用地，符合用地规划要求。 项目位置 图1.3-1 土地利用规划图 1.4基础设施建设情况 （1）给水工程 项目用水由迁安市高新技术开发区园区管网统一供水，现状供水规模见下表。 表1.4-1 给水概况一览表 序号; 项目; 概况. 1; 水源; 工业区给水厂现状水源位于给水厂北部，远期水厂规模扩建后，根据东部工业区地下水资源的具体情况，将备用水源地定在工业区外上屋村南侧。. 2; 水厂; 现状给水厂位于聚鑫街创新路交口西北角，规模为6万m3/d，总占地 4 公顷。远期现状给水厂规模需扩建至 11.5 万m 3 /d，占地面积7.15 公顷。. 3; 配水管网; 遵循安全、经济、合理的原则，力求以最短的距离铺设管网，满足供水要求。开发区中心管网成环，四周辅以枝状管道，加强各供水分区之间的联系，提高整个管网供水能力，实现安全供水，达到远近结合、分期实施、节约资金的目的. 项目新增总新鲜水需水量为4.04m3 /d，供水工程能够满足本项目的供水需求。 （2）排水工程 项目无生产废水外排。现有的高新区污水处理厂处理能力为2万吨/日（一期），富余能力为14194.244吨/日。目前园区污水管网已覆盖本项目所在区域。 表1.4-2 排水规划概况一览表 序号; 项目; 概况. 1; 排水; 采用雨污分流制. 2; 雨水管网; 沿道路建设雨水管道，结合排涝规划，规划建设涵闸等构筑物。结合现状坑塘，规划绿地及水面，综合考虑雨水的集中收集、储存和利用，应为雨水利用设施留出用地空间. 3; 雨水利用; 结合开发区生态环境建设，采用多种方式，积极进行雨水的收集与利用，合理利用水资源，改善开发区生态环境。采取切实有效措施防止河塘水面被侵占，以利于调蓄雨水和美化开发区。开发区雨水利用可采取以下几种方式：分散住宅的雨水收集利用中水系统；建筑群或小区集中式雨水收集利用中水系统；分散式雨水渗透系统；集中式雨水渗透系统；屋顶花园雨水利用系统；生态小区雨水综合利用系统（屋顶花园、中水、渗透、水景）等。结合水系和绿地系统规划，市政道路、排水和雨水系统设计考虑雨水合理利用；城镇广场、停车厂、人行便道、居住小区、办公场地推广渗水材料，减少地面硬化面积. 4; 污水处理厂; 工业区污水经污水管网排放至园区外省庄南侧的工业污水处理厂，近期工业污水处理厂建设规模为 4 万m 3 /d，其中一期建设规模为 2 万m 3 /d，二期建设规模为2万 m3 /d，远期扩建污水处理厂规模达到 7 万 m3 /d，总占地面积 7 公顷。污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准. 5; 污水管网; 规划污水管网顺应工业区地形敷设，自北向南，主干管位于吉庆路、十里河右岸，经污水提升泵站提至省庄南侧的工业污水处理厂。污水管道的铺设应根据地形顺坡铺设，以保证污水在管道内通过重力自流排放，但在管道埋深过深处需考虑建设提升泵井将污水提升后排放，提升泵站的设立可减小污水管道埋深，降低施工难度，保证污水管道安全。规划创新路和兆康街交叉口设置提升泵站，将兆康街的污水提升后向西向南输送至工业污水处理厂。. （3）供电工程 表1.4-3 供电工程概况一览表 序号; 项目; 概况. 1; 用电负荷; 规划期末，开发区最高负荷348.51MW，每平方公里负荷密度为16.10MW/km2 。. 2; 规划电源; 根据电力部门规划和迁安市城总体规划，保留现状110kV 变电站，根据规划用地布局，在开发区规划 2 座 110kV 变电站，分别祺光街长城大路交口东南角、聚鑫街创新路交口西南角，110kV 变电站主变台数按 4 台考虑，单台容量为 50MVA。作为新兴的工业开发区，应积极推广利用可再生能源。太阳能光伏发电是利用太阳能的主要手段之一，光伏发电与建筑相结合是光伏应用最重要的领域。. 3; 输电线路; 新建 110kV 线路由开发区外缘通过或沿规划道路布置，并且宜采用占地较少的窄基塔和多回路同杆架设的紧凑型线路结构，以减少高压走廊占地。110kV线路深入中心区供电时，宜采用地下电缆敷设。 10kV 线路一般采用架空与地下电缆敷设相结合的方式，并应与路网统一考虑，以保证线路通道的位置，使通道安全可靠。开发区繁华地段和主要景观地带，10kV 及以下电力线路采用电缆线路，当电缆数量较多时，可采用电缆沟或排管敷设，当电缆数量较少时，可采用直埋敷设。. （4）供热规划 表1.4-4 供热工程概况一览表 序号; 项目; 概况. 1; 用热负荷; 开发区集中供热普及率2030年达到95%以上，各类建筑按节能建筑考虑。预测开发区冬季采暖热负荷为 437.81MW。. 2; 规划热源; 保留现状恒晖热电厂，供热规模维持现状；扩建大唐国际迁安热电厂，总装机容量增至900MW，供热能力增至2924GJ/h，供蒸汽能力增至240t/h。科技路与祺瑞街交口东北角的华电分布式能源站作为备用热源，远期随着工业区的建设发展，热源不足的情况下，将华电热能并网供热，仅提供工业蒸汽负荷。. 3; 输热管网; 采暖供热管网采用两级设置，集中供热锅炉房外供热媒为130－70℃高温热水，通过市政一级热网输送至各街区换热站，根据末端用户需要置换为85－60℃或者 60－50℃低温热水，送入热用户使用。工业生产供热管网热媒为蒸汽，管网考虑凝结水回收。供热管网采用枝状为主、环枝结合的方式布置，采用直埋敷设，尽量布置于负荷密集区域。. 本项目生产过程不需要蒸汽，生产过程均使用电。 （5）燃气规划 本项目不设锅炉，无需供应燃气。 项目运行后，供电、供水、供热、排水均依托园区的基础设施，经过以上分析，项目依托开发区基础设施可行。 1.5项目与规划环评审查意见的符合性分析 项目与规划环评审查意见符合性见下表 表1.5-1 项目与规划环评审查意见符合性分析 序号; 审查意见的函要求; 本项目实施情况; 结论. 1; 严格环境准入，推动产业转型升级和绿色发展。按照环评报告书提出的“三线一单”管理要求，以资源利用上线、环境质量底线为约束，入区企业应符合《关于促进京津冀地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》（环办环评[2018]24 号）、《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015 年版）》等文件规定要求，严格落实环评报告中生态环境准入清单要求。落实省政府及有关部门关于地下水开采政策，开发区逐步减少开采地下水，增加中水回用量，限制高耗水行业入区。; 本项目符合“三线一单”管理要求，不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中限制类、淘汰类，为鼓励类或允许类，符合规划报告中生态环境准入清单要求。本项目生产用水经处理后全部回用。生活污水经化粪池处理后排入园区市政管网。; 符合. 2; 加强空间管制，优化生产空间和生活空间。严格落实环评报告中空间管控要求，控制开发区边界外居民点向开发区方向发展，确保区内企业与敏感点保持足够的防护距离，减少突发事件对居民区的环境影响。市区及城市规划区 2 公里范围内工业用地调整为一类用地，新建工业项目应为无工艺废气或低排量工艺废气的工业项目，现有企业占地维持原工业用地类型并禁止新增占地面积，现有企业应严格执行环评报告书提出的污染防治措施提升改造要求，对污染重、高耗能企业进行取缔。现有生活垃圾场厂区调整为限制建设区，医疗废物处置中心调整为公用设施用地并在外围设置 50 米宽防护绿地用地。; 项目位于河北迁安高新技术产业开发区建设路西侧，祺瑞街南侧，属于适宜建设区，符合规划环评报告中空间管控要求。; 符合. 3; 加强总量控制，推进环境质量改善。按照最不利条件并预留一定安全余量的原则，环评中提出的污染物排放总量控制上限作为开发区污染物排放总量管控限值。严格落实区域污染物削减方案，并不断提升技术工艺及节能节水控污水平，推动环境质量改善。; 项目生产废水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入园区市政管网，最终排入园区污水处理站集中处理。; 符合. 4; 加强规划环评与项目环评联动。切实发挥规划环评和项目环评预防环境污染和生态破坏的作用，项目环评文件应落实规划环评提出的各项要求，选择符合性分析、区域大气环境容量及总量控制、配套基础设施可行性可适当简化。同时，应重点开展项目准入条件符合性、工程分析、布局合理性、环保措施的可行性论证、污染物排放量与总量控制指标、大气环境防护距离符合性、清洁生产水平分析，并关注开发区基础设施及应急体系保障能力建设，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。; 项目符合园区准入清单要求，加强规划环评与项目环评联动，重点开展了项目准入条件符合性、工程分析、布局合理性、环保措施的可行性论证、污染物排放量与总量控制指标项目实施后将严格落实环境监测计划及环保措施。; 符合. 5; 注重开发区发展与区域水资源承载力相协调，严格限制发展水资源能源消耗量大的行业，统筹规划建设供水、排水、供热、供气等基础设施。; 项目用水量较小，依托园区内供水管网；生产区不需供暖、办公采用空调供暖。; 符合. 6; 鼓励开发区提高清洁能源汽车运输比例或大宗物料铁路运输，结合铁路相关规划和地方发展需求，按照国家对重点行业配套铁路运输的要求，尽快规划、实施并完善铁路运输系统，优化区域运输方式，减轻公路运输产生的不利环境影响。暂不能实现铁路运输的现有涉及大宗物料运输的重点企业应采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车运输；结合秋冬季行业错峰生产和重污染天气应急响应要求，制定应急运输响应方案，在黄色及以上重污染天气预警期间，大宗物料运输的重点用车企业实施应急运输响应。; 项目不属于大宗物料运输的重点企业，优先采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车运输。; 符合. 7; 加强区域环境污染防治和应急措施。开发区需严格落实各项环境风险防范措施，强化区内危险源管控，加强风险事故情况下的环境污染防范措施和应急处置，防止对区域周边环境敏感点和地表水环境造成影响。开发区现有企业应对厂区内重点区域、重点设施开展隐患排查工作，一旦发现土壤或地下水存在污染迹象，应按照相关规定开展调查与风险评估工作，根据评估结果采取风险管控或治理与修复等措施。; 制定环境污染防治和应急措施。项目分区进行防渗，对土壤、地下水影响较小。; 符合. 根据上述分析，项目与河北迁安高新技术产业开发区规划环评及审查意见相符。 1.6 开发区环境准入要求 进入开发区的项目应符合国家、河北省、唐山市各项产业政策。严禁各项产业政策命令淘汰或禁止的产业、生产工艺及装备进入开发区。生产工艺或污染防治技术不成熟的项目不得进入本开发区。 项目河北迁安高新技术产业开发区环境准入要求符合性见表1.6-1。 表1.6-1 河北迁安高新技术产业开发区环境准入要求 类别; 要求; 指标; 项目情况; 结论. 资源 利用; 单位产品取水量不高于河北省《用水定额第2 部分：工业取水》（DB13/T 1161.2-2016）相关指标，并进一步达到行业先进水平《工业取水定额》（DB13/T5448.1-2021-DB13/T5448.14-2021）; 准入值：球墨铸铁管1.24m3/t，板材、线材、型材、管材压延0.6m3/t，铁塔制造3.0m3/t，镀锌丝3.0m3/t，拔丝0.23m3/t，丝网 2.7m3/t，钢丝绳19.0m3/t，锻件9.0m3/t，铸件228m /t。; 本项目生产用水循环使用，定期补充; 符合. 资源 利用; 单位产品能耗低于《全国工业能效指南》（2014 年版）的“国标先进值”; 热轧：41.8千克标准煤/吨；冷轧：41.1千克标准煤/吨; 不涉及; 不涉及. 新入驻企业生产用水不得使用自备井; /; 用水由迁安市高新技术开发区供水; 符合. 土地资源集约化利用水平达到行业先进水平; 黑色金属冶炼及及压延加工业容积率≥0.6，金属制品业容积率≥0.7，设备制造业≥0.7; 不涉及; 不涉及. 污染 物排 放; 废气及废水排放执行标准的顺序：唐山要求、河北省地方标准、行业标准、国家标准；标准值采用顺序：超低排放标准、特别排放限值、标准值；直接外排废水标准执行地表水Ⅳ标准限值; 行业标准、国家标准；标准值采用顺序：超低排放标准、特别排放限值、标准值；直接外排废水标准执行地表水Ⅳ标准限值。直排废水：COD30mg/L，BOD5 6mg/L，氨氮1.5mg/L，总磷0.3mg/L，石油类0.5mg/L; 本项目无生产废水外排; 符合. 清洁 生产; 达到行业清洁生产同期国内先进水平; /; 项目达到国内清洁生产领先水平; 符合. 其他; 禁入新建涉重金属重点行业项目、禁入新建粉末冶金等高水耗项目; /; 不涉及; 不涉及. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目为 C3340 金属丝绳及其制品制造，比对《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于第一类鼓励类、九有色金属、5交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料中“用于航空航天、核工业、医疗等领域高性能钨材料及钨基复合材料，高性能超细、超粗、复合结构硬质合金材料及深加工产品”，采用的工艺和使用的设备都不在限制类和淘汰类之列，属于允许类。因此，符合国家产业政策要求。河北恒洋材料科技有限公司已获得河北迁安经济开发区行政审批局备案，迁经开行审投资东备字[2023]035号。 2、与“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环评[2016]150号)，要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单(以下简称“三线一单”)为手段，强化空间、总量和准入环境管理。 本项目建设与上述要求的符合性分析如下： 表2-1 项目与“三线一单”符合性分析一览表 环环评[2016]150 号要求; 相符性分析. 强化“三线一单”约束作用; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 项目选址在河北迁安高新技术产业开发区，占地类型为建设用地，不涉及自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域；不涉及铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施；不涉及生态保护红线，满足生态保护红线要求。. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 项目对工程产生的主要废水、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，污染物均能达标排放，包装过程微量有机废气在封闭车间内无组织排放。因此，项目不会对区域环境质量造成不利影响，符合环境质量底线。. 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 项目位于经济开发区内，满足土地资源上限要求；项目用水由开发区管网提供，当地水资源量可支撑本项目用水量，满足水资源利用上限；项目主要耗能为电力，开发区有相应供电能力和电力容量；项目不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，不触及资源利用上线。. 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 项目位于经济开发区内，满足土地资源上限要求；项目用水由开发区管网提供，当地水资源量可支撑本项目用水量，满足水资源利用上限；项目主要耗能为电力，开发区有相应供电能力和电力容量；项目不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，不触及资源利用上线。. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 项目位于河北迁安高新技术产业开发区，不在生态保护红线范围内；项目不在省、市级开发区钢铁焦化建材产业园的环境准入的负面清单内。. 建立“三挂钩”机制; 建立项目环评审批与现有项目环境管理联动机制。对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件; 项目所在区域无同类型项目。. 建立项目环评审批与区域环境质量联动机制。对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。; 项目无废气产生，不需要进行区域倍量消减，满足环境质量改善目标要求. 通过分析得知，本项目在《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》关于“三线一单”约束范围内。 (1)生态保护红线 根据《河北省生态保护红线》，迁安市生态保护红线区面积为138.56km2，占迁安市国土面积的11.29%。共划分4个红线区：迁安市青山关水源涵养土壤保持功能红线区、迁安市青龙山水源涵养土壤保持功能红线区、迁安市滦河下游水源涵养功能红线区、迁安市沙河河滨岸带敏感红线区。项目位于河北迁安经济开发区，项目不在迁安市4个红线区范围内。迁安市生态保护红线分布图见图3。 图2-1 本项目与迁安市生态保护红线位置图 (2)环境质量底线 本项目与开发区规划环境质量底线管控清单符合性分析见下表。 表2-2 本项目与开发区规划环境质量底线管控清单符合性分析表 类别; 环境质量底线目标; 开发区规划环境质量底线管控建议; 项目情况; 符合性. 大气环境; 将环境空气质量现状达标因子满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13 /1577- 2012）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2 -2018）附录D等标准要求作为大气环境质量底线。将环境空气质量现状不达标因子满足国家、省、市、区相关要求作为大气环境质量底线。; 列入开发区环境准入负面清单内产业禁止入区；区域大气污染物参管照理河要北求省；重工点业地窑区炉执全行部相采关用环清保洁能源为燃料；开发区所有项目原料网场、禁苫止盖露或天密堆闭放料，棚采等用抑防尘风措抑施尘；安涉装及废挥气发收性集有治机理物措排施放，企并业确全保部达标排放；严格按照区域削减计划执行总量削减；严格落实重污染天气应急预案，实行轮流停产、限时停产、限产等方式实现应急减排目标。; 项目使用电，包装过程微量有机废气在封闭车间内无组织排放。; 符合. 地表水环境; 将十里河、三里河、滦河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅳ类标准要求，并逐步改善现状水质作为地表水环境质量底线。; 严控开发区废水排放管理，禁止废水未经处理直接排入周边沟渠；加强中水回用，废水全部收集，纳入污水管网，排入污水处理厂集中处理，再生水回用于开发区，综合循环利用。; 项目无生产废水外排；生活废水化粪池处理后排入园区管网。; 符合. 地下水环境; 将开发区所在区域地下水水质指标满足《地下水质量标准》（GB/T14848 -2017）Ⅲ类标准要求，且不恶化现状地下水水质作为地下水环境质量底线。; 开发区规划项目入园选址，应从水文地质条件方面充分论证项目选址的环境合理性，严禁引入本评价负面清单涉及的水污染较重产业，确保项目入区后不对地下水环境造成明显影响；强化入区企业废水收集和处理管控，按照本评价提出地下水环境管理措施要求，采取源头治理、分区防渗、污染监控及应急响应措施等措施，确保项目的入区不会对地下水造成污染；集中供水实施后，区内工业自备地下水井逐步取消。; 项目不属于涉水污染较重产业，采用分区防渗措施，制定应急响应措施，生产过程中不会对地下水造成污染。; 符合. 声环境; 将开发区所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》 （GB3096-2008）相应标准要求作为声环境质量底线; 严格控制工业企业噪声和交通噪声管控。; 项目采用低噪声设备，基础减振、厂房隔声等降噪措施。; 符合. 土壤环境; 满足《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值，建设用地土壤满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600 -2018）第二类用地风险筛选值作为土壤环境质量底线。; 开发区内各企业必须采取完善的环保措施，确保满足达标排放要求，并加强企业的厂区防渗，杜绝跑冒滴漏和事故状态下对土壤环境质量的污染，同时开发区加强企业管控，加强园区土壤后续监测，重点关注土壤中的重金属含量变化。; 本项目采用分区防渗措施，项目实施后对周围土壤环境影响较小。; 符合. (3)资源利用上线 本项目所在园区规划的资源利用上线为： ①水资源 综合考虑《重点工业行业用水效率指南》(工信部联节[2013]367号)、《唐山市水污染防治工作方案》(唐发[2016]6号)确定水资源利用效率及总量控制线等相关要求。 ②土地资源 本项目为工业用地，项目落地严格控制在规划指标范围内，不得占用基本农田、河道等禁止建设区。 (4)环境准入负面清单 项目与负面清单的符合性见下表。 表2-3 项目与开发区负面清单符合性分析 类别; 负面清单; 项目情况; 是否在负面清单范围内. 1; 属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正)》中的“限制类”和“淘汰类”项目。包括行业、工艺、产品; 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于鼓励类、第四十三项“环境保护与资源节约综合利用”中第22条：“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”，且项目所用设备中无限制类或淘汰类设备; 否. 2; 医药健康产业区; 本项目不在医药健康产业区; 否. 3; 高端制备制造区：; 1、涉及重金属重点行业的有重金属排放的项目； 2、行业类别C3843铅蓄电池制造； 3、行业类别C4120核辐射加工； 4、25万t/a以下热镀锌板卷项目； 5、10万t/a以及以下彩色涂层板卷项目； 生产的环保设备产品非环境保护主管部门或行业协会推荐的环境保护产品； 7、使用的技术不符合国家或行业标准、技术; 否. 4; 新兴产业拓展区; 本项目不在新兴产业拓展区区; 否. 5; 传统产业及提升创新区; 本项目不在传统产业及提升创新区; 否. 6; 创研及综合服务核心区; 本项不在目创研及综合服务核心区; 否. 项目不在负面准入清单内。 经以上分析可知，本项目符合“三线一单”的要求。 3、唐山市“三线一单”生态环境分区管控 根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(唐政字[2021]48号)，主要目标为到2025年，建立健全以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，主要污染物排放总量持续降低，资源高效利用，环境质量明显改善，人居环境安全得到有效保障，环境治理体系和治理能力现代化取得重大提升，打造山水林田湖草海一体化生态系统格局。生态保护红线。保证生态功能的系统性和完整性，做到应划尽划、应保尽保。重要生态功能区域生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 环境质量底线。到2025年，地表水国省考断面优良(IH类以上)比例、近岸海域优良海水比例稳定达标；PM2.5年均浓度持续降低、优良天数比例稳步提升；受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率进一步提升。 资源利用上线。以保障生态安全、改善环境质量为核心，合理确定全市资源利用上线目标，实现水资源与水环境、能源与大气环境、岸线与海洋环境的协同管控。到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，生态环境根本好转，建成天蓝、水碧、土净的美丽唐山。环境管控单元包括优先保护、重点管控和一般管控单元三类： 优先保护单元：主要包括以生态环境保护为主的区域，主要包括陆域生态保护红线，自然保护区、森林公园等各级各类保护地和其他重要生态功能区等陆域一般生态空间。 重点管控单元：指涉及水、大气、土壤、海洋、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区和工业园区(工业集聚区)等开发强度高、污染物排放强度大以及环境问题相对集中的区域，近岸海域重点管控区，主要包括工业与城镇用海、港口及特殊利用区域。 一般管控单元：除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 根据《唐山市生态环境准入清单》《唐山市生态环境准入清单动态更新成果》。该单元管控措施及符合性分析见下表。 表3-1与《唐山市生态环境准入清单》、《唐山市生态环境准入清单动态更新成果》的符合性分析 环境要素 类别; 维度; 管控要求; 项目情况; 符合性. 1.大气环境 受体敏感重点管控区；2.高污染燃 料禁燃区；3.迁安市城 市开发边界；4.水环境城 镇生活汚染重 点管控区；5.地下水风险防重点管控区。; 空间布局约束; 1.禁止新建和扩建酿造、制浆造纸、屠宰、畜禽养殖、印染、日用化学品制造、制革、高耗水 食品加工等项目。 2.新建企业原则上均应建在工业集聚区。对城市建成区内重污染企业、不符合安全防护距离和 卫生防护距离的危化企业实施有序搬迁改造或依法关闭。; 本项目位于河北迁安高新技术产业开发区。不属于禁止新建和扩建项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.加强涂料等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织 排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度， 2.涉VOCs排放工业企业污染物排行应达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 (DB13/2322-2016)及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相关排放标准要求; 包装过程微量有机废气在封闭车间内无组织排放。; 符合. 环境风险防控; 1.加强重污染天气应急联动。加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设， 建设全市区域污染传输监控预警系统，提高重污染天气预报预警准确度。全市具备发布空气质量 预报信息的能力。 2.完善应急减排措施。; 本项目建立环境风险体系。; 符合. 资源利用效率要求; 1.淘汰集中供热管网覆盖范围内的散煤； 2.禁燃区内禁止新建、改建、扩建及使用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施(城市集 中供热应急调峰锅炉除外)。; 本项目不属于煤炭、天然气等燃料，无锅炉、炉窑炉灶等设施。; 符合. 本项目属于重点管控单元中的工业园区(工业集聚区)重点管控单元(见图3-1)。 项目所在地 图3-1 唐山市环境管控单元分布图 4、厂址选择可行性分析 （1）规划符合性分析 ①国家、河北省主体功能区划 本项目位于唐山市迁安市，属于《全国主体功能区划》和《河北省主体功能区划》中的优化开发区域，符合全国及河北省主体功能区规划的功能定位。 ②河北省生态保护红线 根据《河北省人民政府关于发布<河北省生态保护红线>的通知》(冀政字[2018]23号)及《唐山市生态保护红线》(2018年7月)，唐山市陆域生态保护红线总面积为1085.47km2，占唐山市陆域国土面积的7.65%。迁安市生态保护红线区面积为138.56km2，占迁安市国土面积的11.29%。共划分4个红线区：迁安市青山关水源涵养土壤保持功能红线区、迁安市青龙山水源涵养土壤保持功能红线区、迁安市滦河下游水源涵养功能红线区、迁安市沙河河滨岸带敏感红线区。项目位于河北迁安经济开发区，项目不在迁安市4个红线区范围内，生态保护红线类型为水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性维护。 ③河北迁安高新技术产业开发区总体规划（2017 -2030年) 项目位于河北迁安经济开发区东部片区兴安大街3457号南部厂区，租用河北跃洋生物科技有限公司、迁安市神鹿毯业有限公司场地，占地面积69亩（合45954m2），中心地理坐标为东经118.733068°，北纬40.028442°。项目西侧为唐山上利石泵业有限公司，北侧为迁徐公路，隔路为其他企业废弃厂房，东侧紧邻京安大华汽车检测站，南侧为公司的土地目前租赁给他人用于经营废品收购站。项目最近敏感点为西南350m的毛家洼村。厂址附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感点。从环保角度考虑，本项目的选址可行。本项目用地为租赁河北跃洋生物科技有限公司、迁安市神鹿毯业有限公司场地，本项目所在区域用地性质为工业用地，符合用地要求。根据河北迁安高新技术产业开发区管理委员会开具的证明，同意入住。（见附件） （2）与饮用水水源保护区符合性 根据《唐山市市区饮用水水源保护区划分技术报告图册》可知，本项目不在第一水厂、第二水厂水源地保护区内，距离约2300米，具体第一水厂、第二水厂水源地位置关系见附图10。本项目符合相关选址要求，选址合理。 （3）环境符合性分析 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。项目所在区域环境空气属于不达标区，根据《建设生态唐山实现绿色发展工作方案》（唐办发[2018]2号）、《唐山市“退出后十”大气污染防治工作实施方案》可知，通过调整优化产业结构、能源结构，深入开展大气污染治理攻坚行动，切实改善环境空气质量，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量关等方面的行动，项目所在区域将会逐步得到改善。 项目不在河北省生态保护红线区范围内，项目评价范围内无自然保护区、重点文物、风景名胜等需特殊保护区域，采取环评提出的各项环保治理措施后，项目的实施不会对敏感点产生影响。 6、取水来源的合法、合理性分析 《河北省节约用水条例》(2021年5月28日河北省第十三届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过)第三十六条规定：严格执行取水许可制度。建设项目取水许可申请人应当按照水资源论证报告确定的内容，建设取水工程和设施，落实水资源节约、保护和管理措施，并接受水行政主管部门的监督。 项目用水来自园区供水管网。项目生产用水循环使用，不外排；生活废水水质简单通过处理后排入园区管网，用水符合相关法律法规要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 近年来随着光伏产业的快速成长，硅片产量持续提升，金刚线耗材赛道直接受益光伏行业蓬勃发展，成长性凸显。超细钨丝用途：医学上用CT球管正极材料---X射线材料，芯片上的探针，航天上发射雷达波（军工），测试核爆炸核当量用，丝网印刷网超细钨丝，航天发射器束热子。钨金刚线具备突出的耗材属性，一般情况下，38um金刚线切割165um或160um厚度的硅片，平均4米左右的单片线耗，单GW线耗约50-52万公里；因此硅片产量直接影响金刚线需求。 当前金刚线主要将高碳钢丝作为母线，行业内金刚线母线直径在2011年平均为120um；经过不断地研发，到2016年下降了约1/3，为80um。到2021年，母线平均直径在40-47um，下降接近1/2。2022年主流产品规格降至35um-40um。当前金刚线的母线的高碳钢线细线化空间接近极限，在业内看来，若要向35um以下的线径规格方向演进，就需要替换金刚线母线材料。 钨丝具备耐磨损、高强度、断线率低等优势，具备更大的细线化空间。因此，金刚线母线材料开始朝着钨丝方向渗透。在钨丝线径不断细化、硅片薄片化持续推进、钨丝母线成材率不断提升的背景下，钨丝金刚线替代高碳钢丝金刚线的路线较为明确，具有广阔的发展空间。钨丝金刚线技术说明：在钨丝成型的过程中使其表面形成若干树状凹坑，凹坑上覆盖2um金属镍层，镍层的表面固结金刚石颗粒；该树状凹坑加工简单，能够提高金属镍层和钨丝结合力，从而保证金刚石颗粒的固结质量，达到提高切割线使用寿命的目的。 河北恒洋材料科技有限公司拟投资53000万元用于建设新一代钨丝金刚切割线项目，项目建成后，年300万公里钨丝金刚线。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关环保政策法规的要求，该项目属于“三十、金属制品业66金属丝绳及其制品制造334其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，需编制环境影响报告表。建设单位委托我单位承担本项目环境影响报告表的编制工作，接受委托后，对建设项目现场进行了勘查，详细了解与收集了该项目的有关资料，依据国家及唐山市的相关规定，结合该项目的生产情况，编制了该项目的环境影响报告表。 2、项目概况 项目名称：新一代钨丝金刚切割线生产项目； 建设单位：河北恒洋材料科技有限公司； 建设性质：新建； 工作制度及劳动定员：劳动定员50人，其中生产工人35人，管理销售人员15人。三班工作制，每班8小时，年工作时间300天。 建设地点：项目位于河北迁安经济开发区东部片区兴安大街3457号南部厂区，租用河北跃洋生物科技有限公司、迁安市神鹿毯业有限公司场地，占地面积69亩（合45954m2），中心地理坐标为东经118.733068°，北纬40.028442°。项目西侧为唐山上利石泵业有限公司，北侧为迁徐公路，隔路为其他企业废弃厂房，东侧紧邻京安大华汽车检测站，南侧为公司的土地目前租赁给他人用于经营废品收购站。项目最近敏感点为西南350m的毛家洼村。本项目地理位置见附图1，厂址周边关系见附图2。 厂区平面布置：本项目租赁河北跃洋生物科技有限公司、迁安市神鹿毯业有限公司场地。门口位于厂区北侧，门口东侧为2#车间，西侧为办公楼、1#车间；1#车间南侧为成品库；办公楼南侧由北向南依次为3#车间、5#车间、4#车间；2#车间南侧由北向南依次为检测楼、1#原料库、2#原料库。厂房平面布置亦充分考虑到行业特点、安全间距、卫生防护、物料运输需要，各装置区之间留有足够的安全间距，便于生产管理。平面布置示意图见附图。 总投资及资金来源：本项目工程估算总投资5.3亿元，其中：固定资产投资5亿元，铺底流动资金3000万元。项目资本金1.59亿元，占项目总投资的30%，贷款金额3.71亿元，占总投资的70%。 建设期：本项目计划分三期进行建设，一期工程建设期12个月，2023年10月项目开始，2024年9月竣工验收投入使用；二期工程建设期6个月，2024年10月项目开始，2025年3月竣工验收投入使用；三期工程建设期6个月，2025年4月项目开始，2025年9月竣工验收投入使用。 3、建设内容 本项目占地面积为69亩（合45954平方米），租用河北跃洋生物科技有限公司现有场地23亩（合15318平方米）及办公楼、1号、2号车间，新建一座生产车间及成品库，总建筑面积13282平方米。租用迁安市神鹿毯业有限公司现有场地46亩（合30636平方米）及检测楼和部分厂房，新建一座生产车间及两座原料库房，总建筑面积20797平方米。 购置无滑动中线伸线机、无滑动热间伸线机、超声波钨丝抛光机、绕线机、测温仪、探伤仪、拉力仪等各类加工设备设施。项目建成投入运营后，年产1000万公里钨丝金刚线。本项目进行分三期建设，一期工程投产后年产钨丝金刚线300万公里，二期工程投产后年产钨丝金刚线300万公里，三期工程投产后年产钨丝金刚线400万公里。 本项目原材料为钨棒（粗线），原材料为外购，能满足本项目的需求。该项目建成投入运营后，年产1000万公里钨丝金刚线。 项目工程组成见下表详见下表。 表3-1 本项目建设内容表 项目名称; 工程组成; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 布置无滑动中线伸线机、无动滑热间伸线、超声波钨丝抛光机、绕线机、超声波清洗机、真空包装机、修磨机等各类加工设备。. 储运工程; 原料区; 3680m2，存放钨棒（粗线），年用量为186t/a。. 成品库; 1650m2，存放钨丝金刚切割线成品。. 辅助工程; 办公楼; 租赁河北跃洋生物科技有限公司办公楼1854m2，用于日常办公。. 检测楼; 租用迁安市神鹿毯业有限公司现有检测楼2839m2，用于成品检测。包括探伤仪、拉力仪、强力仪、激光直径测试仪、密度测量仪、电子显微镜、光学显微镜、电子天平等设备。. 危废间; 占地25m2，主要用于危险废物的暂存，位于5#生产车间西侧。. 公用工程; 给水; 年新水用量1230m3，园区管网供给. 排水; 项目总用水量为3750m3/a，生产废水全部循环利用，生产废水不外排；生活污水360m3/a，排入园区市政管网。. 供热; 项目生产不用热，冬季办公取暖采用空调. 供电; 项目供电由当地电网提供，年用电量为185.26万kWh。. 环保工程; 废气; 包装过程微量有机废气在封闭车间内无组织排放. 废水; 生活废水：经化粪池预处理后排入到市政管网；生产废水循环使用不外排。. 噪声; 生产设备置于封闭车间内，选用低噪声设备，合理布局，对设备采用、隔声和减振措施。. 固废; 废模具、不合格产品、废包装、循环水槽污泥、不合格原料、废线轴、废滤材。废模具、不合格产品、废包装、循环水槽污泥、废线轴外售综合利用；不合格原料厂家回收；废滤材由厂家更换回收。生活垃圾：生活垃圾交由环卫部门定期清运；废润滑油、废油桶。在危废间暂存后委托资质单位安全处置。. 表3-2 项目主要构建筑物一览表 序号; 项目; 建筑面积(m2); 占地面积（m2）; 备注; 建筑形式. 1; 1#车间; 2103; 671; 一、二、三期共用，现有; 混凝土框架加砖混. 2; 2#车间; 3897; 3897; 一、二、三期共用，现有; 混凝土框架加砖混. 3; 3#车间; 3912; 3912; 一期使用，新建; 钢结构. 4; 4#车间; 6138; 6138; 二期使用，新建; 钢结构. 5; 5#车间; 8000; 8000; 三期使用，现有; 混凝土框架加砖混. 6; 1#原料库; 2700; 2440; 一、二、三期共用，新建; 砖混加钢结构. 7; 2#原料库; 1800; 1680; 一、二、三期共用，新建; 砖混加钢结构. 8; 成品库; 2100; 2100; 一、二、三期共用，新建; 钢结构. 9; 检测楼; 3300; 3300; 一、二、三期共用，现有; 混凝土框架加砖混. 10; 办公楼; 2138; 2138; 一、二、三期共用，现有; 混凝土框架加砖混. 11; 消防水池; -; 300; 一、二、三期共用，新建; 混凝土实体. 12; 危废间; 25; -; 一、二、三期共用，现有; 砖混. 13; 附属用房; 1587; -; 一、二、三期共用，现有; 砖混. 合计; 37700; --; --; --. 4、产品方案 本项目利用钨棒（粗线）生产钨丝金刚线，见下表： 表4-1 产品方案一览表 产品名称; 年产量; 备注. 钨丝金刚线; 一期：300万km（折合55.8t）; 规格Φ30μm，120km/卷（100mm*120mm真空包装）. 二期：300万km（折合55.8t）. 三期：400万km（折合74.4t）. 其中，一期工程投产后年产钨丝金刚线300万公里，二期工程投产后年产钨丝金刚线300万公里，三期工程投产后年产钨丝金刚线400万公里。 5、主要原辅材料、能源消耗 本项目主要原辅材料用量及能耗见下表。 表5-1 主要原辅料及能源消耗一览表 序号; 名 称; 一期用量; 二期用量; 三期用量; 规格型号; 备注. 1; 钨棒（粗线）; 55.8t/a; 55.8t/a; 74.4t/a; 规格Φ0.39mm、Φ0.2mm; 粗线. 2; 水性石墨乳; 1.5t/a; 1.5t/a; 2.0t/a; 10%-15%微粉石墨溶液; 外购、桶装，拉丝过程做润滑剂，无需加水配制. 3; 金刚石抛光膏; 0.009t/a; 0.009t/a; 0.012t/a; 用于模具抛光; 成品，桶装，水溶性，无需加水配制. 4; 氢氧化钠; 6.2t/a; 6.2t/a; 6.2t/a; 25kg/袋; 用于钨丝清洗. 5; 塑料包装袋; 25000个; 25000个; 33334个; 100mm*120mm; 用于成品钨丝包装. 6; 线轴; 25000个; 25000个; 33334个; Φ20mm; 用于成品钨丝包装. 7; 新水; 930m3/a; /; 市政管网. 8; 润滑油; 0.1t/a; 0.1t/a; 0.1t/a; 20kg桶装; 外购. 9; 电; 61.75万wh/a; 61.75万wh/a; 61.75万wh/a; 当地电网. 钨：元素符号W，原子量183.84，熔点3410±20℃，密度19.35g/cm³；钢灰色或银白色，硬度高，熔点高，一般熔点高于1650℃，常温下不受空气侵蚀；主要用途为制造灯丝和高速切削合金钢、超硬模具,也用于光学仪器，化学仪器。 石墨乳：主要成分是石墨（微粉石墨）10%-15%、纤维素 1.5%、海藻胶 0.5%、纯净水 83~88%，呈乳状状态，石墨乳一种新型高效润滑脱模材料，对模具有良好的隔热降温作用，能延长模具的使用寿命1-3倍，具有良好的润滑性、脱模性、化学稳定性、高温附着性、提高模具使用寿命和锻件质量。不污染环境，使用方便。 金刚石抛光膏：主要成分为金刚石微粉，一般用于硬质合金、玻璃、陶瓷、宝石高硬材料制成的量具、刃具、模具、光学仪器、仪表及其它高光洁度工件的研磨抛光。 6、主要生产设备 项目设备一览表见下表； 表6-1 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 1期数量; 2期数量; 3期数量; 设备参数; 备注. 1; 无滑动中线伸线机; 60套; 60套; 80套; MF-MHM-12D; /. 2; 无滑动热间伸线机; 120套; 120套; 160套; MF-MHM-6D; /. 3; 超声波钨丝抛光机; 30套; 30套; 40套; MF-UWM-4A; /. 4; 绕线机; 3台; 3台; 4台; /. 5; 超声波清洗机; 30台; 30台; 40台; /. 6; 真空包装机; 3台; 3台; 4台; /. 7; 探伤仪; 1台; 1台; /; 取点探伤; /. 8; 拉力仪; 1台; 1台; /; 产品检验设备; /. 9; 电子显微镜; 4台; /; /; 产品检验设备; /. 10; 光学显微镜; 4台; /; /; 产品检验设备; /. 11; 测温仪; 4台; /; /; 产品检验设备; /. 12; 电子天平; 6台; /; /; 产品检验设备; /. 13; 激光直径测试仪; 2台; /; /; 产品检验设备; /. 14; 密度测量仪; 2台; /; /; 产品检验设备; /. 15; 修磨机; 12台; 12台; 16台; 模具维护设备; /. 合计; 886台/套; /; /. - 表6-2 本项目钨丝金刚线生产设备产能负荷匹配性 主要 设备; 数量（套）; 单套设备金刚线生产数量（根）; 放线 速度m/min; 年运行时间（h）; 单线 产能 万km/a; 设计总 产能 万km/a; 设备负荷率96%. 无滑动热间伸线机; 400; 1; 60; 7200; 5.184; 1036.8; 1000万km/a. 7、给排水 项目用水由园区市政给水管网供给。项目用水主要为职工生活用水、清洗用水、车间保洁用水。总用水量12.5m3/d（3750m3/a），其中新水3.1m3/d（930m3/a），回用水18.4m3/d（2820m3/a）。生产废水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后排入园区市政管网，最终排入园区污水处理站集中处理。 ①职工生活用水、排水 劳动定员为50人，全年工作天数为300天。不设食堂、洗浴，水冲卫生间，职工参考《河北省用水定额》（DB13/T1161.3-2021）城镇生活用水定额标准，生活用水量按每人每天30L 计算，则生活用水量1.5m³/d，全年450m³/a。 生活污水损耗按生活用水的20%计算，排水1.2m3/d（360m3/a），经化粪池处理后排入园区市政管网，最终排入园区污水处理厂集中处理。 ②金刚线清洗用水 钨丝金刚线引入金刚线清洗机（超声波清洗）对其进行清洗，以去除表面附着物（水性石墨乳），每两条生产线配备1台超声波清洗机，每台清洗机4个清洗槽，金刚线清洗机清洗槽采用逆流清洗，水槽容量0.06m3（长3m×宽0.1m×深0.2m），配套0.1m3水箱，水箱自带净水器（去除水中的Na、Ca、Mg，滤材由厂家定期更换），清水用量为0.1m3，合计10m3，钨丝带入下一步干燥工序造成损耗10%（不考虑蒸发损耗，1.0m3/d，300m3/a），清洗废水9m3/d，2700m3/a，清洗废水循环使用不外排。 ③超声波清洗模具清洗用水：用水量约0.6m3/d，废水量180m3/a，循环使用，不外排。 ④车间保洁用水：保洁用水0.4m3/d，年用水量120m3/a。损耗0.4m3/d。 水平衡表见下表，水平衡图见下图。 表7-1 项目水平衡一览表 单位m3/d 项目; 总用水; 新水; 回用水; 损耗; 排水; 备注. 办公生活; 1.5; 1.5; 0; 0.3; 1.2; 排入市政管网. 钨丝超声波清洗用水; 10.0; 1.0; 9; 1.0; 0; 循环使用，不外排. 模具超声波清洗废水; 0.6; 0.2; 0.4; 0.2; 0; 循环使用，不外排. 车间保洁用水; 0.4; 0.4; 0; 0.4; 0; 损耗，不外排. 合 计; 12.5; 3.1; 9.4; 1.9; 1.2; --. 办公生活用水-0.3 1.5 1.2 经化粪池处理后排入市政管网 9 1.0 新鲜水 3.1 超声波钨丝清洗用水-1.0 0.4 0.2 超声波清洗模具用水-0.2 0.4 保洁用水-0.4 图7-1 本项目水平衡图 单位：m3/d 8、物料平衡 本项目原料钨棒（粗线），物料平衡见下表： 表8-1 本项目物料平衡一览表 单位t/a 输入; 输出. 物料名称; 数量; 名称; 数量. 钨棒（粗线）; 186; 钨丝金刚线; 182.57. /; /; 不合格产品; 0.5. /; /; 不合格原料; 2. /; /; 钨屑; 0.93. 合计; 186; 合计; 186. 9、公用工程 （1）供电 项目厂区自备变压器，用电由当地电网供应，年用电185.26万kW·h。 （2）供热 本项目生产不需要供热，办公室采用空调供暖。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 项目租用部分现有厂房，需要新建部分厂房。本项目施工过程中主要是大气环境影响、水环境影响、声环境影响和固体废物环境影响。项目施工期较短，其影响是暂时的、局部的，且其影响会随着施工期的结束而消失。 1.1扬尘防治措施 根据《住房和城乡建设部办公厅有关进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》以及《河北省大气污染防治条例》（实施日期2016年03月01号）、《中共河北省委河北省人民政府关于强化推进大气污染综合治理的意见》（冀发[2017]7号）、《关于印发<河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案>的通知》（冀建安[2018]8号）、《关于<进一步加强建筑施工与城市道路扬尘整治工作>的通知》（冀建安[2018]19号）、《河北省人民代表大会常务委员会关于加强扬尘污染防治的决定》、《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质[2019]23号）、《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令 [2020]第1号），采取的抑尘措施，《关于严格执行全市城区房屋建筑施工现场扬尘治理六个百分之百标准的通知》、《河北省扬尘污染防治办法》相关规定，提出如下措施： （1）项目装修施工过程中建筑材料应严密遮盖，使用时不得凌空抛掷、抛洒。 （2）建筑材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭性运输车，采用苫布覆盖时，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。建筑垃圾等废弃物料采用专用运输车辆，车辆应按照批准的路线和时间进行建筑垃圾的运输，行驶路线要避开居民区等环境敏感目标，并限制运输车辆的车速。 （3）施工过程中做到“六个百分之百”，即工地周边百分之百围挡、裸露土地和细颗粒建筑材料百分之覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场道路百分之百硬化、拆除和土方作业百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输，围挡高度不低于2.5m（管廊、热力、道路、拆迁工地围挡不低于1.8m），实现四周闭合；物料和裸地块进行无死角苫盖，苫网目数达到800目以上。 （4）根据《扬尘在线监测系统建设及运行技术规范》（DB13/T2935-2019）要求，在施工场所安装在线监测装置，本项目占地面积为46000m2，大于10000m2小于100000m2，建筑施工监测点数量设置4个，对施工扬尘实时监控，采样口离地面的高度在3m～5m范围内。 （5）施工机械、运输车辆排放的尾气 尾气污染物主要包括 CO、NOx、THC 等，项目施工期间应采取以下措施，减轻尾气影响：加强对施工机械管理，科学安排其运行时间，严格按照施工时间作业，不允许任意扩大施工路线；禁止使用“无标车”、“黄标车”运输建筑材料、弃土、建筑垃圾物料等措施。 采取上述措施后，施工期产生的扬尘及施工机械、车辆尾气对周围环境的影响可以得到有效控制，且施工作业产生的粉尘和尾气污染也会随施工期的结束而消除。 1.2水环境保护措施 废水主要来源于施工人员的生活污水和施工过程中混凝土养护废水及机械设备清洗废水等。为减少施工期废水对周围水环境的影响，须采取以下水污染控制防治措施： （1）本工程建筑结构为彩钢结构，采用商品混凝土浇注后，需要及时浇水养护，养护废水大部分自然蒸发，少部分经人工收集至沉淀池，经沉淀处理后，回用于场地洒水降尘。施工过程中清洗机械设备时产生的清洗废水，产生量较少，全部收集至沉淀池沉淀处理后，回用于场地洒水降尘。 （2）定期检查、维护好施工机械及车辆，防止油品泄漏。施工机械产生的废油料及润滑油等，集中存放，统一回收、处理。 （3）施工现场不设宿营地，不设食堂，生活废水主要是施工人员洗漱废水，水质简单，其污染因子主要为SS、COD，且浓度较低，直接泼洒地面降尘。 1.3声环境保护措施 主要施工噪声源为施工过程中使用推土机、挖掘机等施工机具噪声。根据项目施工特点，项目通过采用低噪声机械设备、合理安排施工计划和时间以及距离防护和隔声等措施减少施工噪声对区域声环境的影响，结合施工进展，具体采取如下防治措施： ①建设单位与施工单位签订合同的同时，应对施工噪声防治措施进行约定，施工单位所使用的主要施工机械应选用低噪声机械设备，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械。 ②合理布局施工场地，将强噪声设备尽可能分散安排。 ③合理安排施工时间：要求施工单位严格遵守环保部门规定，合理安排施工时间，对敏感点影响较大的施工点12：00-14：00和22：00-6：00期间不施工。 ④加强管理，建设单位在完善噪声防治措施的同时，施工前上报当地环保主管部门备案，同时以张贴公告等形式告知施工日期、竣工日期及拟采取的环保措施等； ⑤各运输建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，运输车辆行驶路线尽量避开环境敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 采取上述措施后，经距离衰减，施工噪声对周围敏感点影响较小。 1.4 固废 施工期产生的固体废物主要有三类，一是开挖剥离的土石方，二是施工过程产生的建筑垃圾，三是施工人员的生活垃圾。建筑垃圾包括基地开挖时产生的废弃土方、混凝土浇筑过程中的漏浆、填充墙砌筑时洒落的砂浆、建材废包装、建材的废边角料等。施工开挖的土石方均用于地基回填和厂房内地面基础回填，无外弃；混凝土浇筑过程中的漏浆、填充墙砌筑时洒落的砂浆收集后用于地基基础回填；建材废包装、建材的废边角料等收集后外售。 1.5施工期生态影响 项目生态影响主要集中在施工期。通过在施工期间采取一定的生态环境保护措施，可以有效减缓规划实施对生态环境的影响。 （1）在施工中，合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，预计中尽量减少开挖，并争取土料随挖、随运，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷和水土流失。 （2）项目建成后，应及时恢复被扰乱的地域，重新组织未利用的小块土地，人工种植植被，减少水土流失。 1.6施工期主要产排污环节 ⑴废气 本项目在基础开挖、装修改造期间，会产生施工扬尘，粉尘飘出会对周边环境造成尘污染。主要为水泥、建材等装卸、运输，使用商品混凝土。施工中运输车辆产生的扬尘；运输车辆、施工机械及动力设备排出的尾气；施工机械在作业带上行驶以及施工便道建筑等引起的扬尘。主要污染因子为TSP、HC、NOx、CO等。 ⑵废水 主要来源于施工人员生活污水及施工过程中混凝土养护废水及机械设备清洗废水。废水中主要污染因子为COD、BOD5、SS及氨氮等。本项目施工厂区不设专门的施工生活营地，少量生活污水就地泼洒，不外排。 ⑶噪声 主要来自各类施工机械及运输车辆，噪声值范围为75-95dB(A)，施工期间会对周围环境产生一定的影响。 ⑷固体废物 施工期产生的固体废物主要有三类，一是开挖剥离的土石方，二是施工过程产生的建筑垃圾，三是施工人员的生活垃圾。建筑垃圾包括基地开挖时产生的废弃土方、混凝土浇筑过程中的漏浆、填充墙砌筑时洒落的砂浆、建材废包装、建材的废边角料等。施工开挖的土石方均用于地基回填和厂房内地面基础回填，无外弃；混凝土浇筑过程中的漏浆、填充墙砌筑时洒落的砂浆收集后用于地基基础回填；建材废包装、建材的废边角料等收集后外售。 噪声、废气 噪声 噪声、扬尘、垃圾 噪声、扬尘 设备安装 用房建设 场地平整 投入运营 施工期工艺流程及污染物产生环节如图 1.6-1 所示： 图1.6-1 施工期产污节点图 2运营期 2.1 工艺流程及排污节点 本项目外购成品钨棒（粗线），暂存原料库。 工艺流程简述： （1）原料检验 采用探伤仪进行裂纹探伤，找出含裂纹部分，合格原料进行拉丝。 产排污节点：不合格原料S1、废包装S2、废线轴S3。 （2）放线、拉丝、细拉丝、成品拉丝 外购钨棒（粗线）（φ 0.39mm、φ 0.2mm），手工置于放线轴，引出线头通过拉丝机（电加热，加热温度600~780℃）进行3次拉丝（1台无滑动中线伸线机-1台无滑动热间伸线机-1台无滑动热间伸线机为1条拔丝生产线），将（φ 0.39mm、φ 0.2mm）钨棒（粗线）拉到φ30μm；配套模具为聚晶模/天然钻石模具。 拉丝过程使用水性石墨乳作为润滑剂，主要成分为微粉石墨，不存在挥发性有机物成分，钨丝拉丝加热过程生产过程不会产生颗粒物及VOCs废气。 产排污节点：设备噪声，N1、N2、N3； （3）清洗 钨丝金刚线引入金刚线清洗机（超声波清洗）对其进行清洗，每两条生产线用1台超声波清洗清洗机，每台超声波清洗机配备4个清洗槽，清洗槽为PVC材质，在水中加入少量氢氧化钠以配置清洗水（约3%），以提高清洗效率，以去除表面附着物（水性石墨乳），金刚线清洗机清洗槽采用逆流清洗，水槽容量0.06m3（长3m×宽0.1m×深0.2m），配套1个0.1m3水箱，每天补充新水和氢氧化钠，循环使用不外排。 超声波清洗原理：通过换能器，将功率超声频源的声能转换成机械振动，通过清洗槽壁将超声波辐射到槽子中的清洗用水。由于受到超声波的辐射，使槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下从而保持振动。破坏污物与清洗件表面的吸附，引起污物层的疲劳破坏而被驳离，气体型气泡的振动对固体表面进行擦洗。 产污节点：清洗废水（W1）；超声波清洗机噪声（N4）。 （4）热风干燥、复绕 对清洗后的金刚线引入复绕机复绕，金刚线行进过程通过热风吹干（需要电加热），吹除金刚线表面水分。复绕机自动缠绕，得到钨丝金刚线。 产污节点：热风机噪声（N5）；复绕机噪声（N6）。 （5）真空包装、外售产品 将卷起的钨丝金刚线装入真空袋，由真空包装机抽真空，通过包装机内部加热封口至120℃进行塑封。真空塑封后的产品入库，待外售。 产污节点：真空包装机噪声（N7）；塑封过程微量有机废气（G1）。 说明：本工艺得到钨丝金刚线俗称“白钨丝”，还需进行电镀金刚石微粉加工处理。外售给具有电镀金刚石微粉加工企业进行加工，最终得到产品钨丝金刚线，不再返回厂区。 （6）模具维修、保养工序 项目拉丝机内的模具为聚晶模/天然钻石模，每天维护保养、清洗一次。 将拉丝机内的聚晶模/天然钻石模具取出，根据聚晶模/天然钻石模具的磨损程度及孔隙 度等情况，使用线抛光机对模具进行抛光维护处理，以便重复利用，无法维修的报废处理。 工艺流程简述如下： 线抛光机穿过模具孔，电动机带动安装在抛光机上的抛光线高速旋转，由于抛光线与模具待抛表面进行摩擦，进而达到去除模具浅痕的目的。抛光过程采用水性金刚石抛光膏作为抛光用的辅助材料，利用抛光膏的磨削作用，可以提升工件表面的光洁度，由于抛光膏为水溶性，且模具本身孔隙度较小，仅30μm-0.39mm，抛光过程几乎不产生粉尘，不再定量分析。 抛光后放入超声波清洗机内进行清洗。 产排污节点：线抛光机噪声N8，超声波清洗机噪声N9，清洗废水W2和废模具S4。 S1 N2 N1 细拉丝 放线 中拉丝 钨棒（粗线） 检验 N5 真空包装 入库外售 N7、G1 循环水 N4W1 N3 N6 清洗 复绕 成品拉丝 热风干燥 其他产排污节点：废润滑油S5，废油桶S6，生活污水W3，循环水槽污泥S7，不合格产品S8，废滤材S9。 图 2-1 钨丝金刚线生产工艺流程及产污环节图 N9W2 N8 S4 不合格模具报废 模具 合格模具 超声波清洗 抛光 图 2-2 模具维修、保养工序流程及产污环节图图 2.2产排污环节一览表 本项目营运期主要产排污节点见表2-1。 表2-1 主要污染工序一览表 污染 类型; 污染工序; 污染物; 排放特征; 治理措施. 废气; 包装过程; 非甲烷总烃; 间歇; 封闭车间内无组织排放. 废水; 生活污水W3; COD、BOD、SS、NH3-N等; 间歇; 经化粪池预处理后排入到园区污水管网。. 废水; 钨丝清洗废水W1; pH、SS、COD; /; 循环使用，不外排。. 模具清洗废水W2. 噪声; 无滑动中线伸线机、无动滑热间伸线、超声波钨丝抛光机、绕线机、超声波清洗机、真空包装机、修磨机等设备运转噪声N1-N9; Leq(A); 连续; 基础减振、厂房隔声. 固废; 生产过程; 不合格原料S1; 间断; 由厂家回收. 废包装S2; 间断; 外售综合利用. 废线轴S3; 间断; 外售综合利用. 废模具S4; 间断; 外售综合利用. 循环水槽污泥S7; 间断; 外售综合利用. 不合格产品S8; 间断; 外售综合利用. 废滤材S9; 间断; 由厂家更换回收. 维修过程; 废润滑油S5; 间断; 在危废间暂存，定期交与有资质的单位处置. 废油桶S6; 间断. 员工生活; 生活垃圾S9; 间断; 环卫部门定期清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 项目为新建项目，租赁河北跃洋生物科技有限公司、迁安市神鹿毯业有限公司场地，新建部分车间，进行设备安装及生产。租用河北跃洋生物科技有限公司部分为闲置车间，未投产使用。租用迁安市神鹿毯业有限公司部分为闲置车间，已拆除原有设备等。无与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）空气质量达标区判定 根据唐山市生态环境局发布的《2022年唐山市环境状况公报》显示，2022年全市优良天数275天，同比增加19天，优良天数比例为75.3%，同比提高5.2个百分点。重度污染以上天数3天，占比0.8%，同比减少5天。全市空气质量综合指数4.47，同比下降10.6%。全市细颗粒物（PM2.5）年均浓度为37μg/m3，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为67μg/m3，二氧化硫（SO2）年均浓度为8μg/m3，二氧化氮（NO2）年均浓度为32μg/m3，一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度平均为1.5mg/m3，臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度平均为182μg/m3。具体情况见下表。 表1-1 区域环境空气质量现状评价表 指标; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3（日最大8小时平均）. 2022年值; 8; 32; 67; 37; 1500; 182. 年均值标准; 60; 40; 70; 35; -; -. 日均值标准; 150; 80; 150; 75; 4000; 160. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 超标; 达标; 超标. 与上年相比; -20.0%; -17.9%; -15.2%; -14.0%; -21.1%; +13.0%. 由上表可知，本项目所在区域CO日均浓度值、PM10、SO2、NO2年均浓度值满足环境空气质量标准要求；PM2.5、O3浓度值超过环境空气质量标准要求。因此，项目所在区域属于不达标区。 （2）基本污染物环境质量现状 本项目基本染物环境质量现状数据使用唐山市生态环境局发布的《2022年唐山市环境状况公报》中对迁安市的监测数据，具体情况见下表1-2。 表1-2 2022年迁安市环境空气质量年均浓度值情况一览表 指标; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3（日最大8小时平均）. 2022年值; 12; 28; 64; 26; 1.6; 180. 年均值标准; 60; 40; 70; 35; -; -. 日均值标准; 150; 80; 150; 75; 4000; 160. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 超标. 综合上述分析，SO2、NO2、PM2.5、CO、PM10的年均值达标，O3年均值不达标，故本项目所在区域环境空气质量不达标。 （3）特征因子环境质量达标判定 本项目位置与引用监测数据位置关系图. 本项目包装过程产生微量有机废气，以非甲烷总烃计。根据“《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。”本项目环境空气质量非甲烷总烃检测数据引用项目东南侧1370m的安卓(北京)卫生材料有限公司监测数据，2022年1月12日-2022年1月14日，京津冀钢铁联盟(迁安)分析测试有限公司对环境空气进行了环境检测环境质量现状进行了监测，引用数据有效。 监测点位：富达园小区。 检测项目：非甲烷总烃（1h平均）。监测信息见表1-3。 表1-3 监测信息表 监测 点位; 监测坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂 址方位; 相对厂界最 近距离/m. 富达园小区; 东经118.746027° 北纬40.019957°; 非甲烷总烃; 小时平均浓度; 西南; 1370. 各评价点环境空气现状监测值最大标准指数评价结果见下表。 表1-4 评价结果汇总表 监测 因子; 监测 点位; 单位; 标准值; 监测浓度 范围; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. 非甲烷总烃; 富达园小区; mg/m3; 2; 0.34-0.82; 41; 0; 达标. 由以上分析可知，监测期间非甲烷总烃满足《环境空气质量-非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)限值中二级标准。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域地表水为滦河。根据《2023年唐山市环境状况公报》，2022年唐山市国、省考核9条河流14个断面水质全部达标，11个断面达到地表水Ⅲ类及以上水质标准，优良（Ⅰ-Ⅲ）比例为78.57%。无劣Ⅴ类水体。其中滦河水质达到地表水II类水质标准。 3、地下水、土壤环境质量 生活污水经化粪池的处理后排入市政管网，最终到园区污水处理厂进行深度处理。生产废水循环使用不外排。根据《建设项目环境影响报告表填报指南（污染影响型）》原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本项目产生的危险废物暂存危废间，定期委托有资质的单位处理，危废间按照规定进行防渗处理，从源头控制了地下水、土壤污染，不涉及地下水、土壤污染途径。因此本项目可不进行地下水、土壤环境质量现状调查。 4、声环境 本项目厂址处于河北迁安经济开发区东部片区兴安大街3457号南部厂区，项目厂区周边50m范围内不存在声环境保护目标，最近敏感点为西南侧350m的毛家洼村。故本项目不需要调查声环境质量现状。 5、生态环境 项目位于工业园区内，且用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目位于河北迁安高新技术产业开发区，现厂界周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区区域，厂界周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。所在地周边500m范围内村庄及居民居住区为毛家洼村。 表1-1 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂界方位; 相对厂界距离(m); 人口数. 经度; 纬度. 毛家洼村; 40.0214928; 118.7276420; 居民点; 居民; 环境质量二类区; SW; 350; 2950. 谌新庄村; 40.0290244; 118.7188228; 居民点; 居民; W; 610; 981. 2、声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外 500m 范围内居民区存在分散式地下水集中式饮用水井。 表3-1 地下水保护目标一览表 保护目标; 人口/人; 方位; 距离; 井深/m; 位置关系; 类型; 保护级别. 毛家洼村; 2950; SW; 450; 25; 下游; 岩溶 裂隙水; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准. 汤新庄村; 1258; W; 1120; 24; 侧向. 谌新庄村; 981; W; 689; 24; 侧向. 厂区潜水; /; /; /; 25; /. 4、地表水 本项目生活废水排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂集中处置；生产废循环使用，不外排。 5、生态环境 项目占地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.施工期污染物排放标准 (1)施工期扬尘(颗粒物)执行《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1中扬尘排放浓度限值，见表1-1。 表1-1 大气污染物排放限值和控制要求 标准号; 标准名称; 污染物; 数值. DB13/2934-2019; 施工场地扬尘排放标准; PM10; 80μg/m³. 指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县(市、区)PM10小时平均浓度的差值。当县(市、区)PM10小时平均浓度值大于150μg/m³时，以150μg/m³计。. (2)施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准：昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)。 2.营运期污染物排放标准 (1)废气 本项目包装过程产生微量有机废气，以非甲烷总烃计，在封闭车间内无组织排放，厂界无组织非甲烷满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2其他企业限值要求：2.0mg/m3。 (2)废水 清洗废水循环使用，不外排，回用水满足《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 19923-2005)表1洗涤用水水质标准；生活废水经化粪池处理后排入园区管网。 (3)噪声 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中的3、4类标准：昼间70/65dB（A）、夜间55dB（A）。 标准限值详见表 2-1： 表2-1 运营期污染物排放标准一览表 类别; 污染源; 污染物因子; 标准; 单位; 标准来源. 废气; 包装过程; 非甲烷总烃; 2.0; mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2其他企业限值要求. 废水; 生活污水排放口; pH; 6-9; 无量纲; 《污水综合排放标准》（GB/8978-1996）表2中三级标准，并满足园区污水处理厂入水要求. COD; 350; mg/L. BOD5; 120; mg/L. SS; 180; mg/L. 氨氮; 35; mg/L. 总磷; 5.0; mg/L. 总氮; 60; mg/L. 清洗废水; pH; 6.5~9.0; 无量纲; 《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)表1洗涤用水水质标准. 悬浮物; 30; mg/L. BOD5; 30; mg/L. 总硬度; 450; mg/L. 溶解性总固体; 1000; mg/L. 噪声; 昼间（厂界东、南、西侧）; 65; dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 夜间（厂界东、南、西侧）; 55. 昼间（厂界北侧）; 70; dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类. 夜间（厂界北侧）; 55. (4)固废 一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中有关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 按照河北省环保厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）要求，污染物总量控制指标按照污染物排放标准进行核定。确定本项目的总量控制因子为SO2、NOx、COD、氨氮。 根据项目特点，项目无生产废水排放，生活污水经管网排入开发区污水处理厂，COD、氨氮总量指标为0。 本项目总量控制指标：二氧化硫0.0t/a、氮氧化物0.0t/a、COD：0.0t/a、氨氮：0.0t/a。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目主要建设生产车间、原料库房等直接在现有水泥地面上建设钢结构。项目建设期较短，对环境影响时间较短、影响程度较小，并随着建设施工的结束而消失，环境影响主要是大气环境影响、声环境影响、水环境影响、固体废物环境影响。 1、施工期大气环境防治措施 在施工过程中，根据施工期扬尘对大气环境的污染特点，拟采取以下措施减轻扬尘对大气环境的影响。 为进一步控制施工扬尘污染，根据国家环境保护总局、建设部联合发出的《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、河北省住房和城乡建设厅《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》，本施工场地采取如下防尘和抑尘措施： （1）施工现场必须封闭围挡（高2.5m），严禁围挡不严或敞开式施工； （2）施工前，施工现场出入口和场内主要道路必须混凝土硬化，严禁使用其他软质材料铺设； （3）施工现场出入口配备洗车平台（长6m，高2.5m），底层铺一层粒径10毫米的碎石，以减少驶出工地车辆轮胎带的泥土量；加强雨天土方运输管理，严禁车体带泥上路； （4）施工现场集中堆放的土方和闲置场地必须覆盖、固化或绿化，严禁裸露； （5）施工现场运送施工建筑垃圾的车辆必须封闭或苫布遮盖，严禁沿路遗撒； （6）施工现场必须设置垃圾存放点，集中堆放并覆盖，及时清运，严禁随意丢弃，根据总体布置尽量回填于低凹处，注意土石方挖填平衡，多余弃土及时清运。严禁敞开式长时间堆放废弃物； （7）施工现场使用商品混凝土，现场不设混凝土搅拌站。施工现场的粉料和其他易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置； （8）施工场地采用洒水车洒水降尘措施，施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好； （9）施工建筑垃圾必须采用袋装，定期清运； （10）遇有4级以上大风或重度污染天气时，必须采取扬尘应急措施。 （11）根据《扬尘在线监测系统建设及运行技术规范》（DB13/T2935-2019）要求，在施工场所安装在线监测装置，本项目占地面积为45954m2，大于10000m2小于100000m2，建筑施工监测点数量设置4个，对施工扬尘实时监控，采样口离地面的高度在3m～5m范围内。 采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，扬尘排放浓度满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中：扬尘排放浓度限值80ug/m3。（指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150ug/m3时，以150ug/m3计）。况且施工扬尘造成的影响仅是短期的、局部的行为，施工结束后将自然消失，施工期产生的颗粒物不会对当地环境质量造成影响。 2、施工期废水防治措施 本项目施工期废水主要包括建筑施工废水和施工人员的生活污水。为使施工过程中产生的废水对周围水环境的影响降低到最小程度，需采取以下防护措施： （1）施工车辆冲洗废水中主要污染物为悬浮物，应指定冲洗场地，并设置地面水槽引至沉淀池，污水经沉淀后可循环利用。 （2）施工场地不设住宿及食堂，施工期间产生的生活污水主要为施工人员盥洗产生的少量盥洗废水，可用于场地道路泼洒抑尘，不排放。 通过采取以上措施，施工期施工废水和生活污水将得到有效控制，不会对周围水环境产生影响。 3、施工期噪声防治措施 施工期噪声主要是铲车、水泥罐车、吊车等施工设备产生的机械噪声和运输车辆产生的交通噪声。 为最大限度避免和减轻施工及运输噪声对周围声环境的不利影响，本评价对施工期噪声控制提出以下要求和建议： （1）从声源上控制，要求施工单位使用的主要机械设备为低噪声设备，并在施工中应有专人对其进行保养维护，施工单位应对现场使用设备的人员进行培训，严格按照操作规范使用各类机械。 （2）合理安排施工时间和施工进度，并禁止在夜间与中午进行土石方和建筑结构施工作业，以减缓噪声对邻近居民区的影响；厂界设置2.5m彩钢围挡。 （3）采取距离防护措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距居民等敏感点较远处，同时对相对固定的机械设备尽量入棚操作。 （4）在土石方和建筑结构施工阶段，对建筑物的外部采用围档，减轻施工噪声对外环境的影响。 （5）施工场所施工车辆出入地点应尽量远离居民点，车辆通过居民点时应低速、禁鸣。 （6）建设管理部门就加强对施工工地的噪声管理，施工单位也应对施工噪声定期进行自查，避免施工噪声扰民。 （7）建设与施工单位应与施工周围单位、居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得居民的理解，若因工艺或特殊需要必须连续施工的，施工单位应在施工前三日内报环保部门备案，并向施工场地周围的单位和居民等发布公告，以征得公众的理解与支持。 在采取以上措施的情况下，不会对周围居民区特别是距离较近的村庄产生影响。 4、施工期固体废物防治措施 施工期产生的固体废物主要为土方施工及建筑施工产生的废石、弃砖、混凝土块等建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾，根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》(GB5085.1～7-2007)，施工过程中产生的固体废物均为Ⅰ类一般工业固体废物，不属于危险废物。 施工人员产生的生活垃圾、建筑垃圾送环卫部门指定地点，外运过程中用苫布遮盖，避免沿途遗洒，并按环卫部门指定路线行驶。施工期产生的固体废物全部得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 为避免施工期建筑垃圾对周围环境产生不良影响，本评价要求建设单位采取以下防范措施： (1)指派专人负责施工区域收集和转运建筑垃圾及生活垃圾，不得随意丢弃； (2)建筑垃圾外运过程中用苫布遮盖，避免沿途遗洒，并按环卫部门指定路线行驶； (3)各类建材的废包装收集后外售废品收购站。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气治理措施 本项目为钨丝金刚线生产，生产过程中采用钨棒（粗线）进行拉丝、清洗等工艺制成，拉丝过程使用水性石墨乳作为润滑剂，主要成分为微粉石墨，不存在挥发性有机物成分，钨丝拉丝加热过程生产过程不会产生颗粒物及VOCs 废气。 本项目利用线抛光机对模具孔进行抛光，抛光过程采用水性金刚石抛光膏作为抛光用的辅助材料。利用抛光膏的磨削作用，可以提升工件表面的光洁度，由于抛光膏为水溶性，且模具本身孔隙度较小，仅38μm-0.39mm，抛光过程几乎不产生粉尘，不再定量分析。 本项目包装过程采用真空塑封包装，塑封过程中包装机加热至120℃，产生微量有机废气。参照《空气污染物排放和控制手册》 (美国国家环保局)中资料数据，加热成型的非甲烷总烃按排放系数0.035%计算，本项目塑封袋用量83334个（单个塑封袋10g，合0.833t），则本项目非甲烷总烃产生量为0.00029t，包装生产时间约1800h，排放速率为0.00016kg/h，排放量很小，在密闭车间内无组织排放，排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2其他企业限值要求，可不要求建设末端治理设施。 2、废水治理措施 项目用水由园区市政给水管网供给。项目用水主要为职工生活用水、清洗用水、车间保洁用水、洗车用水。总用水量12.5m3/d（3750m3/a），其中新水3.1m3/d（930m3/a），回用水18.4m3/d（2820m3/a）。生产废水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后排入园区市政管网，最终排入园区污水处理站集中处理。 ①职工生活用水、排水 劳动定员为50人，全年工作天数为300天。不设食堂、洗浴，水冲卫生间，职工参考《河北省用水定额》（DB13/T1161.3-2021）城镇生活用水定额标准，生活用水量按每人每天30L 计算，则生活用水量1.5m³/d，全年450m³/a。生活污水损耗按生活用水的20%计算，排水1.2m3/d（360m3/a），经化粪池处理后排入园区市政管网，最终排入园区污水处理厂集中处理。 表2-1 项目生活废水污染物及污染治理设施信息表 产污环境; 废水类别; 污染物种类; 产生浓度（mg/L); 产生量（t/a）; 污染治理设施; 废水排放量; 排放浓度; 排放量; 排放标准. 处理工艺; 处理效率是否为可行性技术. 职工生活; 生活污水; pH; 6.5-9; -; 经化粪池处理后排入园区市政管网; 是; 360; 6.5-9; -; 6.5-9. 氨氮; 35; 0.013; 35; 0.013; 35. COD; 350; 0.126; 350; 0.126; 350. BOD5; 120; 0.043; 120; 0.043; 120. SS; 170; 0.061; 170; 0.061; 170. 表2-2 废水排放口情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 地理坐标; 排放方式; 排放去向; 排放规律. 经度; 纬度. DW001; 生活污水排放口; 一般排放口; 118.733105°; 40.028686°; 间接排放; 河北迁安高新技术产业区污水处理厂; 间断排放. ②金刚线清洗用水 钨丝金刚线引入金刚线清洗机（超声波清洗）对其进行清洗，以去除表面附着物（水性石墨乳），每台清洗机4个清洗槽，金刚线清洗机清洗槽采用逆流清洗，水槽容量0.06m3（长3m×宽0.1m×深0.2m），每台清洗机配套0.1m3水箱，水箱自带净水器（去除水中的Na、Ca、Mg，滤材由厂家定期更换），清水用量为0.1m3，合计10m3，钨丝带入下一步干燥工序造成损耗10%（不考虑蒸发损耗，1.0m3/d，300m3/a），清洗废水9m3/d，2700m3/a，清洗废水循环使用不外排。 ③模具清洗用水：用水量约0.6m3/d，废水量180m3/a，循环使用，不外排。 ④车间保洁用水：保洁用水0.4m3/d，年用水量120m3/a。损耗0.4m3/d。 2.1废水治理措施可行性 本项目生产废水主要为金刚线清洗废水、模具清洗废水循环使用不外排；车间保洁用水全部损耗，不外排；职工生活污水经化粪池处理后排入园区市政管网，最终排入园区污水处理厂集中处理，项目污水防治措施可行。 （1）超声波清洗机防渗要求 每台清洗机配置4个清洗槽，清洗槽采用PVC材质，金刚线清洗机清洗槽采用逆流清洗，水槽容量0.06m3（长3m×宽0.1m×深0.2m），每台清洗机配套0.1m3水箱，水槽、水箱为地上安装，清洗机安装位置地面进行硬化防渗处理，，防渗系数≤1×10-7cm/s。 （2）清洗废水回用可行性 清洗过程主要为了去除钨丝表面附着物（水性石墨乳），在水中加入少量氢氧化钠以配置清洗水（约3%），以提高清洗效率，金刚线清洗机清洗槽采用逆流清洗，每天补充新水和氢氧化钠，每台清洗机4个清洗槽，金刚线清洗机清洗槽采用逆流清洗，每台清洗机配套1个水箱，水箱自带净水器（去除水中的Na、Ca、Mg，滤材由厂家定期更换），循环使用不外排，回用水水质达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 19923-2005)表1洗涤用水水质标准（pH值：6.5-9.0、悬浮物：30mg/L、BOD5：30mg/L、色度：30度、总硬度：450mg/L、溶解性总固体：1000mg/L）。 3、噪声治理措施 3.1噪声源强 (1)噪声源强及降噪措施 生产设备包括无滑动中线伸线机、无动滑热间伸线机、超声波钨丝抛光机、绕线机、超声波清洗机、真空包装机、电子显微镜、电子天平等。其中，检验设备噪声源强小于45dB(A)，噪声源强不进行核算。 本项目主要产噪设备为无动滑热间伸线机、超声波钨丝抛光机、绕线机、超声波清洗机等设备，源强为70-85dB(A)。 |

表3.1-1 工业企业噪声源调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 数量（台）; 源强; 声源控制措施; 空间相对位置（m）; 距室内边界距离m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段单位：h; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. /dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离m. 1#车间; 超声波清洗机; 100; 80; 选取低噪声设备，安装基础减震，厂房为单层彩钢密闭隔声; -50~ -95; 76~ 91; 1; 6; 64.4; 8; 15; 49.4; 1. 2#车间; 超声波钨丝抛光机; 100; 80; 15~ 90; 96~ 114; 1; 6; 64.4; 8; 15; 49.4; 1. 修磨机; 40; 80. 3#车间; 无滑动中线伸线机; 60; 70; -63~ 57; 14~ 48; 0.5; 5; 56.0; 8; 15; 41; 1. 无动滑热间伸线; 120; 70. 绕线机; 3; 70. 4#车间; 无滑动中线伸线机; 60; 70; -95~ 102; -99~ -65; 0.5; 5; 56.0; 8; 15; 41; 1. 无动滑热间伸线; 120; 70. 绕线机; 3; 70. 5#车间; 无滑动中线伸线机; 80; 70; -51~ 45; 0~ -58; 0.5; 5; 56.0; 8; 15; 41; 1. 无动滑热间伸线; 160; 70. 绕线机; 4; 70. 1#成品库; 真空包装机; 10; 70; -73~ -100; 0~ 65; 1; 10; 50.0; 8; 15; 35; 1.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | (2)预测内容 1)预测因子：等效连续A声级。 2)预测点位：预测项目实施后对厂界的噪声贡献值和叠加现状背景值后的预测值。 (3)预测模式 1)室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 LA(r)=LAref(r0)－(Adiv+Abar+Aatm+Aexc) 式中：LA(r)──距声源r米处的A声级； LAref(r0)—参考位置r0米处的A声级； Adiv──声波几何发散引起的A声级衰减量； Abar──声屏障引起的A声级衰减量； Aatm──空气吸收引起的A声级衰减量； Aexc──附加衰减量。 ①几何发散 对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为： LA(r)=LA(r0)－20Lg(r/r0) ②遮挡物引起的衰减 遮挡物引起的衰减，只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应，(1)中已计算，其他忽略不计。 ③空气吸收引起的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： 式中：r—预测点距声源的距离，m； r0—参考点距声源的距离，m； α—每1000m空气吸收系数。 ④附加衰减 附加衰减包括声波传播过程中由于云、雾、温度梯度、风及地面效应引起的声能量衰减，本次评价中忽略不计。 2)室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 ①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lwoct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向性因子。 ②计算出所有室内声源的靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：TLoct为围护结构倍频带隔声损失，厂房内的噪声与围护结构距离较近，整个厂房实际起着一个大隔声罩的作用。 ④将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct； 式中：S为透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，根据厂房结构(门、窗)和预测点的位置关系，计算预测点处的声级。 假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测： () () () 3)有限长线声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 (4)预测步骤 1)以项目西南角为坐标原点(0，0)，建立一个坐标系，确定各噪声源及厂界预测点坐标。 2)根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级Li。 3)将各声源对某预测点产生的A声级按下式叠加，得到该预测点的声级值L1。 4)将厂界噪声现状监测值与工程噪声贡献值叠加，即得噪声预测值。 3.2噪声贡献值计算结果及达标分析 本项目厂界评价点的噪声预测结果见下表。 表3.2-1 车间距各厂界的最近距离一览表 名称; 采取措施后 源强dB（A）; 设备距各厂界的最近距离（m）. 东; 西; 南; 北. 生产车间; 54.0; 5; 5; 5; 5. 表3.2-2 厂界噪声预测结果一览表 序号; 噪声源; 各厂界噪声预测结果dB（A）. 北侧; 南侧; 西侧; 东侧. 1; 贡献噪声值; 40.0; 40.0; 40.0; 40.0. 2; 标准值; 70/55（昼间/夜间）; 60/50（昼间/夜间）. 3; 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 据预测结果，本项目四周厂界昼间噪声预测值为40.0dB(A)，夜间噪声预测值为40.0dB(A)，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类标准。 3.3 降噪措施可行性分析 根据本项目所在位置，周边50m范围内无声环境敏感保护目标，设备均置于生产车间内，建议采取如下措施： ①设备降噪措施 控制措施：设备均安装在生产车间内，采用动力传控，因此在设备选型时尽量选择噪声低的设备，在生产运转时必须定期对其进行检查，保证设备正常运转。直接采用低噪音电机、合理设计钢结构避免共振、采用减震措施等。 ②运输车辆：根据调查，当车辆在平滑路面行驶时其噪声值较坑洼路面行驶时的噪声值低15dB（A），因此要求企业修筑平滑路面，尽量减少路面坡度，这样可减轻车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声，且运出车辆进出场及经过沿途企业生活区时，禁止鸣笛。 ③加强管理：建立设备定期维护保养的管理制度，以防止设备故障以形成的非正常生产噪声；强化车辆管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 （4）监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）并结合企业实际情况，噪声监测点位、监测项目、采样频次等见下表。 表3.3-1 监测项目、点位及频率汇总一览表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 噪声; 四周厂界; 等效连续A声级; 1次/季度. （5）排污口规范化设置 环境保护图形标志—噪声排放口（源）见下表。 表3.3-2 环境保护图形标志—噪声排放口（源） 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4、固体废物 项目一般固废主要有废模具、残次品、废包装、循环水槽污泥；危险废物主要有废润滑油、废油桶；其他垃圾为职工生活垃圾。 4.1 源强核算 4.1.1 一般固废 ①废模具：根据建设单位提供资料，产生量约0.1t/a，属于一般固废，外售处理。 ②不合格产品：根据建设单位提供资料，生产工序断丝，＜2kg/根就不能再用于拉丝，钨丝出厂要求不短于120千米，残次品产生量约0.5t/a，属于一般固废，外售处理。 ③废包装：原辅材料废包装，产生量约0.8t/a，属于一般固废，外售处理。 ④循环水槽污泥：循环水槽沉淀产生的污泥，清洗水排入水箱，由人工清理，污泥中主要为钨削、微粉石墨等，其中钨削产生量约为产品的0.5%，为0.93t/a，微粉石墨0.5t/a，属于一般固废，外售处理。 ⑤不合格原料：根据建设单位提供资料，产生量约2t/a，原料探伤检验不合格原料由厂家回收处理。 ⑥废线轴：根据建设单位提供资料，废线轴产生量约0.6t/a，外售处理。 ⑦废滤材：清洗水箱中的净水器废滤材定期由厂家更换，产生量约0.5t/a。 4.1.2 生活垃圾 员工生活垃圾：项目建设单位设50名工作人员，生活垃圾产生量均按0.5kg/人·d计算，运营时间以300天/年计则项目运营期间生活垃圾产生量约25kg/d（7.5t/a）；集中收集后交由当地环卫部门定期清运处置。 4.1.2 危险废物 ①废矿物油(废润滑油)：根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废润滑油于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废润滑油废物代码为“900-214-08车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，年产生量为0.05t/a；桶装收集后，暂存厂区危废间，交有资质单位处理。 ②废油桶：根据《国家危险废物名录》(2021年)，项目废油桶属于HW08，危险废物代码为“900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物类危险废物”。项目废油桶年产生量为0.03t/a，收集后，暂存厂区危废间，交有资质单位处理。 固体废物产生量和处理情况见表4-1。 表4-1 固体废物产生情况一览表 单位t/a 产生环节; 名称; 代码; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量; 贮存方式; 利用及处置方式和去向; 利用或处置量. 生产过程; 废模具; 900-999-99; 无; 固体; 无; 0.1; /; 外售; 0.1. 不合格产品; 900-999-99; 无; 固体; 无; 0.5; /; 外售; 0.5. 不合格原料; 900-999-99; 无; 固体; 无; 2; /; 厂家回收; 2. 原辅材料; 废包装; 900-999-99; 无; 固体; 无; 0.8; /; 外售; 0.8. 废线轴; 900-999-99; 无; 固体; 无; 0.6; /; 外售; 0.6. 循环水槽; 污泥; 900-999-99; 无; 固体; 无; 1.43; /; 外售; 1.43. 废滤材; 900-999-99; 无; 固体; 无; 0.5; /; 外售; 0.5. 职工生活; 生活垃圾; /; /; 固体; /; 7.5; 垃圾分类收集暂存; 委托环卫处置; 7.5. 生产过程; 废润滑油; HW08，900-218-08; 矿物油; 液态; T，I; 0.05; 桶装加盖，暂存于危废间; 委托有资质单位进行处理; 0.05. 废油桶; HW08 900-249-08; 矿物油; 液态; T，I; 0.03; 暂存于危废间; 0.03. 4.2危险废物贮存环境影响分析 （1）危险废物贮存要求 a、项目建有危险废物暂存间，占地面积25m2。危废间建设严格按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023）及其修改单相关要求进行建设：作为危险废物储存场所，危废间内地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，不同种类的危险废物在危险废物暂存间内分区存放，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10 -7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 b、盛装危废的容器要符合标准要求，容器应根据危险废物的不同特性而设计，容器应不易破损、变形、老化，并能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。 c、装载液体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留 100mm 以上的空间。 d、盛装危险废物的容器要带盖，容器下设置托盘，门口设围堰，防止泄漏物落地或漫流。 e、危废储存间按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单中的规定设立危险废物警示标志。 f、危废间危险废物进出设立台账进行记录。 g、危废储存间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建造材料必须与危废相容；地面要硬化、耐腐蚀，且表面无裂隙；储存间内要有安全照明设施和观察窗口。 h、危废储存间要防风、防雨、防晒、防渗、防流失。 i、建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放部位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度。 j、危险废物暂存间大门设置两把锁，两把锁的钥匙分别由两人保管。 （2）危险废物运输要求 本项目产生的危险废物按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求进行运输，并按要求填写危险废物的收集记录、厂内转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 a、运输承运危险废物时，应按照相关标准要求在危险废物包装上设置标志。 b、所有运输车辆按规定的路线运输。 c、运输过程中危险废物应放置在密闭容器中，且运输设施应为封闭结构，具有防臭防遗撒功能，安装行驶及装卸记录仪。 d、危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应按照标准要求填写《危险废物厂内转运记录表》。 e、危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，无危险废物遗失在转运路线上。 f、严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）中的各项规定执行。 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定要求，危废间及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下。 表4.2-1 危废规范化表 说明： 危险废物警告标志规格颜色 形状：等边三角形，边长40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 警告标志外檐2.5cm 使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100CM 时；部分危险废物利用、处置场所。. 说明： 1、危险废物标签尺寸颜色，尺寸：40×40cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字；字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的；或建有围墙或防护栅栏，且高度高于100CM 时。. 说明： 1、危险废物标签尺寸颜色，尺寸：20×20cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字；字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、材料为印刷品。 4、使用于：系挂于袋装危险废物包装物上的危险废物标签. （3）运输过程的环境影响分析 本项目危险废物产生场所为生产车间，生产车间内部及车间至危废间的道路均进行了硬化，采取了相应的防渗措施，且危险废物单次产生量很小，在厂内转运过程中即便发生液态危险废物泄漏也会控制在厂区范围内，不会对周边环境保护目标、地表水、地下水环境产生不利影响。 危险废物在委外处理过程中，每次移交时应加强管理，避免厂内运输二次污染。危险废物的搬运由有资质单位人员或特殊人员进行，搬运过程中，加强人员管理，检查危废盛放容器是否完备，确保不撒漏，危险废物的运输应符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。 - 具备危废资质单位接收能力分析 - 废润滑油、废油桶经收集后，交由有资质的单位（其核准经营危险废物的类别应包括企业产生的危险废物类别）进行处理、处置。 采取以上措施后，危险废物处理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2023）标准中有关要求，对环境影响很小。 5地下水、土壤环境影响分析 5.1污染途径 本项目对地下水、土壤产生影响的主要环节是危废间的泄漏或渗漏、清洗废水泄漏。 本项目影响类型见表5.1-1。 表5.1-1 建设项目影响类型表 不同时段; 污染影响型; 生态影响型. 大气 沉降; 地面 漫流; 垂直入渗; 其它; 盐化; 碱化; 酸化; 其它. 建设期; /; /; /; /; /; /; /; /. 运营期; /; √; √; /; /; /; /; /. 服务期满后; /; /; /; /; /; /; /; /. 由上表可知，项目影响途径主要为运营期垂直入渗影响型，因此拟建项目土壤环境影响类型为“污染影响型”。 5.2防控措施 本项目土壤、地下水污染防治措施按照“源头控制、过程防控、跟踪监测、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控制。 清洗槽、水箱为PVC材质，安装位置地面进行硬化防渗处理，使渗透系数低于1.0×10-7cm/s。 ①重点防渗区：重点防渗区为危废间。本项目危废暂存间占地面积为25m2，危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）关于防渗要求处理。作为危险废物储存场所，危废间内地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，不同种类的危险废物在危险废物暂存间内分区存放，防渗层为至少1m 厚粘土层（渗透系数≤10 -7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②一般防渗区：一般防渗区主要为生产车间、清洗槽、水箱清洗区域，地面采取防渗混凝土进行硬化，一般防护污染区各单元防渗层渗透系数小于10-7cm/s。 项目土壤、地下水污染防护措施见下表。 表5.2-1 土壤污染防护措施一览表 污染类别; 污染源; 污染因子; 污染防护措施. 垂直入渗影响; 危废间; 石油烃C10-C40; 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023）及其修改单相关要求进行建设，地面底部做基础防渗. 生产车间; NaOH; 清洗槽、水箱为PVC材质，安装位置地面进行硬化防渗处理，使渗透系数低于1.0×10-7cm/s. 5.3地下水、土壤分析结论 本项目土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控、跟踪监测、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控制。因此本项目实施后对周边地下水、土壤的积累影响是可以接受的。 6环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险》（环发[2012]77号）、《关于切实加强风险防范严格环境评价管理的通知》（环发[2012]98号）、《关于开展全国重点行业企业环境风险及化学品检查工作的通知》（环办[2010]13号）和《关于开展涉及易燃易爆危险品建设项目环境风险排查和整改的通知》（环办[2010]111号）的相关要求，本评价以HJ169-2018为准则，从环境风险源、扩散途径、保护目标三方面分析环境风险，目的在于分析拟建工程生产装置运行过程中及物料储存运输中的风险因素及可能诱发的环境问题，针对潜在的环境风险提出合理有效的环境风险防范和应急措施，力求在建设中将潜在的风险危害程度降至最低。 6.1风险源调查 本项目原料外购，因此环境风险源较小；同时经现场踏勘，周围无风景名胜区、饮用水源地和其他需要特殊保护的区域。根据本项目性质，确定风险源主要为危废间地面防渗渗漏。 6.2生产过程潜在危险识别 根据本项目特点及设施主要功能，可能发生事故的主要隐患部位及薄弱环节见下表。 表6.2-1本项目主要事故隐患部位及薄弱环节 污染源; 典型设备; 薄弱 环节; 事故类别; 原 因; 后 果. 危废 暂存间; 废润滑油、废油桶; 地面渗漏; 危险废物泄漏; 由于管理不善、包装破损等; 危险废物泄漏，泄露后物料可能会流入周围单位和周边土壤、地表水. 生产车间; NaOH; 地面渗漏; 泄漏; 由于管理不善、包装破损等; 泄露后物料可能会流入周围单位和周边土壤、地表水. 从风险识别分析可知，本项目主要风险事故为：泄漏、破损造成的泄漏事故。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中重点关注的风险物质，厂区涉及的风险物质主要为废润滑油、废油桶。危险废物主要存放于危废间。 项目涉及的危险、有害特性见表6.2-2。 表6.2-2 项目涉及主要物料理化特性一览表 序号; 物质 分类; 化学 名称; 形态; 熔点 (℃); 沸点 (℃); 闪点 (℃); 爆炸极限%; 危险 特性; 危险度 H; 分布场所. 1; 油类; 废润滑油; 液态; /; /; /; /; T、I; 2; 危废间. 2; 废油桶; 固态; /; /; /; /. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中重点关注的危险物质，厂区涉及的危险物质主要为废润滑油，主要成分为石油类。 6.3环境风险评价等级判定 本项目风险源调查与生产过程潜在危险识别，主要风险物质为矿物质油（废润滑油），主要风险场所为厂区内危废暂存间。 （1）风险潜势初判 ①危险物质及工艺系统危害性（P）的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。 .Q值的确定：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录 C，Q按下式进行计算： 式中：q1，q2，···，qn，—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，···，Qn，—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表6.3-1 风险源存储与Q值确定一览表(原有+本项目） 评价单元; 风险物质; 临界量（t）; 最大存储量（t）; qn/ Qn. 危废间; 废润滑油; 100; 0.1; 0.001. 废油桶. 合计; 0.001. 经计算，本项目Q＜1，风险潜势为I。 评价工作级别的划分见表6.3-2。 表6.3-2 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 综合以上分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)环境风险评价工作级别划分的判据，环境风险评价等级为简单分析。 6.4环境风险分析 （1）大气环境 废润滑油遇明火和高温可以燃烧。火灾引发的伴生/次生污染物二氧化硫和一氧化碳影响大气环境，废润滑油存量较小，产生废气较少，对大气环境影响较小。 （2）地表水 全厂用矿物油量很小，不在厂区存储，废润滑油、废油桶重大暂存量0.1t/a，假设废润滑油全部泄露，也不易流至危废间外，对地表水影响的可能性极其小。 （3）地下水 废润滑油泄露，危废间地面存在裂缝，废油可通过缝隙进入土壤可能影响地下水环境，从而对地下水产生不良影响。 ①本项目废润滑油储存过程中可能会发生泄漏事故，所有物质均为桶装，两个以上原料桶同时发生泄漏的可能性极小，仅考虑单个原料桶的泄漏情形，因此单次最大泄漏量为20kg。本项目危废间地面进行了硬化，泄漏后进行及时的收集。因此本项目风险物质不会对环境空气、地表水、土壤、地下水等造成明显影响。 ②矿物油及废矿物油遇明火或高温会燃烧，火灾引发的伴生/次生污染物CO和SO2影响大气环境。 6.5环境风险管理防范措施 （1）风险防范措施 项目运行过程中需要使用部分易燃性物质，存在物料泄漏、着火的可能性。为了预防和减少事故风险，建设方采取以下风险防范措施： ①工作区域内严禁抽烟。 ②合理划分厂区布置，制定区域负责人。 ③厂内安置灭火器。 ④对工作人员定期进行培训，对可能诱发事故的隐患和危险源进行调查、研究、分析，做好预防治理和事故预警工作。 ⑤企业必须严格执行《化学危险物品安全管理条例》及其实施细则等法规、制度和标准，并建立化学危险物品管理制度。 ⑥危险物品的运输必须严格执行《危险货物运输规则》和《汽车危险货物运输规则》中的有关规定。 ⑦储存安全防范措施 应严格按照《危险化学品管理条例》进行监管，实行“五双”管理，做好台账，以备当地公安部门检查。 ⑧防腐防渗措施 为了防止生产中跑、冒、滴、漏以及各种构筑物渗漏对区域地下水造成污染，现有工程采取的具体防渗措施如下，详见附图6： 一般防渗区：一般防渗区主要为生产车间、清洗槽、水箱清洗区域，地面采取防渗混凝土进行硬化，一般防护污染区各单元防渗层渗透系数小于10-7cm/s。 重点防渗区：危废间内地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，不同种类的危险废物在危险废物暂存间内分区存放，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10 -7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 采取以上措施后，防渗层满足要求，可有效阻止污染物下渗。 （2）事故应急措施 本项目应在安全管理中具体化和完善突发环境事故应急救援预案，并在地方环保管理部门备案，包括应急预案实施组织、责任人、每一事故发生的处理程序、原因分析、防止再次发生的改进措施、应急预案的演习等。以使一旦发生事故可快速、有效得到处理，防止事故蔓延，将事故风险和导致的损失降到最低程度。 ①预案编制程序 突发环境事故应急预案编制程序，见图6.5-1。 图6.5-1 突发环境事故应急预案编制工作程序图 ②应急救援预案纲要 考虑事故触发具有不确定性，本项目环境风险防控系统应纳入园区/区域环境风险防控体系，明确风险防控设施、管理的衔接要求。企业应与工业园区、地方政府有关部门协调一致、统筹考虑，建立协调统一的环境风险应急体系，企业的事故应与工业园区、地方政府的事故应急网络联网。当发生事故，根据应急预案分级响应条件、区域联动原则，启动相应的预案分级响应措施，实现厂内区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。 ③应急预案的主要内容 环境风险应急预案的编制，重点应考虑以下几个方面：按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的原则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。 同时提供必要的附件：包括内部应急人员的职责、姓名、电话清单，外部联系电话、人员、电话(政府有关部门、救援单位、专家、环境保护目标等)，单位所处地理位置、区域位置及周边关系图，本单位及周边区域人员撤离路线，应急设施(备)布置图等。 具体突发环境事故应急预案编写内容及要求，见表6.5-2。 表6.5-2 突发环境事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危废间. 2; 应急组织机构、人员; 公司成立事故应急救援指挥领导小组，下设应急救援办公室。专业救援队伍：成立专业救援队伍，负责事故控制、救援、善后处理。. 3; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。. 4; 应急设施、设备与器材; 防有毒有害物质外溢、扩散，主要是灭火器、沙土防护服、防毒面具、自给式空气呼吸器等. 5; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。. 6; 应急环境监测及事故后评估; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测、对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备。. 8; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护和公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急计量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。给出人员应急疏散线路图。工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。给出人员应急疏散线路图。. 9; 应急状态终止 与恢复措施; 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施。 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 10; 人员培训及演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练。. 11; 公众教育信息 纪录和报告; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 设置应急事故专门纪录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理。. （8）风险评价结论 项目在采取如上的风险防范措施的情况下，项目环境风险可降至可防控水平。项目具有潜在的事故风险，要切实从建设、生产、贮存等各方面积极采取防护措施，企业应制定并及时修订突发环境事件应急预案，做好与园区环境风险防控体系的衔接与分级影响措施。应根据国家环保管理要求，在项目运营一段时期后定期开展项目的环境影响后评价。 6.5风险评价结论 采取以上措施后，可将该项目发生泄漏、火灾的概率降至最小，对外环境的影响降至最低，使该项目的建设从环境风险的角度可以达到可接受的程度。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 包装废气 | 非甲烷总烃 | 封闭车间内无组织排放 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2其他企业限值要求 |
| 地表水环境 | 清洗废水 | SS、COD | 循环使用，不外排 | / |
|  | 职工生活污水 | pH、COD、SS等 | 经化粪池处理后排入园区市政管网 | 《污水综合排放标准》（GB/8978-1996）表2中三级标准，并满足园区污水处理厂入水要求 |
| 声环境 | 生产设备 | Leq(A) | 采取选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3、4类标准要求 |
| 电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 一般固废：废模具、不合格产品、废包装、循环水槽污泥、不合格原料、废线轴、废滤材。废模具、不合格产品、废包装、循环水槽污泥、废线轴外售综合利用；不合格原料厂家回收；废滤材由厂家更换回收。 生活垃圾：生活垃圾交由环卫部门定期清运； 危废：废润滑油、废油桶。在危废间暂存后委托资质单位安全处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①重点防渗区：重点防渗区为危废间。本项目危废暂存间占地面积为25m2，危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）关于防渗要求处理。作为危险废物储存场所，危废间内地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，不同种类的危险废物在危险废物暂存间内分区存放，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②一般防渗区：一般防渗区主要为生产车间、清洗槽、水箱清洗区域，地面采取防渗混凝土进行硬化，一般防护污染区各单元防渗层渗透系数小于10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | — |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 工程采取的具体防渗措施如下： ①重点防渗区：重点防渗区为危废间。本项目危废暂存间占地面积为25m2，危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）关于防渗要求处理。作为危险废物储存场所，危废间内地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，不同种类的危险废物在危险废物暂存间内分区存放，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10 -7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②一般防渗区：一般防渗区主要为生产车间、清洗槽、水箱清洗区域，地面采取防渗混凝土进行硬化，一般防护污染区各单元防渗层渗透系数小于10-7cm/s。 采取以上措施后，防渗层满足要求，可有效阻止污染物下渗。 （2）事故应急措施 制定风险事故应急预案，包括应急预案实施组织、责任人、每一事故发生的处理程序、原因分析、防止再次发生的改进措施、应急预案的演习等。以使一旦发生事故可快速、有效得到处理，防止事故蔓延，将事故风险和导致的损失降到最低程度。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1.环境管理 设立环保管理机构，定期检查企业环保设施的运行，及时进行维修，确保环保设施的正常运行。 建立污染控制管理档案，做好日常生产台账记录。 排污口规范化管理并立标建档： 废气排气筒规范化：排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。在各排气筒近地面处，应设立醒目的环境保护图形标志牌。 使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 及时进行企业信息公开，按照监测计划定期开展自行监测。 2.排污口规范化 ⑴排污口的设置 废气：本项目无废气排放口。 噪声：须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 废水：本项目设置生活污水排放口。 固废：固体废物贮存场所应按《环境保护图形标志－排污口(源)》（GBl5562.1－1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌。 （2）排污口管理的原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查。 （3）排污口立标和建档 ①排污口立标管理 废气排放口应按《环境保护图形标志－排污口(源)》（GB15562.1－1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。 表2-1 排污口规范化要求及环保图形标识 序号; 项目; 要求; 环保图形标志. 1; 废气; 排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求，采样口位置无法满足“规范要求的”，其监测孔位置由当地环境监测部门确认. 2; 噪声; 应按照《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349）的规定设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目位置设置与之相符的环境保护图形标示牌; ，. 3; 固体废物; 项目一般固体废物应设置专用储存、处置场所。固体废物贮存必须规范化，并设置与之相符的环境保护图形标示牌. 项目危险废物应设置专用储存、处置场所。危险废物贮存必须规范化，并设置与之相符的环境保护图形标示牌. ②排污口建档管理 使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 4.环境管理台账 ①一般原则 企业应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或批次进行记录，异常情况应按此记录。 ②记录形式 分为电子台账和纸质台账两种形式。 ③记录内容 包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。 ④记录存储及保存 纸质存储：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于5年。 电子化存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于5年。 4.与排污许可制衔接 根据《排污许可管理办法(试行)》(部令第48号)、原环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评[2017]84号)，建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目属于“二十八、金属制品业33金属丝绳及其制品制造334”。本项，应纳入“登记管理”，建设单位投产前需在全国排污许可证管理信息平台填报排污信息。 - 5、环境监测计划 - 为确保工程建设各项环保设施正常运行，控制环境污染，判断环境质量是否符合国家制定的环境质量标准。依据项目各个时期主要环境影响因素制定环境监测计划。 - ①监测机构及仪器、设备 - 环境监测工作委托具有资质的监测机构承担，不再购置监测设备。 - ②环境监测计划的基本内容 - 根据本工程污染物的产生特点、排放规律、排放浓度及其排放量，本项目环境监测的重点是污染源监测，主要为噪声源和废气排放。 - 本项目环境监测位置、监测因子和监测频率见下表 表5-1 环境监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; 厂界上风向1个参照点，下风向3个监控点; 非甲烷总烃; 一次/年. 噪声; 东、南、西、北场界外1m处; 昼、夜连续等效A声级; 一次/季度. - 6、信息公开 - （1）企业应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，应当按照自愿公开的原则，及时、如实地公开其环境信息。环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。 （2）排污单位应当公开下列信息： ①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③防治污染设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤突发环境事件应急预案； ⑥其他应当公开的环境信息。 （3）排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开： ①公告或者公开发行的信息专刊； ②广播、电视等新闻媒体； ③信息公开服务、监督热线电话； ④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施； ⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 （4）自愿公开有利于保护生态、防治污染、履行社会环境责任的相关信息 |

# 六、结论

本项目为 C3340 金属丝绳及其制品制造，比对《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，属于第一类鼓励类、九有色金属、5交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料中“用于航空航天、核工业、医疗等领域高性能钨材料及钨基复合材料，高性能超细、超粗、复合结构硬质合金材料及深加工产品”，采用的工艺和使用的设备都不在限制类和淘汰类之列，属于允许类。因此，符合国家产业政策要求。河北恒洋材料科技有限公司已获得河北迁安经济开发区行政审批局备案，迁经开行审投资东备字[2023]035号。因此，符合国家产业政策。项目厂址位于河北迁安经济开发区东部片区兴安大街3457号南部厂区，项目用地类型为建设用地，评价区域内不涉及基本农田保护区、地质公园、重要湿地、天然林、生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等环境敏感区域。项目建设对周围环境影响较小，因此选址合理。本项目环保措施可行。只要切实落实设计和环评规定的各项污染治理措施和评价中提出的建议，并做到“三同时”，从环境保护角度考虑是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物 产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃（无组织）（t/a） | / | / | / | 0.00029 | / | 0.00029 | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD（t/a） | / | / | / | 0.126 | / | 0.126 | / |
|  | 氨氮（t/a） | / | / | / | 0.043 | / | 0.043 | / |
| 一般工业 固体废物 | 废模具（t/a） | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | / |
|  | 不合格产品（t/a） | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | / |
|  | 废包装（t/a） | / | / | / | 0.8 | / | 0.8 | / |
|  | 污泥（t/a） | / | / | / | 1.43 | / | 1.43 | / |
|  | 不合格原料（t/a） |  |  |  | 2 |  | 2 | / |
|  | 废线轴（t/a） |  |  |  | 0.6 |  | 0.6 | / |
|  | 废滤材（t/a） |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | / |
|  | 生活垃圾（t/a） | / | / | / | 7.5 | / | 7.5 | / |
| 危险废物 | 废油桶（个/a） | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | / |
|  | 废润滑油（t/a） | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①