# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河北赓达交通管理设施制造有限责任公司城市标识及智慧亮化设施制造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2202-130292-89-01-859305 |  |  |
| 建设单位联系人 | 裴雅静 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 迁安经济开发区(东部片区)祺瑞街南侧、创新路东侧 |  |  |
| 地理坐标 | 东经118.749718°，北纬40.029597° |  |  |
| 国民经济行业类别 | 3394交通及公共管理用金属标牌制造 3891电气信号设备装置制造 3311金属结构制造 | 建设项目行业类别 | 三十、金属制品业33 三十五、电气机械和器材制造业38 |
| 建设性质 | 新建(迁建) □改建 □扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | 河北迁安经济开发区行政审批局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 迁经开行审投资东备字[2023]046号 |
| 总投资(万元) | 11000 (一期8000，二期3000) | 环保投资(万元) | 1000 |
| 环保投资占比(%) | 9.09% | 施工工期 | 一期10个月，二期10个月 |
| 是否开工建设 | √否 是： | 用地(用海) 面积(m2) | 14960.89 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《河北迁安高新技术产业开发区总体规划(2021-2030年)》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价情况见表1。 表1 规划环境影响评价情况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 规划环境影响评价文件名称; 《河北迁安高新技术开发区总体规划(2021-2030年)环境影响报告书》. 2; 审查机关; 河北省生态环境厅. 3; 审查文件名称及文号; 《关于河北迁安高新技术开发区总体规划(2021-2030年)环境影响报告书的审查意见》，冀环环评函[2023]1147号. |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与河北迁安高新技术开发区总体规划(2021-2030年)符合性分析 1.1规划概况 河北迁安高新技术产业开发区(以下称“开发区”)位于河北省迁安市中心城区东北部，原为“迁安现代装备制造业产业聚集区”，最初规划范围西起长城大路，东至祥和路、科技路，北起万太公路，南至兆康路东延伸线，近期规划面积为14km2(远期规划28km2为概念性规划)；产业定位为以装备制造业为主、高新技术及轻工业为辅；产业布局为“一区多园”模式，包括轻工业园、装备制造产业园、高新技术产业园、现代物流和服务业园。 2019年5月开发区管委会委托河北省城乡规划设计研究院编制了《河北迁安高新技术产业开发区总体规划(2017-2030年)》，规划面积共21.38km2，并委托编制了《河北迁安高新技术开发区总体规划(2017-2030年)环境影响报告书》，河北省生态环境厅于2021年5月13日出具该环境影响报告书的审查意见(冀环环评函[2021]367号)。 2023年对《河北迁安高新技术产业开发区总体规划(2017-2030 年)》版规划产业和布局进行了优化、调整，形成《河北迁安高新技术产业开发区总体规划(2021-2030年)》，规划面积共21.38km2，规划近期至2025年，远期至2035年并委托编制了《河北迁安高新技术开发区总体规划(2021-2030年)环境影响报告书》，河北省生态环境厅于2023年8月16日出具该环境影响报告书的审查意见(冀环环评函[2023]1147号)。 1.2功能分区 根据《河北迁安高新技术产业开发区总体规划(2021-2030年)》，规划构建“一核五区”的空间布局结构：一个核心指中部创研及综合服务核心区、五个产业功能区分别为传统产业及提升创新区、医药健康产业区、新兴产业拓展区、高端装备制造区和生活服务区。 项目位于迁安高新技术产业开发区高端装备制造区，其重点发展方向或产品：培育科技水平高、经济活跃度高、就业能力强的企业，以高端智能装备为方向，重点推动电传动、数字液压、高端切割、精密检测等技术的应用，发展精密数控磨床、汽车制动、装备配套涂装产品制造产业，促进制造业智能化、精密化、绿色化发展。兼容现有非金属制品制造、家具制造产业的发展，兼容非高耗水、非高耗能的允许项目，兼容规划相关产业上下游产业。规划产业主要涉及行业类别有：C313钢压延加工、C33金属制品业、C34通用设备制造业、C35专用设备制造业、C367汽车零部件及配件制造、C38电气机械和器材制造业等相关行业、C40仪器仪表制造业。通过对比分析，本项目属于C33和C38，符合本区的发展方向。 本项目 图1 河北迁安高新技术产业开发区产业布局规划图 项目已取得河北迁安高新技术产业开发区规划建设局出具的关于本项目符合规划的意见，符合迁安高新技术产业开发区总体规划要求。 1.3土地利用规划 拟建项目位于迁安经济开发区(东部片区)祺瑞街南侧、创新路东侧，根据开发区用地规划图，河北赓达交通管理设施制造有限责任公司土地类型为二类工业用地，符合用地规划要求。 本项目 图2 河北迁安高新技术产业开发区用地规划图 1.4基础设施建设情况 ①给水工程 高新区工业用水和市政用水由现有供水厂提供，远期扩建水厂；生活用水由迁安市政供水管网提供，生活用水接自上东水郡小区处供水管网。开发区内现状给水厂位于聚鑫街创新路交口西北角，规模为6.0万m³/d，总占地约4.0ha。远期给水厂如达到供水规模11.5万m³/d需扩建，占地规模7.15公顷。 项目生活用水由现有水厂供水管网提供，符合开发区规划。 ②排水工程 排水体制采用雨污分流。 近期，对高新区工业污水处理厂一期工程进行升级改造，配套建设深度处理工程及中水回用管网，处理规模与污水处理厂一致，规划扩建工业污水厂规模达到4万m³/d，同步配套建设深度处理工程，远期扩建工业污水处理厂规模达到7万m³/d，总占地面积7公顷。污水厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 项目位于收水范围内，无生产废水外排，生活污水和食堂废水经预处理后排入河北迁安高新技术产业开发区污水处理厂。 ③供热工程 高新区供热由恒晖热电优先供给，不足部分由大唐热电供给，2025年底前，实现规划近期范围内统一供暖；规划远期，根据拟发展地块，超前企业分布完成管网铺设，实现统一供暖。 保留现状恒晖热电厂，供热规模维持现状；扩建大唐国际迁安热电厂，总装机容量增至900兆瓦，供热能力增至2924吉焦/时，供蒸汽能力增至240吨/时。 规划以天然气为燃料(1亿m³/a)，建设集中供热工程，为园区内部企业供蒸汽。科技路祺瑞街交口东北角的华电分布式能源站作为备用热源，远期随着工业区的建设发展，热源不足的情况下，将华电热能并网供热，仅提供工业蒸汽负荷。 项目喷塑后固化工序使用电加热，供暖采用空调供暖。 ④供电工程 规划期末，高新区最高负荷达 348.13MW，每平方公里负荷密度为6.44Mw/km2。 根据电力部门规划和迁安市城总体规划，保留现状110kV变电站，在聚鑫街创新路交口西南角新建一座110KV变电站。鼓励部分企业车间顶部建设分布式太阳能发电，为园区内部企业供电。 项目供电由迁安高新技术产业开发区统一供给。 ⑤燃气设施 2030年居民用户耗气年耗天然气量2589.4万Nm³/年，集中供暖耗气达105万Nm³/日。高新区形成以永唐秦管道天然气为主，液化石油气为辅助的气源新格局。结合园区发展及天然气管线建设现状，确定保留现状高新区永-唐-秦管道天然气调压站(迁安华润燃气有限公司)，作为高新区管道天然气气源。 项目生产使用电加热，供暖采用空调供暖。 2.与规划环评审查意见的符合性分析 表2 项目与规划环评审查意见符合性分析 序号; 审查意见; 项目情况; 符合性. 1; 落实国家、区域发展战略，坚持生态优先、提质增效以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和“三线一单”生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模; 项目用地为二类用地。项目“三线一单”生态环境分区管控体系。; 符合. 2; 推进绿色低碳发展，实现减污降碳协同增效目标。根据国家、地方碳减排和碳达峰行动方案及路径要求，进一步优化开发区能源结构、交通运输方式等《规划》内容; 项目属于低排量工艺废气的工业项目。项目使用的能源为水和电。; 符合. 3; 严格环境准入条件，推动产业结构调整和转型升级落实《报告书》提出的开发区生态环境准入要求和与规划不符的现有企业环境管理要求，强化现有及入区企业污染物排放控制不断提高清洁生产水平。开发区现有“两高”项目不得扩大生产规模，严禁新增“两高”项目、涉重金属重点行业项目、化工项目，陶瓷产能上限 140 万件/年，煤炭用量上限 70 万吨/年; 对照《产业结构调整指导目录》(2024年本)，项目不属于“鼓励类” 、“淘汰类”和“限制类”项目，为允许类。项目符合园区准入清单要求，项目不属于“两高”项目。; 符合. 4; 严格空间管控要求，进一步优化空间布局。统筹优化开发区产业布局和发展规模，加强对开发区周边生态保护红线及各类环境敏感区的保护，禁止占用基本农田、绿地、河道管理范围及城镇开发边界以外的范围，严格遵守其相关管理要求。控制开发区边界外居民点向开发区方向发展，确保开发区内企业与敏感点保持足够的防护距离，减少突发事件可能对居民区环境产生的影响。; 距离项目最近的居民区为位于本项目南侧580m的富达园小区，距离较远。项目距离迁安市滦河下游水源涵养功能红线区的最近距离为6600m，项目不在迁安市4个红线区范围内。; 符合. 5; 严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家、河北省及唐山市污染防治规划和区域“三线一单”生态环境分区管控相关要求，制定并落实开发区污染减排方案，深入开展现有企业超低排放改造，推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理，确保区域环境质量持续改善，促进产业发展与生态环境保护相协调。严格落实《报告书》提出的污染物排放准入要求，环境质量未达到国家或者地方环境质量标准之前，建设项目主要污染物实行区域倍量削减。; 项目已取得现役源倍量削减方案。; 符合. 6; 优化运输方式，落实应急运输响应方案。鼓励开发区提高清洁能源汽车运输比例，加快新能源或清洁能源车辆推广使用，涉及大宗物料运输的重点企业应采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车运输，优化区域运输方式，减轻公路运输产生的不利环境影响。结合秋冬行业错峰生产和重污染天气应急响应要求，在黄色及以上重污染天气预警期间，重点用车企业实施应急运输响应。; 项目不属于大宗物料运输的重点企业，运输采用达到国六排放标准的汽车。; 符合. 7; 健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系:强化区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防控措施，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全; 项目制定了监测计划。企业应编制突发环境事件应急预案并备案. 根据上述分析，项目与河北迁安高新技术产业开发区规划环评及审查意见相符。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性 本项目为金属制品业，电气机械和器材制造业，根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目不属于禁止和淘汰类，为允许类，且项目所用设备中无限制类或淘汰类设备。项目已在河北迁安经济开发区行政审批局备案，备案证编号为迁经开行审投资东备字[2023]046号。项目的建设符合国家产业政策。 二、与“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)，要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单(以下简称“三线一单”)为手段，强化空间、总量和准入环境管理。本项目建设与上述要求的符合性分析如下： (1)生态保护红线 生态保护红线包括重点生态功能区保护红线、生态敏感脆弱区保护红线和禁止开发区保护红线。根据《河北省生态保护红线》，迁安市生态保护红线区面积为138.56km2，占迁安市国土面积的11.29%。共划分4个红线区：迁安市青山关水源涵养土壤保持功能红线区、迁安市青龙山水源涵养土壤保持功能红线区、迁安市滦河下游水源涵养功能红线区、迁安市沙河河滨岸带敏感红线区。项目位于河北迁安高新技术产业开发区，公司现有厂区内。距离迁安市滦河下游水源涵养功能红线区的最近距离为6600m，项目不在迁安市4个红线区范围内。迁安市生态保护红线分布图见图3。 6600m 项目所在地 图3 迁安市生态保护红线 (2)环境质量底线 ①环境空气：项目区域大气环境为二类区，根据环境质量现状监测报告，项目所在区域为不达标区域。项目实施后，废气全部达标排放，对周边环境影响很小。 ②水环境：项目无生产废水外排，生活污水和食堂废水经预处理后排入河北迁安高新技术产业开发区污水处理厂，因此，不会对周边水环境产生影响。 ③声环境：项目区域环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。项目采取了完善的噪声控制措施，经预测，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3、4类标准要求。 (3)资源利用上线 本项目所在园区规划的资源利用上线为： ①水资源 高新区目前已有1座给水厂(即立方源水厂)，取用地下水，位于创新路与聚鑫街交叉口西北侧，占地36781.96平方米，院内有4个3000平方米蓄水池。给水厂最大供水规模2.12万m³/d，水源地位于水厂西侧，建设6眼水源井(5用1备)，2行3列布设，井深约50m，每眼井设1台深井泵，单井出水量约200m³/h，每座深井泵房出水管接入井群联络管汇入水厂。井群联络主干管设置两根，管材选用球磨铸铁管，管径DN200～DN400mm。现状供水厂供水量57.576万m3/a(0.2万m3/d)，供水设施满足高新区现状用水需求。 高新区规划近期新水量为481.211万m3/a(14582m3/d)；规划远期新水量1190.340万m3/a(36071m3/d)。 ②土地资源 根据《河北迁安高新技术产业开发区总体规划(2021-2030年)》，开发区规划总面积21.38km2，根据迁安市土地利用总体规划，开发区范围内无基本农田，规划近期工业用地5.37km2，规划远期工业用地15.25km2。 项目生产过程中不需用水，项目生活用水由迁安高新技术产业开发区统一供给，生活用水量为1.8m3/d(504m3/a)，用水量较小，不会突破水资源利用上限；项目位于河北迁安高新技术产业开发区高端装备制造区，项目用地为二类工业用地，占地符合要求；项目年用电量约为120万kWh，由园区统一供电。综上，能源的供应有保障，不受资源利用上线的制约。 (4)环境准入清单 根据《河北迁安高新技术产业开发区总体规划(2021-2030年)》项目与准入清单的符合性见表3。 表3 项目与开发区负面清单符合性分析 清单类型; 准入要求; 项目情况; 是否符合准入要求. 空间布局约束; 1、严格按照高新区规划产业布局进行项目准入； 2、高新区入驻对涉及有毒有害物质可能造成土壤、地下水污染的新(改、扩)建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实严格的防腐蚀、防渗漏、防遗撒等污染防治具体措施； 3、入驻项目涉及危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施(运输工具加油站、加气站除外)，严格按照《危险化学品安全管理条例》有关规定执行； 4、高新区包气带防污性能较差，禁入涉重金属重点行业项目，入区企业应按照污染物类型、污染控制难易程度等严格按照要求设置重点防渗区或一般防渗区，重点监管企业和高新区周边土壤环境，定期开展监督性监测； 5、高新区与迁安城区相邻，入驻项目应在环评中论证对城区大气、声环境质量和环境风险的影响； 6、禁止在划定的优先保护单元开展与之不相符的开发建设活动。; 项目为金属制品业及电气机械和器材制造业，位于高端装备制造区，符合产业布局；项目危废间采区了防腐防渗措施；项目不涉及排放重金属；根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目不属于禁止和淘汰类，为允许类，且项目所用设备中无限制类或淘汰类设备。; 符合. 污染物排放管控; - 污染物排放：允许排放量：废气主要污染物排放量近期颗粒物73.018t/a、非甲烷总烃72.014t/a、SO253.420t/a、NO2106.946t/a，远期颗粒物96.518t/a、非甲烷总烃85.102t/a、SO267.832t/a、NO2135.771t/a；废水污染物排放量近期COD35.696t/a，氨氮1.785t/a，远期COD84.191t/a，氨氮4.210t/a；存量源削减量：颗粒物290.560t/a、非甲烷总烃3.519t/a、SO270.868t/a、NO298.380t/a、COD35.091t/a、氨氮3.751t/a；新增源控制量：近期新增废气主要污染物排放量颗粒物34.607t/a、非甲烷总烃21.901t/a、SO213.536t/a、NO228.354t/a，远期颗粒物58.107t/a、非甲烷总烃34.989t/a、SO227.948t/a、NO257.179t/a；规划近期，水污染物排放量较现状减少COD4.180t/a和氨氮2.205t/a，远期较现状增加COD44.315t/a和氨氮0.220t/a。 - 2、单位工业增加值污染物排放量不得超过SO20.14kg/万元、NO20.28kg/万元、颗粒物0.2kg/万元、非甲烷总烃0.17kg/万元、COD0.06kg/万元、氨氮0.003kg/万元； - 3、规划近期碳排放量140.683万tCO2/a，远期224.219万tCO2/a，碳排放强度不得超过1tCO2/万元产值； - 4、重点行业造纸项目执行国家及省相关产能管理政策，造纸、农副食品加工等产业新建、改建、扩建项目实行新增废水主要污染物排放削减替代； - 5、结合《迁安市重点行业环保绩效创A实施方案》要求，热电行业按照要求完成环保绩效创A工作；按照省、市关于涉VOCs企业的要求，加强区内涉VOCs企业车间的密闭和废气有效收集，开展低效VOCs治理设施提标改造。; 项目颗粒物排放量为0.467t/a，非甲烷总烃排放量为0.104t/a，排放量较少。; 符合. 环境风险防控; - 1、产生危险废物的单位应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账； - 2、危险废物产生、贮存、转移和处置实行全过程环境监管； - 3、对规划区内涉及各类危险化学品使用、储存的工艺装置生产区、储存区以及危险废物暂存区等重点环境风险源处加强监管； - 4、加强土壤污染重点监管单位排污许可管理，落实土壤污染隐患排查制度； - 5、高新区及涉风险源企业应按要求编制突发环境事件应急预案并进行备案，定期进行演练。; 项目产生的危险废物在危废间内暂存，定期委托有资质的单位处置，产生、贮存、转移和处置实行全过程环境监管；企业应编制突发环境事件应急预案并备案。; 符合. 资源开发利用要求; - 1、规划末期新水取用量不得突破1190.340万m3/a，建设用地面积上线21.1698km2，工业用地面积上线15.2509km2，煤炭资源利用上线为70万t/a，工业耗能上线为37.786万tce/a； - 2、高新区供水优先利用地表水和再生水，地下水作为补充水源，后续入驻具备使用再生水条件的企业，优先使用再生水； - 3、涉及迁安市高污染燃料禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施； - 4、禁止建设不符合《河北省用水定额》标准的项目； - 5、禁止在园区供水管网覆盖范围内新增自备水井取用地下水。尚未实施集中供水区域，现有及在建项目用水以合法的自备水井取水为主，新增项目不得新增地下水取用量； - 6、禁止新建、改扩建《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》中项目，现有企业应限期关停退出； - 7、入驻项目单位产品能耗应达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》准入值要求。; 项目的用水、用地、能源消耗等未超过资源利用上线；项目用水由迁安高新技术产业开发区统一供给；项目用水量较小。; 符合. 产业准入要求; - 1、禁入C271化学药品原料药制造项目； - 2、禁止新增C301、C302、C304、C307类企业； - 3、禁入C3843铅蓄电池制造； - 4、禁入C42废弃资源综合利用业中涉及危险废物处置项目； - 5、禁入高污染、高环境风险、高耗能化工项目；6、禁止新增两高项目，现有两高项目陶瓷产能(140万件)，热电厂耗煤量(70万t/a)维持现状。; 项目为金属制品业及电气机械和器材制造业。不属于清单禁止建设的项目。; 符合. 项目符合河北迁安高新技术产业开发区准入清单要求。 经以上分析可知，本项目符合“三线一单”的要求。 三、与《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南(试行)》符合性分析 项目与《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南》-金属表面处理及热处理加工行业绩效分级指标符合性分析见表4。 表4 金属表面处理及热处理加工行业绩效分级指标符合性分析 差异化指标; A级企业; B级企业; C级企业; 项目情况; 判定. 能源类型; 热处理加工采用电、天然气。; 未达到A、B级要求; 刷漆干燥为自然晾干；喷塑烘干为电加热; A级. 污染治理及收集技术; 涂装工序采用燃烧法等，或采取喷淋、吸附、生物法等两级及以上组合工艺处理，喷塑采用高效除尘治理技术；采用活性炭吸附的，按活性炭最大吸附量的90%计算更换周期。; 涂装工序采用喷淋、吸附、生物法等两级及以上组 合工艺处理，喷塑采用高效除尘治理技术；采用活性炭吸附的，按活性炭最大吸附量的90%计算更换周期。; 未达到B级要求; 刷漆及干燥、喷塑固化工序非甲烷总烃无组织排放。; C级. 排放限值; 颗粒物排放限值要求：排放浓度不超过10mg/m3; 未达到A、B级要求; 颗粒物排放浓度不超过10mg/m3; A级. 无组织管控; (一)物料储存 1.原辅材料分区有序摆放； 2.车间、料库四面封闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门； 3.含挥发性有机物物料以及废料(渣、液)应储存在密闭容器，并存放在封闭储存室内； 4.车间环境整洁，地面、墙面及设备顶部无积尘，车间无可见烟尘逸散； (二)物料转移与输送 5.转移和输送VOCs物料以及VOCs废料(渣、液)时，应采用密闭管道或密闭容器； 6.除尘器卸灰口应采取密闭措施，除尘灰不得直接卸落到地面；除尘灰采取袋装、罐装等密闭措施收集、存放和运输 (三)工艺过程 7.补漆工序固定工位并配备废气收集设施； 9.厂区地面全部绿化或硬化，无成片裸露土地。车间规范平整，无物料洒落和“跑、冒、滴、漏”现象; 未达到A、B级要求; (一)物料储存：符合1、2、3、4要求 (二)物料转移与输送：符合5、6条要求 (三)工艺过程：符合7、9条要求; A级. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2. 国家版排污许可证及季度、年度执行报告； 3.环境管理制度(有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等)； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告 (符合排污许可证监测项目及频次要求)。; 未达到A、B级要求; 要求企业环保档案达到1、2、3、4、5要求。; A级. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息 (生产时间、运行负荷、产品产量等)； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息 (主要污染排放口废气排放记录等)；; 未达到A、B级要求; 要求台账记录达到1、2、3要求。; A级. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 未达到A、B级要求; 项目配备具备相应的环境管理能力的专职环保人员; A级. 运输方式; 1.物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆；2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准(含燃气)或使用新能源车辆； 3.厂内3吨以下非道路移动机械使用纯电动等新能源机械，其他达到国三及以上排放标准。; 1.物料、产品公路运输采用国五及以上排放阶段的重型载货车辆(含燃气)或新能源汽车比例不低于80%，其余使用符合国四排放阶段的载货车辆。2.厂内运输车辆使用国五及以上排放阶段或新能源车辆比例不低于80%，其余达到国四排放标准运输车辆。 3.厂内非道路移动机械使用国三及以上排放阶段或新能源机械比例不低于80%，其余达到国二排放标准; 未达到B级要求; 要求运输方式达到A级1、2、3要求。; A级. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账; 未达到A、B级要求; 按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账; A级. 五、与相关环保政策符合性分析 项目与相关环保政策符合性分析见表5。 表4 项目与相关环保政策符合性分析一览表 环保政策; 文件要求; 项目情况; 符合性. 河北省生态环境保护“十四五”规划; 以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。取消非必要的挥发性有机物（VOCs）废气排放系统旁路，必须保留的加强监管与治理。; 项目采用的漆和塑粉为低挥发性辅材料VOCs含量(质量比)低于10%; 符合. 唐山市生态环境保护“十四五”规划; 以化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。对工业涂装、包装印刷等行业实施原辅材料和产品源头替代。取消非必要的VOCs废气排放系统旁路，必须保留的加强监管与治理。; 项目采用的漆和塑粉为低挥发性原辅材料，VOCs含量(质量比)低于10%; 符合. 迁安市生态环境保护“十四五”规划; VOCs综合治理工程：开展化工、工业涂装、包装印刷及油品储运等重点涉VOCs工序无组织排查整治。实施低VOCs含量原辅材料替代，控制木制家具、工程机械、钢结构等使用低VOCs含量原辅材料的比例。进行低效VOCs治理设施提标改造。; 项目采用的漆和塑粉为低挥发性原辅材料，VOCs含量(质量比)低于10%; 符合. 《唐山市2021年挥发性有机物综合治理工作方案》（唐气领办[2021]50号）; 源头替代; 原辅料方面，可使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等。; 项目采用的漆和塑粉为低挥发性原辅材料，VOCs含量(质量比)低于10%; 符合. 工业涂装行业企业喷涂工序优先推荐采用高效涂装装备。; 项目喷塑为自动化喷涂。; 符合. 无组织排放管控; 严格落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求，从VOCs物料储存、VOCs物料转移和输送、工艺过程VOCs无组织排放、含VOCs产品的使用、敞开液面控制等方面进行分类管控，避免产生不必要的无组织排放。 对实在无法密闭的生产工序，可以采用局部收集的方式进行收集，局部收集的主流方式是安装外部式吸风罩；保证局部收集措施的有效性，即选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置作为监控位置，控制风速不应低于0.3m/s。; - 1、项目生产过程中使用的水性漆、水性涂料均封闭储存。 2、项目生产过程均在封闭车间内进行，减少无组织排放。; 符合. 涉VOCs企业监管; 加强VOCs在线监管明确重点行业和重点涉VOCs企业，确定VOCs在线监测设施安装范围。根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的要求，VOCs年产生量大于10吨的企业认定为重点管控企业（每天VOCs产生量大于30千克的工业企业）。; 本项目VOCs年产生量小于10吨，不属于重点管控企业。; 符合. 《唐山市生态环境局关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知（唐环气[2022]1号）文件中家具制造及工业涂装挥发性有机污染物综合治理及有效管控技术要求; 源头控制; 提倡使用低VOCs或无VOCs的环保型原辅料。; 项目采用的漆和塑粉为低挥发性原辅材料，VOCs含量(质量比)低于10%; 符合. 改进涂装工艺，以高效涂装工艺代替低效工艺。工业涂装采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压(HVLP)喷枪等高效涂装装备，替代手动空气喷涂技术。; 项目喷塑为自动化喷涂。; 符合. 过程管理; ①盛装含VOCs的涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储于密闭的容器、包装袋、储罐中，并置于具有防渗设施的室内或专用场地，确保VOCs原辅料贮存过程中容器加盖、封口、无破损和泄漏。②容器在使用过程中随用随开，用后及时密闭，在非取用状态时应加盖、封口，减少挥发；③废涂料桶和废溶剂存放于密闭的危废仓库中。; ①项目漆和塑粉等原辅材料应密闭存储于密闭的容器、包装袋、储罐中，并置于具有防渗设施的室内或专用场地，确保VOCs原辅料贮存过程中容器加盖、封口、无破损和泄漏。②容器在使用过程中随用随开，用后及时密闭，在非取用状态时应加盖、封口，减少挥发③项目产生的废包装为一般固废。; 符合. ①施胶、调配、喷涂、流平和干燥工序要在密闭空间内操作，密闭操作空间安装废气收集系统送VOCs治理设施处理，密闭操作空间实现负压操作，并设置负压标识（如飘带）②工业涂装生产线采用整体密闭的，密闭区域内换风次数原则上不少于20次/h，车间采用整体密闭的（如烘干、烘干车间、流平车间等），车间换风次数原则上不少于8次/h。废气收集系统收集的废气送VOCs治理设施处理。; ①项目刷漆和喷塑固化工序在密闭空间内操作，密闭操作空间安装废气收集系统。②项目车间换风次数原则上不少于20次/h。; 符合. 末端治理、监测及治理设施运行管理; 无组织VOCs排放满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)排放限值要求。; 项目无组织排放VOCs满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)排放限值要求。; 符合. 关于印发《唐山市重点行业涉VOCs治理技术推荐指导意见》的通知(唐环气[2023]1号); 源头替代技术; 鼓励企业加快使用水性、无溶剂、粉末、辐射固化等低（无）VOCs含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料。低VOCs含量涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）。; 项目采用的漆和塑粉为低挥发性原辅材料，VOCs含量(质量比)低于10%，漆和塑粉满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）。; 符合. 鼓励企业采用高效环保涂装工艺推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装效率较高的涂装工艺。鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。; 项目喷塑为自动化喷涂。; 符合. 治理工艺选取原则; 企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 项目采用的漆和塑粉为低挥发性原辅材料，VOCs含量(质量比)低于10%，可不采取无组织排放收集措施。; 符合. 重点行业挥发性有机物综合治理方案(环大气[2019]53号); 企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 项目采用的漆和塑粉为低挥发性原辅材料，VOCs含量(质量比)低于10%，可不采取无组织排放收集措施。; 符合. 六、与《唐山市生态环境准入清单动态更新成果》符合性分析 本项目位于河北迁安高新技术产业开发区，根据唐山市环境管控单元分布图(详见附图4)，本项目所在区域属于重点管控单元，与管控措施符合性分析如下表。 表6 重点管控单元管控措施符合性分析 所在位置; 单元类别; 维度; 要求; 本项目情况; 符合性. 河北迁安高新技术产业开发区高端装备制造区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、危险废物处置类建设项目产能规模实行总量控制。 2、园区距离迁安市城区较近，新建项目应在环评中论证对城区大气环境质量的影响。 3、禁入新建涉重金属项目（锌除外）；禁入新建高耗水项目；西沙河两侧禁入涉及有毒有害危险化学品且其地表水环境风险不可控的项目。; 1、本项目属于金属制品业及电气机械和器材制造业，不属于危险废物处置利用项目。 2、本项目生产过程中产生的废气主要为切割废气、焊接烟尘、打磨废气、刷漆及干燥废气、喷塑及固化废气，排放量很小，不会对城区大气环境产生影响。 3、本项目不涉及重金属排放。; 符合. 污染物排放管 控; 1、加强涂料等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平， 加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。 2、园区应具备污水收集处理设施建设。; 1、本项目VOCs排放量小，不会对大气产生严重影响。 2、项目无生产废水外排，生活废水经预处理后排入河北迁安高新技术产业开发区污水处理厂。; 符合. 环境风险防控; 医疗废物集中处置行业企业需严格执行环评文件要求，回收利用的输液瓶（袋）不得用于原用途，不得用于制造餐饮容器以及玩具等儿童用品，不得危害人体健康。贮存危险废物需满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《关于加强危险废物贮存管理的通知》（冀环办字函[2019]407号）规定，贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防治措施，并不得超过一年；危废填埋场需执行《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598）要求；需根据河北省环保厅发布的《关于建设全省危险废物智能监控体系的通知》（冀环办发[2017]112号）要求建立危险废物智能监控体系；危险废物焚烧处置企业需满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484）标准要求。; 本项目不涉及医疗废物，生产过程中产生的危险废物暂存于厂区危废间内；本项目不涉及危险废物焚烧处理。; 符合. 资源利用效率要求; 1、耗煤项目要实行煤炭减量替代。 2、禁燃区内禁止新建、改建、扩建及使用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧 设施（城市集中供热应急调峰锅炉除外）。; 1、本项目不使用燃煤。 2、本项目不涉及使用锅炉、炉窑、炉灶等。; 符合. 本项目符合河北省唐山市环境管控单元管控措施。 项目所在地 图4 唐山市环境管控单元分布图 项目所在地 图5 迁安市环境综合管控单元分布图 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 河北赓达交通管理设施制造有限责任公司成立于2022年01月17日，位于迁安经济开发区(东部片区)祺瑞街南侧、创新路东侧。经营范围：交通及公共管理用金属标牌制造。 河北赓达交通管理设施制造有限责任公司拟投资11000万元用于建设城市标识及智慧亮化设施制造项目，项目分两期建设。其中一期占地面积12154平方米，建筑面积11651.38平方米，主要建设1号厂房、2号厂房等相关附属设施；购置安装城市标识生产设备、城市智能亮化设施生产设备，包括：氩弧焊机、切割机、喷图机、数控刻字机、UV打印机、雕刻机、气割设备及焊烟净化器等设备。二期占地面积2806.89平方米，建筑面积3122.04平方米，主要综合厂房等相关附属设施；购置安装城市标识生产设备、城市智能亮化设施生产设备，包括：氩弧焊机、切割机、喷图机、数控刻字机、UV打印机、雕刻机、气割设备及焊烟净化器等设备。项目建成后，年产标识标牌(道路、景区)350套，路灯及灯杆1000套，信号灯50套，道路护栏5万米。其中一期年产标识标牌(道路、景区)260套，路灯及灯杆700套，信号灯40套，道路护栏4万米。二期年产标识标牌(道路、景区)90套，路灯及灯杆300套，信号灯10套，道路护栏1万米。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关环保政策法规的要求，该项目属于三十、金属制品业33和三十五、电气机械和器材制造业38，根据要求，该项目需编制环境影响报告表。河北赓达交通管理设施制造有限责任公司委托我公司进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对本项目进行现场踏勘，详细地搜集了与本项目有关的技术资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)等的有关规定，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、主要建设内容 项目占地面积14960.89平方米，总建筑面积14773.42平方米，分两期建设。其中一期占地面积12154平方米，建筑面积11651.38平方米，主要建设1号厂房、2号厂房等相关附属设施；购置安装城市标识生产设备、城市智能亮化设施生产设备，包括:氩弧焊机、切割机、喷图机、数控刻字机、UV打印机、雕刻机、气割设备及焊烟净化器等设备。二期占地面积2806.89平方米，建筑面积3122.04平方米，主要综合厂房等相关附属设施；购置安装城市标识生产设备、城市智能亮化设施生产设备，包括:氩弧焊机、切割机、喷图机、数控刻字机、UV打印机、雕刻机、气割设备及焊烟净化器等设备。项目建成后，年产标识标牌(道路、景区)350套，路灯及灯杆1000套，信号灯50套，道路护栏5万米。其中一期年产标识标牌(道路、景区)260套，路灯及灯杆700套，信号灯40套，道路护栏4万米。二期年产标识标牌(道路、景区)90套，路灯及灯杆300套，信号灯10套，道路护栏1万米。 表7 项目组成一览表 工程类别; 项目名称; 建设内容. 一期; 二期. 主体工程; 2号厂房; 设置下料区、焊接区、精加工区等用于切割、焊接、机加工及刷漆喷塑等工艺，用于生产标识标牌(道路、景区)260套，路灯及灯杆700套，信号灯40套，道路护栏4万米。; 依托一期，在原有2号厂房内增加生产设备，用于生产标识标牌(道路、景区)90套，路灯及灯杆300套，信号灯10套，道路护栏1万米。. 储运工程; 原材料区; 2号厂房内设置原材料区用于存放铝板、钢板等原材料。; 依托一期原材料区. 小库房; 2号厂房内的小库房用于存放水性漆和塑粉等原材料及生产设备所需的备品备件。; 依托一期小库房存放水性漆和塑粉等原材料及生产设备所需的备品备件。. 成品区; 2号厂房内设置成品区，用于存放产品。; 依托一期成品区，用于存放产品。. 1号厂房; 存放产品。; 依托一期，用于存放产品。. 辅助工程; 办公; —; 新建综合厂房，用于办公及产品展示等。. 危废间; 在2号厂房内喷漆房西侧新建危废间，用于存放项目产生的危险废物。; 依托一期. 公用工程; 供水; 由迁安高新技术产业开发区统一供给。; 依托一期. 供电; 由迁安高新技术产业开发区统一供给，年用电为90万kWh。; 依托一期，年用电为30万kWh。. 供热; 项目喷塑后固化工序使用电加热，供暖采用空调供暖。; 依托一期. 环保工程; 废气; 激光切割、火焰切割; 集气装置+烟尘净化器; 集气装置+烟尘净化器. 普通切割、打磨、刷漆及干燥; 封闭车间; 依托一期. 焊接; 集气装置+焊接烟尘净化器; 集气装置+焊接烟尘净化器. 喷塑; 脉冲布袋除尘器+17m高排气筒; 依托一期. 固化; 17m高排气筒; 依托一期. 油烟; —; 油烟净化+楼顶排放. 废水; 项目无生产废水产生；; 项目无生产废水产生；生活污水和食堂废水经预处理后排入河北迁安高新技术产业开发区污水处理厂。. 噪声; 选用低噪声设备，机械设备采用基础减震、厂房隔声。; 选用低噪声设备，机械设备采用基础减震、厂房隔声。. 一般固废; 钢材废边角料、金属碎屑、废焊头、焊渣收集后统一外售；布袋除尘灰作为原材料回用于生产；其他除尘灰、废砂轮、废包装桶、漆渣及生活垃圾收集后委托环卫部门处理。; 钢材废边角料、金属碎屑、废焊头、焊渣收集后统一外售；布袋除尘灰作为原材料回用于生产；其他除尘灰、废砂轮、废包装桶、漆渣及生活垃圾收集后委托环卫部门处理。. 危险废物; 废润滑油、废液压油等危险废物集中收集于塑料桶内与废油桶在危废间暂存后，定期委托有资质的单位处置。; 依托原有危废间。废润滑油、废液压油等危险废物集中收集于塑料桶内与废油桶在危废间暂存后，定期委托有资质的单位处置。. 3、主要产品及产能 表8 产品种类及规模一览表 序号; 产品名称; 单位; 一期; 二期; 合计. 1; 标识标牌(道路、景区); 套; 260; 90; 350. 2; 路灯及灯杆; 套; 700; 300; 1000. 3; 信号灯; 套; 40; 10; 50. 4; 道路护栏; 米; 40000; 10000; 50000. 注：产品尺寸由客服进行定制，标识标牌、灯杆、道路护栏、灯杆产品等需要进行表面喷涂的产品，主要委托社会性服务的集中喷涂中心进行处理，项目主要对小件进行刷漆和喷塑，以及对掉漆、漏底处进行修补。 4、主要生产单元 项目主要生产单元及主要建构筑物具体见表9。 表9 项目主要建筑物一览表 序号; 建筑物名称; 占地面积; 地下建筑面积(m2); 地上建筑面积(m2); 高度(m); 备注; 分期. 1; 1号厂房; 2810.66; 606; 8431.98; 13.3; 框架; 一期. 2; 2号厂房; 2613.4; —; 2613.4; 13.0; 单层钢结构; 一期. 3; 综合厂房; 520.34; 520.34; 2601.7; 23.4(地下1层，地上5层); 框架; 二期. 合计; 建筑面积：14773.42. 5、主要生产设施及设施参数 项目主要生产设施及设施参数见下表。 表10 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 型号; 数量. 一期; 二期; 合计. 1; 氩弧焊机; 台; ZX7-400DN 220V; 3; 1; 4. 2; 砂轮切割机; 台; 355-220V-1800W; 4; 1; 5. 3; 数控刻字机; 台; HY1380 220V; 2; 1; 3. 4; 喷塑设备; 套; —; 1; 0; 1. 5; 喷塑房; 套; 6m×3m×3m; 1; 0; 1. 6; 焊烟净化器; 台; CJ68 220V; 8; 2; 10. 7; 数控升降式UV打印机; 台; SSKJ-2513 220V; 1; 0; 1. 8; 数控雕刻机; 台; 1325 220V; 1; 0; 1. 9; 二保焊机; 台; NBC-500 380V; 4; 2; 6. 10; 激光焊接机; 台; NBC-270 220V; 3; 1; 4. 11; 数控管材剪角机; 台; FT-125 380V; 4; 1; 5. 12; 冲孔机; 台; FT125 220V; 1; 0; 1. 13; 数控剪圆机; 台; H600; 1; 0; 1. 14; 数控剪角机; 台; Y200; 1; 0; 1. 15; 数控折弯机; 台; QC12Y-4*5000; 1; 0; 1. 16; 数控剪板机; 台; QC12Y-4*5000; 1; 0; 1. 17; 数控光纤激光切割机; 台; HY3015-1000W; 1; 0; 1. 18; 数控光纤激光切割机; 台; HY3015-1000W; 1; 0; 1. 19; 数控龙门火焰切割机; 台; HY-3060; 1; 0; 1. 20; 手把气割设备; 套; —; 3; 1; 4. 21; 天车; 台; 10t/1台，5t/1台; 2; 0; 2. 13; 角磨机; 台; WNN92; 2; 1; 3. 6、主要原辅材料及燃料 项目原料材料及能源消耗一览表见表11，塑粉的主要成分见表12，水性漆的主要成分见表13。 表11 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 消耗量; 备注. 一期; 二期; 合计. 1; 铝板; 吨; 150; 50; 200; —. 2; 钢板; 吨; 150; 50; 200; —. 3; 镀锌板; 吨; 600; 200; 800; —. 4; 反光膜; 平方米; 7500; 2500; 10000; —. 5; 水性漆; 吨; 1.5; 0.5; 2; 用于白钢板、钢管和方钢的表面加工. 6; 塑粉; 吨; 2.25; 0.75; 3. 7; 钢管、方钢; 吨; 450; 150; 600; —. 8; 太阳能板、灯; 套; 700; 300; 1000; —. 9; 照明灯; 套; 700; 300; 1000; —. 10; LED信号灯; 套; 35; 15; 50; —. 11; 砂轮片; 吨; 0.04; 0.01; 0.05; 用于打磨. 12; 焊条、焊丝; 吨; 8; 2; 10; 用于焊接. 13; 二氧化碳; 瓶; 80; 20; 100; 用于二保焊焊接. 14; 润滑油; 吨; 0.2; 0.1; 0.3; 用于设备润滑. 15; 液压油; 吨; 1.2; 0.3; 1.5; 用于液压设备. 16; 电; 万kWh; 90; 30; 120; 迁安高新技术产业开发区统一供给. 15; 水; 吨; 504; 0; 504. 表12 塑粉(环氧粉末涂料)成分 成分组成; 含量. 环氧树脂; 60%. 沙纹剂; 0.2%. 膨润土; 1%. 蜡; 0.5%. 钛白; 18%. 颜料; 0.3%. 硫酸钡; 20%. 表13 水性漆成分 成分组成; 含量. 水性丙烯酸聚合脂乳液; 65-80%. 水; 10-15%. 二丙二醇单丁醚; 5%. 消泡剂/润湿剂/防霉防菌剂; 5%. 颜料; 5-10%. 项目标识标牌、灯杆、道路护栏、灯杆产品需要进行表面喷涂，大部分委托社会性服务的集中喷涂中心进行处理，项目主要对小件进行刷漆和喷塑，以及对掉漆、漏底处进行修补。修补方式为刷漆和喷塑，其中水性漆采用人工刷漆方式，塑粉进行自动化喷涂。刷漆的厚度 为180μm-200μm，密度约为1.3mg/cm3，项目一期需要刷漆的表面积约为6000m2，二期需要刷漆的表面积约为2000m2，则一期水性漆用量约为1.5t，二期水性漆用量约为0.5t。喷塑的厚度为80μm-90μm，密度约为1.3mg/cm3，项目一期需要喷塑的表面积约为21000m2，二期需要喷塑的表面积约为7000m2，则一期塑粉用量约为2.25t，二期塑粉用量约为0.75t。 水性漆物料平衡见表14，塑粉(环氧粉末涂料)物料平衡见表15。 表14 水性漆物料平衡表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 一期; 颜料等不挥发份; 1.2; 钢材附着; 1.1925. 漆渣; 0.0075. 有机助剂; 0.075; 有机废气无组织排放; 0.075. 水; 0.225; 挥发到大气; 0.225. 合计; 1.5; 1.5. 二期; 颜料等不挥发份; 0.4; 钢材附着; 0.3975. 漆渣; 0.0025. 有机助剂; 0.025; 有机废气无组织排放; 0.025. 水; 0.075; 挥发到大气; 0.075. 合计; 0.5; 0.5. 表15 塑粉(环氧粉末涂料)物料平衡表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 一期; 树脂等不挥发份; 2.247; 钢材附着; 2.238. 有组织颗粒物排放; 0.006. 无组织颗粒物排放; 0.003. 挥发性有机物; 0.003; 有机废气有组织排放; 0.003. 合计; 2.25; 2.25. 二期; 树脂等不挥发份; 0.749; 钢材附着; 0.746. 有组织颗粒物排放; 0.002. 无组织颗粒物排放; 0.001. 挥发性有机物; 0.001; 有机废气有组织排放; 0.001. 合计; 0.75; 0.75. 7、水平衡 (1)给水 项目生产过程中不需用水。项目生活用水由迁安高新技术产业开发区统一供给。 项目一期未设食堂及洗浴等设施，劳动定员为40人，人均用水量按照10L/d进行计算，则生活用水量为0.4m3/d(112m3/a)。 项目二期建成后，在综合厂房中设食堂及洗浴等设施，劳动定员不增加，从一期人员中进行调剂，人均用水量按照45L/d进行计算(食堂用水10L/d，生活用水35L/d)，则生活用水量为1.8m3/d(504m3/a)。 (2)排水 项目无生产废水排放。 项目一期生活污水的产生量按用水量的80%计算，为0.32m3/d(89.6m3/a)，生活污水产生量小，水质简单，泼洒抑尘，不外排。 项目二期建成后，生活污水的产生量按用水量的80%计算，为1.12m3/d(313.6m3/a)，生活污水经化粪池预处理排入河北迁安高新技术产业开发区污水处理厂，食堂废水的产生量按用水量的80%计算，为0.32m3/d(89.6m3/a)，食堂废水经隔油池预处理后排入河北迁安高新技术产业开发区污水处理厂。 项目一期水平衡表见表16、17，水平衡图见图6、7。 表16 一期水平衡表 单位：m3/d 用水项目; 用水定额; 人员; 总用水量; 新鲜水用量; 损耗量; 废水产生量; 排水量; 排放 去向. 生活用水; 10L; 40人; 0.4; 0.4; 0.08; 0.32; 0.32; 泼洒抑尘，不外排. 总计; 0.4; 0.4; 0.08; 0.32; 0.32. 表17 二期建成后水平衡表 单位：m3/d 用水项目; 用水定额; 人员; 总用水量; 新鲜水用量; 损耗量; 废水产生量; 排水量; 排放 去向. 生活用水; 35L; 40人; 1.4; 1.4; 0.28; 1.12; 1.12; 河北迁安高新技术产业开发区污水处理厂. 食堂用水; 10L; 40人; 0.4; 0.4; 0.08; 0.32; 0.32. 总计; 1.8; 1.8; 0.36; 1.44; 1.44. 图6 一期水平衡图 图7 二期建成后水平衡图 8、劳动定员及工作制度 项目一期劳动定员40人，每天工作8h，年工作280天，年工作2240h，项目二期不新增劳动定员，从一期中进行调剂。 9、厂区周边关系及平面布置 项目厂区北侧临祺瑞大街，东侧、西侧、南侧均为空地。距离本项目最近的环境敏感点为位于本项目南侧580m处的富达园小区。厂区周边关系见附图2。 项目是在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全等要求，按各种设施不同功能进行分区和组合。原料区位于2号厂房南侧，下料区、焊接区、加工区和喷漆房由南向北排列，成品区位于2号厂房北侧；1号厂房位于2号厂房的北侧，综合厂房位于1号厂房的北侧。一期建设1号厂房、2号厂房，二期建设综合厂房。具体布置情况见厂区平面布置图(附图2)。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程简述 1.1施工期 本项目的施工主要包括平整施工场地、基础建设、建筑施工三部分。对环境的影响主要表现为：施工过程产生的扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾及施工人员的生活排污等。施工工艺流程及排污节点见图7。 图8 施工期工艺流程及排污节点 1.2运营期 项目一期和二期生产产品相同，工艺流程相同。 (1)标识标牌 项目以镀锌板、铝板和白钢板为材料，经过切割、加工、焊接、打磨、雕刻、刷漆干燥和包装工序生产标识标牌，其中铝板、镀锌板不需刷漆。 ①切割：使用激光切割机、火焰切割机、剪板机等设备，按照预先确定好设计图纸将板材切割成设计需要的大小及形状。激光切割机切割作业中，当入射的激光束功率密度超过某一值后，照射处的材料开始蒸发，形成孔洞，而光束周围的材料则被熔化，与光束同轴的辅助气流把周围的熔融材料带走，形成烟尘。激光切割机底部安装有集气罩，将烟尘吸入烟尘净化器净化后车间内排放。火焰切割机火焰切割是利用氧化铁燃烧过程中产生的高温来切割钢材，切割时，切割平台的侧面设置吸风口，将烟尘吸入烟尘净化器后车间内排放。因切割为间断性操作，不断的开停机无法保证除尘器的稳定运行，故采用无组织排放。 产排污节点：切割过程中产生的烟尘(G)；切割过程产生的边角料(S)；切割产生的噪声(N)。 ②加工：将板材进行剪角、抛槽、钻孔、折弯等加工成为设计成需要的形状。 产排污节点：机加工过程产生的边角料(S)，设备噪声(N)。 ③焊接：用二保焊、激光焊接机和氩弧焊对工件进行焊接。 产排污节点：焊接过程产生的焊接烟尘(G)。 ④打磨：用角磨机对焊接后的工件进行打磨，去除工件表面毛刺。 产排污节点：打磨过程中产生的颗粒物(G)。 ⑤刷漆及干燥：大部分委托社会性服务的集中喷涂中心进行处理，项目主要对小件进行刷漆和喷塑，以及对掉漆、漏底处进行修补，对工件进行人工刷漆，刷漆的厚度为180μm-200μm，刷漆后自然晾干，不需要进行加热。项目使用的漆为环保水性漆，不需调配，直接涂装。刷漆及干燥工序均在单独封闭车间内进行，漆房密闭负压运行。 产排污节点：刷漆及干燥过程中产生的有机废气(G)。 ⑥雕刻：用数控雕刻机按照设计的图案轮廓进行雕刻，雕刻过程中产生的粉尘量非常小，可忽略不计。 ⑦贴膜：将外委印刷好的广告膜、反光膜贴在标识标牌上。 ⑧包装外售：标识标牌由于板材较重，彼此间易磕碰，可在成品中夹置无图文的旧纸保护其表面，在成品区暂存后外售。 图9 标识标牌工艺流程及排污节点图 (2)信号灯、路灯 将外购元器件进行焊接后，进行检验，再与采购的壳体、灯组件等进行组装后，包装入库。 产排污节点：焊接过程中产生的焊接烟尘(G)。 - 图10 信号灯、路灯工艺流程及排污节点图 (3)灯杆 项目以钢管、方钢、钢板为材料，经过切割、加工、焊接、打磨整形和喷塑(刷漆)等工序生产信号灯、路灯及灯杆。 ①切割：使用激光切割机、火焰切割机等设备，按照预先确定好设计图纸将钢管、方钢及钢板切割成设计需要的尺寸。 产排污节点：切割过程中产生的烟尘(G)；切割过程产生的边角料(S)；切割产生的噪声(N)。 ②加工：将钢管、方钢及钢板折弯、抛槽等加工成为设计成需要的形状。 产排污节点：切割过程中产生的烟尘(G)；切割过程产生的边角料(S)；切割产生的噪声(N)。 ③焊接：加工的工件焊接成底板、门桩、支壁、圆杆等零部件。 产排污节点：焊接过程产生的焊接烟尘(G)。 ④打磨、整形：根据后续生产和产品的要求，对焊接过程中部分焊接点毛刺进行打磨。 产排污节点：打磨过程中产生的颗粒物(G)。 ⑤焊底板、焊门桩、焊支壁：根据灯型规格，将各部位与圆杆进行焊接。 ⑥喷塑或刷漆：根据客户要求，将焊接完成的半成品大部分委托社会性服务的集中喷涂中心进行喷塑或刷漆工序，项目主要对小件进行刷漆和喷塑，以及对掉漆、漏底处进行修补，修补方式为刷漆和喷塑。 喷塑：为增强产品的抗紫外线性能及表面自洁功能，需要喷涂聚酯环氧树脂粉末，项目作业过程不涉及稀释剂或苯系物的使用。喷粉室为独立的密闭空间，整个喷涂过程均为自动控制系统。工作原理为粉末粒子在通过喷枪于工件之间时，电晕放点产生静电场使其带上电荷，再使待喷涂的外壳带相反的电荷，使粉料均匀地涂抹在外壳表面，本工艺的上粉率为70%，多余粉末通过设备自带的废气治理设施(滤芯式粉末回收系统)进行回收，该回收系统主要利用负压原理，将空气与粉末混合物吸附进回收系统，经滤芯过滤后对粉末进行回收，回收后的粉末与新粉混合后再次用于喷涂。喷粉完成后将工件送入高温房，采用电加热进行固化处理，工件受热时间为10分钟，固化温度为180℃。 刷漆工序与标识标牌刷漆工序相同。 产排污节点：刷漆及干燥过程中产生的有机废气(G)；喷塑过程中产生的颗粒物废气(G)；固化过程中产生的有机废气(G)。 ⑦组装：将太阳能板、灯等配件与灯杆进行组装。 ⑧检验、包装：对产品进行检验后，包装入库。 图11 灯杆工艺流程及排污节点图 (4)道路护栏 项目以钢管、方钢为材料，经过切割、冲孔、组装焊接、刷漆(喷塑)等工序生产道路护栏。 ①切割：使用激光切割机、火焰切割机等设备，按照预先确定好设计图纸将钢管、方钢切割成设计需要的尺寸。 产排污节点：切割过程中产生的烟尘(G)；切割过程产生的边角料(S)；切割产生的噪声(N)。 ②冲孔：在下料后的钢管和方钢上，按照设计进行冲孔等加工。 产排污节点：加工过程产生的边角料(S)； ③组装焊接：将工件进行组装焊接。 产排污节点：焊接过程产生的焊接烟尘(G)。 ④打磨、整形：根据后续生产和产品的要求，对焊接过程中部分焊接点毛刺进行打磨。 产排污节点：打磨过程中产生的颗粒物(G)。 ⑤喷塑或刷漆：根据客户要求，将焊接完成的半成品大部分委托社会性服务的集中喷涂中心进行喷塑或刷漆工序。项目主要对小件进行刷漆和喷塑，以及对掉漆、漏底处进行修补，修补方式为刷漆和喷塑。喷塑及刷漆工序与灯杆工艺流程相同。 产排污节点：刷漆及干燥过程中产生的有机废气(G)；喷塑过程中产生的颗粒物废气(G)；固化过程中产生的有机废气(G)。 ⑥检验、包装：对产品进行检验后用气泡膜进行包装入库。 图12 道路护栏工艺流程及排污节点图 2.产排污环节 本项目营运期主要产排污节点见表18。 表18 主要污染工序一览表 时期; 污染类型; 污染工序; 污染物; 排放特征; 治理措施. 施工期; 废气; 施工场地; 粉尘; 连续; 裸露地面采取绿化、遮盖、喷洒抑尘剂；车辆冲洗设施；洒水防尘. 废水; 施工人员生活; COD、BOD、SS、NH3-N等; 间歇; 清洗处设置沉淀池，使排放的废水先经沉淀池沉淀后再回收用于场地洒水降尘；生活废水泼洒地面抑尘。. 噪声; 施工作业机械噪声、运输车辆噪声; A声级; 连续; 使用低噪声设备，固定设备基础减震，设置围挡. 固废; 建筑施工; 建筑垃圾; 间歇; 清运到城市建设监管部门指定地点. 施工人员生活; 生活垃圾; 间歇; 收集后委托环卫部门处理. 营运期; 废气; 激光切割; 颗粒物; 间断; 集气装置+烟尘净化器. 火焰切割; 颗粒物; 间断; 集气装置+烟尘净化器. 普通切割; 颗粒物; 间断; 封闭车间. 焊接; 颗粒物; 间断; 焊接烟尘净化器. 打磨; 颗粒物; 间断; 封闭车间. 雕刻; 颗粒物; 间断; 封闭车间. 刷漆及干燥; 非甲烷总烃; 间断; 封闭车间. 喷塑; 颗粒物; 间断; 脉冲布袋除尘器+17m高排气筒. 固化; 非甲烷总烃; 间断; 封闭车间+17m高排气筒. 废水; 员工生活; 生活污水; 间断; 经化粪池预处理; 迁安高新技术产业开发区污水处理厂. 食堂; 食堂废水; 间断; 经隔油池预处理. 噪声; 设备运转噪声; Leq(A); 连续; 基础减振、厂房隔声、软连接、隔声罩. 固废; 切割、冲孔等加工; 钢材废边角料、金属碎屑; 间断; 统一收集后外售. 焊接; 废焊头; 间断. 焊渣; 间断. 布袋除尘; 除尘灰; 间断; 收集后作为原材料回用于生产. 烟尘净化器; 除尘灰; 间断; 收集后委托环卫部门处理. 打磨; 废砂轮; 间断. 刷漆; 废包装桶; 间断. 漆渣; 间断. 设备维护; 废润滑油、废液压油、废油桶; 间断; 暂存于公司危废间，交有资质单位处置. 员工生活; 生活垃圾; 间断; 收集后委托环卫部门处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状评价 按照《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)相关规定：“根据国家或地方生态环境主管部门公开发布的城市环境空气质量达标情况，判断项目所在区域是否属于达标区”。项目所在区域为迁安市，根据唐山市生态环境局公开发布的《2022年唐山市生态环境状况公报》判断项目所在区域是否为不达标区。 区域空气质量达标区判定见表19。 表19 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度(μg/m³); 标准值(μg/m³); 占标率(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 70; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 64; 70; 91.4; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 26; 35; 74.3; 达标. CO(mg/m³); 95%百分位数日平均; 1.6; 4; 40; 达标. O3; 90%百分位数8h平均浓度; 180; 160; 112.5; 超标. 由上表可知，迁安市2022年区域空气质量现状评价因子SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均均质量浓度和CO百分位数日平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单要求，O3平均浓度超标。 综上判定，项目所在区域为不达标区。 (2)特征因子现状 本项目特征因子TSP、非甲烷总烃现状监测引用河北德禹检测技术有限公司于2022年1月3日-1月11日对迁安高新技术产业开发区进行跟踪监测数据(检测报告编号：德禹(委)字202201007号)，检测点位位于高端装备制造区，监测单位已取得质量技术监督局CMA资质认定，监测数据有效，本项目引用数据可以反映拟建项目周围环境现状，且引用数据符合3年时效性要求，引用数据有效。监测点位为高端装备制造区，拟建项目亦位于高端装备制造区，具体内容如下： 表20 其他污染物环境质量现状评价结果一览表 污染物; 监测点名称; 平均时间; 评价标准mg/m3; 监测浓度范围mg/m3; 最大值mg/m3; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. TSP; 高端装备制造区; 24h; 0.300; 0.154-0.276; 0.276; 92; 0; 达标. 非甲烷总烃; 1h; 2.0; 0.31-0.70; 0.70; 35; 0; 达标. 由表14可知，监测点位TSP24小时平均最大浓度占标率为92%，超标率为0%，满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求，非甲烷总烃1小时平均最大浓度占标率为35%，超标率为0%，满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)表1二级标准的要求。 2.声环境 评价区域内声环境质量现状满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准(65dB(A)/55dB(A))的要求。 3.生态环境 拟建项目位于迁安高新技术产业开发区，不需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标，项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目周边50m范围内无声环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.施工期污染物排放标准 (1)施工期扬尘(颗粒物)执行《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1中扬尘排放浓度限值，见表21。 表21 大气污染物排放限值和控制要求 标准号; 标准名称; 污染物; 数值. DB13/2934-2019; 施工场地扬尘排放标准; PM10; 80μg/m³. 指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县(市、区)PM10小时平均浓度的差值。当县(市、区)PM10小时平均浓度值大于150μg/m³时，以150μg/m³计。. (2)施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准：昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)。 2.营运期污染物排放标准 (1)废气：颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中染料尘排放限值二级标准，无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放限值要求。 项目生产过程中有组织排放的非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业最高允许排放浓度限值，无组织排放的非甲烷总烃执行表2其他企业大气污染物浓度限值，厂区内同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A要求。食堂油烟参照执行《餐饮业大气污染物排放标准》(DB13/5808-2023)小型标准要求。具体见表22。 表22 项目大气污染物排放标准一览表 生产工序或设施; 排放方式; 污染物名称; 排放限值; 标准来源. 最高允许排放浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 喷塑; 有组织; 颗粒物; 18; 0.65; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中染料尘排放限值二级标准. 切割、焊接、打磨、雕刻; 无组织; 颗粒物; 周界外浓度最高点1.0; —; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放浓度限值要求. 刷漆及干燥等; 无组织; 非甲烷总烃; 企业边界大气污染物浓度限值2.0; —; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业大气污染物浓度限值. 监控点处1h平均浓度值：6mg/m3; —; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A要求. 监控点处任意一次浓度值：20mg/m3; —. 固化; 有组织; 非甲烷总烃; 60; —; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业. 食堂油烟; 有组织; 油烟; 1.5; —; 《餐饮业大气污染物排放标准》(DB13/5808-2023)小型标准要求. (2)废水：废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)相关要求及河北迁安高新技术产业开发区污水处理厂进水水质要求。 表23 废水污染物排放标准一览表 污染物; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015); 河北迁安高新技术产业开发区污水处理厂进水水质要求; 本次环评排放执行标准. pH; /; 6~9; 6~9. COD; ≤500mg/L; ≤350mg/L; ≤350mg/L. BOD5; ≤350mg/L; ≤120mg/L; ≤120mg/L. SS; ≤400mg/L; ≤180mg/L; ≤180mg/L. 氨氮; ≤45mg/L; ≤35mg/L; ≤35mg/L. 动植物油; ≤100mg/L; —; ≤100mg/L. (3)项目南、西、东厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，即3类：昼间65dB(A)、夜间55dB(A)，北厂界执行4类标准，即4类：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。 (4)固体废物处置：《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关标准要求；一般固体废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十条规定：产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 |
| 总量 控制 指标 | 国家环境保护“十三五”规划中，污染物排放总量控制因子COD、氨氮、SO2、NOx为规定的考核指标。 根据项目特点，项目主要污染物排放量如下： 废气：SO2：0t/a、NOx：0t/a； 废水：COD：0t/a、氨氮：0t/a。 根据环评预测： 特征污染物：颗粒物0.467t/a，非甲烷总烃0.104t/a。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期一期建设2座厂房，二期建设1座综合厂房，并进行生产设备及环保设备安装等，对环境的影响主要表现为：施工过程产生的扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾以及施工人员的生活排污等。根据《关于印发<河北省2023年建筑施工扬尘污染防治工作方案>的通知》(冀建质安函[2023]105号)及《河北省扬尘污染防治办法》（2020年4月1日起实行）相关要求施工期环保措施如下： 1、施工扬尘防治措施： (1)施工现场周边按照规范要求设置硬质封闭围挡或者围墙，并进行妥善维护；施工现场出入口、主要道路、加工区等进行硬化处理，裸露地面采取绿化、遮盖、喷洒抑尘剂等防尘措施； (2)在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息； (3)施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路，配备洒水设备，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次； (4)项目主要使用商品混凝土等成品建材，施工现场不设混凝土搅拌站。运输车辆加盖苫布、防止物料飘洒。采取物料堆存过程加盖苫布等措施，施工材料堆存过程对周围环境影响较小； (5)施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃； (6)建筑物内保持干净整洁，清扫时应当洒水防尘； (7)高空作业施工中，施工层建筑垃圾应当采用封闭式管道运送或者装袋用垂直升降机械运送，禁止高空抛掷、扬撒； (8)装饰装修施工中，在施工现场进行机械剔凿、清理作业时应当采取封闭、遮盖、喷淋等防尘措施； (9)施工工地应当安装视频监控设备和扬尘污染物在线监测设备，并分别与建设主管部门、环境保护主管部门的监控设备联网，县级以上人民政府建立统一平台后，并入监控系统进行联网监控。发生故障应当在二十四小时内修复。 根据《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)，本项目施工场地约为厂房和办公用房的占地范围，占地15000平米，需设置4个监测点。根据多年气象统计资料，所在地区无明显主导风向，区域年最多风向为NW风，因此确定2个监测点位布设于施工场地东南部，1个监测点布设于施工场地西北部，1个监测点位于南部。可吸入颗粒物PM10采样口高度一般应设在距地面3.5m±0.5m，采样口到在线监测仪管道长度不应大于2.5m。 (10)遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填或其他有可能产生扬尘的作业； (11)建筑垃圾等应当及时清运，不得高空抛掷、扬撒；不能及时清运的，应当采用遮盖等防尘措施。 2、废水防治措施 (1)混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理； (2)机械和车辆冲洗废水：清洗处设置沉淀池，使排放的废水先经沉淀池沉淀后再回收用于场地洒水降尘； (3)施工人员生活污水：施工现场不设餐厅，本项目不设置施工人员生活区，生活污水主要为施工人员的盥洗污水，可直接泼洒地面。 3、噪声防治措施 (1)整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，尽量使用减振机座； (2)施工时对运输车辆采取进入施工场地减速、平稳启动的措施； (3)在施工场地周围设置2.5m高的彩钢板围挡； (4)装载机、吊车等设备施工时应尽量靠近场界内侧，降低对厂界周边的影响； (5)使用低频环保型振捣器并由专人操作，尽量减少与模板的碰撞。 4、固体废物防治措施 (1)施工弃土处置：地基开挖的废土除部分回填外，应统一规划处置，对弃土应设立堆土场，进行集中处置。 (2)施工生产废料处理：首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板等下脚料可分类回收利用；对建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运到城市建设监管部门指定的地点。 (3)施工生活垃圾处置：在施工场地内设置垃圾桶，指派专人定期将垃圾定时清运至城市垃圾处理场。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气治理措施及影响分析 项目产生的颗粒物废气为有组织排放和无组织排放两种形式：项目一期喷塑工序废气经布袋除尘进行处理后，经由1根17m高排气筒DA001排放，项目二期依托一期的废气治理装置；激光切割、火焰切割废气经自带烟尘净化器净化后在车间内排放；焊接烟尘经移动式焊烟净化器净化后在车间内排放；其他切割废气、打磨废气在车间内排放；项目一期刷漆及干燥工序在单独封闭车间内进行，废气经负压抽至室外排放，项目二期依托一期的封闭车间；项目一期喷塑及固化工序在单独封闭车间内进行，固化废气经引风机引入排气筒DA001排放，项目二期依托一期的废气治理措施。 (1)废气源强 ①激光和火焰切割废气 激光和火焰切割废气量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业系数手册下料工序“氧/可燃气切割”工艺颗粒物废气产生系数1.50千克/吨-原料。 项目一期切割原料的量为1200t/a，工作时间约为1680h/a(6h/d)，则废气产生量为1.8t/a。激光和火焰切割机利用自带的烟尘净化器，在切割机的底部安装随动风口，随着切割头进行移动，收集后的颗粒物废气经滤筒除尘器处理后在车间内排放，每台切割机配备一台除尘器，项目设置2台激光切割机，1台火焰切割机，共计配置3台除尘器，捕集效率按照90%计算，根据相关设备设计资料，自带的净化器的处理效率为98%，则无组排放的颗粒物为1.8×10%+1.8×90%×2%=0.212t/a(0.126kg/h)。 项目二期切割原料的量为400t/a，工作时间约为1680h/a(2h/d)，则废气产生量为0.6t/a。激光和火焰切割机利用自带的烟尘净化器将颗粒物处理后在车间内排放，捕集效率按照90%计算，根据相关设备设计资料，自带的净化器的处理效率为98%，则无组排放的颗粒物为0.6×10%+0.6×90%×2%=0.071t/a(0.126kg/h)。 二期工程建成后，激光和火焰切割废气无组排放的颗粒物为0.283t/a(0.126kg/h)。 ②其他切割 砂轮切割机切割废气参照量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业系数手册下料工序“锯床、砂轮切割机切割”工艺颗粒物废气产生系数5.30kg/吨-原料。 项目一期切割原料的量为150t/a，工作时间约为2240h/a(8h/d)，则废气产生量为0.795t/a。切割工序在封闭车间内进行，车间沉降效率为90%，则无组织排放的颗粒物为0.795×10%=0.080t/a(0.036kg/h)。 项目二期切割原料的量为50t/a，工作时间约为2240h/a(8h/d)，则废气产生量为0.265t/a。切割工序在封闭车间内进行，车间沉降效率为90%，则无组织排放的颗粒物为0.265×10%=0.027t/a(0.012kg/h)。 二期工程建成后，其他切割废气无组排放的颗粒物为0.107t/a(0.048kg/h)。 ③焊接烟尘 项目在焊接过程中会产生少量的焊烟，企业焊接方式主要采用氩弧焊和二保焊，以无铅焊丝和焊条为材料，产生焊烟的成分主要为：Fe2O3、SiO3、MnO、CaO、TiO2、MgO、Na2O等。焊接烟尘的特点：焊接烟尘粒子小，烟尘呈碎片状，焊接烟尘的粘性大，焊接烟尘的温度较高。根据孙大光等人《焊接车间环境污染及控制技术进展》：CO2气体保护焊焊接材料发尘量5-8g/kg焊丝，氩弧焊焊接材料发尘量2-5g/kg，分别取其最大值。 项目一期焊丝和焊条的年使用量为8t/a，项目二期焊丝和焊条的年使用量为2t/a，焊丝使用情况和焊接烟尘治理措施见表24。 表24 焊丝使用情况和焊接烟尘治理措施 焊接方式; 焊丝用量(t/a); 发尘量 (g/kg); 产尘量(t/a); 处理措施. 一期; 二期; 一期; 二期. 氩弧焊; 4; 1; 5; 0.020; 0.052; 0.005; 0.013; 可移动式焊接烟尘净化器. 二保焊; 4; 1; 8; 0.032; 0.008; 可移动式焊接烟尘净化器. 焊接区域单独分隔，每台组焊工位配备一台移动式焊接烟尘净化器，该焊烟除尘器为一体化成型设备，除尘机理与重力沉降室除尘机理相似，含尘气流进入除尘器内，在大扭力气体风扇的作用下使含尘粒子的运动速度迅速加快，在重力加速度的作用下，使含尘粒子沉降，从而起到净化的目的。捕集效率按照90%计算，车间沉降效率为90%，根据相关设备设计资料，移动式焊烟净化器的处理效率为95%以上，则项目一期焊接工序无组织排放的颗粒物为0.052×10%+0.052×90%×5%=0.007t/a(0.003kg/h)；项目二期焊接工序无组织排放的颗粒物为0.013×10%+0.013×90%×5%=0.002t/a(0.001kg/h)。 二期工程建成后，焊接工序无组织排放的颗粒物为0.009t/a(0.004kg/h)。 ④打磨废气 工件在焊接后需要用角磨机打磨焊缝，打磨颗粒组成为砂轮片颗粒和金属屑。砂轮片损耗掉40%后报废，颗粒物产生量为砂轮用量的40%。 项目一期砂轮的用量为80片/a，总重量约0.04t，产生颗粒物的量约为0.016t/a。砂轮打磨金属屑产生颗粒物的量约为加工原料的0.03%，一期打磨原料的量为1380t/a，则颗粒物产生量为0.414t/a。打磨工序在封闭车间内进行，车间沉降效率为90%，则无组织排放的颗粒物为0.43×10%=0.043t/a(0.019kg/h)。 项目二期砂轮的用量为20片/a，总重量约0.01t，产生颗粒物的量约为0.004t/a。砂轮打磨金属屑产生颗粒物的量约为加工原料的0.03%，则颗粒物产生量为0.126t/a。打磨工序在封闭车间内进行，车间沉降效率为90%，则无组织排放的颗粒物为0.13×10%=0.013t/a(0.006kg/h)。 二期工程建成后，打磨废气无组织排放的颗粒物为0.056t/a(0.025kg/h)。 ⑤刷漆及干燥工序 项目所用的漆为水性漆，不需调配，直接涂装，为减少非甲烷总烃的产生，采用人工涂刷的方式，人工涂刷后，在漆房内自然晾干。项目产生的有机废气主要来源于漆中有机溶剂的挥发。挥发过程可以分为两部分，一部分在刷漆工艺时挥发，包括刷漆及表干过程挥发的有机废气；另一部分在自然晾干工艺过程中挥发。项目水性丙烯酸聚合脂乳液65-80%，水10-15%，二丙二醇单丁醚5%、消泡剂/润湿剂/防霉防菌剂5%，颜料5-10%，根据理化性质可知，二丙二醇单丁醚易挥发，以全部挥发来计算。 项目一期年用漆量为1.5t，工作时长约为420h/a(1.5h/d)，则非甲烷总烃产生量为0.075t/a(0.179kg/h)；项目二期年用漆量为0.5t，工作时长约为140h(0.5h/d)，则非甲烷总烃产生量为0.025t/a(0.179kg/h)。 根据生态环境部《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气[2019]53号)，《唐山市重点行业涉VOCs治理技术推荐指导意见》(唐环气[2023]1号)，企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 由于用漆量较小，工作时长短且作业且不连续进行，所以采用无组织排放。室内采用负压抽吸的方式，底部进风，顶部出风，将非甲烷总烃废气排入大气，项目车间换风次数原则上不少于20次/h。 二期工程建成后，刷漆及干燥工序非甲烷总烃排放量为0.1t/a(0.179kg/h)，类比同类行业，非甲烷总烃厂界贡献浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他行业的无组织排放的标准限值。 ⑥喷塑废气 项目设置一条喷塑粉生产线，一期二期共同此条生产线，项目采用先进的静电喷粉设备，在密闭的喷粉室进行，设备设置自动粉末回收过滤系统，对未上粉粉末进行回收过滤处理后回用。项目一期使用塑粉量为2.25t/a，二期使用塑粉量为0.75t/a。喷粉过程中有喷塑粉末产生，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业系数手册涂装工序“粉末涂料喷塑”工艺颗粒物废气产生系数300千克/吨-原料，则一期粉尘产生量为0.675t/a，二期粉尘产生量为0.225t/a。项目一期喷粉作业时间约为420h/a(1.5h/d)，二期喷粉作业时间约为140h/a(0.5h/d)。废气经过滤系统后，进入一套脉冲布袋除尘器处理，收集效率为95%，脉冲布袋除尘器除尘效率为99%、风量为5000m3/h，处理后含尘废气引入17m高排气筒DA001排放，则项目一期颗粒物的排放速率为0.015kg/h(0.006t/a)，排放浓度为3.05mg/m3，项目二期颗粒物的排放速率为0.016kg/h(0.002t/a)，排放浓度为3.05mg/m3，二期建成后排放速率为0.015kg/h(0.008t/a)，排放浓度为3.05mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2染料尘排放限值二级标准。 车间沉降效率为90%，则项目喷塑工序一期无组织排放的颗粒物的量为0.003t/a，二期无组织排放的颗粒物的量为0.001t/a，二期建成后无组织排放的颗粒物的量为0.004t/a。 ⑦喷塑固化废气 项目塑粉为PE塑粉，烘干固化过程会产生非甲烷总烃排放，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业系数手册涂装工序“粉末涂料喷塑后烘干”工艺挥发性有机物废气产生系数1.2千克/吨-原料。 一期挥发性有机物(以非甲烷总烃计)为产生量为0.003t/a，二期挥发性有机物(以非甲烷总烃计)为产生量为0.001t/a，无苯、甲苯及二甲苯产生。将高温房设置集气管将固化烘干废气通过底部进风，顶部出风方式引入17m高排气筒DA001排放。 一期固化工序工作时间约为420h/a(1.5h/d)，二期固化工序工作时间约为140h/a(0.5h/d)，风量为5000m3/h(喷塑房的体积为54m3，可保证车间换风次数不少于20次/h)，废气收集效率为95%，则项目一期非甲烷总烃的有组织排放速率为0.007kg/h(0.003t/a)，排放浓度为1.43mg/m3，二期非甲烷总烃的有组织排放速率为0.007kg/h(0.001t/a)，排放浓度为1.43mg/m3，二期工程建成后非甲烷总烃的有组织排放速率为0.007kg/h(0.004t/a)，排放浓度为1.43mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放标准要求。 ⑧食堂废气 项目一期不设置食堂，二期建设综合厂房后在内部设有食堂，食堂燃用液化石油气，液化石油气属于清洁燃料，燃烧产生的污染物较少，对周边环境影响较小。食堂废气主要为饮食油烟对周边环境的影响。 项目食堂在食物烹饪过程中将有一定量的油烟排放，公司仅为员工提供中餐，食用油消耗系数约为1kg/100人•d，项目二期运营后劳动定员40人，则食用油用量为0.4kg/d。根据类比调查，不同的烹饪工序油烟浓度及挥发量有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经估算，本项目日产油烟量为0.01132kg/d(0.003t/a)，每天平均做饭时间2小时，油烟产生速率为0.00566kg/h。项目设置1个基准灶头，属于小规模，单个灶头基准排风量3000m3/h，则油烟产生浓度为1.88mg/m3。食堂油烟收集后经油烟管道送至所在建筑物楼顶，通过油烟净化设备净化后(净化效率≥80%，风量3000m3/h)排放，则油烟排放速率为0.001132kg/h(0.001t/a)，排放浓度0.38mg/m3，《餐饮业大气污染物排放标准》(DB13/5808-2023)小型标准要求。 (2)废气无组织排放预测 一期无组织排放的颗粒物的量为0.345t/a，二期无组织排放的颗粒物的量为0.114t/a，二期无组织排放的颗粒物的量为0.459t/a，类比同类行业，厂界颗粒物贡献浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值。 本项目废气污染物产排情况见表25-30，项目废气监测计划见表31。 表25 项目一期废气污染物情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生量 (t/a); 收集效率; 排放形式; 治理措施; 是否为可行技术; 处理效率; 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m³). 激光切割; 颗粒物; 1.8; 90%; 无组织; 集气装置+烟尘净化器; 是; 98%; 0.212; 0.126; —. 火焰切割; 颗粒物; 90%; 无组织; 集气装置+烟尘净化器; 是; 98%. 其他切割; 颗粒物; 0.795; —; 无组织; 封闭车间; 是; 90%; 0.080; 0.036; —. 焊接; 颗粒物; 0.052; 90%; 无组织; 集气装置+焊接烟尘净化器; 是; 95%; 0.007; 0.003; —. 打磨; 颗粒物; 0.43; —; 无组织; 封闭车间; 是; 90%; 0.043; 0.019; —. 刷漆及干燥; 非甲烷总烃; 0.075; —; 无组织; 封闭车间; 是; —; 0.075; 0.179; —. 喷塑; 颗粒物; 0.675; 95%; 有组织; 封闭车间+脉冲布袋除尘器; 17m高排气筒DA001; 是; 99%; 0.006; 0.015; 3.05. 固化; 非甲烷总烃; 0.003; 100%; 有组织; 封闭车间; 是; —; 0.003; 0.007; 1.43. 表26 项目二期废气污染物情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生量 (t/a); 收集效率; 排放形式; 治理措施; 是否为可行技术; 处理效率; 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m³). 激光切割; 颗粒物; 0.6; 90%; 无组织; 集气装置+烟尘净化器; 是; 98%; 0.071; 0.126; —. 火焰切割; 颗粒物; 90%; 无组织; 集气装置+烟尘净化器; 是; 98%. 其他切割; 颗粒物; 0.265; —; 无组织; 封闭车间; 是; 90%; 0.027; 0.012; —. 焊接; 颗粒物; 0.013; 90%; 无组织; 集气装置+焊接烟尘净化器; 是; 95%; 0.002; 0.001; —. 打磨; 颗粒物; 0.13; —; 无组织; 封闭车间; 是; 90%; 0.013; 0.006; —. 刷漆及干燥; 非甲烷总烃; 0.025; —; 无组织; 封闭车间; 是; —; 0.025; 0.179; —. 喷塑; 颗粒物; 0.225; 95%; 有组织; 封闭车间+脉冲布袋除尘器; 17m高排气筒DA001; 是; 99%; 0.002; 0.015; 3.05. 固化; 非甲烷总烃; 0.001; 100%; 有组织; 封闭车间; 是; —; 0.001; 0.007; 1.43. 食堂; 油烟; 0.003; 100%; 有组织; 油烟净化设备+楼顶排放; 是; 80%; 0.001; 0.001132; 0.38. 表27 项目二期建成后废气污染物情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生量 (t/a); 收集效率; 排放形式; 治理措施; 是否为可行技术; 处理效率; 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m³). 激光切割; 颗粒物; 2.4; 90%; 无组织; 集气装置+烟尘净化器; 是; 98%; 0.283; 0.126; —. 火焰切割; 颗粒物; 90%; 无组织; 集气装置+烟尘净化器; 是; 98%. 其他切割; 颗粒物; 1.06; —; 无组织; 封闭车间; 是; 90%; 0.107; 0.048; —. 焊接; 颗粒物; 0.065; 90%; 无组织; 集气装置+焊接烟尘净化器; 是; 95%; 0.009; 0.004; —. 打磨; 颗粒物; 0.56; —; 无组织; 封闭车间; 是; 90%; 0.056; 0.025; —. 刷漆及干燥; 非甲烷总烃; 0.1; —; 无组织; 封闭车间; 是; —; 0.1; 0.179; —. 喷塑; 颗粒物; 0.9; 95%; 有组织; 封闭车间+脉冲布袋除尘器; 17m高排气筒DA001; 是; 99%; 0.008; 0.015; 3.05. 固化; 非甲烷总烃; 0.004; 100%; 有组织; 封闭车间; 是; —; 0.004; 0.007; 1.43. 食堂; 油烟; 0.003; 100%; 有组织; 油烟净化设备+楼顶排放; 是; 80%; 0.001; 0.001132; 0.38. 表28 项目二期建成后大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量(t/a). 标准名称; 浓度限值(mg/m³). 1; 激光切割、火焰切割; 颗粒物; 集气装置+烟尘净化器; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放浓度限值要求; 1.0; 0.283. 2; 其他切割; 颗粒物; 封闭车间; 1.0; 0.107. 3; 焊接; 颗粒物; 集气装置+焊接烟尘净化器; 1.0; 0.009. 4; 打磨; 颗粒物; 封闭车间; 1.0; 0.056. 5; 喷塑; 颗粒物; 封闭车间; 1.0; 0.004. 6; 刷漆及干燥; 非甲烷总烃; 封闭车间; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业大气污染物浓度限值; 2.0; 0.1. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.459. 非甲烷总烃; 0.1. 表29 项目二期建成后大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度(mg/m³); 核算排放速率(kg/h); 核算年排放量(t/a). 1; DA001; 颗粒物; 3.05; 0.015; 0.008. 非甲烷总烃; 1.43; 0.007; 0.004. 表30 项目二期建成后大气污染物排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量(t/a). 1; 颗粒物; 0.467. 2; 非甲烷总烃; 0.104. 表31 项目废气监测计划一览表 排气筒编号; 高度; 内径; 温度; 类型; 地理坐标; 排放标准; 监测点位; 监测因子; 监测频次. DA001; 17; 0.36; 20℃; 有组织; 118.750172，40.029045; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中染料尘排放限值二级标准; 排气筒出口; 颗粒物; 1次/年. 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业最高允许排放浓度限值; 非甲烷总烃. 厂界; 无组织; —; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放限值; 厂界; 颗粒物; 1次/年. —; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业大气污染物浓度限值，厂区内同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A要求; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年. 2、地表水治理措施及影响分析 (1)员工生活污水 企业定员40人，一期投产后，生活污水产生量为0.32m3/d，生活污水产生量小，水质简单，泼洒抑尘，不外排；项目二期建成后，生活污水产生量为1.12m3/d，废水中主要污染物及产生浓度为COD300mg/L、BOD5180mg/L、SS250mg/L，NH3-N22mg/L。生活污水经化粪池预处理排入河北迁安高新技术产业开发区污水处理厂进一步处理。 (2)食堂废水 项目一期未设置食堂，项目二期建成后食堂废水(0.32m3/d)经隔油池预处理后，排入河北迁安高新技术产业开发区污水处理厂进一步处理。食堂废水产生浓度分别为COD400mg/L、BOD5150mg/L、SS100mg/L、氨氮25mg/L、动植物油150mg/L，经隔油池预处理后处理后COD250mg/L、BOD5150mg/L、SS30mg/L、氨氮20mg/L、动植物油20mg/L。 表32 废水预处理前后水量、水质一览表 排放源; 废水量; 主要污染物; 产生浓度; 治理措施; 排放浓度; 去向. (m3/d); (mg/L); (mg/L). 员工生活; 6.0; SS; 250; 化粪池; ≤30; 排入园区污水管网，由迁安高新技术产业开发区污水处理厂处理. COD; 300; ≤250. BOD5; 180; ≤180. NH3-N; 22; ≤20. 食堂; 0.4; SS; 100; 隔油池; ≤30. COD; 400; ≤250. BOD5; 150; ≤150. NH3-N; 25; ≤20. 动植物油类; 150; 动植物油类≤20. 结合河北迁安高新技术产业开发区污水处理厂情况，出水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)相关要求及河北迁安高新技术产业开发区污水处理厂进水水质要求，处理措施可行。 3、噪声治理措施及影响分析 (1)噪声源强及降噪措施 本项目主要产噪设备为切割机、剪板机、冲孔机、角磨机、风机等设备，源强为75-85dB(A)。 表33 项目一期噪声排放及处理措施一览表 位置; 设备名称; 单台声级dB(A); 数量(台/套); 排放规律; 治理措施; 持续时间(h). 2号厂房; 激光切割机; 85; 1; 连续; 低噪声设备+封闭厂房+基础减振; 6. 火焰切割机; 85; 1; 连续; 6. 切割机; 80; 4; 连续; 8. 冲孔机; 80; 1; 连续; 6. 角磨机; 85; 2; 连续; 8. 喷塑生产线; 80; 1; 间断; 2. 喷塑生产线风机; 85; 1; 间断; 2. 表34 项目二期建成后噪声排放及处理措施一览表 位置; 设备名称; 单台声级dB(A); 数量(台/套); 排放规律; 治理措施; 持续时间(h). 2号厂房; 激光切割机; 85; 1; 连续; 低噪声设备+封闭厂房+基础减振; 8. 火焰切割机; 85; 1; 连续; 8. 砂轮切割机; 80; 5; 连续; 8. 冲孔机; 80; 1; 连续; 8. 角磨机; 85; 3; 连续; 8. 喷塑生产线; 80; 1; 间断; 2. 喷塑生产线风机; 85; 1; 间断; 2. (2)预测内容 1)预测因子：等效连续A声级。 2)预测点位：预测项目实施后对厂界的噪声贡献值和叠加现状背景值后的预测值。 (3)预测模式 1)室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 LA(r)=LAref(r0)－(Adiv+Abar+Aatm+Aexc) 式中：LA(r)──距声源r米处的A声级； LAref(r0)—参考位置r0米处的A声级； Adiv──声波几何发散引起的A声级衰减量； Abar──声屏障引起的A声级衰减量； Aatm──空气吸收引起的A声级衰减量； Aexc──附加衰减量。 ①几何发散 对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为： LA(r)=LA(r0)－20Lg(r/r0) ②遮挡物引起的衰减 遮挡物引起的衰减，只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应，(1)中已计算，其他忽略不计。 ③空气吸收引起的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： 式中：r—预测点距声源的距离，m； r0—参考点距声源的距离，m； α—每1000m空气吸收系数。 ④附加衰减 附加衰减包括声波传播过程中由于云、雾、温度梯度、风及地面效应引起的声能量衰减，本次评价中忽略不计。 2)室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 ①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct，1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lwoct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向性因子。 ②计算出所有室内声源的靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：TLoct为围护结构倍频带隔声损失，厂房内的噪声与围护结构距离较近，整个厂房实际起着一个大隔声罩的作用。 ④将室外声级Loct，2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct； 式中：S为透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，根据厂房结构(门、窗)和预测点的位置关系，计算预测点处的声级。 假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测： () () () 3)有限长线声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 (4)预测步骤 1)以项目西南角为坐标原点(0，0)，建立一个坐标系，确定各噪声源及厂界预测点坐标。 2)根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级Li。 3)将各声源对某预测点产生的A声级按下式叠加，得到该预测点的声级值L1。 4)将厂界噪声现状监测值与工程噪声贡献值叠加，即得噪声预测值。 (5)噪声点分布及预测点位设置 本次预测拟建项目噪声源对厂界贡献值。 表35 噪声源一期参数一览表(室内声源) 单位：dB(A) 位置; 设备名称; 源强(dB(A)); 数量; 处理措施; 空间相对位置(X，Y，Z); 室内边界距离(m); 室内边界声级(dB(A); 运行时段(h/d); 建筑物插入损失(dB(A); 建筑物外噪声. 声压级(dB(A); 建筑物外距离(m). 2号厂房; 激光切割机; 85; 1; 低噪声设备+封闭厂房+基础减振; (17.58，46.66，1); 4; 73; 8; 10; 63; 1. 火焰切割机; 85; 1; (27.37，46.66，1); 10; 65; 8; 10; 55; 1. 切割机; 80; 4; (17.34，38.81，1); 5; 66; 8; 10; 56; 1. (21.83，38.81,1); 10; 60; 50. (25.96，38.47，1); 15; 56.5; 46.5. (29.76，38.81，1); 10; 60; 50. 冲孔机; 80; 1; (32.57，59.23，1); 15; 56.5; 8; 10; 46.5; 1. 角磨机; 85; 2; (15.13，82.61，1); 8; 66.9; 8; 10; 56.9; 1. (23.45，81.42，1); 15; 61.5; 51.5. 喷塑生产线; 80; 1; (23.85，128.98，1); 5; 66; 2; 10; 56; 1. 表36 噪声源二期建成后参数一览表(室内声源) 单位：dB(A) 位置; 设备名称; 源强(dB(A)); 数量; 处理措施; 空间相对位置(X，Y，Z); 室内边界距离(m); 室内边界声级(dB(A); 运行时段(h/d); 建筑物插入损失(dB(A); 建筑物外噪声. 声压级(dB(A); 建筑物外距离(m). 2号厂房; 激光切割机; 85; 1; 低噪声设备+封闭厂房+基础减振; (17.58，46.66，1); 4; 73; 8; 10; 63; 1. 火焰切割机; 85; 1; (27.37，46.66，1); 10; 65; 8; 10; 55; 1. 切割机; 80; 5; (17.34，38.81); 5; 66; 8; 10; 56; 1. (21.83，38.81); 10; 60; 50. (25.96，38.47，1); 15; 56.5; 46.5. (29.76，38.81，1); 10; 60; 50. (35.62，38.47，1); 5; 66; 56. 冲孔机; 80; 1; (32.57，59.23，1); 15; 56.5; 8; 10; 46.5; 1. 角磨机; 85; 3; (15.13，82.61，1); 8; 66.9; 8; 10; 56.9; 1. (23.45，81.42，1); 15; 61.5; 51.5. (31.78，80.63，1); 8; 66.9; 56.9. 喷塑生产线; 80; 1; (23.85，128.98，1); 5; 66; 2; 10; 56; 1. 表37 主要噪声源(一期与二期建成后)及源强一览表(室外声源) 单位：dB(A) 设备名称; 源强(dB(A)); 数量; 型号/参数; 空间相对位置(X，Y，Z); 声源源强(dB(A); 声源控制措; 运行时段(h). 风机; 85; 1; 5000m3/h; (50.17，128.98，1); 85; 低噪声设备+基础减振; 2. 表38 噪声源一期四周厂界噪声贡献值一览表(dB(A)) 厂界; 昼间; 夜间(不生产). 贡献值; 标准值; 达标情况; 贡献值; 标准值; 达标情况. 西厂界; 37.3; 65; 达标; —; —; —. 南厂界; 30.0; 65; 达标; —; —; —. 北厂界; 26.2; 70; 达标; —; —; —. 东厂界; 56.1; 65; 达标; —; —; —. 表39 噪声源二期建成后四周厂界噪声贡献值一览表(dB(A)) 厂界; 昼间; 夜间(不生产). 贡献值; 标准值; 达标情况; 贡献值; 标准值; 达标情况. 西厂界; 37.3; 65; 达标; —; —; —. 南厂界; 30.0; 65; 达标; —; —; —. 北厂界; 26.2; 70; 达标; —; —; —. 东厂界; 56.1; 65; 达标; —; —; —. 表40 项目噪声监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 厂界外1m处; 连续等效A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3、4类标准. (3)达标情况分析 据预测结果，本项目一期四周厂界噪声贡献值为26.2-56.1dB(A)，二期建成后四周厂界噪声贡献值为26.2-56.1dB(A)，北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准要求，东、南、西厂界满足3类标准要求。 4、固体废物环境影响分析 (1)一般固废 ①钢材废边角料、金属碎屑：废钢材边角料的量按照所用钢材量的0.2%计算，则一期工程产生量为2.7t/a，二期工程产生量为0.9t/a，二期建成后全厂产生量为3.6t/a，统一收集后外售。 ②废焊头、焊渣：项目一期产生的废焊头量约为0.15t/a，二期产生的废焊头量约为0.05t/a，二期建成后全厂产生量为0.2t/a，一期产生的焊渣量约为0.015t/a，二期产生的焊渣量约为0.005t/a，二期建成后全厂产生量为0.02t/a，统一收集后委托环卫部门处理。 ③除尘灰：项目一期烟尘净化器产生的除尘灰量约为1.632t/a，二期烟尘净化器产生的除尘灰量约为0.54t/a，二期建成后全厂产生的除尘灰量约为2.172t/a，统一收集后委托环卫部门处理；项目一期喷塑除尘器收集的喷塑粉末量约为0.635t/a，二期喷塑除尘器收集的喷塑粉末量约为0.212t/a，二期建成后全厂产生的塑粉末量约为0.846t/a，作为原材料回用于生产。 ④废砂轮：打磨过程一期砂轮片年用量为0.04t，损耗40%后更换，废砂轮片重量为0.024t，二期砂轮片年用量为0.01t，损耗40%后更换，废砂轮片重量为0.006t，二期建成后全厂产生的废砂轮片量约为0.03t/a，统一收集后委托环卫部门处理。 ⑤漆渣：根据《国家危险废物名录》(2021年版)，HW12染料、涂料废物中非特性行业900-252-12，使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行喷涂、上漆过程中产生的废物为危险废物。项目使用的漆为水性漆，故漆渣属于一般固废，一期漆渣的产生量约为0.0075t/a，二期漆渣的产生量约为0.0025t/a，二期建成后全厂产生的漆渣约为0.01t/a，收集后委托环卫部门处理。 ⑥废包装桶：项目一期产生的废包装桶约0.015t/a，二期产生的废包装桶约0.005t/a，二期建成后全厂产生的废包装桶约为0.02t/a，收集后委托环卫部门处理。 (2)危险废物 废润滑油：根据《国家危险废物名录》(2021年)进行分析，废润滑油属于HW08类危险废物，一期产生量为0.2t/a，二期产生量为0.1t/a，二期建成后全厂产生量为0.3t/a，危险废物代码为900-214-08，桶装收集后，暂存厂区危废间，交有资质单位处理。 废液压油：根据《国家危险废物名录》(2021年)进行分析，废液压油属于HW08类危险废物，一期产生量为1.2t/a，二期产生量为0.3t/a，二期建成后全厂产生量为1.5t/a，危险废物代码为900-218-08，桶装收集后，暂存厂区危废间，交有资质单位处理。 废油桶：根据《国家危险废物名录》(2021年)，项目废油桶属于HW08，危险废物代码为900-249-08类危险废物。项目一期废油桶产生量为0.02t/a，二期废油桶产生量为0.01t/a，二期建成后全厂产生量为0.03t/a，收集后，暂存厂区危废间，交有资质单位处理。 (3)生活垃圾：生活垃圾按每人0.5kg/d计算，项目劳动定员为40人，则一期产生量为5.6t/a，项目二期不新增劳动定员，从一期中进行调剂，二期建成后全厂产生的生活垃圾量为5.6t/a，由当地环卫部门处置。 固体废物产生量和处理情况见表41。 表41 固体废物产生情况一览表 单位t/a 产生环节; 名称; 代码; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量; 贮存方式; 利用及处置方式和去向; 利用或处置量; 环境管理要求. 一期; 二期; 合计; 一期; 二期; 合计. 切割、冲孔等加工; 钢材废边角料、金属碎屑; 900-001-S17; 无; 固体; 无; 2.7; 0.9; 3.6; 统一收集后外售; 2.7; 0.9; 3.6; 合理处置。一般固体废物暂存于封闭车间内，满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求。. 焊接; 废焊头; 900-099-S59; 无; 固体; 无; 0.15; 0.05; 0.2; 0.15; 0.05; 0.2. 焊渣; 无; 固体; 无; 0.015; 0.005; 0.02; 0.015; 0.005; 0.02. 布袋除尘; 除尘灰; 900-099-S17; 无; 固体; 无; 0.635; 0.212; 0.846; 收集后作为原材料回用于生产; 0.635; 0.212; 0.846. 烟尘净化器; 除尘灰; 900-099-S59; 无; 固体; 无; 1.632; 0.54; 2.172; 收集后委托环卫部门处理; 1.632; 0.54; 2.172. 打磨; 废砂轮; 900-099-S59; 无; 固体; 无; 0.024; 0.006; 0.03; 0.024; 0.006; 0.03. 刷漆; 废包装桶; 900-099-S59; 无; 固体; 无; 0.015; 0.005; 0.02; 0.015; 0.005; 0.02. 漆渣; 900-099-S59; 无; 固体; 无; 0.0075; 0.0025; 0.01; 0.0075; 0.0025; 0.01. 员工生活; 生活垃圾; 900-099-S64; 无; 固体; 无; 5.6; 0; 5.6; 5.6; 0; 5.6; —. 生产过程; 废润滑油; 900-214-08; 矿物油; 液态; T，I; 0.2; 0.1; 0.3; 桶装加盖，暂存于危废间; 委托有资质单位进行处理; 0.2; 0.1; 0.3; 危险废物的收集及临时存放应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)；对国家规定的危险废物分别存放，并应按照《环境保护图形标志》(GB15562-1995)的要求对危险废物的临时存放场所设置环境保护图形标志牌. 废液压油; 900-218-08; 矿物油; 液态; T，I; 1.2; 0.3; 1.5; 1.2; 0.3; 1.5. 废油桶; 900-249-08; 矿物油; 液态; T，I; 0.02; 0.01; 0.03; 暂存于危废间; 0.02; 0.01; 0.03. (4)固体废物管理措施 ①一般固体废物管理措施 A、贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 B、贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 C、为加强监督管理，贮存、处置场应设置环境保护图形标志。 ②危险废物管理措施 A、危险废物收集 废润滑油、废液压油采用桶装密闭收集，容器应达到防渗、防漏的要求；为防止油类物质在使用过程的跑冒滴漏，在生产设备下设托盘，以消除在使用过程中跑、冒、滴、漏、遗撒现象的产生。 B、危险废物贮存 本项目于2号厂房内设置危险废物暂存间一座，拟建危废间占地面积6m2，能够容纳本项目产生的危险废物。危废间内的地面与裙角设置防渗层，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，防渗系数≤10-10cm/s。不同种类的危险废物在危废间内分区存放。 盛装危废的容器要符合标准要求，容器应根据危险废物的不同特性而设计，容器应不易破损、变形、老化，并能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)标准中所示的标签。 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 盛装危险废物的容器要带盖，容器底部设置托盘，门口设围堰，防止泄漏物落地或漫流。 危废储存间要防风、防雨、防晒、防渗漏和防流失。 危废储存间必须按照《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995)中的规定设立危险废物警示标志。 危废间大门设置双锁管理，危险废物进出设立台账进行记录。 C、危险废物运输 本项目产生的危险废物按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》 (HJ2025-2012)相关要求进行运输，并按要求填写危险废物的收集记录、厂内转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 所有运输车辆按规定的路线运输。 运输过程中危险废物应放置在密闭容器中，且运输设施应为封闭结构，具有防臭防遗撒功能，安装行驶及装卸记录仪。 危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应按照标准要求填写《危险废物厂内转运记录表》。 危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，无危险废物遗失在转运路线上。 D、危险废物处置 本项目危险废物存放于危险废物暂存间，储存周期为半年，根据危险废物种类及数量，委托有资质的危险废物处置单位进行处理。 (5)固体废物影响评价结论 采取本项目提出的固体废物处置措施，各固体废物均得到合理处理处置，不会对环境造成二次污染。 5、地下水及土壤 本项目生产过程产生的废气为颗粒物、不含重金属且排放量较少，因此不会对土壤环境及地下水环境产生明显不利影响。 本项目生活污水经化粪池预处理排入河北迁安高新技术产业开发区污水处理厂进一步处理泼；食堂废水经隔油池预处理后，排入河北迁安高新技术产业开发区污水处理厂进一步处理。 本项目可能对土壤和地下水产生影响的途径为项目使用的润滑油、液压油及废润滑油、废液压油等滴落至地面垂直入渗进入土壤，针对可能产生的影响源，本项目采用如下防渗措施： (1)危废间内的地面与裙角设置防渗层，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，防渗系数≤10-10cm/s。生产设备下设托盘，用于收集生产过程产生的废油，确保危废不落地。 (2)生产车间进行硬化，厂区其他区域非硬即绿。 采取上述措施后，项目的建设不会对土壤环境及地下水环境产生影响，无需进行跟踪监测。 6、生态影响分析 本项目位于迁安经济开发区(东部片区)祺瑞街南侧、创新路东侧，附近无敏感生态保护目标，对周围生态环境影响很小。 7、环境风险 对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B表B.1，项目所涉及的风险物质主要为润滑油、液压油、废润滑油、废液压油和废油桶，润滑油、液压油、废润滑油、废液压油属于风险导则中的突发环境事件风险物质油类物质，项目一期润滑油、液压油的最大储存量共计为1.4t/a；废润滑油、废液压油的最大储存量共计为1.4t/a，则全厂油类物质的最大储存量为2.8t/a，二期润滑油、液压油的最大储存量共计为0.4t/a；废润滑油、废液压油的最大储存量共计为0.4t/a，则全厂油类物质的最大储存量为0.8t/a，项目二期建成后全厂润滑油、液压油的最大储存量共计为1.8t/a；废润滑油、废液压油的最大储存量共计为1.8t/a，则全厂油类物质的最大储存量为3.6t/a，未超过突发环境事件风险物质临界量。项目环境风险主要为油类物质(包括润滑油、液压油、废润滑油、废液压油)的泄漏事故，可能会造成地下水或土壤的污染。此外，废油桶也属于风险物质，项目完成之后全厂废油桶的最大储存量约为0.03t。 比值Q计算参数详见表42。 表42 比值Q计算参数一览表 序号; 装置单元; 环境风险物质; Q环境风险物质最大存储量(t); Q临界量(t); q/Q值. 一期; 二期; 合计; 一期; 二期; 合计. 1; 危废间; 废液压油; 1.2; 0.3; 1.5; 100; 0.012; 0.003; 0.015. 2; 废润滑油; 0.2; 0.1; 0.3; 100; 0.002; 0.001; 0.003. 3; 设备; 液压油; 1.2; 0.3; 1.5; 2500; 0.00048; 0.00012; 0.0006. 4; 润滑油; 0.2; 0.1; 0.3; 2500; 0.00008; 0.00004; 0.00012. 合计; 0.01456; 0.00416; 0.01872. 根据上表计算参数，计算公司厂界内突发环境事件风险物质油类物质的最大存在量与临界量比值Q一期为0.01456，二期为0.00416，二期建成后全厂为0.01872，小于1，判断风险潜势为I级，可开展简单分析。 (1)环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)，风险类型包括危险物质泄漏以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。公司厂界内产生的危险废物废润滑油、废液压油暂存于危废间，危废间应采取防风、防雨、防渗、防流失等措施；项目危险物质可能向环境转移的途径，可能影响的环境敏感目标情况详见表43。 表43 危险物质可能向环境转移的途径识别一览表 序号; 危险物质; 环境风险类型; 影响环境的途径. 1; 废液压油; 泄漏; 地下水、土壤. 2; 废润滑油; 泄漏; 地下水、土壤. 3; 废油桶; 残余油类物质泄漏; 地下水、土壤. 项目在运行过程中产生的油类物质，这些油类物质一旦泄漏进入土壤或地表水及地下水，由于其产生的COD、石油类污染物浓度较高，将会对项目所在区域的土壤、地表水及地下水造成较为严重的污染。石油类物质进入土壤后，能破坏土壤结构，影响土壤的通透性，改变土壤有机质的组成和结构，降低土壤质量，石油类物质进入土壤，使土壤中的新鲜有机碳含量大幅增加，而有效磷和有效氮却没有相应的变化，致使土壤中碳、氮、磷比例严重失调，影响土壤肥力和生产力；在一定的环境条件下，石油类物质中不易被土壤吸收的部分能渗入地下进而污染地下水，并对公众健康造成危害。 (2)环境风险防范措施及应急要求 ①环境风险防范措施 废润滑油、废液压油及废油桶下方均设置托盘等防泄漏措施，地面做好防渗，并准备沙袋、吸附棉、堵漏工具等物资。一旦发生泄漏，立即使用堵漏工具对容器进行修补，同时使用吸附棉等吸附泄漏出的物质。 危险废物暂存间地面及裙角做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容；危险废物应储存于密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志；危险废物应选择防腐、防漏、防磕碰、密封严密的容器进行贮存和运输，贮存于阴凉、通风良好的库房，远离火种、热源，库房应有专门人员看管。贮存库看管人员和危险废物运输人员工作中应佩戴防护用具，并配备医疗急救用品。 ②应急措施 A、一旦发生泄漏，现场人员应配戴口罩，做好个人防护，迅速将包装桶倾斜，使破损处朝上，防止继续泄漏，然后将其转移至空桶内。 B、应具备灭火器等用品，并定期检查灭火器状态及其有效期等。 C、配备常用医疗急救用品等。 D、定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 (3)分析结论 项目所涉及的风险物质主要为润滑油、液压油、废液压油、废润滑油均属于风险导则中的突发环境事件风险物质油类物质，此外，废油桶也属于风险物质。环境风险主要为油类物质泄漏事故，可能会造成地下水或土壤的污染，项目针对性的制定了风险防范措施和应急措施，能够使风险事故发生概率大幅减小，造成的损失最小，环境风险为可接受水平。从环境风险角度分析项目建设是可行的。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 一期 | 激光切割、火焰切割 | 颗粒物 | 集气装置+烟尘净化器 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放限值 |
|  |  | 普通切割 | 颗粒物 | 封闭车间 |  |  |  |
|  |  | 焊接 | 颗粒物 | 集气装置+焊接烟尘净化器 |  |  |  |
|  |  | 打磨 | 颗粒物 | 封闭车间 |  |  |  |
|  |  | 刷漆及干燥等 | 非甲烷总烃 | 封闭车间 |  |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业大气污染物浓度限值，厂区内同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A要求 |
|  |  | 喷塑 | 颗粒物 | 封闭车间+脉冲布袋除尘器 | 17m高排气筒DA001 |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中染料尘排放限值二级标准 |
|  |  | 固化 | 非甲烷总烃 | 封闭车间 |  |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业 |
|  | 二期 | 激光切割、火焰切割 | 颗粒物 | 集气装置+烟尘净化器 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放限值 |
|  |  | 普通切割 | 颗粒物 | 封闭车间 |  |  |  |
|  |  | 焊接 | 颗粒物 | 集气装置+焊接烟尘净化器 |  |  |  |
|  |  | 打磨 | 颗粒物 | 封闭车间 |  |  |  |
|  |  | 刷漆及干燥 | 非甲烷总烃 | 封闭车间 |  |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业大气污染物浓度限值，厂区内同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A要求 |
|  |  | 喷塑 | 颗粒物 | 封闭车间+脉冲布袋除尘器 | 17m高排气筒DA001 |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中染料尘排放限值二级标准 |
|  |  | 固化 | 非甲烷总烃 | 封闭车间 |  |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化设备+楼顶排放 |  |  | 《餐饮业大气污染物排放标准》(DB13/5808-2023)小型标准要求 |
| 地表水环境 | 一期 | 员工生活 | 生活污水 | — |  | 泼洒抑尘不外排 |  |
|  | 二期 | 员工生活 | 员工生活 | 化粪池预处理 |  | 河北迁安高新技术产业开发区污水处理厂 |  |
|  |  | 生活污水 | 生活污水 | 隔油池预处理 |  |  |  |
| 声环境 | 生产设备、除尘风机 |  | Leq(A) | 采取选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等措施 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3、4类标准要求 |
| 电磁辐射 | — |  | — | — |  |  | — |
| 固体废物 | 一般固废：钢材废边角料、金属碎屑、废焊头、焊渣收集后统一外售；布袋除尘灰作为原材料回用于生产；其他除尘灰、废砂轮、废包装桶、漆渣及生活垃圾收集后委托环卫部门处理；废润滑油、废液压油等危险废物集中收集于塑料桶内与废油桶在危废间暂存后，定期委托有资质的单位处置。 |  |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废间内的地面与裙角设置防渗层，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，防渗系数≤10-10cm/s。生产设备下设托盘，用于收集生产过程产生的废油，确保危废不落地，生产车间进行硬化，厂区其他区域非硬即绿。采取防渗措施后，可有效控制物料泄漏对地下水、土壤的影响。 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | — |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①废润滑油、废液压油及废油桶下方均设置托盘等防泄漏措施，地面做好防渗，并准备沙袋、吸附棉、堵漏工具等物资。一旦发生泄漏，立即使用堵漏工具对容器进行修补，同时使用吸附棉等吸附泄漏出的物质。 危险废物暂存间地面及裙角做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容；危险废物应储存于密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志；危险废物应选择防腐、防漏、防磕碰、密封严密的容器进行贮存和运输，贮存于阴凉、通风良好的库房，远离火种、热源，库房应有专门人员看管。贮存库看管人员和危险废物运输人员工作中应佩戴防护用具，并配备医疗急救用品。 ②应急措施 一旦发生泄漏，现场人员应配戴口罩，做好个人防护，迅速将包装桶倾斜，使破损处朝上，防止继续泄漏，然后将其转移至空桶内。 应具备灭火器等用品，并定期检查灭火器状态及其有效期等。 配备常用医疗急救用品等。 定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | (1)排污口规范化： ①废气排污口规范化：本项目共设1根排气筒。排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样平台，有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。在排气筒近地面处，应设立醒目的环境保护图形标志牌。 ②废水排污口规范化：废水排放口应按照《污染源监测技术规范》设置规范的采样点，建设方应根据要求在厂区排污口附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 ③噪声排污口规范化：须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表44 排放口规范化标志 序号; 提示图形符号 背景颜色：绿色 图形颜色：白色; 警告图形符号 背景颜色：黄色 图形颜色：黑色; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气排放. 2; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 3; /; ## 危险废物储存; ## 表示危废暂存场所. (2)排污许可管理要求 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》(国办发[2016]81号)和《环境保护部关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》(环评[2016]95号)，建设单位应做好建设项目环境影响评价制度与排污许可制有机衔接相关工作。本项目行业类别为金属制品业及电气机械和器材制造业，属于《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)中“二十八、金属制品业33中80铸造及其他金属制品制造339和三十三、电气机械和器材制造业 38中87其他电气机械及器材制造389”，实行登记管理。 |

# 六、结论

河北赓达交通管理设施制造有限责任公司城市标识及智慧亮化设施制造项目符合国家和地方产业政策，项目拟采取的环保措施技术可靠、经济可行，项目建设符合达标排放、总量控制的基本原则。厂区所在区域环境质量现状适合项目建设，项目建设对周围环境影响较小，厂址选择从环保角度合理。 建设单位在全面加强管理，落实主管部门的环保要求，严格认真落实各项环境保护措施和风险防范措施后，项目运营期对环境空气、水环境、声环境等的影响较小，能够满足功能区环境质量标准要求。项目运营期存在事故风险，通过采取严格的环境风险防范措施，并建立完善的风险应急预案，可使事故风险发生率降至较小程度，减少危害，其风险在可接受水平。 综上所述，本项目在严格执行国家、地方的各项环保政策、法规和规定，保证废气、废水、噪声达标排放和固废合理处置，落实报告表提出的各项环境保护措施和风险防范措施要求的前提下，项目各项污染物均能合理处置或达标排放，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量(新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.467 |  | 0.467 | +0.467 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.104 |  | 0.104 | +0.104 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.101 |  | 0.101 | +0.101 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.008 |  | 0.008 | +0.008 |
|  | SS |  |  |  | 0.012 |  | 0.012 | +0.012 |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.070 |  | 0.070 | +0.070 |
| 一般工业 固体废物 | 钢材废边角料、金属碎屑 |  |  |  | 3.6 |  | 3.6 | +3.6 |
|  | 废焊头 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | +0.2 |
|  | 焊渣 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 | +0.02 |
|  | 除尘灰 |  |  |  | 2.172 |  | 2.172 | +2.172 |
|  | 废砂轮 |  |  |  | 0.03 |  | 0.03 | +0.03 |
|  | 废包装桶 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 | +0.02 |
|  | 漆渣 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 | +0.01 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |  | 5.6 | / | 5.6 | +5.6 |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |
|  | 废液压油 |  |  |  | 1.5 | / | 1.5 | +1.5 |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.03 | / | 0.135 | +0.03 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a