# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：            实验室建设项目

建设单位（盖章）： 河北兆惠恒美检测技术有限公司

编制日期：            2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 实验室建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2105-130283-89-01-553047 |  |  |
| 建设单位联系人 | 孙立东 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 河北省迁安市永顺昌盛路与兴安大街交叉口620号 |  |  |
| 地理坐标 | （北纬40度0分48.911秒，东经 118度41分28.106秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7461环境保护监测 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展，98专业实验室、研发（试验）基地，其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □√□首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 迁安市行政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 迁行审投资备字[2025]031号 |
| 总投资（万元） | 1600 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 6.25 | 施工工期 | -- |
| 是否开工建设 | □否 ☑是： 2021年建成 | 用地（用海） 面积（m2） | 700 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 本项目属于“M7461环境保护监测”，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”第四十二项“环境保护与资源节约综合利用”中第4条“环境污染监测防治：环境污染监测与防治技术，环境监测体系工程，生态环境保护监管执法技术与装备开发，土壤和地下水污染源头管控工程，有毒有害物质泄露快速检测、在线监测与迁移预警的技术、设备研发及应用，边生产边管控修复的低扰动、低成本土壤和地下水污染防治技术与装备的研发及应用”，因此本项目为鼓励类。项目不属于《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》中禁止投资项目；项目不属于《市场准入负面清单》（2025年版）中的禁止准入类建设项目。另外本项目已在迁安市行政审批局备案，备案文号为：迁行审投资备字[2025]031号。因此，拟建项目的建设符合当前国家产业政策要求。 2.土地利用及选址合理性 （1）与用地及规划符合性分析 本项目租用永顺街道昌盛路与兴安大街交叉口620号0001栋1-5层的商业办公楼进行建设，项目建筑面积3500m2，项目租赁协议见附件，中心地理坐标为北纬40°0′48.911″，东经118°41′28.106″。根据国有土地使用证可知，本项目占地土地类型为商业用地；根据《迁安市国土空间总体规划（2023-2035年）》中“三区三线规划图”，项目所在地位于迁安市国土空间规划“三区三线”划定的城镇开发边界范围内，不新增城镇建设用地规模。另外本项目不属于国家及地方产业政策要求的淘汰类和限制类项目，符合国家及地方产业政策要求。 综上，项目符合产业政策要求，项目位于迁安市国土空间规划“三区三线”划定的城镇开发边界范围内，不新增城镇建设用地规模，符合用地要求。 （2）项目周边环境敏感性分析 本项目位于迁安市永顺街道昌盛路与兴安大街交叉口620号。距离项目最近的敏感点为项目西南侧80m处的建设村，项目厂界周边500m范围内无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区。项目场址条件适合本项目的建设，另外建设区内电力、通讯、给排水等基础设施配套状况良好，周围交通便利，为项目的建设提供了良好的环境。 （3）项目厂址环境可行性分析 本项目废气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、HCl、硫酸雾，生产过程中产生的污染负荷较小，工程采取完善的废气治理措施，可实现废气稳定达标排放，对周围环境影响较小，不会对区域大气环境产生明显影响。 本项目器皿后续清洗废水、器皿纯水清洗废水及未用于加药检测的不含有第一类污染物及重金属的外来企业样品废水经酸碱中和后与纯水制备废水、水浴锅排污水、压力蒸汽灭菌器排污水、恒温恒湿室废水、地面清洗废水、职工生活污水一并经化粪池处理后排入迁安市污水处理厂进行处理。因此，不会对地表水环境产生明显影响。 本项目采取源头控制、分区防渗措施，且项目不属于对水体造成严重污染的项目，不会对土壤和地下水环境造成明显影响。 本项目采用低噪声设备，设备布置在实验室内，风机设置消声装置等隔声、降噪措施，厂界噪声满足相应排放标准要求，且周边50m范围无声环境保护目标。 综合以上分析，从环保角度分析，本项目选址可行。 3.“三线一单”符合性分析 3.1项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》符合性分析 根据环境保护部环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求： 为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，现就有关事项通知如下： ①生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重点生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重点内容，规划区 域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相对应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 《迁安市国土空间总体规划》（2021-2035年）划定生态保护红线面积 |  |  |

| 其他符合性分析 | 69.86平方公里（10.48万亩），主要分布在滦河、北部山区及西南部山区，呈带状和斑块状分布。红线类型为水源涵养，红线名称为燕山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线。 本项目选址位于河北省迁安市永顺昌盛路与兴安大街交叉口620号，不在生态保护红线区内（见附图），距离生态保护红线1850m。项目符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。环境质量底线分别为：区域地下水环境质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；区域大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 a.环境空气：根据河北省生态环境厅发布的《2023年河北省生态环境状况公报》显示，项目所在区域（唐山市）属于不达标区。由分析数据可知，项目所在区域大气中PM10、PM2.5、O3为超标因子，SO2、NO2的年平均质量浓度、CO的24小时平均第95百分位数质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 根据工程分析，拟建项目废气主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃、HCl、硫酸雾，生产过程中产生的污染负荷较小，各产污环节均采取完善的废气治理措施，废气各产污环节严格控制污染物排放，可以稳定实现达标排放，项目的建设不会突破大气环境质量底线。 b.地表水环境： 本项目器皿后续清洗废水、器皿纯水清洗废水及未用于加药检测的不含有第一类污染物及重金属的外来企业样品废水经酸碱中和后与纯水制备废水、水浴锅排污水、压力蒸汽灭菌器排污水、恒温恒湿室废水、地面清洗废水、职工生活污水一并经化粪池处理后排入迁安市污水处理厂进行处理。因此，不会对地表水环境产生明显影响。 c.声环境：拟建项目采用低噪声设备，设备布置在实验室内，风机设置消声装置等措施，根据预测结果，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，不会改变厂界现有功能要求。 d.地下水环境：拟建项目根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的防渗技术要求，依据项目的工程建设特点，对重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区进行分区防渗措施，不会对地下水产生冲击性影响。 e.土壤环境：土壤环境项目通过采取源头控制措施及过程控制措施等土壤污染防护措施，能够满足对土壤环境质量保护的要求，不会对土壤环境造成冲击性影响。 因此，在严格落实废气、废水、噪声、固废等污染防治措施前提下，项目的实施不会对周围环境产生明显影响，不会改变区域的环境质量功能类别。 ③资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 项目主要利用的资源是水、电等。项目供水来自迁安市自来水公司供水管网，能够满足生活、生产用水需要；项目年用电12万kWh，由迁安市供电系统提供，电力供应有保障；项目租用永顺街道昌盛路与兴安大街交叉口620号0001栋1-5层的商业办公楼，根据国有土地使用证可知，本项目占地土地类型为商业用地；根据《迁安市国土空间总体规划（2023-2035年）》中“三区三线规划图”，项目所在地位于迁安市国土空间规划“三区三线”划定的城镇开发边界范围内。总体来说，各项资源量在区域的可承受范围内，不逾越资源利用上线。 （4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 拟建项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类与淘汰类；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止准入类及许可准入类。迁安市行政审批局进行了项目备案（迁行审投资备字[2025]031号），因此拟建项目建设符合国家产业政策。 3.2项目与《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字〔2021〕48号），加快实施“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”），构建生态环境分区管控体系，推动经济高质量发展和生态环境高水平保护协同并进。项目与《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号）、《唐山市生态环境准入清单》（2023年版）符合性分析见表1。 |
| --- | --- |

|  | 表1 项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析 管控单元; 要求; 项目情况; 符合性. 主要目标; 生态保护红线; 重要生态功能区域生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。; 本项目位于永顺街道昌盛路与兴安大街交叉口620号，项目距离距离最近的生态保护红线1850m，不在生态保护红线范围内。项目符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 到2025年，地表水国省考断面优良（Ⅲ类以上）比例、近岸海域优良海水比例稳定达标；PM2.5年均浓度持续降低、优良天数比例稳步提升；受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率进一步提升。; 本项目器皿后续清洗废水、器皿纯水清洗废水及未用于加药检测的不含有第一类污染物及重金属的外来企业样品废水经酸碱中和后与纯水制备废水、水浴锅排污水、压力蒸汽灭菌器排污水、恒温恒湿室废水、地面清洗废水、职工生活污水一并经化粪池处理后排入迁安市污水处理厂进行处理；项目废气主各产污环节均采取了完善的污染防治措施，颗粒物、非甲烷总烃、HCl、硫酸雾排放量较小，可以稳定实现达标排放，对周围环境影响较小，不会对区域大气环境产生明显影响；项目位于永顺街道昌盛路与兴安大街交叉口620号0001栋1-5层的商业办公楼，根据国有土地使用证可知，本项目占地土地类型为商业用地；根据《迁安市国土空间总体规划（2023-2035年）》中“三区三线规划图”，项目所在地位于迁安市国土空间规划“三区三线”划定的城镇开发边界范围内；项目采取了源头控制措施和过程防控措施，从源头上减少了污染物的排放量，同时通过采取严格的防渗措施，不会对土壤造成明显影响。; 符合. 资源利用上线; 以保障生态安全、改善环境质量为核心，合理确定全市资源利用上线目标，实现水资源与水环境、能源与大气环境、岸线与海洋环境的系统管控。; 项目用水量较少，年用水量为1806m3，用水引自迁安市自来水公司供水管网，不逾越区域资源利用上线。; 符合. 分类管控要求; 优先保护单元; 严格落实生态保护红线管理要求，除有限人为活动外，依法依规禁止其他城镇和建设活动。一般生态空间突出生态保护，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 本项目位于优先保护单元，位于永顺街道昌盛路与兴安大街交叉口620号0001栋1-5层的商业办公楼，根据国有土地使用证可知，本项目占地土地类型为商业用地，根据《迁安市国土空间总体规划（2023-2035年）》中“三区三线规划图”，项目所在地位于迁安市国土空间规划“三区三线”划定的城镇开发边界范围内，本项目已取得企业投资项目备案信息（备案文号为迁行审投资备字[2025]031号；项目代码为2105-130283-89-01-553047）。; 符合. 实施要求; 做好产业准入环保支撑; 各县（市）区、各部门要充分发挥生态环境准入清单编制及落实实施等方面的作用，将“三线一单”成果应用到规划环评审查和建设项目环评审批中，将“三线一单”生态环境分区管控要求作为具体区域、工业园区和单元项目准入的重要支撑; 本项目位于永顺街道昌盛路与兴安大街交叉口620号，属于优先保护单元，本项目符合单元项目准入要求。; 符合. 续表1 项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析 管控单元; 要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线区; 空间布局约束; 禁止类管控要求; 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。生态保护红线一经划定，未经批准，严禁擅自调整。根据资源环境承载能力监测、生态保护重要性评价和国土空间规划实施“五年一评估”情况，可由省级人民政府编制生态保护红线局部调整方案，纳入国土空间规划修改方案报国务院批准，并抄送生态环境部。; 本项目位于永顺街道昌盛路与兴安大街交叉口620号，项目距离距离最近的生态保护红线1850m，不在生态保护红线范围内。项目符合生态保护红线要求。; 符合. 一般生态空间; 总体要求; - 空间布局约束; - 1、根据生态功能保护区的资源禀赋、环境容量，合理确定区域产业发展方向，限制高污染、高能耗、高物耗产业的发展。要依法淘汰严重污染环境、严重破坏区域生态、严重浪费资源能源的产业，要依法关闭破坏资源、污染环境和损害生态系统功能的企业。; 本项目属于服务行业，不属于高污染、高能耗、高物耗工业项目; 符合. - 2、应当按照限制性开发区域管理，限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以保持并提高生态产品供给能力。形成点状开发、面上保护的空间结构。开发强度得到有效控制，保有大片开敞生态空间，水面、湿地、林地、草地等绿色生态空间扩大，人类活动水平的空间控制在目前水平。; 项目不涉及; 符合. 3、区域内要严格开发区管理，原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业开发区的面积，已有的工业开发区要逐步改造成低消耗、可循环、少排放、“零污染”的生态型工业区。; 项目不涉及; 符合. 4、严格控制矿产资源开发。禁止在生态保护红线内、永久基本农田、城镇开发边界内、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、地质遗迹保护区、文物保护单位的保护范围内和铁路高速公路国道两侧各1000米范围内新批固体矿产资源开发项目，严格控制新批液体、气体矿产资源开发项目。; 项目不涉及; 符合. - 5、新建非煤矿山，应当按照绿色矿山建设规范建设。已有非煤矿山，应当按照绿色矿山建设规范升级改造，逐步达到绿色矿山建设标准。; 项目不涉及; 符合. - 6、严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。; 项目位于永顺街道昌盛路与兴安大街交叉口620号，根据《迁安市国土空间总体规划（2023-2035年）》中“三区三线规划图”，项目所在地位于迁安市国土空间规划“三区三线”划定的城镇开发边界范围内，不涉及占用生态空间中的林地、草原等。; 符合. 续表1 项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析 管控单元; 要求; 项目情况; 符合性. 一般生态空间; 总体要求; - 空间布局约束; 7、严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。; 项目不涉及; 符合. 大气环境; 污染防控目标; - 2025年，全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度达到40微克/立方米左右，空气质量优良天数比率达到70%以上，单位地位生产总值二氧化碳排放下降比例达到河北省要求; 项目废气主各产污环节均采取了完善的污染防治措施，可以稳定实现达标排放，对周围环境影响较小，不会对区域大气环境产生明显影响; 符合. 空间布局约束; - 1、全面推进沿海、迁安、滦州、迁西（遵化）4 大片区规划建设，加快推进钢铁企业整合搬迁项目建设，推进“公转铁”、“公转水”和物料集中输送管廊项目建设，形成“沿海临港、铁路沿线”产业新布局。; 项目不涉及; 符合. - 2、严禁违规新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等产能，依法推动独立焦化、独立石灰、独立球团逐步退出。; - 项目不涉及钢铁、焦化、平板玻璃、水泥、陶瓷产能增加，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目为鼓励类项目; 符合. - 3、新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭替代和污染物倍量削减替代制度，当地有相关园区规划的，原则上要进入园区并配套建设高效环保治理设施，符合园区规划环评、建设项目环评要求。; 本项目位于永顺街道昌盛路与兴安大街交叉口620号，项目配套建设高效环保治理设施，根据最新的环保要求，除六大行业外，均已不需要倍量削减，符合建设项目环评要求; 符合. - 4、基本取缔燃煤热风炉和钢铁行业燃煤供热锅炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。; 项目实验过程中采用电加热，办公室冬天采暖由迁安市热力公司提供; 符合. - 5、企业事业单位和其他生产经营者应当在规定期限内，淘汰列入河北省淘汰落后生产工艺、设备和产品名录的生产工艺、设备和产品。; 本项目采用的设备无淘汰落后设备; 符合. - 6、全面取缔35蒸吨及以下燃煤锅炉，发现一台，拆除一台，确保实现动态“清零”；严禁新增35蒸吨及以下燃煤锅炉。路南区、路北区、高新区、开平区、古冶区、丰润区、丰南区、曹妃甸区全面取缔燃生物质燃料、燃油（醇基燃料）锅炉，建成区范围内改为电锅炉，其他区域改为燃气锅炉或电锅炉。其他县（市）、开发区（管理区）全面取缔燃用生物质燃料非专用锅炉，改为燃气锅炉或电锅炉。; 项目不涉及; 符合. 污染物排放管控; - 1、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。; - 根据最新的环保要求，除六大行业外，均已不需要倍量削减; 符合. 续表1 项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析 管控单元; 要求; 项目情况; 符合性. 大气环境; 污染物排放管控; - 2、35 蒸吨以上燃煤锅炉、燃油（醇基燃料）锅炉、燃用生物质专用锅炉各污染物排放浓度达到《河北省锅炉大气污染物排放标准（DB13/5161）》要求；燃煤气、天然气锅炉各污染物排放浓度达到《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办〔2019〕10 号）要求。; 项目不涉及; 符合. - 3、加强农村燃煤污染治理：（一）推广使用民用清洁燃烧炉具，加快淘汰低效直燃式高污染炉具，严禁生产、销售、使用不符合环保要求的炉具；（二）加强洁净型煤、优质煤炭的推广使用，实现农村地区洁净型煤配送网点建设全覆盖，严禁使用高硫分和劣质煤炭；（三）推广太阳能、电能、燃气、沼气、地热等使用，加强农作物秸秆能源化，推进农村清洁能源的替代和开发利用。; 项目不涉及; 符合. - 4、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。加快推进钢铁行业超低排放改造，积极推进平板玻璃行业和水泥行业污染治理升级改造。鼓励具备条件的陶瓷企业陶瓷窑、喷雾干燥塔开展超低排放改造。平板玻璃、建筑陶瓷企业逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。在保证生产安全前提下，钢铁烧结（球团）、高炉、转炉、轧钢工序实施车间封闭生产。对标行业先进，持续推动污染物排放总量降低。; 项目不涉及; 符合. - 5、推广新能源机动车，建设相应的充电站（桩）、加气站等基础设施，新建居民住宅小区停车位应当建设相应的充电设施；鼓励和支持公共交通、出租车、环境卫生、邮政、快递等行业用车和公务用车率先使用新能源机动车。加强城市步行和自行车交通系统建设，引导公众绿色、低碳出行。船舶靠港后应当优先使用岸电。新建码头应当规划、设计和建设岸基供电设施；已建成的码头应当逐步实施岸基供电设施改造。; 项目不涉及; 符合. - 6、加快油品质量升级。停止销售低于国Ⅵ标准的汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。; 项目不涉及; 符合. - 7、推进矿山综合整治。按照“能关则关、应合尽合、能转则转”的原则，对违反法律法规、列入关闭计划、整改不达标、乱采滥挖的矿山，依法依规坚决关闭取缔。; 项目不涉及; 符合. - 8、强化建筑施工扬尘污染防治，严格落实《河北省扬尘污染防治办法》，对城市建成区、县城建筑施工工地实施全面监管。强化道路扬尘综合治理，按照《河北省城市精细化管理标准》有关要求，全面巩固洁净城市创建成果。; 本项目已建成; 符合. - 9、深化重点行业深度治理。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃等重点行业超低排放改造成效，实施工艺全流程深度治理，推进全过程无组织排放管控。; - 本项目不属于重点行业，同时项目配套建设了高效环保治理设施，污染物达标排放。; 符合. - 10、加强重污染天气应急联动。加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，建成全市区域传输监控预警系统，提高重污染天气预报预警的准确度。加大秋冬季工业企业生产调控力度，按照基本抵消新增污染物排放量的原则，对钢铁、建材、焦化、铸造、化工等高排放行业实行强化管控。; - 本项目属于服务行业，不属于钢铁、建材、焦化、铸造、化工等高排放行业; 符合. 续表1 项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析 管控单元; 要求; 项目情况; 符合性. 大气环境; 污染物排放管控; - 11、强化柴油货车污染防治。加快柴油货车治理，推动货运经营整合升级、提质增效，加快规模化发展、连锁化经营。实施清洁柴油车、清洁运输和清洁油品行动，降低污染排放总量。; 项目不涉及; 符合. - 12、禁止露天焚烧秸秆、落叶、枯草等产生烟尘污染的物质，以及电子废弃物、油毡、橡胶、 塑料、皮革、沥青、垃圾等产生有毒有害、恶臭或者强烈异味气体的物质。; 项目不涉及; 符合. - 13、以化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。; - 项目为M7461环境保护监测，不属于化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业。项目涉及VOCs排放的有机试剂较少，试剂均采用密闭容器存储，减少无组织排放；项目属于小风量、低浓度有机废气，实验区域为封闭空间，采用整体排风，经通风橱与万向罩收集设施收集后由二级活性炭吸附装置处理，达标后经20m高排气筒排放; 符合. - 14、推动大气氨排放控制。加强烟气脱硝和氨法脱硫氨逃逸控制。推进种植业、养殖业大气氨减排，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。; 项目不涉及; 符合. - 15、严格控制二氧化碳排放强度。加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控。; 项目不涉及; 符合. 环境风险防控; - 完善市、县、乡、村网格化环境监管体系，建立信息全面、要素齐全、处置高效、决策科学的市级大气环境监管大数据平台，实现对各级网格和各类污染源的集中在线监测、全程监控和监管指挥。; - 项目不涉及; 符合. 地表水环境; - 污染防控目标; - 到2025年全市水生态环境质量持续改善，地表水国家和河北省考核断面，达到或优于Ⅲ类水体断面比例达到85.71%，劣Ⅴ类水体比例全部消除；城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例为100%; - 本项目器皿后续清洗废水、器皿纯水清洗废水及未用于加药检测的不含有第一类污染物及重金属的外来企业样品废水经酸碱中和后与纯水制备废水、水浴锅排污水、压力蒸汽灭菌器排污水、恒温恒湿室废水、地面清洗废水、职工生活污水一并经化粪池处理后排入迁安市污水处理厂进行处理，不会对地表水环境产生明显影响; 符合. - 空间布局约束; - 1、涉地表水自然保护区、湿地公园、饮用水水源保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中各类保护地总体管控要求。; 本项目位于迁安市永顺街道昌盛路与兴安大街交叉口620号，不在涉地表水自然保护区、湿地公园及饮用水源保护区范围内; 符合. 续表1 项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析 管控单元; 要求; 项目情况; 符合性. 地表水环境; - 空间布局约束; - 2、鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。; 项目为M7461环境保护监测，不属于高耗水、高污染行业; 符合. - 3、全市重点河流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。; 本项目不涉及重大地表水环境风险源，项目布局合理，项目位于迁安市永顺街道昌盛路与兴安大街交叉口620号，符合城乡规划和土地利用总体规划。; 符合. - 4、未按照规定完成污水集中处理设施以及管网建设的工业园区（工业集聚区），暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 本项目器皿后续清洗废水、器皿纯水清洗废水及未用于加药检测的不含有第一类污染物及重金属的外来企业样品废水经酸碱中和后与纯水制备废水、水浴锅排污水、压力蒸汽灭菌器排污水、恒温恒湿室废水、地面清洗废水、职工生活污水一并经化粪池处理后排入迁安市污水处理厂进行处理; 符合. - 5、推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。; - 本项目属于服务行业，位于迁安市永顺街道昌盛路与兴安大街交叉口620号，根据《迁安市国土空间总体规划（2023-2035年）》中“三区三线规划图”，项目所在地位于迁安市国土空间规划“三区三线”划定的城镇开发边界范围内，项目器皿后续清洗废水、器皿纯水清洗废水及未用于加药检测的不含有第一类污染物及重金属的外来企业样品废水经酸碱中和后与纯水制备废水、水浴锅排污水、压力蒸汽灭菌器排污水、恒温恒湿室废水、地面清洗废水、职工生活污水一并经化粪池处理后排入迁安市污水处理厂进行处理; 符合. 污染物排放管控; - 1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。; - 本项目器皿后续清洗废水、器皿纯水清洗废水及未用于加药检测的不含有第一类污染物及重金属的外来企业样品废水经酸碱中和后与纯水制备废水、水浴锅排污水、压力蒸汽灭菌器排污水、恒温恒湿室废水、地面清洗废水、职工生活污水一并经化粪池处理后排入迁安市污水处理厂进行处理。项目为M7461环境保护监测，为服务行业，不属于高污染、高耗水行业，不属于产能过剩产业。; 符合. 续表1 项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析 管控单元; 要求; 项目情况; 符合性. 地表水环境; 污染物排放管控; - 2、全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。扩大城镇污水管网覆盖范围，推进新建城区、扩建新区以及城乡结合部等污水截留、收集纳管；进一步加强城区支管、毛细管等管网建设，提高污水收集率。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区、扩建新区、新开发区建设排水管网一律实行雨污分流；强化各县（市、区）城区和重点城镇污水管网建设，新建污水处理设施应与配套管网同步设计、同步建设、同步投运。推进初期雨水收集、处理与资源化利用。; 项目不涉及; 符合. - 3、强化工业污水限期达标整治。推进废水直排外环境的工业企业全面达标排放。强化入河排污口监督管理，推动入河排污口规范化建设，取缔非法入河排污口。加大超标排放整治力度，对超标和超总量的企业依法查处，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区政府采取挂牌督办、公开约谈等措施。对整治仍不能达到要求且情节严重的企业，由所在地政府依法责令限期关闭。; - 本项目器皿后续清洗废水、器皿纯水清洗废水及未用于加药检测的不含有第一类污染物及重金属的外来企业样品废水经酸碱中和后与纯水制备废水、水浴锅排污水、压力蒸汽灭菌器排污水、恒温恒湿室废水、地面清洗废水、职工生活污水一并经化粪池处理后排入迁安市污水处理厂进行处理，为间接排放，本项目不涉及废水直接排放; 符合. - 4、推进农业面源污染治理。减少化肥农药使用量，严格控制高毒高风险农药使用，推进有机肥替代化肥、病虫害绿色防控替代化学防治，积极推进废旧农膜回收，完善废旧地膜和包装废弃物等回收处理制度。; - 项目不涉及; 符合. - 5、推进养殖废弃物资源化利用。坚持种植和养殖相结合，就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物。合理布局水产养殖空间，深入推进生态健康养殖，开展重点河流湖库及近岸海域破坏生态环境的养殖方式综合整治。; 项目不涉及; 符合. - 6、实施总氮排放总量控制，新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放量。; 项目实施总氮排放总量控制。落实总氮排放总量指标减量替代; 符合. 环境风险防控; - 有效防控水源地环境风险。每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，加强风险应急防控，建立联防联控应急机制。推广供水水厂应急净化技术，储备应急供水专项物资，配置移动式应急净水设备，加强应急抢险专业队伍建设，及时有效处置饮用水水源突发环境事件。; - 项目不涉及; 符合. 土壤环境及地下水环境; - 污染防控目标; - 2025年底前，受污染耕地安全利用率完成河北省下达任务，受污染耕地管控措施覆盖率100%；重点建设用地安全利用得到有效保障，拟开发利用污染地块治理修复或风险管控目标达标率100%，暂不开发利用污染地块管控措施覆盖率100%；国家地下水环境质量区域考核点位Ⅴ类水比例控制在20%以下，“双源”考核点位水质总体保持稳定。; - 本项目设置完善的防渗措施，并设置完善的巡检制度。; 符合. 续表1 项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析 管控单元; 要求; 项目情况; 符合性. 土壤环境及地下水环境; 空间布局约束; - 1、严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。; - 项目50m范围内无居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位，项目采取严格的源头控制、分区防渗措施，并设置完善的巡检制度，不会对土壤造成污染; 符合. - 2、禁止在集中式地下水饮用水水源地建设需要取水的地热能开发利用项目。禁止抽取难以更新的地下水用于需要取水的地热能开发利用项目。; - 本项目不涉及; 符合. - 3、地下水饮用水水源地优先保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中地下水饮用水水源地保护区总体管控要求。; - 本项目不涉及地下水饮用水水源地优先保护区; 符合. 污染物排放管控; - 1、严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。; - 本项目不涉及; 符合. - 2、严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，污染物排放实施等量或倍量替换，对重金属排放量继续上升的地区，暂停审批新增重金属污染物排放的建设项目。加大减排项目督导力度，确保项目按期实施。; - 本项目不属于涉重金属重点行业建设项目; 符合. - 3、严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核查。统筹推进危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板。积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系。; 项目产生的危险废物暂存于危险废物暂存间内，定期交有资质单位运输、处置; 符合. - 4、建设和运行固体废物处置设施，应当采取防扬散、防流失、防渗漏等措施，依法贮存、利用、处置固体废物。处置生活垃圾，应当优先采用焚烧处理技术，有计划地实现垃圾零填埋，已有的垃圾填埋处置设施应当建设渗滤液收集和处理、处置设施，并采取相应措施防止土壤污染。; 项目一般固废废反渗透膜更换后由厂家回收；未参与实验过程的剩余土样、生活垃圾由环卫部门处理；不含有毒有害物质的破损的玻璃器、废一般包装物均暂存于一般固废暂存区，之后外售资源回收单位综合利用；危险废物暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位运输、处置。同时项目采取了严格的防扬散、防流失、防渗漏措施。; 符合. - 5、严格危险废物源头管控，优化利用处置结构布局，提高应急保障能力。发展生态循环农业，提升农业废弃物综合利用率。健全完善制度、技术、市场、监管四大政策体系，实现固体废物和危险废物全链条监管。; - 项目产生的危险废物暂存于危险废物暂存间内，定期交有资质单位运输、处置；本项目危险废物收集、贮存和运输严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行; - 符合. 续表1 项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析 管控单元; 要求; 项目情况; 符合性. 土壤环境及地下水环境; 环境风险防控; - 1、每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，实行“一源一案”，对每个风险源开展隐患排查、整改，编制风险应急方案，建立联防联控应急机制。; 项目不涉及; 符合. - 2、尾矿库运营、管理单位应当按照规定加强尾矿库的安全管理，采取措施防止土壤污染。危库、险库、病库以及其他需要重点监管的尾矿库运营、管理单位应当按照规定进行土壤污染状况监测和定期评估。; 项目不涉及; 符合. - 3、产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。; - 项目建成后根据危险废物产生情况制定意外事故的防范措施，同时本环评要求企业编制突发环境事件应急预案，并向所在地生态环境主管部门备案。; 符合. - 4、严格落实耕地风险防范措施。对安全利用类耕地，应结合当地主要作物品种和种植习惯，采取农艺调控、低积累品种替代、轮作间作等措施，降低农产品超标风险；对严格管控类耕地，依法划定特定农产品禁止生产区域，鼓励采取调整种植结构、退耕还林还草、退耕还湿、轮作休耕等风险管控措施。; 项目不涉及; 符合. - 5、强化污染地块土壤环境联动监管。抓好退城搬迁工业企业工矿用地土壤环境监督管理，土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物，要制定土壤污染防治工作方案并按要求备案，防范拆除活动造成土壤和地下水污染，切实保障生态环境安全。; 项目不涉及; 符合. - 6、严格建设用地准入管理。加强对土地征收、收回、收购的监督管理，对应当开展土壤污染状况调查而未进行调查的地块，以及列入疑似污染地块名单、污染地块名录、建设用地土壤污染风险管控和修复名录且未达到规划用途土壤环境质量要求的地块，不得进入供地程序进行再开发利用，未达到土壤污染风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目，不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。涉及成片污染地块分期分批开发或周边土地开发的，要科学设定开发时序，防止受污染土壤及其后续风险管控和修复措施对周边人群产生影响。; 项目不涉及; 符合. - 7、加强污染地块风险管控及修复。对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控，设立标识、发布公告，并组织开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测。对需要实施治理与修复的污染地块，应结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案并组织实施。加强治理与修复施工的环境监理，并严防治理与修复过程中产生废水、废气和固体废物二次污染。; 项目不涉及; 符合. - 8、县级以上地方人民政府应当根据地下水水源条件和需要，建设应急备用饮用水水源，制定应急预案，确保需要时正常使用。应急备用地下水水源结束应急使用后，应当立即停止取水。; 项目不涉及; 符合. 续表1 项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析 管控单元; 要求; 项目情况; 符合性. 土壤环境及地下水环境; 环境风险防控; - 9、针对存在地下水污染的化工园区、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等，实施地下水污染风险管控，因地制宜选择阻隔、制度控制、渗透反应格栅等技术，阻止污染扩散，加强风险管控后期地下水环境监管。; 项目不涉及; 符合. - 10、地下水污染风险重点管控区执行《唐山市地下水污染防治重点区划定方案（试行）》中管控类区域管理要求。; 项目采取严格的源头控制、分区防渗措施，并设置完善的巡检制度，不会对土壤造成污染; 符合. 资源; 水资源; 总量和强度要求; 到2025年，全市用水总量控制在28.48亿立方米以内；万元GDP用水量规划目标值 30.0m³，较2020年下降率为7.4%；万元工业增加值用水量较2020年下降14.4%；农田灌溉水有效利用系数提高到0.6766以上；城市公共供水管网漏损率控制在10%以内。; 项目用水量为1806m3/a，年用水量较小，不超过资源利用上线; 符合. 资源利用效率要求; 1、严格地下水管理。在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。地下水开发利用应当以浅层地下水为主。深层地下水作为战略储备水源、应急供水水源、无替代水源地区的居民生活水源，应当严格限制开采。; 项目不取用地下水，项目实验、生活用新鲜水由迁安市自来水公司供给。; 符合. - 2、在地下水严重超采地区，实施轮作休耕、旱作雨养，适度退减灌溉面积。严格限制开采深层地下水用于农业灌溉。科学利用水库调蓄功能，用足用好外调水，合理利用当地地表水，鼓励利用非常规水，严格控制开采地下水，确需开采地下水的，由县级人民政府逐级报省人民政府批准。县级以上人民政府水行政主管部门应当加强大中型灌区续建配套和现代化改造，改善灌溉条件，提高灌溉用水效率，建设节水型灌区。; 项目不涉及; 符合. - 3、把节水作为水资源开发、利用、保护、配置、调度的前提，加强水资源调度管理。开展城镇后备水源建设，大力开发利用非常规水源，提高水资源的利用效率和效益。; 项目采取节水器具、制定节水制度，加强用水环节管理，节约用水。; 符合. 能源; 总量和强度要求; 到 2025年，全市单位地区生产总值能耗、煤炭消费量比2020年分别下降19%和10%；非化石能源占能源消费总量比重达到1.3％左右。; 项目不涉及燃料燃烧; 符合. 能源利用效率要求; - 1、禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设 施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。; 项目不涉及燃料燃烧; 符合. - 2、禁燃区内禁止销售高污染燃料；禁止燃用煤炭及其制品（原料煤和发电、集中供热等具备高效污染治理设施企业用煤除外）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料等高污染燃料。; 项目不涉及燃料燃烧; 符合. 续表1 项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析 管控单元; 要求; 项目情况; 符合性. 资源; 能源; 能源利用效率要求; - 3、新建项目禁止配套建设自备燃煤电站。除热电联产外，禁止审批新建燃煤发电项目，现有多台燃煤机组装机容量合计达到国家规定要求的，可以按照煤炭等量替代的原则建设为大容量燃煤机组。; 项目不涉及燃料燃烧; 符合. - 4、对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于 3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 项目不涉及; 符合. - 5、钢铁行业按期完成1000立方米以下高炉、100吨以下转炉升级改造，大力推广高炉富氧喷煤、大球团比等先进冶炼工艺技术，探索推进气基竖炉直接还原炼铁、熔融还原炼铁、富氢燃气炼铁积极推进全废钢电炉工艺，有序实施短流程炼钢改造。焦化行业加快高效精馏系统、高温高压干熄焦等节能技术推广应用。推动工业窑炉、油机、压缩机等重点用能设备进行系统节能改造。; 项目不涉及; 符合. 土地资源; 资源利用效率要求; - 1、不得擅自突破城镇建设用地规模和城镇开发边界扩展倍数，严禁违反法律和规划开展用地用海审批。; 项目租用迁安市昌盛路与兴安大街交叉口620号5层的商业服务楼用于本项目建设，根据《迁安市国土空间总体规划（2023-2035年）》中“三区三线规划图”，项目所在地位于迁安市国土空间规划“三区三线”划定的城镇开发边界范围内，不新增城镇建设用地规模; 符合. - 2、城镇开发边界外不得进行城镇集中建设，不得规划建设各类开发区和产业园区，不得规划城镇居住用地。; 项目不涉及; 符合. 产业总体布局 要求; 空间布局约束; 1、严格执行《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》 相关要求。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为鼓励类项目；项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》的禁止准入类建设项目；项目不属于《河北省禁止投资的产业目录》中的禁止投资项目; 符合. 2、严格执行国家产业政策和准入标准，实行生态环境准入清单制度，禁止新建、扩建高污染项目，严格控制高耗能、高排放项目准入。新建、改建和扩建项目按照相关规定实行减量置换或者等量置换。; 项目不属于高污染、高耗能、高排放项目; 符合. 3、禁止投资钢铁冶炼、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩行业和炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目。; 项目不涉及; 符合. 续表1 项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析 管控单元; 要求; 项目情况; 符合性. 产业总体布局 要求; 空间布局约束; 4、上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。; 根据最新的环保要求，除六大行业外，均已不需要倍量削减; 符合. 5、以水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，县城和主要城镇建成区的重污染企业逐步实施退城搬迁。对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。; 项目不涉及; 符合. 6、在优先保护类耕地集中区域严格控制新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、 制革、铅蓄电池等行业企业，防止对耕地造成污染。; 项目不涉及; 符合. 7、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 项目不属于“两高”行业项目; 符合. - 8、鼓励钢铁冶炼项目建设依托具备条件的现有钢铁冶炼生产厂区集聚发展，在现有厂区建设钢铁冶炼项目没有粗钢产能建设规模限制要求。对确有必要新选址（指不能与现有生产厂区共用公辅设施，下同）建设的钢铁冶炼项目粗钢产能规模要求如下：沿海地区（指拥有海岸线的设区市）不低于2000万吨/年（允许分两期建设，5年内全部建成，一期不低于1000万吨/年）。; 项目不涉及; 符合. 9、严格规范危化品管理，逐步退出人口聚集区内危化品的生产、储存、加工机构，加快实施重污染企业搬迁；加强居住区生态环境防护，建设封闭式石化园区，严格控制危化品仓储基地、 运输路径等，减少对居民生活影响。; 项目不涉及; 符合. 10、严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，相关部门和机构不得违规办理土地（海域）供应、能评、环评和新增授信等业务，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。有序推进曹妃甸石化产业基地建设。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。强化安全卫生防护距离和规划环评约束，不符合要求的化工园区、化工品储存项目要关闭退出，危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入规范化工园区。; 项目不涉及; 符合. - 11、逐步淘汰180平方米以下烧结机，逐步淘汰平面步进式烧结机，按照有关规定改造升级为大型带式烧结机；禁止新建球团竖炉，现有球团竖炉炉役到期不得大修，加快推动以链篦机-回转窑或带式焙烧机工艺取代球团竖炉工艺，鼓励企业之间通过合资合作方式建设大型链篦机-回转窑、带式焙烧机；加快推动以密闭皮带机取代汽车转运厂内大宗物料。; 项目不涉及; 符合. 续表1 项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析 管控单元; 要求; 项目情况; 符合性. 产业总体布局 要求; 空间布局约束; - 12、技术装备全面升级，高炉逐步达到1000立方米及以上、转炉逐步达到100吨及以上、烧结机逐步达到180平方米烧结机及以上。严格按照国家规定的产能减量置换政策实施改造升级，坚决杜绝借改造升级之机变相扩大生产能力；推广“一罐到底”工艺或采用鱼雷罐车运输铁水。; 项目不涉及; 符合. 13、尚未配备脱硫装置的球团竖炉，立即停产淘汰，不再予以改造；烧结厂房实现全封闭。; 项目不涉及; 符合. 14、严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建的，必须制定产能置换方案，实施产能置换。用于产能置换的生产线，必须在建设项目投产前关停并完成拆除退出。; 项目不涉及; 符合. 15、引导和支持优势水泥熟料企业开展对单独粉磨企业的整合。; 项目不涉及; 符合. 16、平板玻璃行业生产布局应满足《平板玻璃行业规范条件》要求。; 项目不涉及; 符合. 17、严格控制矿产资源开采总量，重点压减与煤炭、水泥、玻璃等过剩产能行业配套的矿产资源开采总量。停止新批石膏矿项目、平原区煤炭开发项目。暂停新增生产能力的产能过剩矿产开发项目审批，已有矿山暂停扩大矿区范围审批。暂停新上露天矿产开发项目审批，已有露天矿山暂停扩大矿区范围审批。暂停新上达不到工业品位的铁矿开发项目审批。做好矿区开发生态环境影响评估论证，论证不通过，一律禁止开发。; 项目不涉及; 符合. - 18、实施矿山关闭和停批。依法关闭严重破坏生态环境和严重浪费水资源的矿山；依法关闭列入煤炭去产能计划的煤矿；依法关闭限期整改仍达不到生态环境保护要求和环保、安全标准的矿山；依法关闭现有石膏矿和严重污染环境的石灰窑、小建材加工点。; 项目不涉及; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 根据《唐山市生态环境准入清单》，项目位于ZH13028310005优先保护单元。该单元管控措施及符合性分析见表2。 表2 项目与唐山市生态环境准入清单符合性 编号; 区县; 乡镇. ZH13028310005; 迁安市; 滨河街道、兴安街道、永顺街道、杨店子街道. 单元类别; 优先保护单元. 环境要素类别; 1、迁安市1号、2号水源地一级、二级、准保护区 ；2、滦河河流廊道. 维度; 管控措施; 本项目实际; 符合性. 空间布局约束; 1、迁安市1号、2号水源地一级、二级、准保护区执行全市总体准入要求中地下水饮用水水源保护区的管控要求。 2、滦河河流廊道执行全市总体准入要求中一般生态空间的总体要求和河湖滨岸带管控要求。; 本项目位于河北省迁安市永顺昌盛路与兴安大街交叉口620号，不在滦河河流廊道区域，根据《河北省人民政府关于同意调整迁安市集中式饮用水水源保护区的批复》（冀政字〔2024〕56号），迁安市1号、2号水源地已取消。; 符合. 综上分析，本项目符合“三线一单”要求。 4.与环境保护规划符合性分析 本项目与环境保护规划的符合性分析详见表3。 5.与相关文件的符合性分析 本项目与其他相关文件的符合性分析详见表4。 |
| --- | --- |

|  | 表3 本项目与相关生态环境保护规划分析 序号; 规划名称; 内容; 本项目情况; 符合性. 1; - 《河北省生 - 态环境保 - 护“十四 - 五”规划》; - 基本原则：坚持底线思维。严格落实“三线一单”生态环境分区管控，健全环境风险防控机制，有效应对各类突发环境事件，全力保障生态环境安全，当好首都政治“护城河”。; - 本项目的建设符合《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字[2020]71 号）、《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》 （唐政字[2021]48 号）、《唐山市生态环境准入清单（2023 年版）》 管控要求。项目建成后针对可能出现的突发环境事件制定完善的风险防范措施，环境风险可防控；本评价要求企业尽快完成应急预案编制并备案; 符合. - 主要目标：生态环境质量持续改善。主要污染物排放持续减少，环境空气质量全面改善，优良天数比率持续提高，基本消除重污染天气。; - 本项目生产过程中产生的污染负荷较小，各产污环节均采取了完善的污染防治措施，废气各产污环节严格控制污染物排放，可以稳定实现达标排放，对环境空气影响较小，不会对区域大气环境产生明显影响。; 符合. 挥发性有机物（VOCs）综合治理工程。实施含挥发性有机物（VOCs）产品源头替代工程，到2025年，溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别下降20%、10%，溶剂型胶粘剂使用量下降20%。推进重点行业综合治理工程，针对石油化工、化学原料及化学品制造行业装卸、污水和工艺过程等环节废气，工业涂装行业电泳、喷涂、干燥等环节废气，医药行业生产环节废气，包装印刷行业印刷烘干废气，建设适宜高效挥发性有机物（VOCs）治理设施。; 本项目涉及VOCs排放的有机试剂较少，试剂均采用密闭容器存储，减少无组织排放；项目属于小风量、低浓度有机废气，实验区域为封闭空间，采用整体排风，经通风橱与万向罩收集设施收集后由二级活性炭吸附装置处理，达标后经20m高排气筒排放。; 符合. 强化工业企业土壤污染风险防控。新（改、扩）建项目涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的，落实土壤和地下水污染防治要求。; 本项目采取严格的源头控制、分区防渗措施，并设置完善的巡检制度。; 符合. 全面实行排污许可制。构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，探索排污许可制度与碳排放权交易制度的衔接，将温室气体管控纳入环评管理。试点落实排污许可“一证式”管理，建立以排污许可证为主要依据的生态环境日常执法监督工作体系，推动排污许可监管、监测、监察联动。; 项目落实排污许可证制度，按要求完成排污许可手续。; 符合. 落实污染物排放总量控制制度。依托排污许可证实施企事业单位污染物排放总量指标分配、监管和考核。建立非固定源减排管理体系，实施非固定源减排全过程调度管理。实施一批重点区域流域、重点领域、重点行业减排工程，着力推进多污染物协同减排，统筹考虑温室气体协同减排效应。; 按要求落实污染物排放总量控制制度。建立非固定源减排管理体系，实施非固定源减排全过程调度管理。; 符合. 2; - 《唐山市生态环境保护“十四五”规划》; 坚持底线思维。严格落实“三线一单”生态环境分区管控，健全完善环境风险防控机制，有效应对各类突发环境事件，全力保障生态环境安全，当好首都政治“护城河”，守好首都“东大门”。; - 本项目的建设符合《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字[2020]71号）、《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》 （唐政字[2021]48号）、《唐山市生态环境准入清单（2023 年版）》 管控要求。项目建成后针对可能出现的突发环境事件制定完善的风险防范措施，环境风险可防控；本评价要求企业尽快完成应急预案编制并备案; 符合. 续表3 本项目与相关生态环境保护规划分析 序号; 规划名称; 内容; 本项目情况; 符合性. 2; - 《唐山市生态环境保护“十四五”规划》; - 强化规划管控优化空间格局：永久基本农田集中区域禁止新建可能造成土壤污染的建设项目。; 项目位于迁安市永顺街道昌盛路与兴安大街交叉口620号，根据国有土地使用证可知，本项目占地土地类型为商业用地，根据《迁安市国土空间总体规划（2023-2035年）》中“三区三线规划图”，项目所在地位于迁安市国土空间规划“三区三线”划定的城镇开发边界范围内，不涉及占用基本农田。; 符合. - 加强工业企业土壤污染防治与风险管控：严格落实环境影响评价制度，涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。落实土壤和地下水污染防治要求。; 本项目采取严格的源头控制、分区防渗措施，并设置完善的巡检制度。; 符合. - 严格危险废物源头管控：积极推动源头减量，以钢铁、石化、化工、焦化、电镀等行业为重点，实施强制性清洁生产审核，年产生危险废物量100吨以上的危险废物相关企业完成强制性清洁生产审核。严把涉危险废物工业项目环境准入关，落实工业危险废物排污许可制度。鼓励生产者责任延伸，支持研发、推广减少工业危险废物产生量和降低工业危险废物危害性的生产工艺和设备。; 项目危险废物暂存于危险废物暂存间内，定期交有资质单位处置。; 符合. 推动企业落实污染治理主体责任，淘汰落后生产工艺，源头防治污染，减少污染物排放。; 项目不涉及淘汰落后生产工艺、设备，项目采取合理的污染防治措施，减少污染物排放。; 符合. 表4 本项目与相关污染防治政策的符合性 环保政策; 政策要求; 本项目实际; 符合性. 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）; 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。; 本项目涉及VOCs排放的有机试剂较少，试剂均采用密闭容器存储，减少无组织排放；项目属于小风量、低浓度有机废气，实验区域为封闭空间，采用整体排风，经通风橱与万向罩收集设施收集后由二级活性炭吸附装置处理，达标后经15m高排气筒排放；实现了从源头削减、过程控制、末端治理的全过程防治措施。同时有机废气治理设备较试验时“先启后停”；选用活性炭碘值不低于800毫克/克，并按设计要求足量添加、及时更换，产生的废活性炭装袋后，暂存在危废间，定期交有资质的单位处置，并记录更换时间和使用量。; 符合. 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留 VOCs 废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs 废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs 组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800 毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。; 符合. 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65 号）及附件《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》; 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s。; 实验区域为封闭空间，采用整体排风，经通风橱与万向罩收集设施收集，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s。; 符合. 新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。; 本项目实验过程实验的有机试剂较少，且设置二级活性炭吸附装置，可有效减少挥发性有机物的排放。; 符合. 加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。; 有机废气治理设备较试验时“先启后停”，并按设计要求足量添加、及时更换，产生的废活性炭装袋后，暂存在危废间，定期交有资质的单位处置，并记录活性炭的更换时间和使用量，同时记录有机废气治理设备启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录。; 符合. 续表4 本项目与相关污染防治政策的符合性 环保政策; 政策要求; 本项目实际; 是否 符合. 关于印发《唐山市2021年挥发性有机物综合治理工作方案》的通知（唐气领办[2021]50 号）; 无组织排放管控：严格落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）标准要求，从 VOCs 物料储存、VOCs 物料转移、工艺过程VOCs 无组织排放、含 VOCs 产品的使用、敞开液面控制等方面进行分类管控，避免产生不必要的无组织排放。; 本项目涉及VOCs排放的有机试剂较少，试剂均采用密闭容器存储，项目对有机试剂存储、转移等方面进行分类管控，避免产生不必要的无组织排放。; 符合. 有组织排放末端治理：对产生废气的行业（有机化工行业除外），应在有机废气处理设施前段加装高效除尘设施或油烟净化装置，确保废气中粉尘或油烟浓度满足 VOCs 治理设施要求。; 本项目涉及VOCs排放的有机试剂较少，项目实验区域为封闭空间，采用整体排风，经通风橱与万向罩收集设施收集后由二级活性炭吸附装置处理，达标后经20m高排气筒排放; 符合. VOCs末端治理设施的选择应根据企业 VOCs 排放浓度、组分、风量、温度、湿度、压力、以及生产工况等选择相应的治理工艺，实施“一厂一策”、“一源一策”，确保企业选用的 VOCs 末端治理设施科学有效。中等浓度的废气（一般为数千ppm），当无回收价值时，可采用催化燃烧（CO/RCO）和高温焚烧（TO/RTO）进行治理. 《关于进一步规范工业企业VOCs治理和运行管理的通知》（唐山市生态环境局2023年3月25日）; 严控工业源无组织排放。VOCs 物料应储存于密闭容器、包装袋、储罐、储库、料仓等。VOCs 转移或运输时应该采用密闭管道或气力输送装备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或采用密闭包装、容器或罐车运输。投料和卸料过程中应采取密闭措施，无法密闭投加，应在密闭空间内进行。; 本项目涉及VOCs排放的有机试剂较少，试剂均采用密闭容器存储，存放于试验室内，在非取用状态时封口，保持密闭。; 符合. 推进治理设施改造提升。坚持“应收尽收、分质收集”原则，严禁生产工艺产生的高浓度废气与无组织收集的低浓度废气混合稀释排放，确保排放浓度和去除效率“双达标”。; 项目实验区域为封闭空间，采用整体排风，经通风橱与万向罩收集设施收集后由二级活性炭吸附装置处理，达标后经20m高排气筒排放，排放浓度和去除效率均达标。; 符合. |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 环境监测是科学管理环境和环境执法监督的基础，是环境保护必不可少的基础性工作，起着支撑决策、保障民生的作用。环境监测数据是制定环境保护政策和措施的基础，是环境管理、环境执法、信息发布和环保目标责任制考核的依据。随着社会经济的不断增长，国民环保意识的不断提升，居民对涉及到切身安全的环境质量的关注度有了很大程度的提高，环境监测机构的数量及质量有待提升。为了满足日益增长的市场需求，河北兆惠恒美检测技术有限公司拟投资在迁安市永顺街道昌盛路与兴安大街交叉口620号建设实验室项目，建成后具备独立的环境数据检测能力，为客户提供检测数据及服务，项目检测范围涵盖水、气、土壤、噪声领域检测。 河北兆惠恒美检测技术有限公司实验室建设项目已于2021年建成，根据《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）及《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕18号）中的相关条款“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，依法不予行政处罚。该项目违法行为已超过行政处罚的追溯期限，唐山市生态环境局迁安市分局未作出处罚。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关环保政策法规的要求，该项目属于四十五、研究和试验发展，98专业实验室、研发（试验）基地，本项目属于“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，需编制环境影响报告表。河北兆惠恒美检测技术有限公司委托我公司进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对本项目进行现场踏勘，详细地搜集了与本项目有关的技术资料，按照《环境影响评价技术导则》等的有关规定，编制完成了本项目环境影响报告表。 2.工程概况 ①项目名称：实验室建设项目 ②建设单位：河北兆惠恒美检测技术有限公司 ③建设地点：河北省迁安市永顺昌盛路与兴安大街交叉口620号 ④主要建设内容及规模：项目购置安装无机废气处理系统、有机废气处理系统、颗粒物处理系统、消防自动喷淋系统、室内空气净化系统以及实验室内检测等设备；利用现有五层办公用房1栋，消防水池泵房等配套设施及附属用房，总建筑面积 3500平方米。项目主要建设内容见表5。 表5 项目建设情况一览表 项目; 工程名称; 工程内容. 主体 工程; 一层; 破碎室; 主要对需测定的土壤进行破碎、研磨。. 现场设备室; 用于现场设备的存放。. 二层; 理化室; 主要进行理化试验. 原子吸收、原子荧光室; 用于做原子吸收、原子荧光因子试验，内设原子吸收分光光度计等设备仪器。. 高温室; 主要用于样品加热等，设置电热鼓风干燥箱等设备. 天平室; 主要进行重量测定，布置分析析天平等仪器. 药品室; 主要用于存放化学试剂. 离子色谱室; 分析物质阴离子和阳离子的液相色谱. 三层; 有机前处理室; 主要对测定所需要的有机溶剂进行配制等前处理. 挥发前处理室. 样品登记室; 主要对现场采样回来的样品进行登记、流转、处置. 恒温恒湿室; 主要用于样品及采样耗材在恒温恒湿条件下的准备和称量，恒温恒湿室的恒温恒湿主要靠空调来维持；主要设置电子分析天平等实验仪器. 天平室; 主要进行重量测定，布置分析析天平等仪器. 风干室; 主要对需测定的土壤进行配制、晾晒等. 土壤制备间; 主要对需测定的土壤进行制备. 气相室; 用于做气相、气质实验，内设气相色谱仪、气质设备. 气质室. 辅助 工程; 五层; 办公室、会议室; 用于员工办公及开会. 打印室; 用于检测报告的打印. 四层; 预留设备室; 用于以后新上检测设备的存放. 公用 工程; 供热; 项目实验过程中采用电加热，办公室冬天采暖由迁安市热力公司提供. 供电; 项目用电由迁安市供电局供给，不设变压器，年用电量10万kWh. 供水; 项目实验、生活用新鲜水由迁安市自来水公司供给. 环保 工程; 废气; ①理化一室、理化二室、测油室、离子色谱室、气质一室、气质二室、色谱室、半挥发前处理室等产生的废气经通风橱与万向罩收集后经1套两级活性炭吸附装置净化后经20m高排气筒（DA001）排放；②土壤破碎、研磨时规范操作，颗粒物经破碎间沉降后无组织排放. 废水; 器皿后续清洗废水、器皿纯水清洗废水及未用于加药检测的不含有第一类污染物及重金属的外来企业样品废水经酸碱中和后与纯水制备废水、水浴锅排污水、压力蒸汽灭菌器排污水、恒温恒湿室废水、地面清洗废水、职工生活污水一并经化粪池处理后排入迁安市污水处理厂进行处理. 续表5 项目建设情况一览表 项目; 工程名称; 工程内容. 环保 工程; 噪声; 选用低噪声设备，实验仪器置于封闭实验室内，设备合理布局，风机设置消声装置. 固废; ①废反渗透膜更换后直接由厂家回收；②未参与实验过程的剩余土样暂存于一般固废暂存间，之后由环卫部门处理；③不含有毒有害物质的破损的玻璃器、废一般包装物暂存于一般固废暂存间，之后外售资源回收单位综合利用；④生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理；⑤实验废液、实验残渣及残留样品、废实验药品包装物、废弃一次性实验用品、含有毒有害物质的废玻璃器皿及玻璃试剂瓶、过期试剂药品、废活性炭暂存于危险废物暂存间，定期委托资质单位进行处置。. 2.检测能力及检测范围 项目建成后具备独立的环境数据检测能力，为客户提供检测数据及服务，依据客户要求，对水和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、噪声、固体废物、辐射、肥料等进行检测。项目主要可检测因子见表6。 表6 项目可检测因子一览表 序号; 检测项目; 检测因子. 1; 水和废水; pH、流速、流量、水温、肉眼可见物、臭和味、透明度、（浑）浊度、盐度、氧化还原电位、溶解氧、电导率、色度、化学需氧量、生化需氧量、硫酸盐、总氮、氨氮、氟化物、（总）氰化物、硫化物、挥发酚、阴离子表面活性剂/阴离子合成洗涤剂、氯化物、硝酸盐、硝酸盐（氮）、亚硝酸盐（氮）、亚硝酸盐、磷酸盐（总磷）、悬浮物、总硬度、高锰酸盐指数、耗氧量、石油类、动植物油、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯、苯乙烯、游离氯、总氯、甲醛、臭氧、细菌总数/菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、蛔虫卵、耐热大肠菌群、溶解性总固体/总残渣/矿化度、全盐量、酸度、总碱度、碳酸盐、重碳酸盐、游离余氯、二氧化氯、亚氯酸盐、铝、碘化物、汞、砷、硒、锑、铋、锰、铜、铅、铁、镍、锌、镉、铬、六价铬、钾、钠、钙、镁、钴、钼、二甲苯、异丙苯、苯胺类化合物、挥发性有机物、有机氯农药、多环芳烃、可萃取性石油烃（C10-C40）、多氯联苯、总α放射性、总β放射性、氯甲烷、银、硝基苯类、氯苯类化合物、六六六、滴滴涕、草甘膦、酚类化合物、金属元素、可滤残渣、砷、活性磷酸盐（无机磷）等. 2; 环境空气和废气; 风速、风向、气压、湿度、温度、SO2、NOx、二氧化氮、一氧化氮、CO、烟尘/粉尘/颗粒物、总悬浮颗粒物、PM10、PM2.5、氨、苯、甲苯、二甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯、乙苯、苯乙烯、硫化氢、氯化氢、氯气、总烃、甲烷和非甲烷总烃、臭氧、氟化物、臭气浓度、苯可溶物、沥青烟、油烟和油雾、光吸收系数、甲醛、液阻、密闭性、气液比、油气排放浓度、烟气黑度、苯并（a）芘、铅、硫酸雾、铬酸雾、氟化氢、氰化氢、（苯）酚类化合物、镉、镍、铜、锌、铬、锰、甲醇、丙酮、汞、铍、苯胺类化合物、醛、酮类化合物、铬（六价）/六价铬、含氧量、砷、硒、铋、锑、金属元素、挥发性有机物等因子以及烟气参数等. 3; 土壤和水系沉积物; 颗粒组成/机械组成/土粒密度、容重、氧化还原电位、电导率、渗滤率、水分、pH值、镉、汞、砷、硒、锑、铋、铅、铜、锌、总铬、镍、钴、硫酸根/水溶性、酸溶性硫酸盐、氯离子、水溶性盐总量、石油烃（C10-C40）、有机质、阳离子交换量、碳酸根、重碳酸根（总碱度）、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总磷、氰化物（总氰化物）、铍、挥发性卤代烃、挥发性有机物、多环芳烃、硫化物、磷酸根、钠、总酸度、烘干残渣总量（盐分总量）、全盐量、铊、半挥发性有机物、苯胺、有机氯农药、酚类化合物、多氯联苯、水溶性氟化物、总氟化物、六价铬、干物质、六六六、滴滴涕、丙烯醛、丙烯腈、乙腈、全氮、金属元素、有机磷类和拟除虫菊酯类等. 4; 噪声; 工业企业厂界环境噪声、建筑施工场界环境噪声、社会生活噪声、环境噪声、铁路边界噪声等. 续表6 项目可检测因子一览表 序号; 检测项目; 检测因子. 5; 固体废物; 热灼减率、pH值、腐蚀性、氟化物、总磷、铅、镉、铊、总铬、六价铬、汞、砷、硒、铋、锑、铜、镍、锌、铝、锰、有机质、酚类化合物、矿物油、有机氯农药、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯、苯乙烯、异丙苯、多环芳烃、多氯联苯、半挥发性有机物、丙烯醛、丙烯腈、乙腈、含水率、挥发性卤代烃、硝基芳烃、有机磷类和拟除虫菊酯类、银、钡、铍、钴、钼、钒、硫酸根等. 6; 辐射; X、γ辐射剂量率、射频功率密度等. 7; 肥料; 汞、砷、镉、铅、铬、氯离子、粪大肠菌群、蛔虫卵死亡率、杂草种子活性等. 3.主要构筑物 项目主要建构筑物见表7。 表7 项目主要建构筑物一览表 序号; 名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 数量; 层数; 备注. 1; 实验室大楼; 700; 3500; 1; 5; 钢混结构. 4.主要生产设备及设施 项目主要生产设备、设施见表8。 表8 主要生产设备一览表 序号; 仪器设备名称; 单位; 数量; 型号; 生产厂家. 1; 紫外可见分光光度计; 台; 1; T6新世纪; 普析通用. 2; 可见分光光度计; 台; 3; T6新悦; 普析通用. 3; 原子荧光光度计; 台; 1; AFS-921; 北京吉天. 4; 原子吸收分光光度计; 台; 1; TAS-990AFG; 普析通用. 5; 石墨炉自动进样器; 台; 1; ASC-900; 普析通用. 6; 气相色谱仪; 台; 1; GC-2014C; 岛津仪器. 7; 氢气发生器; 台; 1; GH-300; 北京中兴. 8; 实验室pH计; 台; 2; PHSJ-3F; 上海仪电. 9; 电导率仪; 台; 1; DDS-307A; 上海仪电. 10; 离子计; 台; 1; PXSJ-216; 上海仪电. 11; 隔膜真空泵; 台; 2; GM-0.33A; 天津津腾. 12; 数显恒温水浴锅; 台; 1; JQ-SY8; 河北洁清. 13; 电热鼓风干燥箱; 台; 4; JQ-GF50; 河北洁清. 14; 水质硫化物酸化吹气仪; 台; 1; JQ-LS6; 河北洁清. 15; 石墨COD消解器; 台; 2; JQ-COD12S; 河北洁清. 16; 生化培养箱; 台; 3; JQ-SHP160; 河北洁清. 17; 红外分光测油仪; 台; 1; JLBG-126u型; 吉林吉光. 18; 康氏振荡器; 台; 1; JQ-KS; 河北洁清. 19; 翻转振荡器; 台; 1; JQF-2000*6; 河北洁清. 20; 台式低速离心机; 台; 1; JQ-LD5; 河北洁清. 21; 电热板; 台; 2; JQ-DB3; 河北洁清. 22; 磁力搅拌器; 台; 1; JQ-CL-W1; 河北洁清. 23; 超声波清洗机; 台; 1; JQ-CS30L; 河北洁清. 24; 双门展示柜; 台; 3; JCZSG-688L; 青岛海尔. 25; 数显恒温测速磁力搅拌器; 台; 1; JQ-CL06A; 河北洁清. 26; 菌落计数器; 台; 1; JL-1; 杭州齐威. 27; 隔水式培养箱; 台; 1; JQ-GS50; 河北洁清. 续表8 主要生产设备一览表 序号; 仪器设备名称; 单位; 数量; 型号; 生产厂家. 28; 立式压力蒸汽灭菌器; 台; 2; BXM-30R; 上海博讯. 29; 土壤干燥箱; 台; 3; JQ-TR24; 河北洁清. 30; 行星式球磨机; 台; 1; JQM; 河北洁清. 31; 索氏提取器; 台; 1; JQ-ST6; 河北洁清. 32; 土壤密度计; 台; 1; TM85; 上海华东. 33; 浸出水平振荡器; 台; 1; JQ-SP08; 河北洁清. 34; 翻转振荡器; 台; 1; JQF-2000*8; 河北洁清. 35; 超纯水机; 台; 1; GWB-2; 普析通用. 36; 电子天平; 台; 2; ME204E/02; 梅特勒-托利多. 37; 电子天平; 台; 1; HZT-A3000; 华志. 38; 显微镜; 台; 2; ECLIPSE E100; 尼康仪器. 39; 循环水式多用真空泵; 台; 1; SHB-Ⅲ; 北京科伟. 40; 无油空气压缩机; 台; 1; OTS-550; 台州奥突斯. 41; 酸式滴定管50mL; 根; 4; 白色; 天津天科. 42; 酸式滴定管50mL; 根; 2; 棕色; 天津天科. 43; 酸式滴定管25mL; 根; 2; 白色; 天津天科. 44; 酸式滴定管25mL; 根; 2; 棕色; 天津天科. 45; 温湿度表; 台; 22; JWS-A2; 北京亚光. 46; 马弗炉; 台; 1; SX-2.5-10型; 天津泰斯特. 47; 生物安全柜; 台; 1; BSC-1500ΙΙA2-X; 济南鑫贝西. 48; 单人单面净化工作台; 台; 1; SW-CJ-1FD型; 苏州净化设备. 49; 超声波清洗器; 台; 2; KS-5200E; 昆山洁力美. 50; 电热恒温水浴锅; 台; 1; DZKW-D-2; 北京光明. 51; 鄂式破碎机; 台; 1; JQ-ES01; 河北洁清. 52; 冰柜; 台; 3; BC/BD-103HTD; 青岛海尔. 53; 气相色谱仪; 台; 1; GC—2030AF; 岛津仪器. 54; 液相色谱仪; 台; 1; SPD-20A/RF-20A; 岛津仪器. 55; 气相色谱质谱仪; 台; 2; GCMS-QP2020NX SYSTEM; 岛津仪器. 56; 微波消解仪; 台; 1; 极光6; 上海屹尧. 57; 离子色谱仪; 台; 1; DIONEX AQUION; Thermo. 58; 气相色谱仪; 台; 1; GC9790II; 浙江福立. 59; ICP-MS; 台; 1; 7850 ICP-MS; 安捷伦科技. 60; 高效快速溶剂萃取仪; 台; 1; HPSE-6; 北京莱伯泰科. 61; 定量平行浓缩仪; 台; 1; MUItiVap-10; 北京莱伯泰科. 62; 低本底α、β测量仪; 台; 1; RJ41-2; 上海仁机. 63; 恒温油浴; 台; 1; HH-SW; 江苏中大. 64; 架盘药物天平; 台; 1; JYT-5; 上海光正. 65; 低温水浴恒温振荡器; 台; 1; JQ-SHAT; 河北洁清. 66; 凯氏定氮仪; 台; 1; JQ-KS100Y; 河北洁清. 67; 自动电位滴定仪; 台; 1; ZDJ-4B; 上海仪电. 68; 光照培养箱; 台; 1; JQ-GZ250Y; 河北洁清. 69; 真空冷冻干燥机; 台; 1; LGJ-10; 北京松源华兴. 70; 石英亚沸高纯水蒸馏器; 台; 1; JQ-SYZ-550; --. 71; 智能恒温加热器; 台; 1; ZNJR-B280*280; 河南爱博. 72; 高氯废水COD分析仪; 台; 1; JQ-COD8G型; 河北清洁. 73; 5mL微量滴定管; 根; 1; 5mL; --. 74; 实验室盐度计; 台; 1; HWYDA-1; 天津海为. 75; 电子温湿度计; 台; 6; HTC-1; 深圳优维客. 76; 恒温水浴锅; 台; 1; DZKW-C; 上海树立. 77; 立式压力蒸汽灭菌器; 台; 1; LX-B35L; 合肥华泰. 78; 台式低速离心机; 台; 1; JTT-TDL5A; 天津九州通泰. 续表8 主要生产设备一览表 序号; 仪器设备名称; 单位; 数量; 型号; 生产厂家. 79; 便携式溶解氧测定仪; 台; 1; JPBJ-608; 上海仪电. 80; 生化培养箱; 台; 2; JTT-SHP150; 天津九州通泰. 81; 沙浴锅; 台; 1; JTT-SY40; 天津九州通泰. 82; 翻转式振荡器; 台; 1; JTT-G8W; 天津九州通泰. 83; 真空冷冻干燥机; 台; 1; LGJ-30FD; 北京松原华兴. 84; 微晶COD消解器; 台; 1; SCOD-102型; 江苏双诚. 85; 多管涡旋混匀仪; 台; 1; JTT-MIX200; --. 86; 搅拌器; 台; 1; JB-10; 上海仪电. 87; 冰柜; 台; 1; BC/BD-86A136D; 广东高而美. 88; 电子分析天平; 台; 1; AE200S型; 梅特勒-托利多. 89; 电子天平; 台; 1; PT-104/55S; 华志. 90; 恒温恒湿间; 座; 1; --; 天津迪斯科瑞. 91; 无线低功耗超低温; 台; 2; RS-WD-DC-6C-5L; --. 92; 三用紫外分析仪; 台; 1; ZF-1; 上海力辰邦西. 93; 消化炉; 台; 1; JQ-SH20; 河北洁清. 94; 智能控温电加热器; 台; 2; G-400; 上海屹尧. 95; 高效快速溶剂萃取仪; 台; 2; HPSE-6; 北京莱伯泰科. 96; 射流萃取器; 台; 1; JQ-CQQ1000*3; 河北洁清. 97; 空气净化器; 台; 2; YD-08; 中山优的. 98; 双路 VOCs/气体采样器; 台; 4; 崂应2061型; 青岛崂应. 99; 环境空气综合采样器; 台; 16; 崂应2071型; 青岛崂应. 100; 油气回收多参数检测仪; 台; 1; 崂应7003型; 青岛崂应. 101; 通风橱; 台; 12; 1.2m×0.7m; /. 102; 万向罩; 台; 12; φ0.35m; /. 103; 活性炭吸附装置; 台; 1; 10000m3/h; /. 5.主要实验用试剂消耗情况 项目所用试剂均为常用试剂。项目主要试剂使用量见表9。 表9 项目实验用试剂消耗情况一览表 序号; 试剂名称; 年用量; 包装规格; 纯度; 来源; 最大存储量; 存储位置. 1; 氢氧化钠（GR）; 11kg; 500g/瓶; 98%; 外购; 11kg; 药品室. 2; 氢氧化钠（AR）; 15kg; 500g/瓶; 96%; 外购; 15kg; 药品室. 3; 氢氧化钾（AR）; 5kg; 500g/瓶; 90%; 外购; 5kg; 药品室. 4; 氢氧化铝（AR）; 5kg; 500g/瓶; 99%; 外购; 5kg; 药品室. 5; 氢氧化铵（AR）; 2.5kg; 500g/瓶; 28%; 外购; 2.5kg; 药品室. 6; 氢氧化钡（AR）; 1.5kg; 500g/瓶; 98%; 外购; 1.5kg; 药品室. 7; 硼酸（AR）; 12.5kg; 500g/瓶; 99.5%; 外购; 12.5kg; 药品室. 8; 谷氨酸（AR）; 0.4kg; 100g/瓶; 99%; 外购; 0.4kg; 药品室. 9; 淀粉; 3.5kg; 500g/瓶; 99%; 外购; 3.5kg; 药品室. 10; 硝酸银（AR）; 3kg; 100g/瓶; 99.8%; 外购; 3kg; 药品室. 11; 硝酸钠(AR); 1.5kg; 500g/瓶; 99%; 外购; 1.5kg; 药品室. 12; 亚硝酸钠(AR); 1.5kg; 500g/瓶; 99%; 外购; 1.5kg; 药品室. 13; 硝酸钾; 1.5kg; 500g/瓶; 99%; 外购; 1.5kg; 药品室. 14; 氯化钾; 5kg; 500g/瓶; 99.5%; 外购; 5kg; 药品室. 15; 氯化钙（AR）; 1.5kg; 500g/瓶; 96%; 外购; 1.5kg; 药品室. 16; 无水硫酸钠(AR); 7.5kg; 500g/瓶; 99%; 外购; 7.5kg; 药品室. 17; 氯化铵（AR）; 5kg; 500g/瓶; 99.5%; 外购; 5kg; 药品室. 18; 氯化铁（六）（AR）; 1.5kg; 500g/瓶; 99%; 外购; 1.5kg; 药品室. 19; 硫酸钾(A); 1.5kg; 500g/瓶; 99%; 外购; 1.5kg; 药品室. 20; 硫酸银（AR）; 0.7kg; 20g/瓶; 99%; 外购; 0.7kg; 药品室. 续表9 项目实验用试剂消耗情况一览表 序号; 试剂名称; 年用量; 包装规格; 纯度; 来源; 最大存储量; 存储位置. 21; 硫酸汞（AR）; 3.5kg; 100g/瓶; 99%; 外购; 3.5kg; 药品室. 22; 硫酸锰（无水二价）; 0.3kg; 100g/瓶; 98%; 外购; 0.3kg; 药品室. 23; 硫酸锌（AR）; 1.5kg; 500g/瓶; 99.5%; 外购; 1.5kg; 药品室. 24; 硫酸铝钾（AR）; 2kg; 500g/瓶; 99%; 外购; 2kg; 药品室. 25; 硫酸亚铁铵（AR）; 2kg; 500g/瓶; 99.5%; 外购; 2kg; 药品室. 26; 硫酸镁（七水）(AR); 2kg; 500g/瓶; 99%; 外购; 2kg; 药品室. 27; 磷酸氢二钠(AR); 1.5kg; 500g/瓶; 99%; 外购; 1.5kg; 药品室. 28; 磷酸氢二钾(AR); 1.5kg; 500g/瓶; 98%; 外购; 1.5kg; 药品室. 29; 磷酸氢二钠(七水)(AR); 2kg; 500g/瓶; 99%; 外购; 2kg; 药品室. 30; 磷酸二氢钾（AR）; 2.5kg; 500g/瓶; 99.5%; 外购; 2.5kg; 药品室. 31; 碳酸钠（AR）; 2.5kg; 500g/瓶; 99.8%; 外购; 2.5kg; 药品室. 32; 碳酸氢钠（AR）; 2.5kg; 500g/瓶; 99.8%; 外购; 2.5kg; 药品室. 33; 乙酸铅（AR）; 1kg; 500g/瓶; 99.5%; 外购; 1kg; 药品室. 34; 乙酸铵（AR）; 1.5kg; 500g/瓶; 98%; 外购; 1.5kg; 药品室. 35; 盐酸羟胺（AR）; 0.4kg; 25g/瓶; 98.5%; 外购; 0.4kg; 药品室. 36; 硼氢化钾（AR）; 1.5kg; 100g/瓶; 97%; 外购; 1.5kg; 药品室. 37; 硫脲（AR）; 9kg; 500g/瓶; 99%; 外购; 9kg; 药品室. 38; 高锰酸钾（AR）; 10kg; 500g/瓶; 99.5%; 外购; 10kg; 药品室. 39; 铬酸钾（AR）; 1.5kg; 500g/瓶; 99.5%; 外购; 1.5kg; 药品室. 40; 重铬酸钾（AR）; 15kg; 500g/瓶; 99.8%; 外购; 15kg; 药品室. 41; 柠檬酸钠（AR）; 1kg; 500g/瓶; 99%; 外购; 1kg; 药品室. 42; 硅镁（AR）; 2.5kg; 250g/瓶; 99%; 外购; 2.5kg; 药品室. 43; 二氯化汞(AR); 0.3kg; 100g/瓶; 99.7%; 外购; 0.3kg; 药品室. 44; 氨基磺酸（AR）; 0.1kg; 25g/瓶; 99.5%; 外购; 0.1kg; 药品室. 45; 钼酸铵（AR）; 2.5kg; 500g/瓶; 99%; 外购; 2.5kg; 药品室. 46; 酒石酸锑钾（CP); 2.5kg; 500g/瓶; 99%; 外购; 2.5kg; 药品室. 47; EDTA(AR); 1.25kg; 250g/瓶; 99%; 外购; 1.25kg; 药品室. 48; 邻苯二甲酸氢钾(基准）; 0.6kg; 100g/瓶; 99.96%; 外购; 0.6kg; 药品室. 49; 尿(AR); 2kg; 500g/瓶; 99%; 外购; 2kg; 药品室. 50; 抗坏血栓（AR）; 0.875kg; 25g/瓶; 99%; 外购; 0.875kg; 药品室. 51; 四硼酸钠（AR）; 0.7kg; 100g/瓶; 99.5%; 外购; 0.7kg; 药品室. 52; 变色硅胶; 25kg; 500g/瓶; 99%; 外购; 25kg; 药品室. 53; 碘（AR）; 0.75kg; 250g/瓶; 99.8%; 外购; 0.75kg; 药品室. 54; 碘化钾（AR）; 1.5kg; 500g/瓶; 99%; 外购; 1.5kg; 药品室. 55; 营养琼脂（AR）; 3.75kg; 250g/瓶; 99%; 外购; 3.75kg; 药品室. 56; 伊红美蓝琼脂（AR）; 3.75kg; 250g/瓶; 98%; 外购; 3.75kg; 药品室. 57; EC肉汤; 3.75kg; 250g/瓶; 98%; 外购; 3.75kg; 药品室. 58; 乳糖蛋白胨培养液（AR）; 3.75kg; 250g/瓶; 99%; 外购; 3.75kg; 药品室. 59; 过氧化氢（AR）; 7.5L; 500ml/瓶; 30%; 外购; 7.5L; 药品室. 60; 盐酸（AR）; 25L; 500ml/瓶; 36%; 外购; 25L; 药品室. 61; 盐酸（GR）; 25L; 500ml/瓶; 37%; 外购; 25L; 药品室. 62; 磷酸（AR）; 5L; 500ml/瓶; 85%; 外购; 5L; 药品室. 63; 硫酸（GR）; 25L; 500ml/瓶; 99.8%; 外购; 25L; 药品室. 64; 高氯酸（GR); 10L; 500ml/瓶; 70%; 外购; 10L; 药品室. 65; 汞（标准溶液）; 2L; 100ml/瓶; 98%; 外购; 2L; 药品室. 66; 铜（标准溶液）; 2L; 100ml/瓶; 99%; 外购; 2L; 药品室. 67; 铅（标准溶液）; 2L; 100ml/瓶; 99%; 外购; 2L; 药品室. 68; 镉（标准溶液）; 2L; 100ml/瓶; 98%; 外购; 2L; 药品室. 69; 铁（标准溶液）; 2L; 100ml/瓶; 99.95%; 外购; 2L; 药品室. 续表9 项目实验用试剂消耗情况一览表 序号; 试剂名称; 年用量; 包装规格; 纯度; 来源; 最大存储量; 存储位置. 70; 锰（标准溶液）; 2L; 100ml/瓶; 98%; 外购; 2L; 药品室. 71; 镍（标准溶液）; 2L; 100ml/瓶; 99%; 外购; 2L; 药品室. 72; 砷（标准溶液）; 2L; 100ml/瓶; 99%; 外购; 2L; 药品室. 73; 硫酸根（标准溶液）; 2L; 100ml/瓶; 98%; 外购; 2L; 药品室. 74; 硝酸根（标准溶液）; 2L; 100ml/瓶; 99%; 外购; 2L; 药品室. 75; 氟化物（标准溶液）; 2L; 100ml/瓶; 99%; 外购; 2L; 药品室. 76; 氰化钾（标准溶液）; 2L; 100ml/瓶; 99.5%; 外购; 2L; 药品室. 77; 四氯化碳（环保专用）; 12.5L; 500ml/瓶; 99.5%; 外购; 12.5L; 药品室. 78; 冰醋酸（AR）; 12.5L; 500ml/瓶; 99.7%; 外购; 12.5L; 药品室. 79; 乙醇（95%）（AR）; 7.5L; 500ml/瓶; 95%; 外购; 7.5L; 药品室. 80; 高氯酸（AR）; 10L; 500ml/瓶; 72%; 外购; 10L; 药品室. 81; 氯仿（AR）; 25L; 500ml/瓶; 99.7%; 外购; 25L; 药品室. 82; 空气; 90L; 30L/瓶; /; 外购; 90L; 药品室. 83; 氢气; 120L; 40L/瓶; 99.99%; 外购; 120L; 药品室. 84; 乙炔; 400L; 40L/瓶; 99.5%; 外购; 400L; 药品室. 85; 氩气; 50L; 10L/瓶; 99.996%; 外购; 50L; 药品室. 86; 硝酸汞; 2.5kg; 100g/瓶; 98.5%; 外购; 2.5kg; 药品室. 87; 硝酸镍; 0.5kg; 100g/瓶; 98%; 外购; 0.5kg; 药品室. 88; 硝酸铅; 0.4kg; 100g/瓶; 99.5%; 外购; 0.4kg; 药品室. 89; 过硫酸钾; 5kg; 500g/瓶; 98%; 外购; 5kg; 药品室. 90; 过硫酸铵; 2.5kg; 500g/瓶; 98%; 外购; 2.5kg; 药品室. 91; 邻菲罗啉; 0.015kg; 5g/瓶; 97%; 外购; 0.015kg; 药品室. 92; 草酸钠; 1kg; 500g/瓶; 99.5%; 外购; 1kg; 药品室. 93; 铬黑T; 0.125kg; 25g/瓶; 99%; 外购; 0.125kg; 药品室. 94; 溴百里酚蓝; 0.075kg; 25g/瓶; /; 外购; 0.075kg; 药品室. 95; 酚酞; 0.75kg; 25g/瓶; /; 外购; 0.75kg; 药品室. 96; 甲基橙（指示剂）; 0.25kg; 25g/瓶; /; 外购; 0.25kg; 药品室. 6.能源及其他消耗 项目主要能源及其他消耗如下表所示： 表10 项目能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 电; 万kWh/a; 12; 迁安市供电局电网统一供给. 2; 新水; t/a; 1806; 迁安市自来水公司统一供给. 3; 蜂窝活性炭; m3/a; 2; 外购，碘值800mg/g，比表面积1200m2/g. 7.给排水 7.1给水 项目用水由迁安市自来水公司统一供给，可以满足用水要求。项目新鲜水用水量为1806m3/a，包括实验用水、生活用水。 （1）实验用水 ①自来水 a.器皿初次清洗用水：本项目器皿初次清洗，用自来水清洗，清洗用水量约为0.2L/次（实验）。每天使用器皿的实验频次约为100次，清洗1次，则器皿初次清洗用水量为0.02t/d（6t/a）。 b.器皿后续清洗用水：本项目器皿后续清洗，用自来水清洗，清洗用水量约为1L/次（实验）。每天使用器皿的实验频次约为100次，清洗3次，则器皿后续清洗用水量为0.3t/d（90t/a）。 c.地面清洗用水：本项目实验室地面设计每天清扫一次，采用拖布拖洗方式，用水量按 0.2L/m2·次计，本项目实验室总面积约为3500m2，则地面清洗用水量为0.7t/d（210t/a）。 ②纯水制备用水 项目设置超纯水机1台，制备工艺为反渗透+过滤，纯水产水率为60%。项目纯水制备用水量为0.25m3/d（75t/a），制备的纯水0.15m3/d（45t/a）用于试剂配制、纯水稀释、器皿后续清洗、水浴锅用水、压力蒸汽灭菌器用水及恒温恒湿室用水等。 a.试剂配制用水 根据实验需要，需要对试剂进行配制后，才用于实验检测操作，项目化学试剂年用量约0.409t/a。本项目配制试剂用水为纯水，根据企业提供资料，实验试剂配制用水量单次平均约0.4L，本项目每天配制试验用试剂约100次，则实验试剂配制用纯水水量为0.04t/d（12t/a）。 b.纯水稀释用水 实验过程中，有部分检测指标检测过程中需取水样进行稀释，本项目每天实验频次约为100次，根据企业提供资料，稀释用水量约为0.1L/次（实验），则纯水稀释用水量为0.01t/d（3t/a）。 c.器皿纯水清洗用水 本项目器皿后续清洗后，用纯水再次清洗，根据企业介绍，纯水清洗用水量约为0.4L/次（实验），清洗2次。每天使用器皿的实验频次约为100次，则器皿后续清洗用纯水量为0.08t/d（24t/a）。 d.水浴锅用水 本项目水浴锅用水为纯水，单次用水量为2L，使用频次约为2次/天，则水浴锅用纯水水量为0.004t/d（1.2t/a）。 e.压力蒸汽灭菌器用水 本项目压力蒸汽灭菌器用水为纯水，单次用水量为3L，使用频次约为2次/天，则压力蒸汽灭菌器用纯水水量为0.006t/d（1.8t/a）。 f.恒温恒湿室用水 根据企业介绍，本项目恒温恒湿室用水量为0.01t/d（3t/a）。 （2）生活用水 项目劳动定员95人，生活用水量标准按50L/（人·d）计，生活用水量为4.75m3/d（1425t/a）。 7.2排水 - 器皿初次清洗废水 - 初次清洗废水量按用水量的80%计，则初次清洗废水量为0.016t/d（4.8t/a），初次清洗废水属于危险废物，用实验专用废液桶收集后放入危险废物暂存间内暂存，定期交有资质单位处理。 （2）器皿后续清洗废水 后续清洗废水量按用水量的80%计，则后续清洗废水量为0.24t/d（72t/a），经酸碱中和后，在经化粪池处理后排入迁安市污水处理厂进行处理。 （3）器皿纯水清洗废水 纯水清洗废水量按用水量的80%计，则后续清洗废水量为0.064t/d（19.2t/a），经酸碱中和后，在经化粪池处理后排入迁安市污水处理厂进行处理。 （4）纯水制备废水 项目超纯水机制备工艺为反渗透+过滤，纯水产水率为60%，项目纯水制备用水量为0.25m3/d（75t/a），则超纯水机产生的浓排水为0.1m3/d（30t/a），经化粪池处理后排入迁安市污水处理厂进行处理。 （5）实验检测废水 - 项目试剂配制好后，与外来水样进行配样监测，同时还有部分检测指标检测过程中需取水样进行稀释，本项目实验过程中实验用水量为12t/a（试剂配制用水）+3t/a（纯水稀释用水）+0.2t/a（外来水样）=15.2t/a。在实验过程中约50%的水份在加热消解过程中会被消耗，剩余50%的水与样品或各种化学试剂混合，形成实验检测水样，则实验检测水样产生量为7.6t/a（实验过程中剩余水）+0.409t/a（化学试剂）=8.009t/a。即实验检测废液的产生量约为8.009t/a，实验检测废液属于危险废物，用实验专用废液桶收集后放入危险废物暂存间内暂存，定期交有资质单位处理。 （6）水浴锅排污水 本项目水浴锅排污水的产生量约为水浴锅用水量的80%，则产生量为0.0032t/d（0.96t/a），水浴锅排污水经化粪池处理后排入迁安市污水处理厂进行处理。 （7）压力蒸汽灭菌器排污水 压力蒸汽灭菌器排污水产生量约为灭菌器用水量的70%，产生量约为0.0042t/d（1.26t/a）。压力蒸汽灭菌器排污水经化粪池处理后排入迁安市污水处理厂进行处理。 （8）恒温恒湿室排水 根据建设单位提供资料，恒温恒湿室不定时换水，平均换水量为0.005t/d（1.5t/a），经化粪池处理后排入迁安市污水处理厂进行处理。 （9）外来水样 本项目外来水样约0.5t/a，根据建设单位提供资料，其中外来水样中含有第一类污染物及重金属的水样约占总水样的2%，即0.01t/a。实际过程中外来水样均取适量水样进行配样检测，约占外来水样的40%，则实验分析水样使用量为0.2t/a，剩余水样为0.3t/a。由上可知，剩余水样中含有第一类污染物及重金属的水样为0.006t/a，作为检测废液收集后放入危险废物暂存间暂存，定期交有资质单位处理；剩余水样中剩余部分是采集的剩余废水，产生量为0.294t/a，经酸碱中和后，在经化粪池处理后排入迁安市污水处理厂进行处理。 - 地面清洗废水 地面清洗废水量按用水量的80%计，则地面清洗废水量为0.56t/d（168t/a），经化粪池处理后排入迁安市污水处理厂进行处理。 （11）生活污水 生活污水按用水量的80%计算，则本项目生活污水量为3.8t/d（1140t/a），生活污水经化粪池处理后排入迁安市污水处理厂进行处理。 项目水平衡图见图1。 1.2 4.8 6 危险废物暂存间暂存，定期交有资质单位进行处置 器皿初次清洗 0.006 外来水样 0.5 0.294 0.2 7.6 试剂0.409 12.409 8.009 12 试剂配制 实验 过程 3 3 稀释用水 4.8 24 19.2 器皿纯水清洗 18 1806 91.494 90 72 器皿后续清洗 新鲜水 中和处理 75 30 45 纯 水 制 备 0.24 1.2 0.96 水浴锅 1.26 0.54 1.8 1.5 蒸汽灭菌器 3 1.5 恒温恒湿室 42 168 210 地面清洗 285 1140 1425 职工生活 迁安市 污水处理厂 1433.214 1433.214 化粪池 图1 拟建项目水平衡图 单位：m3/a - 供热：项目实验过程中采用电加热，办公室冬天采暖由迁安市热力公司提供。 （3）供电：项目用电由迁安市供电局电网统一供给，项目不设变压器，年用电量12万kWh。 8.劳动定员及工作制度 项目劳动定员95人。员工均不在厂内食宿，全年工作300天，每天一班，每班8小时，夜间不生产。 9.拟建项目平面布置及周边关系 （1）项目位置 项目位于迁安市永顺街道昌盛路与兴安大街交叉口620号，厂区地理中心坐标为北纬40°0′48.911″，东经118°41′28.106″。项目北侧为四通检测公司；东侧为昌盛路，隔路为空地；南侧为兴安大街，隔路为玛格定制；西侧为新华书店；距离项目最近的敏感点为西南侧80m处的建设村，项目地理位置见附图1，周边关系图见附图2。 （2）平面布置 项目租用迁安市昌盛路与兴安大街交叉口620号5层的商业服务楼，1层为现场设备室；2层为理化一室、理化二室、原子吸收室、原子荧光室、制水间、高温室、药品室、离子色谱室等；3层为风干室、破碎间、有机前处理室、天平室、危废间、气质室、气相室、挥发前处理室、样品配置室等；4层为预留设备室；5层为会议室、办公室、打印室等办公区；具体平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程简介 1.1实验室样品检测基本流程 首先拟定检测方案，按照方案组织实施，依据方案进行现场采样及现场检测，样品交接后对样品进行处理，根据各类实验结果进行样品分析，接着进行质量控制，最后计算、编制报告、发送报告。项目检测工艺及产污节点流程图详见图2。 G、W、 S、 N 样品处理、分析 样品交接 现场采样及检测 组织实施 拟定方案 发送报告 编制报告 计算 质量控制 图2 项目检测工艺流程及排污节点图 工艺流程说明： 拟定方案：首先根据不同检测项目和位点，拟定相关检测方案。 组织实施：方案拟好后，按照方案组织实施。 现场样品及检测：严格按照国家技术标准要求，使用相关检测设备进行采样。 样品交接：采集回来的样品进行登记、交接（需当日测定的如氨氮、总氯等，当日安排检测，其余不需当日测定的可在4℃以下保存备用）。 样品处理、分析：根据不同检测项目采用相应检测方法进行样品处理和分析。该过程将可能产生废水、废气、实验废液、废渣及噪声。 质量控制：采用环境监测质量控制方法来保证监测结果的质量。 计算：样品测定后进行数据计算，编制检测报告。 检测过程均在实验室内进行，检测过程根据检测内容及检测指标的不同，需用到不同的化学药剂及检测仪器。本项目主要接受委托进行环境样品的实验室测定，根据来样不同，主要分为液态、气态、固态样品等。主要检测工艺介绍如下： 物理指标测定 液态样品 消解/萃取 稀释 PH计、温度计 水 G、W 测定 原子吸收、分光光度计等 试管等设备清洗 数据整理、审核、形成报告 W、S （1）液态样品检测 图3 液态样品实验室检测流程及排污节点图 工艺流程说明： 对水样等液态样本，首先利用温度计、pH 计等设备测定其物理指标，再将样品进行稀释，根据不同要求，将样品进行消解或者萃取等前处理，再利用原子吸收、液相色谱仪等仪器测定相应指标；实验完毕后，对仪器设备进行清洗。 物理指标测定 气态样品 设备清洗 测定 G 色谱仪、分光光度计等 数据整理、审核、形成报告 W、S （2）气态样品检测 图4 气态样品实验室检测流程及排污节点图 工艺流程说明： 对于气态样品，利用气态采集，运回实验室后，利用液体溶剂进行吸收或进行滤筒消解等前处理；再利用分光光度计、色谱仪等仪器测定相应指标；实验完毕后，对仪器设备进行清洗。 固态样品 破碎、研磨 测定 色谱仪等 仪器、设备清洗 数据整理、审核、形成报告 W、S G 消解/萃取 G 固态样品检测 图5 固态样品实验室检测流程及排污节点图 工艺流程说明：对土壤等固体样品，先进行破碎、研磨、萃取等前处理工序；再利用液相色谱仪等设备进行相关指标的测定；实验完毕后，对仪器设备进行清洗。 1.2代表性检测分析过程简述 检测过程分析方法可分为化学分析法和仪器分析法，其中化学分析法又分为滴定分析法和重量分析法。分类简述如下： （1）滴定分析法 滴定分析法包括酸碱滴定法、氧化-还原滴定法、配位滴定法和沉淀滴定法等。各类滴定法基本操作一致，主要工艺流程如下： 基准物质 标准溶液 指示剂（溶液） 基准物质 溶液配制 G、W 滴定 溶液配制 公式计算 G、W G、W 预处理样品 待测浓度 图6 滴定分析法基本流程及排污节点图 溶液配制：准确称取一定量的基准物质/指示剂，按操作进行溶解，配制已知准确浓度的标准溶液和指示剂，用于待测物质溶液的滴定。 滴定：将标准溶液由滴定管逐滴滴加到待测水样中，至指示剂改变颜色的那一点即为滴定终点，记录标准溶液用量。 公式计算：根据标准溶液用量采用公式计算待测水样物质浓度。 （2）重量分析法 水样 S 过滤 公式计算 W 待测浓度 烘干 称量 滤纸 烘干 称量 水蒸气 水蒸气 重量分析法主要是通过物理或化学反应将试样中待测组分与其他组分分离，然后用称量的方法测定该组分的含量。分离方法主要为过滤法和沉淀法。以水中悬浮物测定为例，基本工艺流程如下： 图7 典型重量分析法基本流程及排污节点图 滤纸处理：将滤纸多次烘干至恒重，记录恒重后滤纸重量。 过滤：用烘干至恒重滤纸过滤待测水样。 公式计算：根据标准溶液用量采用公式计算待测水样物质浓度。 （3）仪器分析法 色谱柱 淋洗 洗脱 上样 淋洗 待测浓度 淋洗液 配置 淋洗液 预处理 样品 洗脱液 配置 W W S W S S W 主要检测仪器包括离子色谱仪、液相色谱仪、气相色谱仪、气质联用仪等，主要工艺流程如下： 图8 典型仪器分析法基本流程及排污节点图 溶液配制：主要包括淋洗液和洗脱液配制，淋洗液以碱液为主，离子色谱洗脱液以碱液/酸液为主，气相色谱、液相色谱及气质联用仪等洗脱液以有机溶液为主。 淋洗：色谱柱使用前需用淋洗液进行清洗至电导率稳定，淋洗废水收集至废液瓶中。 上样：预处理后的水样/气样送入色谱柱，进行吸附分离。 洗脱：用一定柱体积的洗脱液将待检测样品洗脱出色谱柱，并通过仪器自带检测器自动检测并记录。 淋洗：用一定柱体积的淋洗液对检测后的色谱柱进行清洗，淋洗废水收集至废液瓶中。 计算：根据标准曲线和检测记录得到样品中待测物质浓度。 （4）纯水制备 纯水制备生产工艺流程说明： 自来水进入纯水机后，纯水用于实验室，纯水机利用反渗透的纯水制备工艺进行纯水制备。 纯水机 W、S 自来水 纯水 图9 纯水制备工艺流程及排污节点图 本项目产污节点：无机处理及实验过程中过程中产生的酸雾G1，有机处理及实验过程中产生的有机废气G2，土壤破碎、研磨产生的颗粒物G3及受捕集效率影响未被收集的无组织废气G4；器皿后续清洗废水W1，器皿纯水清洗废水W2，未用于加药检测的不含有第一类污染物及重金属的外来企业样品废水W3，纯水制备废水W4，水浴锅排污水W5，压力蒸汽灭菌器排污水W6，恒温恒湿室废水W7，地面清洗废水W8及生活污水W9；实验仪器、风机等设备运行产生的噪声N；纯水制备产生的废反渗透膜S1、实验过程过程中产生的废一般包装物S2、未参与实验过程的剩余土样S3、不含有毒有害物质的破损的玻璃器S4、实验废液S5、实验残渣及残留样品S6、过期试剂药品S7、废实验药品包装物S8、废弃的一次性实验用品S9、含有毒有害物质的废玻璃器皿及玻璃试剂S10，活性炭吸附装置产生的废活性炭S11及职工生活产生的生活垃圾S12。 表11 项目污染源及污染防治措施一览表 污染类别; 序号; 污染源; 污染因子; 治理措施; 排放去向. 废气; G1; 有组织; 无机处理及实验过程废气; 氯化氢、硫酸雾; 经通风橱及万向罩收集后，经1套二级活性炭吸附装置处理后，通过20m高排放气筒排放; 大气环境. G2; 有机处理及实验过程废气; 非甲烷总烃. G3; 无组织; 土壤破碎、研磨; 颗粒物; 规范操作，颗粒物经沉降后无无组织排放. G4; 受捕集效率影响未被收集的; 氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃; 规范操作，加强有组织收集. 废水; W1; 器皿后续清洗废水; PH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷; 器皿后续清洗废水、器皿纯水清洗废水及未用于加药检测的不含有第一类污染物及重金属的外来企业样品废水经酸碱中和后与纯水制备废水、水浴锅排污水、压力蒸汽灭菌器排污水、恒温恒湿室废水、地面清洗废水、职工生活污水一并经化粪池处理后排入迁安市污水处理厂进行处理; 迁安污水处理厂. W2; 器皿纯水清洗废水. W3; 未用于加药检测的不含有第一类污染物及重金属的外来企业样品废水. W4; 纯水制备废水; PH、全盐量. W5; 水浴锅排污水; PH. W6; 压力蒸汽灭菌器排污水; PH. W7; 恒温恒湿室废水; PH. W8; 地面清洗废水; PH、COD、BOD5、氨氮、SS. W9; 职工生活污水; PH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷. 噪声; N; 实验仪器、风机等; 噪声; 选用低噪声设备，实验仪器置于封闭实验室内，设备合理布局，风机设置消声装置; 声环境. 固体废物; S1; 纯水制备; 废反渗透膜; 更换后由厂家直接带走; 全部综合利用或妥善处置，不外排. S2; 实验过程; 废一般包装物; 暂存于一般固废暂存间，之后外售资源回收单位综合利用. S3; 未参与实验过程的剩余土样; 暂存于一般固废暂存间，之后由环卫部门处理. S4; 不含有毒有害物质的破损的玻璃器皿、玻璃试 剂瓶; 暂存于一般固废暂存间，之后外售资源回收单位综合利用. 续表11 项目污染源及污染防治措施一览表 污染类别; 序号; 污染源; 污染因子; 治理措施; 排放去向. 固体废物; S5; 实验过程; 实验废液; 危险废物暂存间分区暂存，委托有资质单位处置; 全部综合利用或妥善处置，不外排. S6; 实验残渣及残留样品. S7; 过期试剂药品. S8; 废实验药品包装物. S9; 废弃的一次性实验用品. S10; 含有毒有害物质的废玻璃器皿及玻璃试剂瓶. S11; 活性炭吸附装置; 废活性炭. S12; 职工生活; 生活垃圾; 集中收集、定点存放，由环卫部门处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气 （1）基本污染物环境质量现状 本项目基本染物环境质量现状数据使用河北省生态环境厅发布的《2023年河北省生态环境状况公报》中对唐山市的监测数据进行判定，具体情况见下表12。 表12 2023年唐山市环境空气质量监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33; 40; 82.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.71; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 114.29; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.5mg/m3; 4.0mg/m3; 37.5; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 181; 160; 113.3; 超标. 由上表可知，SO2、NO2的年平均质量浓度、CO的24小时平均第95百分位数质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准；PM2.5、PM10的年平均质量浓度和O3的日最大8小时平均第90百分位数质量浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。通过以上数据判定，项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 ①监测因子、点位、频次 根据工程建设情况及环境特点，本项目特征污染物TSP、非甲烷总烃引用《河北兆惠恒美检测技术有限公司环境空气检测》中监测数据，监测点位为迁安市合理村，监测点位于本项目西侧，距离本项目220m，监测时间为2024年2月27日至2024年3月1日，连续监测3天，非甲烷总烃小时平均浓度每天监测4次，时间为：2:00、8:00、14:00、20:00。 ②评价结果 根据评价方法及评价标准，进行环境现状评价，评价结果见表13。 表13 其他污染物环境质量现状监测结果 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准 /μg/m3; 监测浓度范围 /μg/m3; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. 合理村; TSP; 24小时平均浓度; 300; 131-177; 59; 0; 达标. NMHC; 1小时平均浓度; 2000; 150-420; 21; 0; 达标. 由表13分析可知，监测点位TSP 24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095- 2012）中二级标准及其修改单要求；NMHC 1小时平均浓度满足《非甲烷总烃环境空气质量标准》（DB13/1577-2012）中二级标准要求。 2.2地表水环境 本项目器皿后续清洗废水、器皿纯水清洗废水及未用于加药检测的不含有第一类污染物及重金属的外来企业样品废水经酸碱中和后与纯水制备废水、水浴锅排污水、压力蒸汽灭菌器排污水、恒温恒湿室废水、地面清洗废水、职工生活污水一并经化粪池处理后排入迁安市污水处理厂进行处理。 根据《2023年唐山市环境质量公报》，全市共有地表水国、省考监测断面14个，其中国考监测断面12个，省考监测断面2个，分别布于滦河4个、还乡河2个、陡河2 个、青龙河1个、蓟运河1个、煤河1个、淋河1个、黎河1个、沙河1个。2023年全市国、省考核9条河流、2个湖库的14个断面伏良(I~Ⅲ)比例为85.71%，完成省达目标要求。 2.3声环境 拟建项目位于河北省迁安市永顺昌盛路与兴安大街交叉口620号，拟建项目厂界周边50m范围内，无声环境保护目标。 2.4生态环境 拟建项目位于河北省迁安市永顺昌盛路与兴安大街交叉口620号，租用商业服务楼，用地范围内无生态环境保护目标，无需开展生态现状调查。 2.5电磁辐射 拟建项目不属于电磁辐射类项目。因此项目无需开展电磁辐射现状监测。 2.6地下水环境 拟建项目位于河北省迁安市永顺昌盛路与兴安大街交叉口620号，租用商业服务楼，拟建项目厂界周边500m范围内，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，且拟建项目采取了严格的分区防渗措施，防渗措施符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，阻断了污染途径，因此拟建项目无需开展地下水环境质量现状监测。 2.7土壤环境 拟建项目位于河北省迁安市永顺昌盛路与兴安大街交叉口620号，租用商业服务楼。拟建项目采取了严格的分区防渗措施，阻断了污染途径，因此无需开展现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于河北省迁安市永顺昌盛路与兴安大街交叉口620号，项目厂界周边500m内存在村庄、小区、医院等，无自然保护区、风景名胜区及重点文物等环境敏感区；项目厂界周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目厂界周边50m范围内无声环境保护目标。本项目用地范围内无生态环境保护目标。主要保护对象及目标见表14。 表14 环境保护对象及保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对项目方位; 相对项目距离/m. X; Y. 环境空气; 118°41′17.209″; 40°0′54.645″; 合理村; 居民; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准及其修改单; NW; 150. 118°41′26.305″; 40°0′56.317″; 阳光花苑; 居民; N; 140. 118°41′27.705″; 40°0′58.432″; 昌安小区; 居民; N; 260. 118°41′23.119″; 40°1′1.907″; 吴纸庄村; 居民; N; 310. 118°41′34.513″; 40°1′1.656″; 北关村; 居民; NE; 310. 118°41′42.431″; 40°0′57.086″; 花园新区; 居民; NE; 335. 118°41′40.137″; 40°0′53.850″; 公平村; 居民; NE; 105. 118°41′37.661″; 40°0′41.149″; 时代花园; 居民; SE; 235. 118°41′33.547″; 40°0′40.579″; 发展村; 居民; SE; 105. 118°41′32.813″; 40°0′34.307″; 安盛花苑; 居民; SE; 420. 118°41′26.460″; 40°0′40.720″; 五金昌宇小区; 居民; S; 200. 118°41′22.810″; 40°0′41.962″; 建设村; 居民; SW; 80. 118°41′12.111″; 40°0′43.449″; 黄纸庄村; 居民; SW; 280. 118°41′7.167″; 40°0′44.159″; 安顺小区; 居民; SW; 460. 118°41′11.276″; 40°0′29.770″; 西关村; 居民; SW; 420. 118°41′33.861″; 40°0′48.759″; 晨曦妇产医院; 医院; E; 105. 118°41′35.758″; 40°0′48.969″; 华仁骨科医院; 医院; E; 135. 118°41′25.369″; 40°0′43.999″; 迁安镇卫生院口腔医院; 医院; SW; 130. 续表14 环境保护对象及保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对项目方位; 相对项目距离/m. X; Y. 环境空气; 118°41′17.050″; 40°0′29.134″; 迁安市第二中学; 教育; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准及其修改单; SW; 470. 噪声; --; --; --; --; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类; --; --. 地下水; --; --; 项目所在区域; --; 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)Ⅲ类; --; --. 生态; --; --; --; --; --; --; --. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.施工期污染物排放标准 （1）扬尘 施工期扬尘（颗粒物）执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中扬尘排放浓度限值，见下表15。 表15 大气污染物排放限值和控制要求 标准号; 标准名称; 污染物; 数值. DB13/2934-2019; 施工场地扬尘排放标准; PM10; 80μg/m3. 指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。. （2）噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的建筑施工场界环境噪声排放限值，详见表16。 表16 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间; 标准来源. 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 2.营运期污染物排放标准 （1）废气 项目废气污染物主要为颗粒物、硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃。其中颗粒物、硫酸雾、氯化氢排放执行 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准以及无组织排放标准要求；非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业标准、表2中其他企业边界大气污染物浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值要求。执行标准见表17。 表17 运营期废气排放标准 污染物; 有组织; 无组织; 执行标准. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值mg/m3. 排气筒高度m; 二级. 颗粒物; --; --; --; 厂界：1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求. HCl; 100; 20; 0.43; 厂界：0.2. 硫酸雾; 45; 20; 2.6; 厂界：1.2. 非甲烷总烃; 80; 20; --; 厂界：2.0; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业、表2其他企业边界及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值要求. 厂区内; 6.0mg/m3 （1h平均浓度值）. 20mg/m3 （任意一次浓度值）. - 废水 本项目综合废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1A级标准，同时满足迁安污水处理厂的收水水质标准。 表18 污染物排放标准及限值 类别; 污染源; 污染物; 排放限值; 标准来源. 标准值; 合并执行. 废水; 综合废水; PH SS COD BOD5 NH3-N 总氮 总磷; 6-9/6.5-9.5/6-9 400/400/400mg/L 500/500/500mg/L 300/350/350mg/L --/45/45mg/L --/70/70mg/L --/8/8mg/L; 6.5-9 400mg/L 500mg/L 300mg/L 45mg/L 70mg/L 8mg/L; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准/《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1A级标准/迁安污水处理厂的收水水质标准. （3）噪声 运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体标准值见表19。 表19 工业企业厂界环境噪声排放标准 执行时段 标准类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 60dB(A); 50dB(A). （4）固废 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 1.污染物预测排放量 拟建项目实施后，污染物预测排放量颗粒物为0.012kg/a、HCl为1.2996kg/a、硫酸雾为0.0000076kg/a、非甲烷总烃7.5473kg/a、SO2为0kg/a、NOx为0kg/a、COD为0.4107t/a、氨氮为0.0333t/a。 2.总量控制目标值确定 根据《国家“十二五”主要污染物总量控制规划》，总量控制因子包括化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx）。另根据国家《“十三五”生态环境保护规划》，河北省唐山市区域应增加挥发性有机物和TN的总量控制。 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）规定：“火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标采用绩效方法核定。其他行业依据国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定。” ①大气污染物总量控制目标值的确定 a.废气量 本项目无机处理、有机处理及实验过程（理化一室、理化二室、测油室、离子色谱室、气质一室、气质二室、色谱室、半挥发前处理室）设置1套两级活性炭吸附装置，风量为10000m3/h，本项目两级活性炭吸附装置运行时间为300h。 b.核算标准 本项目无机处理、有机处理及实验过程（理化一室、理化二室、测油室、离子色谱室、气质一室、气质二室、色谱室、半挥发前处理室）产生的非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业标准：非甲烷总烃为80mg/m3。 c.核算方法 本评价核定公式如下： M=K×Q×T/109 其中：M—总量控制目标值，t/a； K—核定标准值，mg/m3； Q—废气量，Nm3/h； T—年有效工作时间，h。 d.核算结果 废气污染物总量核算结果见表20。 表20 废气污染物总量指标核算 污染物; 废气量（Nm3/h）; 年有效工作时间（h）; 标准值（mg/m3）; 总量指标（t/a）. 非甲烷总烃; 10000; 300; 80; 0.24. 本评价建议废气污染物总量控制目标值为SO2为 0t/a、氮氧化物为0t/a、非甲烷总烃为0.24t/a。 ②废水污染物总量控制目标值的确定 a.废水量 ### 由工程分析可知，本项目器皿后续清洗废水、器皿纯水清洗废水及未用于加药检测的不含有第一类污染物及重金属的外来企业样品废水经酸碱中和后与纯水制备废水、水浴锅排污水、压力蒸汽灭菌器排污水、恒温恒湿室废水、地面清洗废水、职工生活污水一并经化粪池处理后排入迁安市污水处理厂进行处理。废水外排量为1433.214m3/a。 b.核算标准 由工程分析可知，本项目废水排入迁安市污水处理厂进行处理。迁安市污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。总量控制目标值按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准核算（COD为50mg/L、NH3-N为5mg/L、TN为15mg/L）。 c.核算方法 本评价核定公式如下： M=K×Q/106 其中：M—总量控制目标值，t/a； K—核定标准值，mg/L； Q—废水量，m3/a； d.核算结果 废水污染物总量核算结果见表21。 表21 废水污染物总量指标核算 排水量（m3/a）; 污染物; 标准值（mg/L）; 总量指标（t/a）. 1433.214; COD; 50; 0.0717. NH3-N; 5; 0.0072. TN; 15; 0.0215. 本评价建议废水污染物总量控制目标值为COD为0.0717t/a、NH3-N为0.0072t/a、TN为0.0215t/a。 综上所述，本评价建议项目污染物总量控制目标值为SO2 0t/a、NOX 0t/a、非甲烷总烃0.24t/a、COD 0.0717t/a、氨氮0.0072t/a、TN 0.0215t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目已建成。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 1.1拟建项目污染物产生及排放情况 1.1.1拟建项目废气污染源 拟建项目营运期废气污染源主要为无机处理及实验过程产生的无机废气及有机处理及实验过程产生的有机废气、土壤破碎、研磨产生的颗粒物。 表22 项目废气主要产污环节、污染物种类、排放形式、治理措施一览表 序号; 污染源; 污染因子; 治理措施; 排放形式. 1; 无机处理、有机处理及实验过程（理化一室、理化二室、测油室、离子色谱室、气质一室、气质二室、色谱室、半挥发前处理室）; HCl; 废气经通风橱与万向罩收集后经1套两级活性炭吸附装置净化后经15m高排气筒P1排放; 有组织. 硫酸雾. NMHC. 2; 实验室; 土壤破碎、研磨; 颗粒物; 规范操作，颗粒物经破碎间沉降后无组织排放; 无组织. 受捕集效率影响未被收集的; HCl、硫酸雾、NMHC; 规范操作，加强有组织收集; 无组织. 1.1.2有组织废气产生及排放情况 （1）源强核算 ①无机废气 本项目样品预处理（主要为样品处理、消解）、实验检测过程涉及到硫酸、盐酸等无机试剂的使用，前处理及实验操作的时间约为300h/a，主要污染物为硫酸雾、氯化氢。项目使用的硫酸（按98%计）、盐酸（按36%计）在瓶中储存时，在其液面上方的空间内，溶质气体在理论上应处于分压平衡的状态，使用过程中从而破坏了平衡分压，导致溶液中该有害溶质的持续挥发。 根据《环境统计手册》（方品贤等著，四川科学技术出版社出版）液体（除水以外）蒸发量计算公式，本计算方法适用于硫酸、盐酸等酸洗工艺中的酸液蒸发量。蒸发原理为化学溶液在敞口槽内进行酸洗等化学处理时，环境空气流动、气压变化等也会破坏液面上方的平衡分压，造成化学溶液的持续挥发。原理一致，故本项目无机废气的挥发量可参照《环境统计手册》（方品贤等著，四川科学技术出版社出版）液体（除水以外）蒸发量计算公式进行计算，其公式如下： 式中，Gz--液体的蒸发量，kg/h； M--液体溶质的分子量（本项目硫酸分子量为98、盐酸分子量为36.5）； V--蒸发液体表面上的空气流速，m/s，一般可取0.2-0.5，本项目取0.5m/s； P--相应于液体温度下的空气中的蒸气分压力，mmHg。20℃情况下，98%的浓硫酸饱和蒸气压为3.3×10-5kPa，即P取0.00025mmHg；36%盐酸溶液P取105mmHg。 F--蒸发面的面积（m），本项目试剂瓶的直径取5cm，挥发面积为0.002m2。 通过上述公式计算得，本项目硫酸、盐酸蒸发量分别为3.65×10-8kg/h、0.0057kg/h。本项目使用无机试剂的时间约为300h/a，则本项目硫酸雾、氯化氢年产生量分别为0.00001kg/a、1.71kg/a。 ②有机废气 样品在有机前处理室、色谱室、理化室、气质室、测油室等实验过程中使用易挥发有机溶剂，前处理及实验操作的时间约为300h/a，期间会产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计）；检测过程中使用的挥发性有机化学试剂主要包括四氯化碳、冰醋酸、乙醇、氯仿、乙炔、邻菲罗啉等，年使用挥发性有机化学试剂约362.848kg/a。 根据美国国家环保局编写的《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究》等相关资料可知，在实验状态下有机试剂挥发比例一般为试剂使用量的1%~4%，本次环评选取有机试剂的最高挥发比例为4%，则实验过程挥发的非甲烷总烃为14.514kg/a。 （2）治理设施 本项目产生的有机废气及无机废气经实验室通风橱或万向罩收集后，将收集的废气引入1套二级活性炭吸附装置处理后，经20米高排气筒排放。 （3）风量核算 本项目理化一室、理化二室、测油室、离子色谱室、气质一室、气质二室、色谱室、半挥发前处理室拟设置12个通风橱（尺寸均为1.2m×0.7m）及12个万向罩（尺寸直径为0.35m）用于收集无机及有机废气。项目分别在各集气管道设置阀门，根据实际要求开启相关阀门，根据企业介绍，12个通风橱中最多7个同时运行，12个万向罩最多7个同时运行。 集气罩抽风量按照Q=3600Fv进行计算 式中：F—操作口实际开启面积，m2； v—操作口处空气吸入速度，m/s，本项目选取吸入速率为0.4m/s。 由此计算出本项目单个通风橱的收集风量为1209.6m3/h、单个万向罩的收集风量为138.5m3/h。 由于12个通风橱中最多7个同时运行，12个万向罩最多7个同时运行。因此项目废气理论收集风量为1209.6×7+173×7=9436.7m3/h，考虑其风量损失，本项目二级活性炭吸附装置废气实际收集风量设计为10000m3/h。 （4）污染物达标排放情况 项目污染物达标排放情况详见下表。 表23 拟建项目污染物排放情况一览表 污染源; 污染因子; 产生量 （kg/a）; 捕集率 （%）; 处理措施; 处理效率（%）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （kg/a）; 排气筒编号. 理化一室、理化二室、测油室、离子色谱室、气质一室、气质二室、色谱室、半挥发前处理室; HCl; 1.71; 80; 二级活性炭吸附装置; 30; 0.32; 0.0032; 0.9576; DA001. 硫酸雾; 0.00001; 80; 30; 1.87×10-6; 1.87×10-8; 0.0000056. 非甲烷总烃; 14.514; 80; 60; 1.5; 0.0155; 4.6445. 1.1.3无组织废气产生及排放情况 拟建项目无组织废气污染源主要为废气处理系统受收集装置效率的影响逸散的氯化氢、硫酸雾及非甲烷总烃及土壤破碎研磨产生的颗粒物。 ①颗粒物：项目设置破碎间，主要用于土壤等固体样品破碎研磨，年破碎、研磨时间为100h，根据企业提供资料，破碎、研磨量为0.03t/a。粉尘量按破碎、研磨量的2%计，则颗粒物产生量为0.6kg/a。项目土壤用量较小，颗粒物产生量较小，且破碎间为封闭式房间，综合抑尘效率为98%，2%的粉尘通过实验室门窗换风无组织排放，则实验室以无组织形式排放至外环境的颗粒物为0.012kg/a。 ②氯化氢、硫酸雾及非甲烷总烃：拟建项目实验过程过程未被收集的氯化氢、硫酸雾及非甲烷总烃以无组织形式逸散在实验室内，经实验室门窗换风无组织排放，经核算项目实验室氯化氢、硫酸雾及非甲烷总烃无组织逸散量分别为0.342kg/a、0.000002kg/a、2.9028kg/a。则实验室以无组织形式排放至外环境的氯化氢、硫酸雾及非甲烷总烃分别为：0.342kg/a、0.000002kg/a、2.9028kg/a。 1.1.4拟建项目废气污染源产生排放情况汇总 拟建项目有组织、无组织废气污染源产生排放情况汇总详见下表。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表24 拟建项目废气污染源产生排放情况汇总一览表 序号; 1; 2; 3. 产排污环节; 无机处理、有机处理及实验过程（理化一室、理化二室、测油室、离子色谱室、气质一室、气质二室、色谱室、半挥发前处理室）; 土壤破碎、研磨; 受捕集效率影响未被收集的废气. 污染因子; HCl; 硫酸雾; 非甲烷总烃; 颗粒物; HCl; 硫酸雾; 非甲烷总烃. 产生量kg/a; 1.71; 0.00001; 14.514; 0.6; 0.342; 0.000002; 2.9028. 产生浓度mg/m3; 0.456; 2.67×10-6; 3.9; /; /; /; /. 污染治理设施; 处理能力m3/h; 10000; 规范操作，颗粒物经破碎间沉降后无组织排放; 规范操作，加强有组织收集. 收集效率%; 80; 80; 80. 治理工艺; 二级活性炭吸附装置. 去除率%; 30; 30; 360. 是否为可行性技术; /; /; /. 排放形式; 有组织; 无组织. 排放量kg/a; 0.9576; 0.0000056; 4.6445; 0.012; 0.342; 0.000002; 2.9028. 排放速率kg/h; 0.0032; 1.87×10-8; 0.0155; 0.00012; 0.0011; 6.67×10-9; 0.0097. 排放浓度mg/m3; 0.32; 1.87×10-6; 1.5; /; /; /; /. 排放标准mg/m3; 100; 45; 80; 颗粒物＜1.0、HCl＜0.2、硫酸雾＜1.2、非甲烷总烃＜2.0. 排放标准kg/h（排气筒高度20m时）; 0.43; 2.6; /; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 1.2污染防治措施的可行性分析 项目产生的废气量较小，经过采取上述措施后，能实现达标排放。实验室行业未出台相关污染防治可行技术指南和排污许可技术规范，因此，本评价将简要分析污染防治措施可行性。 活性炭废气净化器是一种干式废气处理设备，废气在风机的动力作用下，经过收集装置及管道进入主体治理设备一吸附器。吸附器内填充高效活性炭。活性炭的吸附能力在于它具有巨大的比表面积（高达600~1500m2/g），以及其精细的多孔表面构造。废气经过活性炭时，其中的一种或几种组分浓集在固体表面，从而与其他组分分开，气体得到净化处理。该方法几乎适用于所有的气相污染物，一般是中低浓度的气相污染物，具有去除效率高等优点。活性炭吸附的废气温度≤40℃，颗粒物浓度＜1mg/m3，吸附单元吸附废气表观流速宜控制在0.2m/s-0.6m/s；活性炭吸附法对于处理大风量、低浓度的废气，国内外一致认为该法是比较成熟和可靠的技术。但由于活性炭本身对吸附气体有一定的饱和度，当活性炭达到饱和后需进行更换或再生，本项目每年更换一次活性炭，废活性炭为危险废物需交有资质单位收集处理，则对周围环境的影响较小。 本项目产生的废气属于小风量低浓度废气，经通风橱或集气罩收集后通过二级活性炭装置吸附处理。本项目活性炭装填量为2m3，选用碘值800mg/g，比表面积1200m2/g的蜂窝活性炭，该活性炭比表面积和孔隙率大，吸附能力强，具有较好的机械强度、化学稳定性和热稳定性。项目采用二级活性炭装置吸附处理后，排放污染物满足相应有组织排放标准，对周围环境影响较小，属于污染防治可行技术。 1.3排放口基本情况 拟建项目废气污染源排放口基本情况详见下表。 表25 废气污染源排放口基本情况一览表 序号; 产污环节; 污染 因子; 排放口基本情况; 排放标准. 高度; 排气筒内径; 温度; 编号; 地理坐标. 经度; 纬度. 1; 理化一室、理化二室、测油室、离子色谱室、气质一室、气质二室、色谱室、半挥发前处理室; HCl; 20m; 0.45m; 20; DA 002; 118.691320°; 40.013579°; 《大气污染物合排 放标准》（GB16297-1996）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 硫酸雾. NMHC. 2; 实验室; 颗粒物; 规范操作，颗粒物经破碎间沉降后无组织排放. HCl; 规范操作，加强有组织收集. 硫酸雾. NMHC. 1.4废气污染源监测计划 表26 废气污染源监测计划一览表 序号; 污染源; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 1; 有组织; 二级活性炭吸附装置排气筒（DA001）; HCl、硫酸雾、NMHC; 排气筒监测口; 1次/年. 2; 无组织; 厂区内; NMHC; 实验室大楼门窗、屋顶等排放口处; 1次/年. 厂界; 颗粒物、HCl、硫酸雾、NMHC; 上风向1个参照点，下风向3个监测点; 1次/年. 1.5非正常情况分析 开、停车时，环保设施的运行未达到处理效果，本项目非正常工况主要考虑处理设施未达到设计处理效率。 表27 大气污染物非正常工况源强核算表 序号; 污染源; 污染 因子; 处理措施; 非正常工况处理效率（%）; 非正常工况排放情况; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量kg/a. 1; 理化一室、理化二室、测油室、离子色谱室、气质一室、气质二室、色谱室、半挥发前处理室; HCl; 二级活性炭吸附装置; 15; 0.388; 0.0039; 0.0078; 1; 2. 硫酸雾; 15; 2.27×10-6; 2.27×10-8; 4.54×10-8. NMHC; 30; 2.71; 0.0271; 0.0542. 由上表分析可知，相较于正常排放，本项目非正常排放对环境空气影响较大。为防止非正常排放的发生，本项目拟采取加强设备维护，定期进行维修，可较大程度减少故障发生的可能性。 如严格按照上述措施进行实施，严格操作、严格管理，基本可将非正常排放控制在低水平。 1.6废气排放的环境影响分析 拟建项目采取相应的污染防治措施技术可行，污染物排放满足相关标准要求，污染物可实现稳定达标排放，对周围环境影响较小。 2.废水 2.1废水污染物排放信息 2.1.1废水种类、产排情况及治理措施 本项目废水种类包括器皿后续清洗废水、器皿纯水清洗废水、未用于加药检测的不含有第一类污染物及重金属的外来企业样品废水、纯水制备废水、水浴锅排污水、压力蒸汽灭菌器排污水、恒温恒湿室废水、地面清洗废水及生活污水。 ### 本项目器皿后续清洗废水、器皿纯水清洗废水及未用于加药检测的不含有第一类污染物及重金属的外来企业样品废水经酸碱中和后与纯水制备废水、水浴锅排污水、压力蒸汽灭菌器排污水、恒温恒湿室废水、地面清洗废水、职工生活污水一并经化粪池处理后排入迁安市污水处理厂进行处理。 表28 废水主要污染物源强一览表 序号; 废水类别; COD; BOD5; SS; 氨氮; TP; pH; 全盐量. 1.1; 器皿后续清洗废水、器皿纯水清洗废水及未用于加药检测的不含有第一类污染物及重金属的外来企业样品废水（91.494m3/a）; 产生浓度mg/L; 200; 150; 100; 25; 1.5; 2-12; --. 产生量 t/a; 0.0183; 0.0137; 0.0091; 0.0023; 0.0001; --; --. 1.2; 处理措施; 中和处理. 1.3; 中和后器皿后续清洗废水、器皿纯水清洗废水及未用于加药检测的不含有第一类污染物及重金属的外来企业样品废水（91.494m3/a）; 产生浓度mg/L; 200; 150; 100; 25; 1.5; 7-9; --. 产生量t/a; 0.0183; 0.0137; 0.0091; 0.0023; 0.0001; --; --. 2; 纯水制备废水 （30m3/a）; 产生浓度mg/L; --; --; --; --; --; 6-9; 400. 产生量t/a; --; --; --; --; --; --; 0.0120. 3; 水浴锅排污水（0.96m3/a）; 产生浓度mg/L; --; --; --; --; --; 6-9; --. 产生量t/a; --; --; --; --; --; --; --. 4; 压力蒸汽灭菌器排污水（1.26m3/a）; 产生浓度mg/L; --; --; --; --; --; 6-9; --. 产生量t/a; --; --; --; --; --; --; --. 5; 恒温恒湿室排水（1.5m3/a）; 产生浓度mg/L; --; --; --; --; --; 6-9; --. 产生量t/a; --; --; --; --; --; --; --. 6; 地面清洗废水（168m3/a）; 产生浓度mg/L; 300; 250; 150; 15; --; 7-9; --. 产生量t/a; 0.0504; 0.0420; 0.0252; 0.0025; --; --; --. 7; 生活污水（1140m3/a）; 产生浓度mg/L; 300; 250; 200; 25; 3.5; 7-9; --. 产生量t/a; 0.3420; 0.2850; 0.2280; 0.0285; 0.0040; --; --. 8; 混合后废水（1433.214m3/a）; 产生浓度mg/L; 286.6; 237.7; 183.0; 23.2; 2.9; 7-9; 8.4. 产生量t/a; 0.4107; 0.3407; 0.2623; 0.0333; 0.0041; --; 0.0120. 9; 处理措施; 化粪池. 处理效果; --; --; 50; --; --; --; --. 10; 外排废水（1433.214m3/a）; 排放浓度mg/L; 286.6; 237.7; 91.5; 23.2; 2.9; 7-9; 8.4. 排放量t/a; 0.4107; 0.3407; 0.1312; 0.0333; 0.0041; --; 0.0120. ### 综上所述，本项目年总排水量为1433.214t/a，故综合废水达标情况见下表。 表29 废水主要污染物源强一览表 污染物; 排放浓度（mg/L）; 标准限值（mg/L）; 是否达标. pH; 7-9; 6.5-9; 达标. COD; 268.6; 500; 达标. BOD5; 237.7; 300; 达标. SS; 91.5; 400; 达标. 氨氮; 23.2; 45; 达标. TP; 2.9; 8; 达标. 全盐量; 8.4; --; 达标. ### 由上表知，本项目综合废水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1A级标准，同时满足迁安污水处理厂的收水水质标准。 2.1.2废水排放口基本情况 ### 本项目废水排放口基本情况见下表30。 表30 项目废水排放口基本信息表 废水类别; 污染物种类; 排放口基本情况; 排放规律; 排放方式; 排放去向; 排放标准. 编号; 名称; 类型; 地理坐标. 经度; 经度. 综合废水; PH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、全盐量; TW 001; 总排口; 总排口; 118.691347°; 40.013584°; 间断排放，排放期间流量不稳定; 间接排放; 迁安市污水处理厂; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1A级标准，同时满足迁安污水处理厂的收水水质标准. 2.2措施可行性分析 ### （1）化粪池处理措施可行性 ### 化粪池工作原理：固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池对SS的去除效率为50%。 项目综合废水经化粪池进行处理，目前项目已接入城市污水管网，本项目排入化粪池废水总量1433.214t/a，故排入现有化粪池可行。 - （2）本项目器皿后续清洗废水、器皿纯水清洗废水及未用于加药检测的不含有第一类污染物及重金属的外来企业样品废水中主要产生污染为pH值，本项目对这实验废水进行中和处理，调节酸碱度，处理后进行pH进行测定，pH值调节为6.5-9之间方可排入市政污水管网。 ### 2.3污水处理厂依托可行性 ### 迁安污水处理厂位于迁安市三里庄村南，污水处理采用“格栅+旋流沉砂池+A段曝气池+A段沉淀池+厌氧池+缺氧池+B段曝气池+B段沉淀池”处理后，其中部分出水经“混凝池+沉淀池+活性砂滤池+消毒接触池”处理后达到回用水的标准后用于中水用户用水，另一部分出水经“混凝池+滤布滤池+消毒接触池”处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准后排入滦河。迁安污水处理厂设计处理能力为8万m3/d，目前实际最大处理量7.6万m3/d，余量为0.4万m3/h。本项目废水水质满足迁安污水处理厂进水水质限值要求，不会对迁安污水处理厂的运行负荷产生冲击，迁安污水处理厂富余处理量满足本项目需求，且本项目在其收水范围内，项目已接入城市污水管网。因此，本项目废水排入迁安市污水处理厂可行。 ### 综上，本项目废水排入迁安市污水处理厂是可行的。 ### 2.4监测计划 ### 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合本项目的自身特点，确定环境监测的主要工作内容如下： ### 监测布点的基本原则：监测点的布设要能够准确反映企业的污染物排放情况、企业附近地区的环境质量情况及污染物危害情况。根据本项目实际情况布设监测点。 ### 根据项目生产特征和污染物的排放特征，按照国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保部门的要求，依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求。确定环境监测的内容，主要废水监测的监测项目、频率、点位见下表31。 表31 废水污染源监测计划一览表 序号; 污染源; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 排放标准. 1; 综合废水; PH、COD、BOD5、氨氮、SS、总氮、总磷、全盐量; 废水总排口; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1A级标准及迁安污水处理厂的收水水质标准. 2.5废水排放的环境影响分析 综上所述，本项目废水采取的污染防治措施可行，污染物排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1A级标准及迁安污水处理厂的收水水质标准要求后，排入迁安市污水处理厂，因此，项目排水不会对当地地表水环境产生明显影响。地表水环境影响可以接受。 3.噪声 3.1拟建项目主要噪声源 ### 拟建项目噪声源主要为实验仪器以及风机运行噪声，噪声源强约为55-90dB（A）。根据同类项目资料类比分析可知，采取选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等措施。拟建项目主要噪声源源强及治理情况见表32，项目噪声环境影响预测基础数据见表33。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表32 主要噪声源源强及治理情况表 序号; 建筑物名称; 位置; 设备名称; 数量(台套); 声源强度/dB（A）; 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 实验室大楼; 2楼理化二室; 隔膜真空泵; 1; 65; 低噪声设备，实验室设备室内布置，风机设置消声装置; 8.9; 11.0; 7.9; 22.1; 50.6; 50.5; 50.6; 50.5; 白天运行; 26; 24.6; 24.5; 24.6; 24.5; 1. 2; 台式低速离心机; 1; 60; 8.8; 11.0; 8.6; 22.0; 45.6; 45.5; 45.6; 45.5; 26; 19.6; 19.5; 19.6; 19.5; 1. 3; 台式低速离心机; 1; 60; 8.8; 11.0; 9.4; 22.1; 45.6; 45.5; 45.6; 45.5; 26; 19.6; 19.5; 19.6; 19.5; 1. 4; 磁力搅拌器; 1; 55; 8.8; 11.0; 10.2; 22.0; 40.6; 40.5; 40.5; 40.5; 26; 14.6; 14.5; 14.5; 14.5; 1. 5; 超声波清洗机; 1; 60; 8.8; 11.0; 11.0; 22.1; 45.6; 45.5; 45.5; 45.5; 26; 19.6; 19.5; 19.5; 19.5; 1. 6; 搅拌器; 1; 55; 8.8; 10.9; 11.7; 22.2; 40.6; 40.5; 40.5; 40.5; 26; 14.6; 14.5; 14.5; 14.5; 1. 7; 消化炉; 1; 50; 8.9; 10.9; 12.6; 22.2; 35.6; 35.5; 35.5; 35.5; 26; 9.6; 9.5; 9.5; 9.5; 1. 8; 低温水浴恒温振荡器; 1; 55; 8.8; 11.0; 13.4; 22.2; 40.6; 40.5; 40.5; 40.5; 26; 14.6; 14.5; 14.5; 14.5; 1. 9; 2楼理化一室; 数显恒温测速磁力搅拌器; 1; 55; 9.4; 10.2; 20.3; 23.0; 40.6; 40.5; 40.5; 40.5; 26; 14.6; 14.5; 14.5; 14.5; 1. 10; 翻转振荡器; 1; 55; 9.1; 10.6; 20.4; 22.7; 40.6; 40.5; 40.5; 40.5; 26; 14.6; 14.5; 14.5; 14.5; 1. 11; 翻转振荡器; 1; 55; 8.4; 11.3; 20.4; 22.0; 40.6; 40.5; 40.5; 40.5; 26; 14.6; 14.5; 14.5; 14.5; 1. 12; 翻转振荡器; 1; 55; 8.0; 11.6; 20.3; 21.6; 40.6; 40.5; 40.5; 40.5; 26; 14.6; 14.5; 14.5; 14.5; 1. 13; 浸出水平振荡器; 1; 55; 7.4; 12.2; 20.3; 21.0; 40.6; 40.5; 40.5; 40.5; 26; 14.6; 14.5; 14.5; 14.5; 1. 14; 超声波清洗器; 1; 60; 6.7; 12.9; 20.3; 20.3; 45.7; 45.5; 45.5; 45.5; 26; 19.7; 19.5; 19.5; 19.5; 1. 15; 2楼测油室; 康氏振荡器; 1; 55; 16.5; 3.4; 5.4; 29.6; 40.5; 41.2; 40.8; 40.5; 26; 14.5; 15.2; 14.8; 14.5; 1. 16; 2楼离子色谱室; 隔膜真空泵; 1; 65; 16.5; 3.5; 3.6; 29.5; 50.5; 51.2; 51.1; 50.5; 26; 24.5; 25.2; 25.1; 24.5; 1. 17; 2楼高温室; 电热鼓风干燥箱; 1; 60; 15.5; 4.2; 14.2; 29.0; 45.5; 46.0; 45.5; 45.5; 26; 19.5; 20.0; 19.5; 19.5; 1. 18; 电热鼓风干燥箱; 1; 60; 15.4; 4.3; 14.9; 28.9; 45.5; 45.9; 45.5; 45.5; 26; 19.5; 19.9; 19.5; 19.5; 1. 19; 电热鼓风干燥箱; 1; 60; 15.5; 4.2; 15.6; 29.0; 45.5; 46.0; 45.5; 45.5; 26; 19.5; 20.0; 19.5; 19.5; 1. 20; 电热鼓风干燥箱; 1; 60; 15.5; 4.2; 16.2; 29.0; 45.5; 46.0; 45.5; 45.5; 26; 19.5; 20.0; 19.5; 19.5; 1. 21; 马弗炉; 1; 50; 15.5; 4.2; 16.6; 29.0; 35.5; 36.0; 35.5; 35.5; 26; 9.5; 10.0; 9.5; 9.5; 1. 22; 3楼破碎间; 土壤干燥箱; 1; 60; 5.1; 24.9; 9.9; 8.1; 45.8; 45.5; 45.5; 45.6; 26; 19.8; 19.5; 19.5; 19.6; 1. 续表32 主要噪声源源强及治理情况表 序号; 建筑物名称; 位置; 设备名称; 数量(台套); 声源强度/dB（A）; 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 23; 实验室大楼; 3楼破碎间; 土壤干燥箱; 1; 60; 低噪声设备，实验室设备室内布置，风机设置消声装置; 5.0; 24.8; 10.5; 8.2; 45.8; 45.5; 45.5; 45.6; 26; 19.8; 19.5; 19.5; 19.6; 1. 24; 土壤干燥箱; 1; 60; 5.1; 24.9; 11.3; 8.1; 45.8; 45.5; 45.5; 45.6; 26; 19.8; 19.5; 19.5; 19.6; 1. 25; 行星式球磨机; 1; 75; 5.2; 25.0; 12.2; 8.1; 60.8; 60.5; 60.5; 60.6; 26; 34.8; 34.5; 34.5; 34.6; 1. 26; 鄂式破碎机; 1; 80; 6.2; 26.0; 12.2; 7.1; 65.7; 65.5; 65.5; 65.6; 26; 39.7; 39.5; 39.5; 39.6; 1. 27; 3楼采样准备室; 循环水式多用真空泵; 1; 65; 16.3; 3.4; 14.2; 29.8; 50.5; 51.2; 50.5; 50.5; 26; 24.5; 25.2; 24.5; 24.5; 1. 28; 3楼嗅辨室; 无油空气压缩机; 1; 60; 16.3; 3.4; 15.2; 29.8; 45.5; 46.2; 45.5; 45.5; 26; 19.5; 20.2; 19.5; 19.5; 1. 29; 3楼半挥发前处理室; 超声波清洗器; 1; 60; 4.6; 15.3; 6.0; 17.6; 45.9; 45.5; 45.7; 45.5; 26; 19.9; 19.5; 19.7; 19.5; 1. 30; 真空冷冻干燥机; 1; 55; 4.5; 15.4; 4.4; 17.5; 40.9; 40.5; 40.9; 40.5; 26; 14.9; 14.5; 14.9; 14.5; 1. 31; 真空冷冻干燥机; 1; 55; 4.5; 15.5; 2.7; 17.4; 40.9; 40.5; 41.6; 40.5; 26; 14.9; 14.5; 15.6; 14.5; 1. 32; 3楼风机房; 废气处理风机; 1; 90; 3.2; 16.5; 18.0; 16.7; 76.3; 75.5; 75.5; 75.5; 26; 50.3; 49.5; 49.5; 49.5; 1. 表33 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据; 备注. 1; 年平均风速; m/s; 1.52; --. 2; 年主要风向、风向频率; %; NW，9.04; --. 3; 年平均温度; ℃; 11.71; --. 4; 年平均气压; hPa; 1012.3; --. 5; 年平均相对湿度; %; 58; --. 6; 声源和预测点间的高差; m; 3-6; --. 7; 声源和预测点间的地面覆盖情况; --; 水泥地面; --. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.2厂界达标情况 （1）预测模式 采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行计算。 室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式如下： Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 预测点噪声贡献值 拟建项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg） 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti ——在 T 时间内i声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； tj ——在T时间内j声源工作时间，s。 （2）预测结果 采用选定的预测模式和噪声源参数进行计算，预测结果见表34。 表34 厂界预测结果一览表 项目; 北厂界; 西厂界; 南厂界; 东厂界. 贡献值/dB(A); 51.8; 33.7; 32.6; 43. 标准值/dB(A); 昼间标准≤60. 达标情况; 达标. 本项目夜间不生产. ### 预测结果表明，拟建项目对四周厂界昼间的贡献值为32.6-51.8dB(A)之间，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，可确保各厂界达标排放。因此，项目噪声对周围声环境影响不大。以上措施均为较常采用的措施，降噪效果好且运行稳定，措施可行。 3.3监测计划 表35 噪声环境监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 东、南、西、北厂界外1m处; 1次/季. 4.固体废物 4.1固体废物产生及处置措施 拟建项目运行产生的固废主要为废反渗透膜、废一般包装物、未参与实验过程的剩余土样、不含有毒有害物质的破损的玻璃器、实验废液、实验残渣及残留样品、过期试剂药品、废实验药品包装物、废弃的一次性实验用品、含有毒有害物质的废玻璃器皿及玻璃试剂瓶、废活性炭、生活垃圾。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废反渗透膜、废一般包装物、未参与实验过程的剩余土样、不含有毒有害物质的破损的玻璃器为一般固体废物；实验废液、实验残渣及残留样品、过期试剂药品、废实验药品包装物、废弃一次性实验用品、含有毒有害物质的废玻璃器皿及玻璃试剂瓶、废活性炭为危险废物。 ①废反渗透膜 项目纯水制备过程采用反渗透工艺，运行2~3年后需进行更换，会有废膜产生，根据建设单位提供资料，产生量约0.02t/2年，为一般固废，废反渗透膜由厂家回收。 ②未参与实验过程的剩余土样 本项目土壤监测实验会产生部分未参与实验过程的剩余土样，属于一般工业固废，年产生量约0.02t/a，暂存于一般固废暂存区，之后与生活垃圾一同交由市政环卫部门统一清运。 ③不含有毒有害物质的破损的玻璃器 项目在运营过程所产生的不含有毒有害物质的破损的玻璃器，产生量按100个/年计，单个重量按100g计算，则不含有毒有害物质的破损的玻璃器产生量约0.01t/a。暂存于一般固废暂存区，之后外售资源回收单位综合利用。 ④废一般包装物 未沾染药品试剂的废纸箱、废塑料、废纸等一般包装物为一般工业固废，年产生量约0.01t/a。暂存于一般固废暂存区，之后外售资源回收单位综合利用。 ⑤实验废液 实验过程中废液主要包括实验器皿的初洗废液、水样剩余废液、实验检测废液。根据前文项目用排水分析，实验器皿初洗废液量为4.8t/a，含有第一类污染物及重金属的剩余外来水样0.006t/a，实验检测废液8.009t/a，合计废液产生量为12.815t/a。暂存于危险废物暂存间，之后委托有资质单位处置。 ⑥实验残渣及残留样品 检测过程中会产生残渣和残留样品（包括重量分析法产生的废滤纸，消解样品、空气、固体废物等产生的残渣和残留样品等），根据建设单位提供资料，检测过程产生量约0.005t/a。暂存于危险废物暂存间，之后委托有资质单位处置。 ⑦废实验药品包装物 本项目实验过程中会产生一定量的含有毒有害的废实验药品包装物，根据建设单位提供材料，项目年产生含有毒有害的废实验药品包装瓶780个，按平均重量100g/个进行计算，产生量约为0.078t/a。暂存于危险废物暂存间，之后委托有资质单位处置。 ⑧废弃一次性实验用品 包括实验用一次性废手套、废棉签、废鞋套等，根据建设单位提供资料，产生量约为0.01t/a。暂存于危险废物暂存间，之后委托有资质单位处置。 ⑨含有毒有害物质的废玻璃器皿及玻璃试剂瓶 主要考虑实验过程产生的破损废玻璃器皿和玻璃试剂瓶等，产生量按200个/年计，单个重量按100g计算，则废玻璃器皿、玻璃试剂瓶产生量约0.02t/a。暂存于危险废物暂存间，之后委托有资质单位处置。 ⑩过期试剂药品 理化实验产生的废过期药品及废标液标样，根据建设单位提供资料，产生量约0.001t/a。暂存于危险废物暂存间，之后委托有资质单位处置。 ⑪废活性炭 本项目共设置1套二级活性炭吸附装置，活性炭一次总填充量为2m3，项目每年更换一次活性炭，则每年更换量为2m3，蜂窝活性炭密度为0.5g/cm3，则废活性碳产生量为1t/a，暂存于危险废物暂存间，之后交由有资质的处置单位处置。 ⑫生活垃圾 拟建项目职工人数为95人，项目年工作时间为300天，职工生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计算，则拟建项目生活垃圾产生量为14.25t/a。项目设置垃圾桶，集中收集定期运至环卫部门指定地点，由环卫部门统一处理。 表36 拟建项目固体废弃物产生及治理情况一览表 序号; 固体废物 名称; 产生环节; 废物 类别; 废物代码; 产生量; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 贮存方式; 处置利用 方式和去向; 利用或处置量; 环境管理 要求. 1; 废反渗透膜; 纯水制备; 一般 固废; 900-009-S59; 0.02t/2a; /; 固态; /; /; 更换后直接由厂家回收; 0.02t/2a; 建立固废管理台账，详细记录固废产生量、外卖量、转移量，并妥善保管台账。设置警示标志，专人管理. 2; 未参与实验过程的剩余土样; 实验分析; 900-001-S92; 0.02t/a; /; 固态; /; 暂存于一般固废区; 由环卫部门处理; 0.02t/a. 3; 不含有毒有害物质的破损的玻璃器; 900-001-S92; 0.01t/a; /; 固态; /; 外售资源回收单位综合利用; 0.01t/a. 4; 废一般包装物; 900-001-S92; 0.01t/a; /; 固态; /; 0.01t/a. 5; 实验废液; 危险 废物HW49; 900-047-49; 12.815t/a; 氰、氟、 重金属等; 液态; T/C/I/R; 分区暂存于危险废物暂存间; 送有资质单位进行处理; 12.815t/a. 6; 实验残渣及残留样品; 900-047-49; 0.005t/a; 氰、氟、 重金属等; 固态; T/C/I/R; 0.005t/a. 7; 废实验药品包装物; 900-047-49; 0.078t/a; 具有危 险特性 的残留 样品; 固态; T/C/I/R; 0.078t/a. 8; 废弃一次性实验用品; 900-047-49; 0.01t/a; 具有危险特性 的药品、 样品; 固态; T/C/I/R; 0.01t/a. 9; 含有毒有害物质的废玻璃器皿及玻璃试剂瓶; 900-047-49; 0.02t/a; 具有危险特性 的药品、 样品; 固态; T/C/I/R; 0.02t/a. 10; 过期试剂药品; 危险 废物HW03; 900-002-03; 0.001t/a; 具有危 险特性 的药品; 固态、液态; T; 0.001t/a. 11; 废活性炭; 废气处理; 危险 废物HW49; 900-039-49; 1t/a; 有机物; 固态; T; 1t/a. 12; 生活垃圾; 职工生活; /; /; 14.25t/a; /; 固态; /; 垃圾桶; 由环卫部门处理; 14.25t/a. 4.2一般固废影响分析 4.2.1一般固废贮存环境影响分析 为避免本项目产生的一般工业固废对环境造成的影响，拟建项目在实验室大楼3层气相二室南侧设一般固废暂存间，面积18m2，用于贮存项目产生的一般工业固体废物。项目一般工业固体废物贮存或处置，应符合《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）有关要求。 ①一般工业固体废物的贮存设施、场所必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，必须符合国家环境保护标准，并对未处理的固体废物做出妥善处理，安全存放。拟建项目一般固废暂存间地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用抗渗混凝土，地面做防滑处理，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。 ②对暂时不利用或者不能回收利用的一般工业固体废物，必须配套建设防雨淋、防渗漏、易识别等符合环境保护标准和管理要求的贮存设施或场所，以及足够的流转空间按国家环境保护的技术和管理要求，有专人看管，建立便于核查的进、出物料的台账记录和固体废物明细表。 ③不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 4.2.2去向及管理要求 生活垃圾：生活垃圾交环卫部门定期清理，统一处理，并对垃圾堆放点进行消毒杀灭害虫，以免散发恶臭，孽生蚊蝇。 一般工业固体废物：项目产生的废反渗透膜更换后直接由厂家回收；未参与实验过程的剩余土样样暂存于一般固废暂存间，之后交由环卫部门统一处理；不含有毒有害物质的破损的玻璃器、废一般包装物暂存于一般固废暂存间，外售资源回收单位综合利用。项目应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订版），建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 经上述措施治理后，项目排放的一般工业固体废物对环境影响不大。 4.3危险废物影响分析 4.3.1危险废物贮存环境影响分析 为避免本项目产生的危险废物对环境造成的影响，拟建项目在实验室大楼3层采样准备室北侧设立面积20m2的危废间，用于贮存项目产生的危险废物。 危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行建设。危废间地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，防渗层采用抗渗混凝土+至少2mm厚环氧树脂+瓷砖（接缝材质采用呋喃树脂防渗材料），渗透系数≤10-10cm/s。危废间地面及四周裙脚均应耐腐蚀，耐热且表面无裂隙，同时设置泄漏液体的收集装置，设施内有安全照明装置和观察窗口，并设置环保专用标志。同时危废间设有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨等安全设施。 表37 拟建项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期; 防治措施. 危废 间; 实验废液; HW49; 900-047-49; 实验室大楼3层采样准备室北侧; 20m2; 专用容器; 8t; 半年; 位于实验室三层，危废间地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，防渗层采用抗渗混凝土+至少2mm厚环氧树脂+瓷砖（接缝材质采用呋喃树脂防渗材料），渗透系数≤10-10 cm/s. 实验残渣及残留样品; HW49; 900-047-49; 专用容器. 废实验药品包装物; HW49; 900-047-49; 包装袋袋装（袋口扎紧）包装瓶（装箱）. 废弃一次性实验用品; HW49; 900-047-49; 桶装（桶口封严）. 含有毒有害物质的废玻璃器皿及玻璃试剂瓶; HW49; 900-047-49; 桶装（桶口封严）. 过期试剂药品; HW03; 900-002-03; 专用容器. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装（袋口扎紧）后桶装（桶口封严）. 4.3.2日常管理要求 依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，对危险废物提出以下要求：危险废物贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定进行： ①危险废物在危废暂存间内按危险废物类别分区存放，不能混放； ②必须使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间； ③装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ④盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准要求的标签； ⑤作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； ⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 表38 危废间及储存容器标签示例 说明： - 标签尺寸：①露天/室外入口：观察距离＞10m，最小尺寸900×558mm，三角形外边长500mm，三角形内边长375mm，边框外角圆弧半径30mm；②室内入口：4m＜观察距离≤10m，最小尺寸600×372mm，三角形外边长300mm，三角形内边长225mm，边框外角圆弧半径18mm；③室内入口：观察距离≤4m，最小尺寸300×186mm，三角形外边长140mm，三角形内边长105mm，边框外角圆弧半径8.4mm。 - 危险废物设施标志背景颜色为黄色，RGB 颜色值为（255，255，0）。字体和边框颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。 3、危险废物设施标志字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示。 4、材质：采用坚固耐用的材料，并做搪瓷处理或贴膜处理。柱式标志牌的立柱可采用38×4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理。 5、印刷：图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3mm。. 说明： 1、标签尺寸：①容器或包装物容积≤50L，标签最小尺寸100×100mm；②50L＜容器或包装物容积≤450L，标签最小尺寸150×150mm；③容器或包装物容积＞450L，标签最小尺寸200×200mm。 2、标签背景色应为醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0）。 3、标签边框和字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。 4、标签材质：具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。 5、危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1mm，边框外宜留不小于3mm的空白。. 4.3.3危险废物外运 根据《危险废物转移联单管理办法》的规定。在转移危险废物前，报批危险废物转移计划，申请领取联单。在转移前三日内报告当地环保局，并同时将预期到达时间报告接受地环保局。每转移一次同类危险废物，填写一份联单。每次有多类危险废物时，分别填写联单，并加盖公章。交付运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环保局。 危废外运时，公司应当向当地环保局提交下列材料： （1）拟转移危险废物的名称、种类、特性、形态、包装方式、数量、转移时间、主要危险废物成分等基本情况； （2）运输单位具有运输危险货物资格的证明材料； （3）接受单位具有利用和处置危险废物资格及同意接受的证明材料。 4.3.4危险废物处置 本项目不对厂区内危险废物进行处置，危险废物经收集后委托有资质的危险废物处置单位进行处置。 根据上述分析可知，本项目危险废物贮存和运输满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），对环境影响很小。 4.4结论 综上，拟建项目固体废物全部综合利用或妥善处置，不会对环境产生明显影响，措施可行。 5.地下水、土壤 （1）污染源及途径 ### 本项目生产过程产生的废气主要为颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾，项目废气污染物排放量较少，项目应落实相关防治措施，确保废气能达标排放，因此，不会通过大气沉降对土壤环境及地下水环境产生明显不利影响。项目实验废水经中和处理后与地面清洗废水、生活污水一并经化粪池处理后，经市政污水管网排入迁安市污水处理厂进行处理，因此，项目产生的废水不会通过地表漫流对土壤及地下水环境产生明显不利影响。项目实验室药剂主要暂存于药品室，危险废物暂存于危险废物暂存间，理化实验主要在理化一室及理化二室内进行，因此本项目建成后对地下水、土壤的污染源主要为药品室、危险废物暂存间、理化一室及理化二室因使用或保存过程中，事故状态下可能因泄漏导致垂直入渗污染地下水、土壤。 （2）污染防治措施 ①源头控制措施 a.积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量； b.根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； c.对设备等采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度； d.坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。 ②分区防渗：为防止项目建设对土壤、地下水的影响，项目采取了分区防渗措施。拟建项目采取的防渗设计能满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区防渗技术要求。拟建项目采取了防渗措施，阻断了地下水污染途径，正常工况下，不会对土壤、地下水环境产生影响。分区防渗措施详见下表。 表39 防渗分区及防渗防腐要求一览表 防渗级别; 防渗区域; 防渗技术要求; 备注. 重点防渗区; 危险废物暂存间、药品室、理化一室、理化二室、测油室; K≤1.0×10-10cm/s; 符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区防渗技术要求. 一般防渗区; 除重点防渗区及简单防渗区以外其他区域; K≤1.0×10-7cm/s. 简单防渗区; 敞开式办公区、打印室、茶水间、办公室、财务室、会议室、洽谈室; 一般地面硬化. ③污染监控措施：安排专人定期进行检查，发生地面破裂、泄漏易于及时发现。 ④应急响应措施：建设单位通过严格管理，专人巡检等方式进行监管，非正常情况渗漏一经发现，启动应急预案，立即采取封堵、吸收、吸附等措施，防止大量泄漏。综上所述，防渗措施符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，能够有效防控土壤、地下水污染。 （3）跟踪监测 拟建项目采取了严格的分区防渗措施，阻断了地下水污染途径，正常工况下，不会对地下水环境产生影响，且拟建项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，可不开展土壤、地下水跟踪监测。 6.生态 本项目位于河北省迁安市永顺昌盛路与兴安大街交叉口620号，租赁现有房屋建设，占地范围内无生态环境保护目标，无需开展生态环境影响评价。 7.环境风险 7.1风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质为盐酸、硫酸、乙炔等试验药剂及试验废液，本项目盐酸、硫酸等实验药剂主要暂存于药品室；乙炔暂存于气瓶室；同时实验药剂在理化试验区进行使用；实验废液暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位进行处置。 ①项目涉及物质危险性识别和评价 项目涉及到的危险性物质主要有盐酸、硫酸、乙炔等化学药品，这些物质在生产、贮存及运输过程中均存在一定危险有害性，其物化性质及毒性见表40、表41。 表40 项目涉及主要物料理化特性一览表 序号; 物质分类; 化学名称; 形态; 熔点 (℃); 沸点 (℃); 闪点 (℃); 爆炸极限%; 危险 特性; 危险度 H; 分布 场所. 1; 实验室药品; 氢氧化钠; 固体; 318.4; 1390; --; --; 有毒; --; 药品室、理化实验室、气瓶室、危险废物暂存间. 2; 氢氧化钾; 固体; 360; 1320; --; --; 有毒; --. 3; 氢氧化铝; 固体; 300; --; --; --; 有毒; --. 4; 氢氧化铵; 固体; 51.7; 120.1; 73; --; 微毒; --. 5; 氢氧化钡; 固体; 78; 780; 169.8; --; 有毒; --. 6; 硝酸银; 固体; 212; 444; 40; --; 有毒; --. 7; 亚硝酸钠; 固体; 271; 320; --; --; 有毒; --. 8; 硫酸银; 固体; 657; 1085; --; --; 有毒; --. 9; 硫酸汞; 固体; 850; --; --; --; 有毒; --. 10; 硫酸锰（无水二价）; 固体; 700; --; --; --; 有毒; --. 11; 乙酸铅; 固体; 280; 117.1; 40; --; 有毒; --. 12; 盐酸羟胺; 固体; 150; 196; --; --; 有毒; --. 13; 硼氢化钾; 固体; 585; --; --; --; 有毒; --. 14; 硫脲; 固体; 182; 263; 182; --; 有毒; --. 15; 高锰酸钾; 固体; 240; --; --; --; 有毒; --. 16; 铬酸钾; 固体; 968; --; --; --; 有毒; --. 17; 重铬酸钾; 固体; 398; 500; --; --; 有毒; --. 18; 二氯化汞; 固体; 276; 302; --; --; 有毒; --. 19; 钼酸铵; 固体; 300; --; --; --; 有毒; --. 20; 酒石酸锑钾; 固体; 100; --; --; --; --; --. 21; 碘; 晶体; 113.5; 184.35; --; --; 有毒; --. 22; 盐酸; 液体; -114.2; -85; --; --; 有毒; --. 23; 磷酸; 液体; 42; 261; --; --; 有毒; --. 24; 硫酸; 液体; 10; 337; --; --; 有毒; --. 25; 汞（标准溶液）; 液体; --; --; --; --; 有毒; --. 续表40 项目涉及主要物料理化特性一览表 序号; 物质分类; 化学名称; 形态; 熔点 (℃); 沸点 (℃); 闪点 (℃); 爆炸极限%; 危险 特性; 危险度 H; 分布 场所. 26; 实验室药品; 铜（标准溶液）; 液体; --; --; --; --; 有毒; --; 药品室、理化实验室、气瓶室、危险废物暂存间. 27; 铅（标准溶液）; 液体; --; --; --; --; 危害水生生物; --. 28; 镉（标准溶液）; 液体; --; --; --; --; 有毒; --. 29; 锰（标准溶液）; 液体; --; --; --; --; 有毒; --. 30; 镍（标准溶液）; 液体; --; --; --; --; 有毒; --. 31; 砷（标准溶液）; 液体; --; --; --; --; 有毒; --. 32; 氟化物（标准溶液）; 液体; --; --; --; --; 有毒; --. 33; 氰化钾（标准溶液）; 液体; 563; 1497; --; --; 有毒; --. 34; 四氯化碳（环保专用）; 液体; -22.92; 76.8; --; --; 有毒; --. 35; 冰醋酸; 液体; 16.6; 117.9; 39; --; 有毒; --. 36; 氯仿; 液体; -63.5; 61.3; --; --; 有毒; --. 37; 乙炔; 气体; --; -84; 17.7; 2.5-82; 有毒、易燃易爆; 31.8. 38; 硝酸汞; 固体; 79; 180; --; --; 有毒; --. 39; 硝酸镍; 固体; 56.7; 137; --; --; 有毒; --. 40; 硝酸铅; 固体; 470; --; --; --; 有毒; --. 41; 邻菲罗啉; 固体; 114; 365.1; 164.8; --; 有毒; --. 42; 实验废液; 液体; --; --; --; --; 有毒、易燃、感染性、腐蚀性; --. 燃烧爆炸危险度按以下公式计算：H=（R-L）/L 式中：H—危险度；R—燃烧（爆炸）上限；L—燃烧（爆炸）下限 危险度H值越大，表示其危险性越大。 表41 毒性物质主要危害及毒性分级 序号; 化学名称; 侵入途径; 健康危害; 毒性. 1; 氢氧化钠; 皮肤侵入，食入; 对皮肤有腐蚀作用; LD50：40mg/kg. 2; 氢氧化钾; 皮肤侵入，食入; 对皮肤有腐蚀作用; LD50：273mg/kg. 3; 氢氧化铝; 皮肤侵入，食入; 在粉尘含量高的场所工作应佩戴防毒面具、防护眼镜、穿防尘工作服，以保护皮肤、眼睛; 腹内注射 LD50：150 mg/kg. 4; 氢氧化铵; 食入; 有腐蚀性。催泪性。; 大鼠经口 LD50：60mg/kg. 续表41 毒性物质主要危害及毒性分级 序号; 化学名称; 侵入途径; 健康危害; 毒性. 5; 氢氧化钡; 皮肤侵入、食入、吸入; ·经口摄入‌：可引起恶心、呕吐、腹痛、腹泻、进行性肌麻痹、心律失常、血钾显著降低，严重时因呼吸麻痹或心律失常致死。‌吸入暴露‌：呼吸道刺激为主，消化道症状不明显；高浓度吸入可导致全身性中毒。‌皮肤/眼接触‌：强腐蚀性，可导致皮肤灼伤、眼严重损伤; 大鼠经口 LD50：308mg/kg. 6; 硝酸银; 皮肤侵入、食入、吸入; 硝酸银具有腐蚀性。一旦皮肤沾上硝酸银溶液，就会出现黑色斑点; LD50 50mg/kg LC50 10g/L. 7; 亚硝酸钠; 食入、吸入; 食品添加剂中急性毒性较强的物质之一，摄入大剂量的亚硝酸钠，可使血红蛋白变成高铁血红蛋白而失去输氧能力，造成身体组织缺氧，直至死亡; LD50：180mg/kg （大鼠经口） LC50：5.5mg/m3 （大鼠吸入，4h）. 8; 硫酸银; 皮肤侵入、食入、吸入; 在皮肤和粘膜上造成腐蚀影响，刺激皮肤和粘膜; /. 9; 硫酸汞; 食入; 在皮肤和粘膜上造成腐蚀影响，刺激皮肤和粘膜; LD50：57 mg/kg (大鼠经口) LD50：40 mg/kg (小鼠经口). 10; 硫酸锰（无水二价）（AR）; 皮肤侵入、食入、吸入; 吸入、摄入或经皮吸收有害，具刺激作用。长期吸入该品粉尘，可引起慢性锰中毒，早期以神经衰弱综合征和神经功能障碍为主，晚期出现震颤麻痹综合征; LD50 2150mg/kg. 11; 乙酸铅; 皮肤侵入、食入、吸入; 经口摄入‌：引发剧烈腹痛、呕吐，严重时导致休克或肾功能衰竭。‌吸入粉尘‌：刺激呼吸道，长期接触可致鼻中隔穿孔。‌皮肤/眼接触‌：引起化学灼伤，溶液长期接触可致湿疹或皮炎。; 大鼠腹腔注射 LD50：286 mg/kg. 12; 盐酸羟胺; 皮肤侵入、食入、吸入; 经口摄入‌：损伤消化道黏膜，引发呕吐、腹痛，严重时导致休克。‌皮肤接触‌：强刺激性及腐蚀性，可致化学灼伤或湿疹。‌吸入粉尘‌：刺激呼吸道，高浓度致肺水肿; LD50：408mg/kg （小鼠经口）. 13; 硼氢化钾; 皮肤侵入、食入; 在皮肤和粘膜上造成腐蚀影响，刺激皮肤和粘膜; 大鼠经口 LD50：167 mg/kg. 14; 硫脲; 皮肤侵入、食入; 在皮肤和粘膜上造成腐蚀影响，刺激皮肤和粘膜; LD50：125mg/kg （大鼠经口）. 15; 高锰酸钾（AR）; 皮肤侵入、食入、吸入; 吸入后可引起呼吸道损害。溅落眼睛内，刺激结膜，重者致灼伤。刺激皮肤后呈棕黑色。浓溶液或结晶对皮肤有腐蚀性，对组织有刺激性；口服后，会严重腐蚀口腔和消化道; LD50 750mg/kg LC50 3.6mg/L. 16; 铬酸钾（AR）; 皮肤侵入; 对皮肤黏膜有强腐蚀性，能引起皮炎和铬溃疡; 兔肌肉注射 LD50：11mg/kg. 17; 重铬酸钾; 皮肤侵入、食入; 摄入或经皮肤吸收后对身体有害，对眼睛、皮肤、粘膜有刺激作用; LD50：25mg/kg （大鼠经口）. 18; 二氯化汞; 皮肤侵入、食入; 摄入或经皮肤吸收后对身体有害，对眼睛、皮肤、粘膜有刺激作用; LD50：1mg/kg （大鼠经口）. 续表41 毒性物质主要危害及毒性分级 序号; 化学名称; 侵入途径; 健康危害; 毒性. 19; 钼酸铵（AR）; 皮肤侵入、食入、吸入; 吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害，对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用; /. 20; 酒石酸锑钾（CP); 食入、吸入; 口服后主要表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道刺激症状，严重者可出现血便; /. 21; 碘; 皮肤侵入、食入、吸入; 口服‌：成人致死量约 ‌2–3 g‌，儿童仅 ‌0.1 g/kg‌ 可致死。‌吸入‌： 蒸气吸入可致 ‌急性肺水肿、窒息。‌皮肤/眼刺激性‌：接触后致 ‌红斑、化学性灼伤; 小鼠腹腔注射 LD50：136 mg/kg. 22; 盐酸; 皮肤侵入、食入、吸入; 对皮肤有腐蚀作用；肺，胸部或呼吸-呼吸刺激; LD50 ：900mg/kg LC50 ：4600mg/m3. 23; 磷酸（AR）; 皮肤侵入、食入、吸入; 动物长期吸入10.6mg/m3，使血清蛋白含量增加及肝糖原降低；对皮肤和粘膜有强刺激和腐蚀作用; LD50：1530mg/kg. 24; 硫酸（GR); 皮肤侵入、食入、吸入; 皮肤接触浓硫酸引起严重灼伤。溅入眼内引起结膜炎、水肿，角膜浑浊以至穿孔。口服浓硫酸1mL即可致死。; LD50：2140mg/kg； LC50 ：510mg/m³. 25; 汞（标准溶液）; 皮肤侵入、食入; 摄入或经皮肤吸收后对身体有害，对眼睛、皮肤、粘膜有刺激作用; LD50：1mg/kg （大鼠经口）. 26; 铜（标准溶液）; 皮肤侵入、食入、吸入; 通过吸入铜尘或铜烟雾是铜标准溶液侵入的主要途径之一。职业接触者可能因吸入氧化铜或碳酸铜细粉尘或烟雾而引发金属烟热；误食含有铜标准溶液的食物或被铜绿污染的食物也可能导致中毒。硫酸铜误用，如食用煮熟、储存或存放在含铜绿的铜器皿中的食物，会引起急性中毒；皮肤接触高浓度的铜化合物溶液可能导致皮肤黏膜坏死，甚至引起皮炎和湿疹。; LD50：3500ug/kg. 27; 铅（标准溶液）; 皮肤侵入、食入、吸入; 皮肤接触‌：可直接腐蚀皮肤，导致接触性皮炎。铅离子经皮肤吸收后，可引起全身性中毒。‌呼吸道吸入‌：气溶胶可经呼吸道进入肺部，迅速吸收进入血液循环，引发急性中毒。吸入高浓度铅尘可导致“金属烟雾热”，出现发热、寒战、咳嗽等症状。‌消化道摄入‌：误服可引起急性胃肠炎，严重时可导致中毒性肝病、肾衰竭和多器官功能衰竭。·; LD50：3616ug/kg （大鼠经口）. 28; 镉（标准溶液）; 皮肤侵入、食入、吸入; 吸入可引起呼吸道刺激症状，可发生化学性肺炎、肺水肿;误食后可引起急剧的胃肠道刺激症状，有恶心、呕吐、腹痛、腹泻、里急后重、全身乏力、肌肉疼痛和虚脱等，重者危及生命; LD50：88mg/kg. 29; 锰（标准溶液）; 皮肤侵入、食入、吸入; 吸入、口服或经皮肤吸收后对身体有害。对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激性。可引起呼吸道炎症和肺炎。; /. 续表41 毒性物质主要危害及毒性分级 序号; 化学名称; 侵入途径; 健康危害; 毒性. 30; 镍（标准溶液）; 皮肤侵入、食入、吸入; 吸入该品粉尘对呼吸道有刺激性。个别敏感者可引起哮喘、支气管炎等。大量口服刺激胃肠道，引起呕吐、腹泻。粉尘对眼有刺激性，水溶液可引起灼伤。皮肤接触可引起皮炎; LD50：1620mg/kg （大鼠经口）. 31; 砷（标准溶液）; 皮肤侵入、食入、吸入; 摄入后迅速引发消化道症状（如恶心、呕吐、腹泻）和全身反应，严重时可导致脱水、休克、器官衰竭，甚至数分钟内死亡。; LD50：10mg/kg （大鼠经口）. 32; 氟化物（标准溶液）; 皮肤侵入、食入; 氟化钠对胃肠道黏膜具有直接腐蚀作用，可破坏黏膜屏障并引发炎症反应。急性中毒时，患者常出现剧烈呕吐、腹泻等症状，长期接触可能导致溃疡形成及消化功能衰退。; LD50：50mg/kg （大鼠经口）. 33; 氰化钾（标准溶液）; 皮肤侵入、食入、吸入; 吸入、口服或经皮吸收均可引起急性中毒; LD50：5mg/kg. 34; 四氯化碳(环保专用）; 皮肤侵入、食入、吸入; 吸入、口服或经皮吸收均可引起急性中毒; LD50：2350mg/kg；LC50：50400mg/m³. 35; 冰醋酸; 皮肤侵入、食入、吸入; 吸入、口服或经皮吸收均可引起急性中毒; LD50：3530 mg/kg LC50：13791 mg/m3. 36; 氯仿(AR); 皮肤侵入、食入、吸入; 吸入或经皮肤吸收引起急性中毒，误服中毒时，胃有烧灼感，伴恶心、呕吐、腹痛、腹泻; LD50：908mg/kg； LC50：47702mg/m3. 37; 乙炔; 吸入; 动物长期吸入非致死性浓度本品，出现血红蛋白、网织细胞、淋巴细胞增加和中性粒细胞减少。; /. 38; 硝酸汞; 食入、吸入; 误服或吸入粉尘会中毒; LD50：26mg/kg （大鼠经口）. 39; 硝酸镍; 食入、吸入; 吸入该品粉尘对呼吸道有刺激性。个别敏感者可引起哮喘、支气管炎等。大量口服刺激胃肠道，引起呕吐、腹泻。粉尘对眼有刺激性，水溶液可引起灼伤。皮肤接触可引起皮炎。; LD50：1620mg/kg. 40; 硝酸铅; 食入; 雌性仓鼠孕后8d静脉内给药最低中毒剂量50mg/kg，导致心血管系统、中枢神经系统、泌尿生殖系统发育畸形; LD50：93mg/kg （大鼠静脉）. 41; 邻菲罗啉; 皮肤侵入、食入; 经口吸入‌：误服可致消化道灼伤、恶心、呕吐，严重者出现中枢神经系统抑制。‌皮肤接触‌：接触后需立即清洗（可能引发轻度红斑）; 小鼠腹腔注射 LD₅₀‌：‌75 mg/kg. 42; 实验废液; 皮肤侵入、食入、吸入; /; /. 7.2危险物质数量与临界量比值(Q) 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的危险物质概况见下表。 表42 危险物质储存量及临界量 序号; 物质名称; 最大储存量kg; 临界量t; CAS号; q/Q值. 1; 氢氧化钠; 26; 50; 1310-73-2; 0.00052. 2; 氢氧化钾; 5; 50; 1310-58-3; 0.0001. 3; 氢氧化铝; 5; 50; 21645-51-2; 0.0001. 4; 氢氧化铵; 2.5; 10; 1336-21-6; 0.00025. 5; 氢氧化钡; 1.5; 100; 17194-00-2; 0.000015. 6; 硝酸银; 1.91（折算成银）; 0.25; 7761-88-8; 0.00764. 7; 亚硝酸钠; 1.5; 50; 7632-00-0; 0.00003. 8; 硫酸银; 0.24（折算成银）; 0.25; 10294-26-5; 0.00096. 9; 硫酸汞; 3.5; 50; 7783-35-9; 0.00007. 10; 硫酸锰（无水二价）; 0.11（折算成锰）; 0.25; 7785-87-7; 0.00044. 11; 乙酸铅; 1; 50; 301-04-2; 0.00002. 12; 盐酸羟胺; 0.4; 100; 5470-11-1; 0.000004. 13; 硼氢化钾; 1.5; 50; 13762-51-1; 0.00003. 14; 硫脲; 9; 50; 62-56-6; 0.00018. 15; 高锰酸钾; 3.48（折算成锰）; 0.25; 7722-64-7; 0.01392. 16; 铬酸钾; 1.5; 0.25; 7789-00-6; 0.006. 17; 重铬酸钾; 5.3（折算成铬）; 0.25; 7778-50-9; 0.0212. 18; 二氯化汞; 0.3; 5; 7487-94-7; 0.00006. 19; 钼酸铵; 1.22（折算成钼）; 0.25; 13106-76-8; 0.00488. 20; 酒石酸锑钾; 0.99（折算成锑）; 0.25; 28300-74-5; 0.00396. 21; 碘; 0.75; 50; 7553-56-2; 0.000015. 22; 盐酸; 59; 7.5; 7647-01-0; 0.007866667. 23; 磷酸; 9.37; 10; 7664-38-2; 0.000937. 24; 硫酸; 46; 10; 7664-93-9; 0.0046. 25; 汞（标准溶液）; 0.00027（折算成二氯化汞）; 5; 7487-94-7; 0.000000054. 26; 铜（标准溶液）; 0.002（折算成铜）; 0.25; 7440-50-8; 0.000008. 27; 铅（标准溶液）; 0.00032（折算成硝酸铅）; 100; 10099-74-8; 3.2×10-9. 28; 镉（标准溶液）; 0.004（折算成氯化镉）; 0.25; 10108-64-2; 0.000016. 29; 锰（标准溶液）; 0.002（折算成锰）; 0.25; /; 0.000008. 30; 镍（标准溶液）; 0.002（折算成镍）; 0.25; /; 0.000008. 31; 砷（标准溶液）; 0.00026（折算成三氧化二砷）; 0.25; 1327-53-3; 0.00000104. 32; 氟化物（标准溶液）; 0.0002（折算成氟化钠）; 50; 7681-49-4; 0.000000004. 33; 氰化钾（标准溶液）; 3.71; 0.25; 151-50-8; 0.01484. 34; 四氯化碳（环保专用）; 19.94; 7.5; 56-23-5; 0.002658667. 35; 冰醋酸; 13.13; 10; 64-19-7; 0.001313. 续表42 危险物质储存量及临界量 序号; 物质名称; 最大储存量kg; 临界量t; CAS号; q/Q值. 36; 氯仿; 37.3; 10; 67-66-3; 0.00373. 37; 乙炔; 286.68; 10; 74-86-2; 0.028668. 38; 硝酸汞; 2.5; 50; 10045-94-0; 0.00005. 39; 硝酸镍; 0.16（折算成镍）; 0.25; 13138-45-9; 0.00064. 40; 硝酸铅; 0.4; 50; 10099-74-8; 0.000008. 41; 邻菲罗啉; 0.015; 50; 66-71-7; 0.0000003. 42; 实验废液; 6.4075t; 50; /; 0.12815. 合计; /; /; /; /; 0.253896735. 7.3环境风险识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B识别本项目危险物质，系统风险性识别及影响途径见表43。 表43 本项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 1; 理化试验区; 理化试验区; 盐酸、硫酸等试验药剂; 泄漏、火灾; 粉末状药品会因泄露经空气飘散对人体造成伤害；液体药品泄露会通过地表下渗进而污染地下水，从而对地下水产生不良影响；气瓶室内的易燃易爆气体发生爆炸或者火灾产生有毒有害物质向大气中扩散，容易对无任何防护的人员造成重度伤害. 2; 药品室; 药品室; 盐酸、硫酸等试验药剂; 泄漏、火灾. 3; 气瓶室; 气瓶室; 乙炔; 泄漏、火灾. 4; 危废暂存间; 危废暂存间; 实验废液; 泄漏、火灾. 7.4风险防范措施 （1）环境风险防范措施 建设单位应按照相关的要求，做好风险防范和减缓措施，建立事故应急预案，杜绝环境风险事故的发生，主要措施如下： ①实验室区域内严禁抽烟。 ②合理划分实验室内各区。 ③实验室内设泡沫式灭火器。 ④对实验室内人员定期进行培训，经常性对危险化学品作业场所进行安全检查，对可能诱发事故的隐患和危险源进行调查、研究、分析，做好预防治理和事故预警工作。 ⑤企业必须严格执行《化学危险物品安全管理条例》及其实施细则等法规、制度和标准，加强对危险化学品的管理，并建立化学危险物品管理制度，制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业。 ⑥采购危险化学品时，到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员须进行专业培训并取证；危险化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格才能使用；项目危险化学品的运输由供应商负责，从事危险化学品押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作；危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材；危险物品的运输必须严格执行《危险货物运输规则》和《汽车危险货物运输规则》中的有关规定。 ⑦药品试剂瓶发生泄漏时用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，或用大量水冲洗，冲洗水稀释后放入排水系统。 ⑧加强可燃气体安全贮存管理：装卸时必须轻拿轻放，严禁碰撞抛投或地上滚动。搬运时不可把气瓶阀对准人身，注意防止气瓶安全帽跌落；气瓶贮存时要保持直立，并有放倒措施，气瓶不得靠近热源和电气设备，气瓶与明火距离不得小于10米；乙炔气瓶应设置防火和防静电装置，一旦发生火灾可立即启动消防措施。 ⑨有毒易挥发试剂取用过程中应在打开的通风橱内进行，并且做好相应的防范措施，戴手套以及防毒面具。 ⑩储存安全防范措施 应按照普通、易制毒、易制爆以及剧毒药品分类，将普通实验室药品存入药品室，并严格按照《危险化学品安全管理条例》进行监管，实行“五双”管理，做好台账，以备当地公安部门检查。 ⑪消防及火灾报警系统 根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源;安放易发生爆炸设备的房间，不允许任何人员随便入内，操作全部在控制室进行。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。 ⑫防腐防渗措施 为了防止生产中跑、冒、滴、漏以及各种构筑物渗漏对区域地下水造成污染，本项目采取严格的分区防渗措施，重点防渗区（危险废物暂存间、药品室、理化一室、理化二室、测油室）渗透系数≤1.0×10-10cm/s；一般防渗区渗透系数≤1.0×10-7cm/s；简单防渗区一般地面硬化。 为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。采取以上措施后，防渗层满足要求，可有效阻止污染物下渗。 （2）应急预案 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性危险物质重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，河北兆惠恒美检测技术有限公司应尽快完成应急预案修编工作。 7.4评价结论与建议 项目在严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，该建设单位必须严格执行上述环境风险管理制度、认真落实各项风险防范措施，将对环境的风险降到最低；在上述前提下，本项目对环境的风险是可控的。 8.电磁辐射 拟建项目不涉及电磁辐射，无需开展电磁辐射评价。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 无机处理、有机处理及实验过程（理化一室、理化二室、测油室、离子色谱室、气质一室、气质二室、色谱室、半挥发前处理室） | HCl 硫酸雾 NMHC | 废气经通风橱与万向罩收集后经1套两级活性炭吸附装置（10000m3/h）净化后，通过20m高排放气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） |
|  | 无组织 | 土壤破碎、研磨 | 颗粒物 | 规范操作，颗粒物经破碎间沉降后无组织排放 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  |  | 受捕集效率影响未被收集的废气 | HCl 硫酸雾 NMHC | 规范操作，加强有组织收集 |  |
| 地表水环境 | 器皿后续清洗废水 |  | PH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷 | 器皿后续清洗废水、器皿纯水清洗废水及未用于加药检测的不含有第一类污染物及重金属的外来企业样品废水经酸碱中和后与纯水制备废水、水浴锅排污水、压力蒸汽灭菌器排污水、恒温恒湿室废水、地面清洗废水、职工生活污水一并经化粪池处理后排入迁安市污水处理厂进行处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）及迁安市污水处理厂的收水水质标准 |
|  | 器皿纯水清洗废水 |  |  |  |  |
|  | 未用于加药检测的不含有第一类污染物及重金属的外来企业样品废水 |  |  |  |  |
|  | 纯水制备废水 |  |  |  |  |
|  | 水浴锅排污水 |  |  |  |  |
|  | 压力蒸汽灭菌器排污水 |  |  |  |  |
|  | 恒温恒湿室废水 |  |  |  |  |
|  | 地面清洗废水 |  | PH、COD、BOD5、氨氮、SS |  |  |
|  | 职工生活污水 |  | PH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷 |  |  |
| 声环境 | 实验仪器、风机等等设备运行时产生的噪声 |  | -- | 选用低噪声设备，实验仪器置于封闭实验室内，设备合理布局，风机设置消声装置 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 电磁辐射 | -- |  | -- | -- | -- |
| 固体废物 | 废反渗透膜更换后直接由厂家回收；未参与实验过程的剩余土样暂存于一般固废暂存间，之后由环卫部门处理；不含有毒有害物质的破损的玻璃器、废一般包装物暂存于一般固废暂存间，之后外售资源回收单位综合利用；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理；实验废液、实验残渣及残留样品、废实验药品包装物、废弃一次性实验用品、含有毒有害物质的废玻璃器皿及玻璃试剂瓶、过期试剂药品、废活性炭暂存于危险废物暂存间，定期委托资质单位进行处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）分区防渗：①重点防渗区：危险废物暂存间、药品室、理化一室、理化二室、测油室按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗，渗透系数不大于10-10cm/s；②一般防渗区：除重点防渗区及一般防渗区以外其他区域按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求进行防渗，渗透系数不大于10-7cm/s；③简单防渗区：敞开式办公区、打印室、茶水间、办公室、财务室、会议室、洽谈室采用一般地面硬化。采取分区防渗措施后，阻断了地下水、土壤污染途径，正常工况下，不会对地下水环境产生影响。 （2）污染监控措施：安排专人定期进行检查，发生地面破裂、泄漏易于及时发现。 （3）应急响应措施：建设单位通过严格管理，专人巡检等方式进行监管，非正常情况渗漏一经发现，启动应急预案，立即采取封堵、吸收、吸附等措施，防止大量泄漏。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | -- |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）环境风险防范措施 ①实验室区域内严禁抽烟；②合理划分实验室内各区；③实验室内设泡沫式灭火器；④对实验室内人员定期进行培训，经常性对危险化学品作业场所进行安全检查，对可能诱发事故的隐患和危险源进行调查、研究、分析，做好预防治理和事故预警工作。⑤企业必须严格执行《化学危险物品安全管理条例》及其实施细则等法规、制度和标准，加强对危险化学品的管理，并建立化学危险物品管理制度，制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业。⑥采购危险化学品时，到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员须进行专业培训并取证；危险化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格才能使用；项目危险化学品的运输由供应商负责，从事危险化学品押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作；危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材；危险物品的运输必须严格执行《危险货物运输规则》和《汽车危险货物运输规则》中的有关规定。⑦药品试剂瓶发生泄漏时用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，或用大量水冲洗，冲洗水稀释后放入排水系统；⑧加强可燃气体安全贮存管理：装卸时必须轻拿轻放，严禁碰撞抛投或地上滚动。搬运时不可把气瓶阀对准人身，注意防止气瓶安全帽跌落；气瓶贮存时要保持直立，并有放倒措施，气瓶不得靠近热源和电气设备，气瓶与明火距离不得小于10米；乙炔气瓶应设置防火和防静电装置，一旦发生火灾可立即启动消防措施；⑨有毒易挥发试剂取用过程中应在打开的通风橱内进行，并且做好相应的防范措施，戴手套以及防毒面具；⑩储存安全防范措施：应按照普通、易制毒、易制爆以及剧毒药品分类，将普通实验室药品存入药品室，并严格按照《危险化学品安全管理条例》进行监管，实行“五双”管理，做好台账，以备当地公安部门检查；⑪消防及火灾报警系统：根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源;安放易发生爆炸设备的房间，不允许任何人员随便入内，操作全部在控制室进行。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求；⑫防腐防渗措施：为了防止生产中跑、冒、滴、漏以及各种构筑物渗漏对区域地下水造成污染，本项目采取严格的分区防渗措施，重点防渗区（危险废物暂存间、药品室、理化一室、理化二室、测油室）渗透系数≤1.0×10-10cm/s；一般防渗区渗透系数≤1.0×10-7cm/s；简单防渗区一般地面硬化。为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。采取以上措施后，防渗层满足要求，可有效阻止污染物下渗。 （2）应急预案 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性危险物质重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，河北兆惠恒美检测技术有限公司应尽快完成应急预案修编工作。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.环境管理要求 （1）环境管理 根据有关环境管理和环境监测的规定，设立环保管理机构，配备环保管理专业人员1名，负责公司的环境管理、污染源治理及监测管理工作。环保人员的主要职责是： ①贯彻执行环境保护法规和标准。 ②组织制定和修改企业的环境保护管理规章制度并负责监督执行。 ③制定并组织实施企业环境保护规划和计划。 ④开展企业日常的环境监测工作、负责整理和统计企业污染源资料、日常监测资料，并及时上报地方环保部门。 ⑤检查企业环境保护设施的运行情况。 ⑥落实企业污染物排放许可。加强对污染治理设施、治理效果以及治理后的污 染物排放状况的监测检查。 ⑦组织开展企业的环保宣传工作及环保专业技术培训，用以提高全体员工环境保护意识及素质水平。 （2）营运期环境 项目建成后，将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解拟建项目对环境造成影响的情况，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。 （3）环境管理制度 企业应建立健全环境管理制度体系，将环保工作纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落实到实处。 2.环保台账制度 项目应建立环境管理台账制度，并设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理。 3.污染治理设施的管理、监控制度 项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染治理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其它原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐。 4.环保奖惩条例 各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律予以重罚。 5.企业环境信息公开 按照《企业环境信息依法披露管理办法》（中华人民共和国生态环境部令第24号）要求，进行相关信息公开。 6.环境监测及排污口规范化 6.1环境监测 根据本建设项目性质与实际情况，建议由当地环境监测部门承担本项目废气、废水及噪声的常规监测，固废的日常分析记录由建设单位负责。 环境监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; 有组织; 二级活性炭吸附装置排气筒（DA001）; HCl、硫酸雾、NMHC; 1次/年. 无组织; 厂区内; 实验室大楼门窗、屋顶等排放口处; NMHC; 1次/年. 厂界; 上风向1个参照点，下风向3个监测点; 颗粒物、HCl、硫酸雾、NMHC; 1次/年. 废水; 废水总排口; PH、COD、BOD5、氨氮、SS、总氮、总磷、全盐量; 1次/年. 噪声; 东、南、西、北厂界外1m处; 连续等效A声级; 1次/季. 6.2排污口规范化 （1）废水排放口 废水排放口应按照《污染源监测技术规范》设置规范的采样点，建设方应根据要求在厂区排污口附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （2）废气排放口 废气处理装置排放口主要污染物为颗粒物、HCl、硫酸雾、非甲烷总烃，分别经20m高排气筒排放。建成后在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。废气排放口必须符合《污染源监测技术规范》的要求，便于采样、监测的要求，各废气管道应设置永久采样孔，其采样口由环境监察支队和环境监测站共同确认。 （3）固体废物贮存（处置）场所规范化要求 一般固体废物储存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行，危险废物储存设施按照危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。 （4）设置标志牌 环境保护图形标志牌由国家环保部统一定点制作，并由市环境监理部门根据企业排污情况统一向国家环保部订购。排污口分布图应由市环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口(源)，设置提示式标志牌。标志牌设置位置在排污口(采样点)附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置(如图形标志牌、计量装置、监控装置等)属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的需报环境监理部门同意并办理变更手续。 （5）排污口建档要求 ①使用由国家环境保护部门统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写相关内容。 ②参考《固定污染源（水、大气）编码规则》（试行）对生产设备、污染治理设备、固定污染源及排放口进行编号。 （6）排污口管理要求 ①规范化整治排污口的有关设施，将环境保护设施纳入本单位设备管理，制定相应的管理办法和规章制度。 ②排污单位应选派责任心强，有专业知识和技能的兼、专职人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。 环境保护图形符号一览表 提示图形符号; 名称; 功能. 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. （续）环境保护图形符号一览表 提示图形符号; 名称; 功能. 废水排放口; 表示污水向水体排放. 一般废物; 一般固废暂存区. 危险废物; 危险废物暂存间. 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 7.环境影响评价制度与排污许可制度衔接 根据《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号）、原环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。 企业应在验收前完成排污许可申报手续。 8项目竣工验收 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 9.其他管理要求 应尽快按照相关要求编制完成突发环境事件应急预案，并严格落实应急预案防范措施，降低突发事故造成的影响，并尽快在环保部门完成备案。 |

# 六、结论

河北兆惠恒美检测技术有限公司实验室建设项目符合国家和地方产业政策，项目拟采取的环保措施技术可靠、经济可行，项目建设符合达标排放、总量控制的基本原则。所在区域环境质量现状适合项目建设，拟建项目在严格执行国家、地方的各项环保政策、法规和规定，保证废气、废水、噪声达标排放和固废合理处置，落实报告表提出的各项环境保护措施和风险防范措施要求的前提下，项目各项污染物均能合理处置或达标排放，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.012kg/a |  | 0.012kg/a | +0.012kg/a |
|  | HCl |  |  |  | 1.2996kg/a |  | 1.2996kg/a | +1.2996kg/a |
|  | 硫酸雾 |  |  |  | 0.0000076kg/a |  | 0.0000076kg/a | +0.0000076kg/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 7.5473kg/a |  | 7.5473kg/a | +7.5473kg/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.4107t/a |  | 0.4107t/a | +0.4107t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0333t/a |  | 0.0333t/a | +0.0333t/a |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.3407t/a |  | 0.3407t/a | +0.3407t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.1312t/a |  | 0.1312t/a | +0.1312t/a |
|  | TP |  |  |  | 0.0041t/a |  | 0.0041t/a | +0.0041t/a |
|  | 全盐量 |  |  |  | 0.0120t/a |  | 0.0120t/a | +0.0120t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废反渗透膜 |  |  |  | 0.02t/2a |  | 0.02t/2a | +0.02t/2a |
|  | 未参与实验过程的剩余土样 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 不含有毒有害物质的破损的玻璃器 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废一般包装物 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 14.25t/a |  | 14.25t/a | +14.25t/a |
| 危险废物 | 实验废液 |  |  |  | 12.815t/a |  | 12.815t/a | +12.815t/a |
|  | 实验残渣及残留样品 |  |  |  | 0.005t/a |  | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  | 废实验药品包装物 |  |  |  | 0.078t/a |  | 0.078t/a | +0.078t/a |
|  | 废弃一次性实验用品 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 含有毒有害物质的废玻璃器皿及玻璃试剂瓶 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 过期试剂药品 |  |  |  | 0.001t/a |  | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a | +1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①