迁安赵店子河北燕山钢铁集团有限公司

“4·4”一般中毒窒息事故

调查报告

迁安市人民政府事故调查组

2025年2月18日

目  录

一、事故基本情况	- 2 -

（一）事故发生单位概况	- 2 -

（二）事故发生单位安全管理情况	- 3 -

（三）安全监管部门、属地政府履职情况	- 4 -

（四）事故发生经过	- 5 -

（五）事故现场勘验情况	- 6 -

（六）人员伤亡和直接经济损失情况	- 7 -

二、事故应急处置及评估情况	- 7 -

（一）事故信息接报及响应情况	- 7 -

（二）事故现场应急处置情况	- 8 -

（三）医疗救治和善后情况	- 8 -

（四）事故应急处置评估情况	- 9 -

三、 事故原因分析	- 9 -

（一）直接原因	- 9 -

（二）间接原因	- 10 -

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议	- 12 -

（一）不予追究责任人员（2人）	- 12 -

（二）对有关公职人员的处理建议（3人）	- 12 -

（三）建议给予行政处罚人员（4人）	- 13 -

（四）建议企业内部处理人员（4人）	- 15 -

（五）对事故责任单位的处理建议	- 16 -

（六）其他处理建议	- 17 -

五、事故防范和整改措施建议	- 18 -

2024年4月4日22时40分左右，河北燕山钢铁集团有限公司炼钢二厂精炼段精炼工人使用风镐在电极旋转臂底座处挖水泵坑过程中发生一起中毒窒息事故，造成2人死亡，直接经济损失380万元。

2024年9月2日，迁安市应急管理局接到唐山市安委办《关于对群众举报河北燕山钢铁有限公司发生亡人事故进行核查的通知》（唐安办函〔2024〕127号），迁安市人民政府立即成立了事故核查组对举报内容进行调查核实。2024年10月15日，经事故核查组核查认定：2024年4月4日，燕山钢铁公司炼钢二厂发生一起生产安全事故，造成刘志明、郑志全死亡，该起事故涉嫌瞒报。

事故经查证属实后，唐山市安全生产委员会办公室对该起事故查处进行挂牌督办。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，2024年10月22日，经迁安市人民政府批准，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会参加的河北燕山钢铁集团有限公司“4·4”中毒窒息事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请了2名专家组成专家组参与事故调查。迁安市纪委监委成立了事故追责问责组，依规依纪依法对有关责任单位和责任人员开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和科学分析，查明了事故发生经过、瞒报经过、事故发生原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范整改措施。迁安市纪委监委提出了对有关公职人员的处理建议。

经调查认定，河北燕山钢铁集团有限公司“4·4”中毒窒息事故是一起因工人违章作业、企业安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

河北燕山钢铁集团有限公司（以下简称燕山钢铁公司），企业类型：有限责任公司，注册地址：河北迁安经济开发区火车站西侧，法定代表人：王树立，总经理：任宝树，成立于2002年7月8日，注册资本叁拾叁亿陆仟万元整，统一社会信用代码为911302837401878353，经营范围：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：钢铁冶炼；钢材轧制；矿渣微粉制造；铁精矿粉、黑色金属及金属矿批发；金属矿石进出口；货物进出口；技术进出口；普通货物道路运输。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司实际控制人为总经理任宝树，下设炼钢一厂、炼钢二厂、制氧厂等14个分厂，公司设有安全部、工程部、供应部等机构，现有职工9600余人，专职安全管理人员106人。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理机构情况

燕山钢铁公司由总经理任宝树（持有主要负责人资格证书）负责公司全面管理工作，总经理以下未设置副总。燕山钢铁公司设有安全部，由部长李效杰负责安全部全面工作。燕山钢铁公司共有14个分厂，各分厂均设置了安全科并配备了专职安全管理人员。炼钢二厂由厂长夏春祥负责整个炼钢二厂的全面管理工作，炼钢二厂下设安全科，安全科长张建宇（持有安全管理人员资格证书）负责炼钢二厂的安全生产工作，安全员杨超（持有安全管理人员资格证书）负责炼钢二厂乙班的安全管理工作。

2.安全管理制度建立情况

燕山钢铁公司制定了全员安全生产责任制度、安全生产管理制度和安全操作规程，并将生产安全事故应急预案备案至迁安市应急管理局。

燕山钢铁公司炼钢二厂拟定了厂级安全管理制度、安全操作规程、专项应急预案和现场处置方案，建立了厂级、工段级隐患排查治理台账。

3.员工安全教育培训情况

燕山钢铁公司制定了安全生产教育和培训计划，分别进行了厂级、车间级、班组级三级安全教育培训并为员工建立了培训档案，每年对员工进行再培训，员工经考试合格后上岗。

4.风镐作业工艺流程

风镐作业流程：1.使用前检查机体有无裂纹、破损，气压管路接头是否正常；2.禁止使用有毒有害气体用作风镐动力气源；3.连接气管时，必须关闭气源操作；4.连接好后检查是否有漏气现象；5.作业时作业人员必须保证身体平衡，双脚与镐尖保持一定的安全距离；6.使用时要顶紧破损物体，防止风镐滑落伤人；7.使用完要先关闭动力气源，泄压后方可拆除气管；8.严禁直接触摸刚用完的风镐镐尖，防止烫伤。

在实际作业过程中，作业人员应将风镐接在压缩空气管道上，但刘志明、郑志全为了方便作业违规将风镐气源接在靠近作业地点的氩气管道上，且作业前未检查接口是否存在漏气现象。

- （三）安全监管部门、属地政府履职情况

政府部门安全监管单位：主管部门为迁安市应急管理局，日常安全监管工作由迁安市应急管理局下属工商贸安全监督管理股负责。属地管理部门为赵店子镇人民政府，日常安全监管工作由赵店子镇人民政府应急办负责。

截至事发当日，迁安市应急管理局工商贸安全监督管理股共召开5次工商贸行业安全生产专题部署会，1月16日组织燕山钢铁公司召开“双控”机制运行质量提升攻坚行动会议，对照《指导手册》开展风险辨识，逐条逐点完善管控措施，形成完善的风险辨识、管控措施清单，建立完善“双控”机制。2月6日对燕山钢铁公司执法检查1次，发现安全隐患7项，下达现场检查记录、责令限期整改指令书1份，所有安全隐患均在规定时限内整改完成。

迁安市赵店子镇人民政府应急办共召开5次辖区内企业安全生产部署会，赵店子镇人民政府应急办针对燕山钢铁公司开展了岁末年初重点行业领域安全生产专项检查、督导节后复产复工和全国两会期间安全生产工作。1-4月份赵店子镇应急部门对燕山钢铁有限公司共督导检查4次，发现安全隐患7项，下达现场检查记录、责令限期整改指令书1份，所有安全隐患均在规定时限内整改完成。

（四）事故发生经过

燕山钢铁公司炼钢二厂2#精炼工段按照计划于2024年4月4日完成停产检修，准备复产。精炼段长钱永胜安排甲班组（工作时间8时至20时）清理电极旋转臂底座积水，乙班（工作时间20时至次日8时）接班后在电极旋转臂底座下进行挖水泵坑作业。

电极旋转臂底座东、西、北侧为混凝土挡墙，墙高分别为8.1米、7.2米、5.5米。南侧是2#LF精炼供电系统、液压系统主厂房。

2024年4月4日20时，乙班接班，精炼段长钱永胜安排乙班班长岳佳宾（2#LF精炼班长）、钱永龙清理皮带及喂丝平台卫生，安排郑志全、刘志明前往电极旋转臂底座处用风镐挖水泵坑。

郑志全、刘志明先前往炼钢二厂库房支领风镐、金属软管等工具，然后前往西侧2#冶炼工位操作平台处连接气源，在此过程中郑志全、刘志明为了方便作业违规将风镐气源接在靠近作业地点的氩气管道上，且作业前未检查接口是否存在漏气现象就进行作业。作业至21时30分左右，郑志全、刘志明回到主控室休息。22时40分左右，郑志全、刘志明继续进行挖坑作业，刘志明率先从爬梯下到工作平面后晕倒，郑志全发现后下到工作平台施救，随即晕倒。

（五）事故现场勘验情况

因事故发生于2024年4月4日，事故现场已不存在。经过询问笔录等资料还原，事故发生地为燕山钢铁公司炼钢二厂2#LF精炼区域，主控室内张贴有《风镐使用安全规程》、《中毒窒息应急救援预案》，现场设置了“风险告知警示标志”，“氩气职业危害告知卡”且气体管道均按照国家标准悬挂了介质管道标识。氩气管道涂刷灰色，布置在两个精炼位正北侧，距离风镐使用地点约6米；压缩空气管道涂刷天蓝色，布置在精炼炉前平台两端，距离风镐使用地点约10米。压缩空气管道在氩气管道西侧，直线距离约3米，作业平面与最矮挡墙的深度差值为5.5米。

图一 事故现场示意图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成2人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986)和有关规定统计，事故共造成直接经济损失380万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

22时50分左右，郑志全在爬梯上方发现刘志明晕倒后，立即大声呼叫在喂丝平台（东侧喂丝机所在平台）清理卫生的班长岳佳宾并报告刘志明晕倒的情况。22时55分，岳佳宾听到郑志全呼喊后放下工具立即赶到电极旋转臂东侧平台（与东侧挡墙等高）向下观察，发现郑志全、刘志明晕倒，随即电话通知精炼段长钱永胜及乙班安全员杨超。安全员杨超拨打了120急救电话并通知炼钢二厂当班值班的安全生产科长张建宇，张建宇赶到现场后将现场情况电话汇报给厂长夏春祥、生产厂长李振华并组织了救援。23时左右，夏春祥电话向总经理任宝树报告了事故发生情况。燕山钢铁公司总经理任宝树直至事故查证属实前仍未向迁安市应急管理局报告，构成瞒报。

（二）事故现场应急处置情况

22时50分左右，郑志全在爬梯上方发现刘志明晕倒并向岳佳宾报告刘志明晕倒的情况后，未按《中毒窒息应急救援预案》[]的要求先佩戴空气呼吸器再施救，而是直接从爬梯下到工作平面准备施救，到达工作平面后郑志全随即晕倒。22时55分，岳佳宾呼叫主控室内的主控工钱永龙去2#RH精炼主控室取空气呼吸器，22时58分左右，岳佳宾佩戴空气呼吸器爬下梯子进行救援，钱永龙在上方配合。23时15分左右，岳佳宾先后将刘志明、郑志全两人装进吨包袋内，安全生产科长张建宇指挥天车将两人先后救出，转移到地面进行心肺复苏急救。

（三）医疗救治和善后情况

23时20分迁安市人民医院救护车到达现场对刘志明、郑志全进行检查，经检查郑志全已死亡，刘志明仍有生命迹象，随后救护车立即将刘志明送往迁安市中医院急诊科继续抢救，后经抢救无效死亡。

刘志明、郑志全死亡后，燕山钢铁公司积极安抚家属，分别与死者家属达成了赔偿协议，共赔偿380万元。

（四）事故应急处置评估情况

事故发生后，现场人员岳佳宾、张建宇积极组织救援，在保证救援人员自身安全的情况下进行救援，未引发次生事故，善后工作得到妥善处理。事故发生后总经理任宝树、厂长夏春祥组织控制现场并查找事故原因，但燕山钢铁公司未按规定上报事故。

- 事故原因分析

依据现场勘察结果及专家论证分析：

1、经现场勘查炼钢二厂2#LF精炼炉前平台主氩气管道及其附属设施不存在泄漏部位，排除本体氩气管道及其附属设施泄漏导致惰性气体聚集而发生的窒息晕倒可能；

2、根据现场勘察及相关笔录表明，刘志明、郑志全违规将风镐气源接到2#精炼工位北侧护板后氩气管道分支阀门上，且金属软管与风镐连接不严，违反了炼钢二厂内部《风镐使用安全规程》中禁止使用有毒有害气体作为动力源的规定，致使郑志全、刘志明第二次进入电极旋转臂底座时，氩气浓度高造成两人窒息晕倒。

（一）直接原因

郑志全、刘志明在使用风镐作业过程中违反了燕山钢铁公司《风镐使用安全规程》[]，违规将风镐动力气源接在了氩气管道上致使作业地点氩气浓度过高，刘志明进入工作地点后吸入高浓度氩气窒息，郑志全未按应急救援预案要求在未佩戴空气呼吸器的情况下盲目施救致使事故后果扩大，最终郑志全、刘志明因吸入高浓度氩气窒息死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.燕山钢铁公司

（1）燕山钢铁公司违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[]规定，未能严格教育和督促从业人员执行本单位的安全生产规章制度、安全操作规程和应急救援预案，职工的安全意识淡薄，自我防范意识差，对违章作业的危险性认识不足，对事故发生后的应急处置流程掌握不足，导致事故发生和事故后果扩大。

（2）燕山钢铁公司违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条[]规定，安全风险分级管控和事故隐患排查治理不到位。燕山钢铁公司按期组织了对炼钢二厂各作业现场的安全检查和隐患排查，但未能全面细致的排查出事故隐患，未及时发现使用风镐作业过程中存在的职工违规作业的行为和生产安全事故隐患。

（3）燕山钢铁公司违反《中华人民共和国安全生产法》第四十条第一款[]规定，从业人员未掌握在紧急情况下应当采取的应急措施。燕山钢铁公司对重大危险源进行了登记建档并制定了应急预案，但从业人员在紧急情况下未能按照应急预案的要求施救，导致事故后果扩大。

（4）燕山钢铁公司违反《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款[]规定，安全生产管理人员未能针对本单位的生产经营特点在检查中发现潜在的安全隐患。操作规程虽然没有强制要求对氩气管道接口采取特殊的安全措施，但应考虑到职工不按规定操作可能存在的安全风险，以致发生员工违规连接氩气管道导致事故发生。

2.迁安市应急管理局

迁安市应急管理局履行行业监管存在不细的问题，未能发现作业关键环节的安全风险。

3.迁安市赵店子镇人民政府

迁安市赵店子镇人民政府履行属地监管职责有漏洞。履行对燕山钢铁公司的监督检查不细、不实，未发现深层次的安全隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员（2人）

1.刘志明，燕山钢铁公司精炼工。在作业过程中违反安全操作规程，使用氩气作为气动工具动力源，造成工作环境氩气浓度过高，导致事故发生，对事故发生负有主要责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.郑志全，燕山钢铁公司精炼工。在作业过程中违反安全操作规程，使用氩气作为气动工具动力源，造成工作环境氩气浓度过高，发现刘志明晕倒后未佩戴空气呼吸器盲目进行施救导致事故后果扩大，对事故发生负有主要责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）对有关公职人员的处理建议（3人）

1.李瑞峰，迁安市赵店子镇人民政府应急管理办公室主任，负责应急管理工作。落实安全生产责任制不到位，贯彻落实安全生产治本攻坚三年行动不到位。建议按照干部管理权限对其进行处理。

2.代志国，迁安市赵店子镇人民政府应急管理办公室副主任，负责辖区企业的安全监管工作。未认真履行对燕山钢铁公司的监督检查职责，对存在的安全隐患没有及时发现并督导整改到位。建议按照干部管理权限对其进行处理。

3.朱振阁，迁安市应急管理局工商贸安全监督管理股负责人，负责冶金行业的安全生产管理工作。履行对燕山钢铁公司的监督检查职责不到位，未能督导企业彻底排查作业过程中的安全隐患。建议按照干部管理权限对其进行处理。

（三）建议给予行政处罚人员（4人）

1.任宝树，燕山钢铁公司总经理，主要负责公司的全面管理工作。督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有重要责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[]的规定，建议由迁安市应急管理局给予任宝树上一年（2023年）年收入40%的罚款；发生事故后瞒报生产安全事故，违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条[]的规定，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第（一）项[]的规定，因其瞒报2人死亡的生产安全事故， 建议由迁安市应急管理局给予任宝树上一年（2023年）年收入80%的罚款。两项合并，最终建议由迁安市应急管理局给予任宝树上一年（2023年）年收入120%的行政处罚。

2.李效杰，燕山钢铁公司安全部部长，负责燕山钢铁公司安全生产管理工作。检查炼钢二厂的安全生产状况不到位，未及时提出改进安全生产管理的建议，对事故发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[]和参照《河北省应急管理系统行政裁量权基准》中《中华人民共和国安全生产法》实施标准第7项违法行为对应一般情形[]的规定，建议暂停李效杰安全生产管理人员资格证三个月，并处上一年（2023年）年收入20%的罚款。

3.张建宇，燕山钢铁公司炼钢二厂安全生产科科长，负责燕山钢铁公司炼钢二厂的安全生产管理工作。检查本厂的安全生产状况不到位，未及时排查出生产安全事故隐患，未及时提出改进安全生产管理的建议，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[]和参照《河北省应急管理系统行政裁量权基准》中《中华人民共和国安全生产法》实施标准第7项违法行为对应一般情形[]的规定，建议吊销张建宇安全生产管理人员资格证，并处上一年（2023年）年收入20%的罚款。

4.杨超，燕山钢铁公司炼钢二厂安全科安全员，负责燕山钢铁公司炼钢二厂乙班的安全管理工作。检查炼钢二厂安全生产状况不到位，未及时排查出使用气动工具作业过程中的生产安全事故隐患，未及时提出改进安全生产管理的建议，对事故发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[]和参照《河北省应急管理系统行政裁量权基准》中《中华人民共和国安全生产法》实施标准第7项违法行为对应一般情形[]的规定，建议暂停杨超安全生产管理人员资格证三个月，并处上一年（2023年）年收入20%的罚款。

（四）建议企业内部处理人员（4人）

1.夏春祥，燕山钢铁公司炼钢二厂厂长，负责燕山钢铁公司炼钢二厂全面管理工作。对炼钢二厂精炼工段的管理工作不到位，组织排查隐患不到位，对事故发生负有责任。建议燕山钢铁公司按照企业内部管理规定给予其经济处罚。

2.李振华，燕山钢铁公司炼钢二厂生产厂长，负责燕山钢铁公司炼钢二厂生产经营工作。对炼钢二厂精炼工段的管理工作不到位，设置监护人员不足，对事故发生负有责任。建议燕山钢铁公司按照企业内部管理规定给予其经济处罚。

3.钱永胜，燕山钢铁公司炼钢二厂精炼段长，负责燕山钢铁公司炼钢二厂精炼工段的管理工作。对精炼工段工人的巡视检查和监护工作不到位，对事故发生负有责任。建议燕山钢铁公司按照企业内部管理规定给予其经济处罚。

4.岳佳宾，燕山钢铁公司炼钢二厂2#LF精炼班长，负责组织燕山钢铁公司炼钢二厂2#LF精炼班组的生产、安全工作。对2#LF精炼班组工人的监护工作不到位，对事故发生负有责任。建议燕山钢铁公司按照企业内部管理规定给予其经济处罚，并免去其精炼班长职务。

（五）对事故责任单位的处理建议

燕山钢铁公司对现场的隐患排查不到位，对职工的安全教育和培训不到位，对事故发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条[]、第四十四条第一款[]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（三）项[]的规定，因燕山钢铁公司瞒报事故，建议由迁安市应急管理局给予燕山钢铁公司90万元的罚款；事故发生后，燕山钢铁公司总经理任宝树瞒报生产安全事故，违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条[]的规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项[]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条第一款第（一）项[]的规定，建议由迁安市应急管理局给予燕山钢铁公司135万元的罚款。两项合并，最终建议由迁安市应急管理局给予燕山钢铁公司225万元的罚款。

- （六）其他处理建议

迁安市应急管理局履行行业监管职责不到位。未认真履行对燕山钢铁公司的监督检查职责，未能督导企业彻底排查使用气动工具作业过程中的安全隐患。建议迁安市应急管理局向迁安市人民政府作出深刻检查。

迁安市赵店子镇人民政府履行属地安全监管职责不到位，打击瞒报事故属地责任不力，对辖区内生产经营单位从事使用气动工具作业的监督检查不细致，对燕山钢铁公司检查时未及时发现作业过程中的安全隐患。建议赵店子镇人民政府向迁安市人民政府作出深刻检查。

五、事故防范和整改措施建议

（一）燕山钢铁公司要认真吸取教训、举一反三。燕山钢铁公司要认真吸取事故教训，举一反三，对内部职工进行关于使用气动工具进行作业的专题教育培训，重点是工作前的动力源确认和连接部件密封检查的相关安全知识素检测及相关应急救援知识的培训，明确各自安全职责，不断提高职工安全素质及安全意识。同时在全公司范围内开展专项安全生产检查，确保内部安全生产责任制、规章制度、操作规程和安全措施切实落到实处，消除事故隐患，杜绝类似事故再次发生。

（二）燕山钢铁公司要加强气体作业及气动工具作业现场安全管理。燕山钢铁公司要不断加强涉及气体作业现场的安全管理，将职工连接气源前确认及安全操作规程纳入日常培训和检查重点。将压缩空气管道和风镐等气动工具的接口进行改造，使气动工具只能与压缩空气管道接口对接，使用前与专职管理人员或安全员现场确认，进一步降低事故发生的可能性。

（三）燕山钢铁公司要认真落实生产安全事故报告工作。燕山钢铁公司要加强安全生产法律、法规学习工作，严格遵守《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，做好生产安全事故信息报告工作，要及时、如实上报事故情况，防止出现迟报、漏报、谎报和瞒报事故情况。

（四）燕山钢铁公司要不断提高职工应急处置能力。燕山钢铁公司要根据本单位特点，经常性的进行应急演练细化应急处置流程，切实提高公司员工的应急处置能力，坚决杜绝因盲目施救导致事故后果扩大的情况。

（五）迁安市应急管理局要严格落实行业管理责任。迁安市应急管理局要加强对冶金行业的监管监察力度，严格落实行业监管责任。要进一步摸清行业领域涉及气体作业的基本情况，加强监管监察，尤其是要加强对生产经营单位检维修作业的监督检查，防范化解风险隐患，杜绝类似事故再次发生。

（六）赵店子镇人民政府要严格落实属地管理责任。赵店子镇人民政府要加强对安全生产工作的领导，严格落实属地监管责任。要进一步摸清辖区内工贸行业企业基本情况，加强安全监管，尤其是要加强对生产经营单位检维修作业的监督检查，防范化解风险隐患，杜绝类似事故再次发生。

（七）严厉打击迟报瞒报谎报漏报事故行为。迁安市各部门要加强企业主要负责人安全生产法律法规培训，让企业主要负责人熟知依法上报事故的规定和流程，增强事故报告的自觉性和主动性；各部门要综合运用执法检查、有奖举报等多种手段，加大对迟报瞒报谎报漏报事故行为的打击力度，筑牢不想违的思想防线。

[] 《中毒窒息应急救援预案》第四条：现场救护人员要佩戴好空气呼吸器，将中毒者迅速救出受限空间区域，安置在空气新鲜处采取相应的急救措施。

[] 《风镐使用安全规程》第二条：禁止使用有毒有害气体用作风镐动力气源。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十条第一款：生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第（一）项：事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[]  《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[] 《河北省应急管理系统行政裁量权基准》中《中华人民共和国安全生产法》实施标准第7项违法行为对应一般情形：发生一般事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，处上一年年收入百分之二十的罚款。

[]  《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[] 《河北省应急管理系统行政裁量权基准》中《中华人民共和国安全生产法》实施标准第7项违法行为对应一般情形：发生一般事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，处上一年年收入百分之二十的罚款。

[]  《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[] 《河北省应急管理系统行政裁量权基准》中《中华人民共和国安全生产法》实施标准第7项违法行为对应一般情形：发生一般事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，处上一年年收入百分之二十的罚款。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（三）项：造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。

[] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的。

[] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条第一款第（一）项：事故发生单位有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项至第五项规定的行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处100万元以上150万元以下的罚款。