建设项目环境影响报告表

项目名称：     机械零部件加工项目

建设单位：    迁安汇联机械制造有限公司

编制日期：2019年6月

国家环境保护总局制

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 机械零部件加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 迁安汇联机械制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 于铁元 |  |  |  | 联 系 人 | 许奎 |  |  |
| 通讯地址 | 迁安市迁安镇于家村南（迁安白天鹅纸业有限公司院内） |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15032416288 |  |  | 传真 |  | 邮政编码 | 064499 |  |
| 建设地点 | 迁安市迁安镇于家村南（迁安白天鹅纸业有限公司院内） |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 迁安市行政审批局 |  |  | 批准文号 | 迁行审投资备字[2019]095号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 | C3459其他传动部件制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 1000 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 300 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 5 | 环保投资占总投资比例 |  | 1.67% |
| 评价经费 (万元) |  |  | 预期投产日期 |  | 2019年8月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 联轴器等机械零部件不仅是我国装备制造业的基础产业，也是国民经济建设各领域的重要基础。其产业关联度高，涉及效果广、技术资金密集，是各类主机行业产业升级、技术进步的重要保障。在良好的市场条件下，迁安汇联机械制造有限公司拟在迁安市迁安镇于家村南（迁安白天鹅纸业有限公司院内）投资建设机械零部件加工项目。 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的相关规定，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，且已通过迁安市行政审批局备案，备案号：迁行审投资备字[2019]095号，因此本项目符合国家相关产业政策。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该项目应编制环境影响报告表。迁安汇联机械制造有限公司于2019年5月委托河北水美环保科技股份有限公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘资料收集等工作，并按照《环境影响评价技术导则》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 项目基本情况如下： 1、工程内容： ⑴项目名称：机械零部件加工项目。 ⑵建设单位：迁安汇联机械制造有限公司。 ⑶建设性质：新建。 ⑷法人代表：于铁元。 ⑸建设规模及产品方案：年加工机械零部件 3000 件。 产品方案：本项目产品为联轴器等机械零部件，主要用于链接传动装置和设备，带动设备运转的部件。 ⑹劳动定员与工作制度：劳动定员20人，年工作300天，每天1班，每班工作8小时； ⑺建设内容：项目利用厂区现有厂房及配套设施等，建筑面积1000平方米；购置安装数控车床、普通车床、刨床、钻床、铣床、插床、滚齿机、插齿机、焊机、环保设备等；项目建成后，年加工机械零部件3000件。 本项目建设内容一览表详见表1。 表1 建设内容一览表 项目类别; 名称; 工程内容及规模. 主体工程; 生产车间; 占地1000m2，安装数控车床、普通车床、刨床、钻床、铣床、插床、滚齿机、插齿机、焊机、环保设备等年加工机械零部件 3000 件. 辅助工程; 办公室; 用于职工办公生活，位于生产车间内. 危废暂存间; 用于危废暂存，4m2，位于生产车间内. 公用工程; 供水系统; 饮用水使用桶装水，年用水量120m3. 供电系统; 项目用电由当地电网供给，年用电量7.71万KWh. 冷暖系统; 生产不用热，办公采用电空调. 环保工程; 废气处理; 焊接废气经移动式焊接烟尘净化器处理后排放至车间. 废水处理; 无生产废水，盥洗污水泼洒抑尘. 噪声处理; 选用低噪声设备、合理布局，隔声、减震等措施. 固体废物; 一般固废分类收集，妥善处置；危险废物暂存于危废间，委托有资质单位处理. 本项目建构筑物一览表详见表2。 表2 建构筑物一览表 序号; 名称; 单位; 占地面积（m2）; 建筑面积 （m2）; 备注. 1; 生产车间; m2; 1000; 1000（66.67×15×10）; 砖混基础（1.5m）+轻钢结构，包含办公区和危废暂存间（4m2）. 2; 总计; 1000; 1000. ⑻建设地点：本项目位于迁安市迁安镇于家村南（迁安白天鹅纸业有限公司院内），厂区中心坐标为N 39°58′52.79″，E118°43′44.90″。项目北侧、东侧、南侧为白天鹅纸业生产车间，西北距白天鹅员工宿舍30m，西侧为白天鹅纸业道路和停车场，厂区四周敏感点分布为：北距于家村130m，西距洪富庄村300m，南距庞庄村600m、石新庄村560m，东南距省庄村820m。本项目评价范围内无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区。 ⑼平面布置：本项目生产车间内按照生产流程合理布置生产设备。厂址地理位置见附图1（拟建项目地理位置图）；周边关系见附图2（项目周边关系图）；厂区平面布置图见附图3（厂区总平面布置图）。 2、该项目主要生产设备、设施见表3。 表3 主要生产设备、设施表 序号; 设备名称; 型号; 数量 （台/套）. 1; 数控车床; 2. 2; 天车（现有）; 1. 3; 车床; 4. 4; 钻床; 1. 5; 铣床; 1. 6; 滚齿机; 1. 7; 插齿机; 1. 8; 插床; 1. 9; 刨床; 1. 10; 焊机; lGBT逆变式手工直流弧焊机，型号zx7--500T; 1. 11; 环保设备; 1. 12; 合计; 15. 3、主要原辅材料及能源消耗见表4。 表4 原辅材料及能源消耗表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 钢材; t/a; 800. 2; 润滑油; t/a; 0.15. 3; 焊丝; t/a; 0.8. 4; 水; t/a; 120; 桶装水. 5; 电; 万kWh/a; 7.71; 当地电网. 4、公用工程 （1）供电：拟建项目年用电量7.71万kWh，由当地电网供给。 （2）供热：拟建项目生产不需要用热，采用电力，生活用热采用分体空调。 （3）给排水： ①给水 本项目生产过程不用水。用水主要为生活用水。 生活用水为员工日常饮用水，使用桶装水，员工均为当地居民，厂区不设食堂、宿舍，生活用水量0.4m3/d。 ②排水 厂区厕所依托白天鹅厂内现有防渗旱厕，员工盥洗水产生量小，水质简单，泼洒抑尘。 综上，本项目没有废水外排。 5、规划符合性分析 本项目位于迁安市迁安镇于家村南（迁安白天鹅纸业有限公司院内），已取得兴安街道办事处出具的规划证明，符合规划要求。 6、三线一单符合性分析 本项目评价区范围内无自然保护区、风景旅游区、文物保护区及珍稀动物保护区等敏感因素；项目区域内环境空气质量良好，地下水环境质量良好；项目能源和资源利用率高、污染物产生量较小，不违背资源利用上线要求；本项目属于C3459其他传动部件制造，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）（中华人民共和国发展和改革委员会令第21号）以及《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中的相关规定，本项目所涉及的工艺、设备、产品均不属于其中规定的鼓励类、限制类和淘汰类，属允许类项目，本项目已经迁安市行政审批局备案，证号为迁行审投资备字[2019]095号，因此本项目符合国家相关产业政策。 6.1生态保护红线 根据《河北省生态保护红线划定方案》冀政字〔2018〕23号及《唐山市迁安市生态保护红线》，涉及唐山市的生态保护红线分布图区主要为：①河北平原河湖滨岸带生态保护红线，涉及唐山市南部。②海岸海域生态保护红线，涉及唐山。本项目位于迁安市迁安镇于家村南（迁安白天鹅纸业有限公司院内），不位于河北省的生态保护红线区内。 6.2资源利用上线 本项目新鲜水耗用量120m3/a，耗电量7.71万kWh/a。本项目水用量不会突破资源利用上线。 6.3环境空气质量底线 迁安市常规监测点（迁安一中）历年空气环境质量例行监测数据见表5。 表5 迁安市城常规监测点历年空气环境质量例行监测值 因子 年份; SO2; NO2; PM2.5; PM10. 浓度mg/m3; 污染指数; 浓度mg/m3; 污染指数; 浓度mg/m3; 污染指数; 浓度mg/m3; 污染指数. 2015年; 0.042; 0.7; 0.043; 1.08; 0.09; 2.57; 0.141; 2.01. 2016年; 0.032; 0.54; 0.039; 0.98; 0.063; 1.80; 0.126; 1.80. 2017年; 0.029; 0.48; 0.042; 1.05; 0.057; 1.63; 0.123; 1.76. 由上表可以看出，2015年到2017年，SO2、NO2、PM2.5、PM10均呈下降趋势。本项目不建设锅炉等排放重点污染物的设施，本项目废气污染物为颗粒物，经废气处理设施处理后，能达标排放，项目建设完成后对区域环境空气质量无明显影响。 6.4环境准入负面清单 根据唐山市《全市禁止投资的产业目录（2014年版）》要求，凡国家《产业结构调整指导目录》（2011年修正版）中明确的淘汰类项目一律禁止新建和改造升级，并应按期淘汰；目录中列为限制类项目在全市范围内禁止投资建设（等量置换除外）；禁止投资钢铁冶炼、水泥、平板玻璃等产能严重过剩行业和炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目，新、改、扩建项目实行产能等量或减量置换；禁止投资项目配套的自备燃煤发电项目以及热电联产外的燃煤发电项目，现有多台燃煤机组装机容量合计达到30万千瓦以上的，实施煤炭等量替代后可建设为大容量燃煤发电机组。本项目为其他传动部件制造业，根据产业政策分析可知，符合产业政策，本项目不在环境准入负面清单中。 因此，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150 号）》中“三线一单”的要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租用迁安白天鹅纸业有限公司现有的闲置库房。无与本项目相关的原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1地理位置 迁安市隶属于河北省，位于河北省东北部，燕山南麓，滦河岸边，地理坐标为东经118°37′～118°55′，北纬39°51′～40°15′之间，东与秦皇岛卢龙县交界，南连滦县，西接迁西县，北与秦皇岛市青龙满族自治县相望。长城横贯迁安市北部，成为迁安市与青龙满族自治县的界墙。全市东西横局39km，南北纵横45km，总面积大1208km2。西距北京市195公里，天津市160公里，东至秦皇岛市75公里，南距京唐港90公里，与唐山市相距90公里。交通方便。 本项目位于迁安市迁安镇于家村南（迁安白天鹅纸业有限公司院内），厂区中心坐标为N 39°58′52.79″，E118°43′44.90″。项目北侧、东侧、南侧为白天鹅纸业生产车间，西北距白天鹅员工宿舍30m，西侧为白天鹅纸业道路和停车场，厂区四周敏感点分布为：北距于家村130m，西距洪富庄村300m，南距庞庄村600m、石新庄村560m，东南距省庄村820m。本项目评价范围内无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区。 2地形地貌 迁安市地处燕山余脉南部，有低山、丘陵、平原三种地貌类型。低山主要分布在北部长城沿线和西部地区；丘陵主要分布在北部、西部低山与平原之间及东南一带；平原主要分布在城关盆地和东南部丘陵以北，北部丘陵以南，西部丘陵以东。全市整个地形呈东、西、北三面高，南面低的簸箕型。 3水文地质 迁安市境内有滦河、青龙河、沙河等16条河流，自西向东分别属于冀东沿海水系和滦河水系，其中滦河和青龙河为市域内两大河流，属于省级河道，其余14条河流均为县级河道。冀东沿海水系有西沙河、管河两条河流独流于境外；滦河水系由滦河及14条支流组成，为流经境内的最大水系。两大水系河道纵横东西、贯穿南北，占地月13.5万亩，河流总长度305.3公里。滦河自龟口入境，由西北向东南斜穿迁安全境，流经迁安54公里，流域面积260平方公里。西有西沙河蜿蜒，东有青龙河环绕，境内形成了三河并行互相辉映的自然景观。 迁安市地质构造属燕山沉降带，地层出露齐全，现保留的有太古界、震旦系、侏罗系、寒武系和第四系松散地层。由于地质构造不同，地下水的分布、埋深、富水程度也不相同。按水文地质构造条件，全市地下水可分为四个大区：北部和西部中低山丘陵地带贫水区；东南部丘陵地带贫水区；坎上平原亚富水区。 河川平原富水区主要分布在迁安市城区，该区受滦河、三里河、青龙河三条河流的影响，地下水丰富，已被广泛开发利用。区内地下水以降水垂向补给和河流侧向补给为主，以人工开采和河流方式排泄。该区域地下水流向为自西北向东南方向。 4 气候气象特征 项目所在地属暖温带半干早大陆性气候类型，据迁安气象局观测资料：每年4~8月份风向多为南风和东南风，9月份至次年3月份为北风和西北风，一般风为3级，最大可达9级，年平均风速2.02m/s。冬春两季干旱少雨，蒸发量大于降水量，多年平均降水量648.48mm（1957~2010年），50年一遇干旱年降水355.8mm（2002年），雨季6~9月份四个月占全年降水总量的82.1%，50年遇的日最大降水量为365.4mm（1959年7月22日），20年一遇的日最大降水量为251.1mm（1962年7月25日）。多年平均蒸发量1629.4mm（1976~2010年）。多年平均相对湿度61.2%，年平均气温10.6℃，日最高气温39.2℃（2002年7月14日和2004年6月11日），最低气温-28.2℃（1978年12月29日），封冻期从每年的11月份至翌年的3月份，最大季节性冻土深度0.90m。年平均日照时间2591.3小时。 5 土壤、植被 项目所在区域内的土壤成土母质类型，主要为河流冲积物，河流冲积草甸褪土多分布在滦河两岸一带，土壤中有机质含量较低，渗水性能好。该区域除工业企业外，主要是农业区，自然植被很少。植被大部分为人工植被，乡间路两侧及村庄旁植树以杨树为多，有少量柳树、榆树、椿树、槐树和刺槐等。农田主要种植玉米、大豆、小麦等农作物。动物主要为农户饲养的牛、马、猪、羊、鸡等。项目所在区域内无珍稀保护动植物。 6 矿产资源 迁安市金属矿藏主要是铁，储量达27.2亿吨，矿石品位在30%左右，铁精粉年产量连续14年居全国县级地方铁矿首位，素有“铁迁安”之称。按工业用途分类，共发现矿产24种。主要有色金属矿产：铁、金、铜、镍、锆；冶金辅助原料矿产：溶剂灰岩；化工原料矿产：制碱灰岩、伴生硫；建材及其他非金属矿产：水泥灰岩、白云岩、大理石、油磨石、膨润土、石墨、长石（伴晶岩）、石英、高岭土、煤、花岗岩、耐火材料、轻质粘土、石榴子石、建筑砂石等。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 根据迁安市环境功能区划的要求，建设项目位于环境空气质量二类区和环境噪声2类区。 1、空气环境质量现状及主要环境问题 环境空气质量数据引自迁安一中点位日常监测数据，监测日期为2018年9月26日~10月1日。监测因子为PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3，其中PM2.5超标，其他因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）及修改单中二级标准要求。 表6 环境空气现状监测数据 监测点位; 监测因子; 标准值（mg/m3）; 浓度范围（mg/m3）; 超标率; 最大超标倍数; 标准指数 Pi范围. 迁安一中; SO2; 1小时浓度; 0.5; 0.02~0.09; 0; ——; 0.04~0.31. NO2; 1小时浓度; 0.2; 0.022~0.078; 0; ——; 0.11~0.39. CO; 1小时浓度; 10; 4.308~6.701; 0; ——; 0.43~0.68. O3; 1小时浓度; 0.2; 0.007~0.183; 0; ——; 0.035~0.79. PM10; 24小时浓度; 0.15; 0.06 ~0.09; 0; ——; 0.4~0.6. PM2.5; 24小时浓度; 0.075; 0.052 ~0.085; 0; ——; 0.69~1.13. 根据唐山市环境监测站提供的数据，迁安市常规监测点（迁安一中）2018年均值空气环境质量例行监测数据见表： 表7 迁安市常规监测点空气环境质量监测值 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10（μg/m3）; 年平均质量浓度; 106; 70; 151; 不达标. 第95百分位数日平均; 211; 150; 141; 不达标. PM2.5（μg/m3）; 年平均质量浓度; 51; 35; 146; 不达标. 第95百分位数日平均; 122; 75; 163; 不达标. SO2（μg/m3）; 年平均质量浓度; 23; 60; 38; 达标. 第98百分位数日平均; 50; 150; 33; 达标. NO2（μg/m3）; 年平均质量浓度; 38; 40; 95; 达标. 第98百分位数日平均; 82; 80; 102; 不达标. CO（mg/m3）; 第95百分位数日平均; 2; 4; 50; 达标. O3（μg/m3）; 8h平均质量浓度; 100; 160; 62; 达标. 由上表可以看出，迁安市CO、O3、SO2年均浓度满足环境空气质量二级标准要求，NO2、PM10、PM2.5均不满足环境空气质量二级标准要求，区域环境空气属于不达标区域。 2、地下水质量现状及主要环境问题 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准； 3、声环境质量现状及主要环境问题 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目区域内没有重点保护文物和珍稀动植物资源。根据工程性质和周围环境特征，确定环境保护目标和保护级别见表8。 表8 环境保护目标一览表 类别; 保护对象; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 方位; 相对厂界距离（m）; 人口规模（人）. 环境空气; 于家村; 0; 130; 居民; 居住区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二类区; N; 130; 630. 洪富庄村; -300; 0; W; 300; 950. 庞庄村; -30; -580; S; 600; 700. 石新庄村; 150; -530; S; 560; 650. 省庄村; 770; -125; SE; 820; 800. 前丁官营村; 1120; 190; NE; 1100; 850. 西丁官营村; 320; 500; NE; 780; 300. 声环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准; /; /; /.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 区域内环境质量适用如下标准： 1、常规因子执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中的二级标准： 表9 《环境空气质量标准》标准限值 污染物名称; 取值时间; 二级标准限值; 单位. PM10; 24小时平均; 150; μg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75. SO2; 1小时平均; 500. 24小时平均; 150. NO2; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. 臭氧（O3）; 1小时平均; 200. 日最大8小时平均; 160. CO; 1小时平均; 10; mg/m3. 24小时平均; 4. 2、厂界声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)； 3、地下水质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、营运期生产过程无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。 2、营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 3、工业固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号，）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中标准及其修改单中的标准。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》国发〔2016〕65号，确定总量控制的污染因子为COD、NH3-N、SO2及NOX。 本项目生产采用电力，全厂无重点废气污染物排放，也无废水外排。 因此，本项目总量控制指标为：SO2：0 t/a，NOX：0 t/a，COD：0t/a，NH3-N：0t/a。 特征因子总排放量：颗粒物：0.012t/a |

# 建设项目工程分析

工程分析 本公司原料均来自唐山本地，使用汽车运送入厂，运输过程车辆封闭，入厂后存放于生产车间内，生产工艺介绍如下： 图1 生产工艺流程及产污环节图 本项目原料为外购的钢材、钢坯，经汽车运输进厂后暂存原料区。生产时使用天车将原料钢材上料至车床，使用车床对原料进行车外圆处理，将工件内/外表面进行切削加工。车床加工完毕后运至铣床，加工工件的平面、沟槽、螺纹等。之后使用钻床对工件进行钻孔加工；使用插床对工件进行竖直插削键槽和型孔的加工；采用滚齿机、插齿机进行切齿，可以加工各种类型齿轮。经过机加工之后的零部件由人工焊接、拼装成产品，检验合格后即可外售。 本项目产污节点为：焊接废气（G1）；车床噪声（N1）、铣床噪声（N2）、钻床噪声（N3）、插床噪声（N4）、滚齿机噪声（N5）、插齿机噪声（N6）、焊机噪声（N7）；生活污水（W1）；机加工产生的金属边角料（S1）、焊接烟尘净化器除尘灰（S2）、废焊丝（S3）、检修过程产生的废润滑油（S4）、废油桶（S5）、生活垃圾（S6）。 表10 生产工艺产污环节一览表 污染类型; 序号; 排污节点; 主要污染物; 排放特征; 治理措施. 废气; G1; 焊机; 颗粒物; 连续; 封闭车间+焊接烟尘净化器. 噪声; N1; 车床; 噪声; 连续; 厂房隔声，基础减震. N2; 铣床. N3; 钻床. N4; 插床. N5; 滚齿机. N6; 插齿机. N7; 焊机. 废水; W1; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS; 间断; 泼洒抑尘. 固废; S1; 机加工; 金属边角料; 间断; 集中收集后外售. S2; 焊接烟尘净化器; 除尘灰; 间断; 集中收集后外售. S3; 焊机; 废焊丝; 间断; 集中收集后外售. S4; 设备运转检修; 废润滑油; 间断; 危废间暂存，委托有资质单位处理. S5; 废油桶; 间断. S6; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 环卫部门统一处理.

主要污染工序 一、施工期 本项目租用白天鹅纸业现有闲置库房，无新增建构筑物，无施工期环境影响。 二、运营期 （1）废气 本项目废气为焊接烟尘。 （2）废水 本项目废水为生活污水。 （3）噪声 本项目主要噪声源为车床、钻床、插齿机、焊机等生产设备运行时产生的噪声，噪声源强约为80～85dB（A）。 （4）固废 本项目固废主要为金属边角料、除尘灰、废焊丝、废润滑油、废油桶及生活垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接烟尘（G1） | 颗粒物 | 0.029t/a | 0.012t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水（W1） | COD BOD5 SS NH3-N | — | 泼洒抑尘 |
| 固 体 废 物 | 机械加工设备（S1） | 金属边角料 | 1t/a | 集中收集后外售 |
|  | 焊接烟尘净化器（S2） | 除尘灰 | 0.017t/a |  |
|  | 焊机（S3） | 废焊丝 | 0.1t/a |  |
|  | 设备运转检修（S4、S5） | 废润滑油 | 0.1t/a | 危废间暂存，委托有资质单位处理 |
|  |  | 废油桶 | 2个/a |  |
|  | 职工生活（S6） | 生活垃圾 | 0.3t/a | 环卫部门统一处理 |
| 噪声 | 本项目主要噪声源为车床、钻床、插齿机、焊机等生产设备运行时产生的噪声，噪声源强约为80～85dB（A）。通过采取厂房隔声、基础减振等措施，经距离衰减后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 为更好地保护生态环境，根据建设项目的特点，从景观角度出发，对厂房、办公室等建筑物、设施进行粉刷、美化；注重环境绿化和景观美化，道路均进行硬化处理，裸露地面绿化，对周围环境起到一定的美化作用，而且可以起到净化空气、隔声降噪等作用，创建和谐、优美人居环境。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用白天鹅纸业现有闲置车间，无新增建构筑物，无施工期环境影响。

营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 （1）地表水 本项目废水主要为生活污水，无生产废水产生。 本项目劳动定员20人，厂区员工为当地居民，厂区不设食堂、宿舍，依托白天鹅纸业现有旱厕，员工饮用水使用桶装水，生活污水仅为员工日常盥洗废水，直接泼洒抑尘，不外排。 （2）地下水 根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目行业类别为：“I金属制品53金属制品加工制造”类，属于地下水环境影响评价项目类别Ⅳ类，因此，本项目不开展地下水环境影响评价。 根据地下水污染防渗分区参照表，本项目按重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区分区域进行防渗处理。 表11 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。. 中-强; 难. 中; 易; 持久性有机物污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化。. 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），依据本项目平面布置，本项目危废暂存间为重点防渗区，生产车间为一般防渗区。 根据地下水污染防渗分区参照表，本项目按重点防渗区、一般防渗区分区域进行防渗处理。 表12 防渗区域及防渗内容 防渗分区; 措施名称; 具体内容. 重点防渗区; 危废暂存间; 底层铺设600mm石与沙底层，上层铺设150mm钢筋混凝土，并采用2mm厚HDPE防渗膜防渗，渗透系数K≤1×10-10 cm/s. 一般防渗区; 生产车间; 三合土铺底，再在上层铺20cm的防渗水泥进行硬化，防渗层渗透系数小于10-7m/s，满足防渗要求. 本项目租用现有车间，车间三合土铺底，再在上层铺20cm的防渗水泥进行硬化，满足一般防渗要求；本项目新增危废间按照重点防渗区防渗要求建设，经以上防渗措施处理后，危废暂存间的渗透系数不大于1×10-10cm/s，其他重点污染防治区、一般防渗区防渗层渗透系数不大于1×10-7cm/s，可有效阻止污染物下渗。 综上所述，本项目建设对周围水环境影响较小。 2、营运期大气环境影响分析 本项目废气为焊接烟尘。 1、大气环境影响评价工作等级的确定 A.污染源调查 表13 面源参数表 名称; 污染源; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源 长度/m; 面源 宽度/ m; 与正北夹角º; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y; 颗粒物. 1; 生产车间; 0; 0; 10; 66.67; 15; 0; 10; 2400; 正常工况; 0.005. B.评价因子和评价标准 表14 评价因子和评价标准一览表 评价因子; 平均时段; 标准值（µg/m3）; 标准来源. PM10; 24小时平均浓度的3倍; 450; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准（修改单）. C.估算模型参数 估算模型参数表见下表： 表15 估算模型参数一览表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; —. 最高环境温度/℃; 39.2. 最低环境温度/℃; -28.2. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; —. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/m; —. 岸线方向/°; —. D.Pmax的确定 依据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率的计算公： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算Pmax，主要污染源估算模型计算结果见表16。 表16 无组织废气污染源参数及计算结果一览表 参数名称; 单 位; 生产车间. 污染源类型; —; 颗粒物. 污染物排放速率; kg/h; 0.005. 源的释放高度; m; 10. 面源长度; m; 66.67. 面源宽度; m; 15. 评价标准; mg/m3; 0.45. D10%; m; 未出现. 最大落地浓度; mg/m3; 0.001718. Pmax; %; 0.38. 出现距离; m; 106. 评价等级; －; 三级. E.评价工作级别划分的依据 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ 2.2-2018)，将大气环境评价工作等级划分情况列于表17。 表17 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. F.评价工作级别确定 综合以上分析，本项目大气环境影响评价工作等级确定为三级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 2、废气治理措施及达标分析 废气主要为焊接烟尘。 本项目共设置1台直流弧焊机；根据孙大光等人在《焊接工作的劳动保护》发表的《焊接车间环境污染及控制技术进展》一文中的资料可知，焊机产尘量约100~200mg/min（12g/h），年工作2400h，则焊接烟尘年产生量为0.029t/a。本项目焊接烟尘净化设置1台焊接烟尘净化器，收尘效率以60%计，则颗粒物排放速率为0.005kg/h，颗粒物排放量为0.012t/a，车间内无组织形式排放。 依照HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则—大气环境》有关规定，本次评价选用AERSCREEN模式进行大气污染物扩散计算和分析。厂界处颗粒物浓度最高点为0.001718mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中表2无组织排放标准要求（1.0mg/m3）。 因此，本项目产生的废气不会对周围环境产生明显影响。 表18 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; —; 生产车间; 颗粒物; —; GB16297-1996; 1000; 0.012. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.012. 表19 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级 □; 二级; 三级. 评价范围; 边长=50km □; 边长5～50km; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a □; 500～2000t/a □; <500t/a. 评价因子; 基本污染物（颗粒物）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准; 附录D □; 其他标准. 现状评价; 环境功能区; 一类区 □; 二类区; 一类区和二类区 □. 评价基准年; （2017）年. 环境空气质量 现状调差数据来源; 长期例行监测数据; 主管部门发布的数据□; 现状补充监测. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDF □; CALPIFF □; 网络模型□; 其他. 预测范围; 边长≥50km □; 边长5～50km □; 边长=5km. 预测因子; 预测因子（PM10）; 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度 贡献值; C本项目最大占标率≤100%; C本项目最大占标率>100%. 正常排放年均浓度 贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%; C本项目最大占标率>30% □. 非正常浓度1h浓度 贡献值; 非正常持续时长（）h; C非正常占标率≤100%; C非正常占标率>100% □. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标 □; C叠加不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k≤ -20% □; k> -20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子（颗粒物）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子（—）; 监测点位数; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2：（0）t/a; NOx：（0）t/a; 颗粒物：（0.012）t/a; VOCs：（0）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 3.营运期声环境影响分析 本项目主要噪声源为车床、钻床、插齿机、焊机等生产设备运行时产生的噪声，噪声源强约为80～85dB（A）。通过采取厂房隔声、基础减振等措施，噪声值可降低20dB(A)，本项目产噪设备源强见表20。 表20 项目产噪设备源强 名称; 台/套数; 源强dB（A）; 治理措施; 降噪dB（A）. 车床; 6; 85; 低噪音设备，置于生产车间内，基础加装减振垫; 20. 铣床; 1; 85; 20. 钻床; 1; 85; 20. 插床; 1; 85; 20. 滚齿机; 1; 80; 20. 插齿机; 1; 80; 20. 焊机; 1; 80; 20. 厂界噪声影响预测及达标分析 1）预测模式 采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法和模式进行预测。 A、噪声传播衰减模式： LA(r)=LA(r0)-20Lg(r/r0) 式中：LA(r)――距声源r米处的A声级； LA(r0)――参考位置r0 米处的A声级； r －－预测点距噪声源中心距离，m； r0 ――参考位置距声源中心距离，m。 B声压级合成模式： 式中：Ln――n个声压级的合成声压级，dB(A)； Li――各声源的A声级，dB(A)。 2）预测结果分析 生产车间距厂区边界距离及噪声预测结果见表21。 表21 噪声源距边界距离及噪声预测结果一览表 噪声源; 到厂界预测点距离. 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 生产车间; 170; 100; 200; 70. 噪声贡献值; 27.4dB(A); 32.0dB(A); 26.0dB(A); 35.1dB(A). 本项目仅昼间生产，噪声源对厂区各边界的贡献声级在26.0-35.1dB(A)之间，经距离衰减后，厂界昼间噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。 因此，不会对周围环境和敏感点造成影响。 4.固体废物环境影响分析 本项目固废主要为金属边角料、除尘灰、废焊丝、废润滑油、废油桶及生活垃圾。 （1）一般固废 ①金属边角料 下脚料主要为钻床、车床、铣床、插齿机等设备加工运行过程中产生的下脚料1t/a，集中收集后外售。 ②除尘灰 焊接烟尘净化器收尘灰产生量为0.017t/a，收尘灰集中收集后外售； ③废焊丝 焊接过程废焊丝产生量为0.1t/a，集中收集后外售； ④生活垃圾 职工日常生活产生的生活垃圾0.3t/a，统一收集后由环卫部门处理。 表22 一般固体废物产生量及综合利用情况表 工序/生产线; 装置; 固废名称; 属性; 产生情况; 处置情况; 最终去向. 核算方法; 产生量t/a; 工艺; 处置量t/a. 机械加工设备; 钻床、车床、铣床、插齿机等设备; 金属边角料; 一般固废; 物料衡算; 1; 集中收集后外售; 1; 外售. 焊接; 焊接烟尘净化器; 除尘灰; 一般固废; 物料衡算; 0.017; 集中收集后外售; 0.017; 外售. 焊机; 废焊丝; 一般固废; 类比法; 0.1; 集中收集后外售; 0.1; 外售. 职工生活; 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; 类比法; 0.3; 由环卫部门统一处理; 1.8; 卫生填埋. （2）危险废物 ①废润滑油 本项目设备运转检修产生废润滑油，危废类别为HW08，代码900-214-08，产生量为0.1t/a，收集后置于密封桶内，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 ②废油桶 本项目产生的废油桶，属于危险废物，危废类别均为HW49，代码均为900-041-049，产生量为2个/a，要求原盖封存，分类存储，分别堆放，并粘贴危险废物标签，暂存于危废间，委托有资质的单位处理。 固废识别及产生量一览表见表23。 表23 项目危险废物基本情况表 序 号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生 工序; 形态; 主要成分; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-218-08; 0.1t/a; 设备维修; 液; 润滑油; 毒性，易燃性; 暂存于厂区危废暂存间，要求使用符合标准的带盖铁桶盛装分类存储，分别堆放，并粘贴危险废物标签. 2; 废油桶; HW49; 900-041-049; 2个/a; 固; 润滑油; 毒性，易燃性; 粘贴危险废物标签，暂存于厂区危废暂存间. 表24 项目危险废物收集措施一览表 序号; 危险废物名称; 形态; 危险特性; 收集措施. 1; 废润滑油; 液体; T，I; 人工收集，盛装于封闭的桶中，转移至危废暂存间. 2; 废油桶; 固态; T，I; 粘贴危险废物标签，暂存于厂区危废暂存间. 危险间管理要求： ①危险废物储存间应当参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）建设，地面及储存间裙角采区防渗处理，防渗系数小于1×10-10cm/s；危废间设不同分区，并粘贴危险废物名称、性质；②危废间应设置配备通讯装置、照明设施、安全防护服装及工具，并设应急防护设施，地面与裙脚所围建的容积不低于最大容器的最大储量或总储量的五分之一，并设置警示标志。③由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录，并在危险废物转移管理过程中严格执行《危险废物转移联单管理办法》，委托有资质单位处理。本项目危废暂存间内储存废润滑油采用180kg的桶储存，每只桶占地面积约0.8m2，单桶最大储存量约为0.15t，占用危废暂存间面积为0.8m2；两个油桶占用面积1.6m2；本项目危废暂存间面积为4m2，可满足要求。 危险废物贮存管理要求： 依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，对危险废物提出以下要求：危险废物贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定及修改清单进行： ①必须将危险废物装入容器内，装载危险废物的容器内须留足够空间。 ②盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准要求的标签。 ③装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损。 ④作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑤必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 表25 建设项目危险废物贮存场所基本情况一览表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 生产车间内; 0.8 m2; 封闭桶盛装; 0.36t; 6个月. 废油桶; HW49; 900-041-049; 1.6m2; 3个. 综上所述，本项目产生的固废物均得到妥善处置，对周边环境影响很小。 5、卫生防护距离 参照《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》(GB18083-2000)中“标准件厂”卫生防护距离为100m，本项目设置100m的卫生防护距离，卫生防护距离内不得规划建设居民区、商业区、行政、科研、学校、医院等机构。 本项目车间界距最近的敏感点为北侧130m的于家村，满足卫生防护距离要求。 6、清洁生产 清洁生产是一项实现经济与环境协调发展的环境策略，是实现社会经济可持续发展的一项根本性措施。清洁生产将整体预防的、综合的、持续的环境战略应用于生产过程、产品和服务中去。推行清洁生产的目的是最终实现节能、降耗、减污和增效。 本环评选用了清洁生产分析中要求的能源与原材料指标、生产工艺（设备）指标、污染物治理措施等指标来评价本项目的清洁生产。 （1）能源与原材料 本项目生产的主要能源为电，为清洁能源。 （2）生产工艺与装备要求 本项目生产工艺成熟，设备操作和控制简便、可靠。 （3）污染物治理措施 本项目生产设备全部布置在生产车间内，设专门的通风换气系统，产生的焊接烟尘通过焊接烟尘净化器处理后车间内无组织排放，废气能够达标排放。 本项目生产过程无废水产生；固废均妥善处置； 本项目主要噪声设备均安装的厂房内，基础减震，降噪效果在20dB(A)。经距离衰减后，厂界噪声达标，不会对周围敏感点造成影响； 由上述分析可知，项目主要污染物均采取了有效的治理措施，减少了排污量。运行中只要能确保生产设备的稳定操作就可以实现清洁工艺生产。 （4）环境管理要求 环境管理制度：项目建成后，能做到环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效，加强生产过程中的环境管理。建设单位充分重视环境管理，在远期完备环境管理手册、程序文件及作业文件，按照ISO14001建立并运行GB/T24001环境管理体系。 生产过程环境管理：建设单位重视生产管理，建成后严格实施原材料质检制度和原材料消耗定额管理，将对能耗、水耗进行考核，对产品合格率进行考核，各种人流、物料包括人的活动区域、物品堆放区域、危险品等有明显标识，对跑冒滴漏现象能够做好控制。 （5）清洁生产评价结论 本项目从原辅材料的选取，产品生产过程控制、及工艺流程和节能措施等方面，均较好地按照清洁生产的要求进行设计；其质量管理和员工素质均达到较先进水平，并将清洁生产的原则贯穿于生产的全过程。工程投产后，在物耗、能耗、排污等方面均可满足清洁生产的基本要求，达到国内清洁生产先进水平，因此，项目的建设是符合清洁生产的要求的。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接（G1） | 颗粒物 | 设置1台焊接烟尘净化器，处理后废气车间内无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水（W1） | COD BOD5 SS NH3-N | 泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 机械加工设备（S1） | 金属边角料 | 集中收集后外售 | 妥善处置 |
|  | 焊接烟尘净化器（S2） | 除尘灰 |  |  |
|  | 焊机（S3） | 废焊丝 |  |  |
|  | 设备运转检修（S4、S5） | 废润滑油 | 危废间暂存，委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 废油桶 |  |  |
|  | 职工生活（S6） | 生活垃圾 | 环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 本项目主要噪声源为车床、钻床、插齿机、焊机等生产设备运行时产生的噪声，噪声源强约为80～85dB（A）。通过采取厂房隔声、基础减振等措施，经距离衰减后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 根据建设项目所处地区域特点，项目建设后及时进行地表恢复，厂内生态保护措施主要为绿化、美化，提高厂区绿化充分发挥净化空气等作用，形成优美景观，创建和谐的工作环境。 |  |  |  |  |
| 一、环境运行管理 （1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； （2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； （3）负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； （4）该项目运行期的环境管理由安全生产环保科承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； （5）负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况； （6）建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 二、企业环境信息公开 根据《企事事业单位环境信息公开办法》（环保部第31号）相关规定，企业事业单位应当建立本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据企业特点，迁安汇联机械制造有限公司自愿在本单位网站、本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息： 1、项目基本信息 表27 企业基础信息一览表 序号; 项目; 内容. 1; 单位名称; 迁安汇联机械制造有限公司. 2; 统一社会信用代码; 91130283MA0DB6GK0U. 3; 法定代表人; 于铁元. 4; 地址; 迁安市迁安镇于家村南（迁安白天鹅纸业有限公司院内）. 5; 联系人及联系方式; 许奎15032416288. 6; 项目的主要内容; 项目利用厂区现有厂房及配套设施等，建筑面积1000平方米；购置安装数控车床、普通车床、刨床、钻床、铣床、插床、滚齿机、插齿机、焊机、环保设备等；项目建成后，年加工机械零部件3000件。. 7; 产品及规模; 年加工机械零部件3000件. 2、排污信息 （1）主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； （2）防治污染设施的建设和运行情况； （3）建设项目环境影响评价及其他环境保护许可情况； （4）他应当公开的环境信息。 如若公司的环境信息发生变更或有新生成时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。 三、环境监测计划 环境监测计划是指项目在建设期、运行期对工程主要污染对象进行的环境样品、化验、数据处理以及编制报告，为环境管理部门强化环境管理，编制环保计划，制定污染防治对象，提供科学依据。 根据工程特点，污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求： （1）建设方应定期对产生的废气及厂界噪声进行监测。 （2）定期向市环保局上报监测结果。 （3）监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，预测特殊情况应随时监测。 监测机构主要对项目产生废气、噪声进行监测，可委托有相关资质的单位进行监测。监测类别、监测位置、监测污染物及监测频率详见表28。 表28 本项目环境监测工作计划 类别; 监测项目; 监测点位; 监测频率. 废气; 厂界; 颗粒物; 厂界上风向参照点1个，下风向监控点3个; 1次/年. 噪声; 厂界噪声; 等效连续A声级; 各厂界外1m处; 1次/季度. 四、污染物排放清单 1、工程组成清单 项目利用厂区现有厂房及配套设施等，建筑面积1000平方米；购置安装数控车床、普通车床、刨床、钻床、铣床、插床、滚齿机、插齿机、焊机、环保设备等；项目建成后，年加工机械零部件3000件。 2、原辅材料组成清单 本项目原辅材料组成清单见表4。 3、污染物排放清单 表29 污染物排放清单表 项目; 产污 环节; 污染物种类; 环保治理 措施及主要运行参数; 排放浓度; 总量指标t/a; 污染物排放的分时段要求; 排污口信息; 执行标准. 废气; 焊接; 颗粒物; 设置1台焊接烟尘净化器，处理后废气车间内无组织排放; —; 0.012; —; —; 厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中表2无组织排放标准要求. 废水; 职工 生活; COD、SS; —; —; —; —; —; 不外排. 噪声; 车床、钻床、插齿机、焊机等生产设备; 噪声; 厂房隔声、基础减震; —; —; —; —; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348 -2008)中2类标准，昼间≤60dB(A)；夜间≤50dB(A). 固废; 机加工; 下脚料; 集中收集后外售; —; 1.0; —; —; 一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）中相关要求；危险固废《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）. 焊接烟尘净化器; 除尘灰; 集中收集后外售; —; 0.017; —. 焊机; 废焊丝; 集中收集后外售; —; 0.1; —. 设备运转检修; 废润滑油; 危废间暂存，委托有资质单位处理; —; 0.1; —. 废油桶; —; 2个; —. 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门统一处理; —; 0.3; —. 根据建设项目环境管理办法，环境污染物防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在工程完成后，应对环境保护设施进行验收。本项目竣工环境保护验收内容见表30。 表30 环境保护设施竣工“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 处理效率; 数量; 要求; 验收标准. 废气; 焊接; 颗粒物; 设置1台焊接烟尘净化器，处理后废气车间内无组织排放; —; 1; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中表2无组织排放标准要求. 噪声; 生产设备; 噪声; 厂房隔声、基础减震; —; —; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 废水; 生活污水; COD BOD5 SS NH3-N; 泼洒抑尘; —; —; 不外排; 不外排. 固废; 机加工; 下脚料; 集中收集后外售; —; —; 妥善处置; 《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中标准及其修改单. 焊接烟尘净化器; 除尘灰; 集中收集后外售. 焊机; 废焊丝; 集中收集后外售. 设备运转检修; 废润滑油; 危废间暂存，委托有资质单位处理. 废油桶. 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门统一处理. 防渗; ①危废暂存间（4m2）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）中的有关规定进行设置；危险废物贮存设施必须按照GB15562.2的规定设置警示标志，防渗系数不大于1×10-10cm/s。 ②生产车间防渗系数不大于1×10-7cm/s。 ③全厂非硬即绿. |

# 结论与建议

一、结论 1、符合国家产业政策 迁安汇联机械制造有限公司机械零部件加工项目，属于C3459其他传动部件制造，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）（中华人民共和国发展和改革委员会令第21号）中的相关规定，本项目所涉及的工艺、设备、产品均不属于其中规定的鼓励类、限制类和淘汰类，属允许类项目，本项目已经迁安市行政审批局备案，证号为迁行审投资备字[2019]095号，因此本项目符合国家相关产业政策。 2、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 本项目焊接烟尘净化设置1台焊接烟尘净化器，处理后废气车间内无组织排放。采用面源模式进行估算，厂界处颗粒物浓度最高点满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中表2无组织排放标准要求（1.0mg/m3）。 综上，本项目产生的废气均可达标排放，对大气环境影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目无生产废水，厂区不设食堂、宿舍，仅为员工日常生活用水，生活污水仅为员工日常盥洗废水，直接泼洒抑尘。 （3）声环境影响分析 本项目主要噪声源为车床、钻床、插齿机、焊机等生产设备运行时产生的噪声，噪声源强约为80～85dB（A）。通过采取厂房隔声、基础减振等措施，经距离衰减后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）固废环境影响分析 本项目产生的固体废物均得到妥善处置。 3、总量控制结论 本项目污染物排放总量控制指标为： SO2：0 t/a，NOX：0 t/a，COD：0t/a，NH3-N：0t/a。颗粒物：0.012t/a。 4、评价结论 工程的生产规模、工艺技术路线及产品符合国家的产业政策；采用的污染防治措施可实现各类污染物达标排放，污染物排放总量满足总量控制指标的要求；工程投产后对区域环境质量影响较小；拟选厂址符合村镇总体规划，从环保角度出发，项目可行。 二、建议 (1) 严格落实本报告表中提出的各项环保措施，确保污染物达标排放。 (2) 建设单位应加强管理，加强环保管理，发现问题及时处理，确保治理设施正常运行。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日